西安浐灞国际港政府采购项目

采购需求框架（服务类）

采购单位名称（盖章）：西安浐灞国际港住房和城乡建设局

一、项目概况

本项目占地面积约91.337亩，总建筑面积114600㎡，其中地上建筑面积100100㎡，包含小学教学楼、中学教学楼、教学综合楼、中学宿舍楼、配套楼等；地下建筑面积14500㎡，为地下车库和风雨操场。本次招标范围为西安浐灞国际港陆港第四学校建设项目用地范围内的详细地质勘察及后续服务等工作。

本项目所属行业为其他未列明行业。

二、服务内容

西安浐灞国际港陆港第四学校建设项目用地范围内的详细地质勘察及后续服务等工作。

三、技术要求

1、目的与任务

1）查明工程区的地形、地貌特征及地层结构，各类土层的性质，基岩的构造、风化程度及深度、断层的位置，破碎带宽度及其填充情况和含水性，并对地基的稳定性和承载力进行定量评价。

2）查明不良地质现象的成因、类型、性质、空间分布范围、发生和诱发条件、发展趋势及危害程度，并提出计算参数、整治措施。

3）查明地下水的类型、埋藏条件、水位变化幅度与规律。查明含水层的范围、颗粒组成、渗透系数和补给条件，评价承压水对基坑稳定性的影响。

4）判定环境类别以及水和土对建筑材料的腐蚀程度。

5）判定场地和地基土的地震效应（如地震液化等）。

6）当存在具有水头压力差的粉细砂、粉土地层时，应评价产生液化、流沙、管涌的可能性。判定地基土及地下水在施工和使用期间可能产生的变化和影响，并提出相应的防治措施和建议。

7）查明桩基或扩大基础可供选择的持力层及其埋藏深度、厚度变化规律。提供为计算单桩轴向受压容许承载力所需的桩侧各层土的摩阻力标准值、桩尖处承载力标准值、岩石饱和单轴抗压强度值、桩侧地基土的水平向抗力系数、各地层的承载力标准值等。

8）对基础进行综合评价，并提出相应的地基基础设计建议；对施工预制地段基础进行评价，并提出相应的地基处理和加固方案。

9）工程地质报告除规范要求外，要包括工程地质纵、横断面图，钻孔地质柱状图，水文资料，气象资料及其它资料（成果或照片等）。

2、勘查技术要求

（1）评价场地稳定性、建筑适宜性。

（2）查明地层结构和岩土工程特性。

（3）查明地下水埋藏条件和对工程建设的影响。

（4）查明黄土湿陷性质、确定场地湿陷性类型和地基湿陷性等级及起始压力。

（5）评价环境水、土对建筑材料的腐蚀性。

（6）划分抗震地段和建筑场地类别，评价场地地震效应。

（7）评价地基稳定性，提高地基承载力等参数。

（8）提出地基处理措施建议。

（9）评价天然地基和其它地基处理方案的可行性，包括建筑物的地基变形。

（10）评价桩基可行性，提供桩基设计的岩土参数。

（11）提供基坑开挖和支护的建议方案和岩土参数。

（12）提供工程抗浮、降水建议和水文地质参数。

（13）提供不良地质现象防治措施建议和岩土参数。

四、服务要求

供应商应向采购人提交勘察成果资料，具体要求如下：

1、成果需符合国家及行业的相关标准；

2、最终成果文件需经地质勘察审查机构审查合格；

3、成果提交清单：包括但不限于勘察过程文件、最终成果文件（勘探点平面布置图，岩土工程勘察剖面图，工程地质柱状图、土工试验成果报告及岩土工程勘察报告等）等；

4、成果清单文件提供份数：纸质版六份、电子版一份。

五、商务要求

（一）服务期限

15日历天。具体开工时间以甲方通知为准。

（二）款项结算

1、付款条件说明：勘察工作结束后，乙方向甲方提交全部勘察成果。甲方审核无误，在乙方提供等额发票后一次性付清结算总价款。

- 六、其他

（一）进度要求

接到甲方开工通知后，15个日历天完成勘察工作并提交全部成果文件，通过甲方审核。

（二）成果交付要求

包括但不限于勘察过程文件、最终成果文件（勘探点平面布置图，岩土工程勘察剖面图，工程地质柱状图、土工试验成果报告及岩土工程勘察报告等）等，以上所有资料提供纸质版六份、电子版一份。

（三）质量验收标准或规范

成果文件需经地质勘察审查机构审查合格。

（四）违约责任

1、甲方应及时向乙方提供资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行编制；

2、如乙方交付成果，经甲方审核连续3次不能通过的，甲方有权单方解除合同，并依据有关规定向乙方主张违约责任；

3、乙方所交成果不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用；

4、乙方需保证本成果或其授予的权利不会侵犯任何第三人的知识产权或其他权利，也没有其他针对乙方拥有本成果权利的未决诉讼，或甲方行使乙方所提供的成果权利会侵犯任何第三人的合法权利；

5、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责；

6、由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由甲方、乙方商定为实际损失的 10 ％；

7、在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与甲方的人员一起核对甲方提供的材料；

8、勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作意见，并办理正式变更手续；

9、在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务；

10、勘察现场的工作条件和出现的问题由乙方负责解决（如：处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），其费用包含在勘察费用中，不再另行计算；

11、乙方应该确保取土质量，若发现图样有裂隙或出现影响勘察结果的情况时，必须重新采土；

12、乙方应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》在甲方地基基础、主体结构分部分项工程等验收时参与验收并签字确认；

13、保证本项目的安全施工作业及参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责，且负责全部责任。如果在生产中发生生产安全隐患或产生安全事故，则由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

- 注：磋商小组由1名采购人代表和2名评审专家组成，评审专家是以采取随机方式在政府采购平台的专家库系统抽取