## 附件：工程量清单

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西安高新区非机动车综合整治二期工程 |  |  | 专业：景观工程 |  | 第 1 页 共 8 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 中铁中心（丈八一路） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050201001004 | 园路 [项目特征] 1、200*100*40烧结砖 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 |  | 186 |
| 2 | 050201002004 | 路牙铺设 [项目特征] 1、600*200*50芝麻灰道牙 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设 |  | m |  | 95 |
| 3 | 050101006001 | 整理绿化用地 [项目特征] 1.土壤类别:现场土 [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 |  | m2 |  | 109.6 |
| 4 | 050102010002 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:混播草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | m2 |  | 109.6 |
| 5 | 050102004001 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:金禾女贞 |  | 株 |  | 5 |
|  |  | 2.灌丛高:高120，冠幅120 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  |  |  |  |
| 6 | 050102004002 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:红叶石楠球 2.灌丛高:高130，冠幅130 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 |  | 6 |
| 7 | 050102004003 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:海桐球 2.灌丛高:高120，冠幅120 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 |  | 5 |
| 8 | 010302001001 | 挡土墙 [项目特征] 1、240*120*50红砖 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 |  | m3 |  | 6 |
| 绿地领海（丈八一路） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 050201001005 | 园路 [项目特征] 1、200*100*40烧结砖 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 |  | 295.17 |
| 10 | 050201002005 | 路牙铺设 [项目特征] 1、600*200*50芝麻灰道牙 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设 |  | m |  | 260 |
| 11 | 050101006002 | 整理绿化用地 [项目特征] 1.土壤类别:现场土 [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 |  | m2 |  | 436.52 |
| 12 | 050102010003 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:混播草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | m2 |  | 340.4 |
| 13 | 050102004004 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:金禾女贞 2.灌丛高:高120，冠幅120 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 |  | 8 |
| 14 | 050102004005 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:红叶石楠球 2.灌丛高:高130，冠幅130 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 |  | 17 |
| 15 | 050102004006 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:海桐球 2.灌丛高:高120，冠幅120 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | 株 |  | 7 |
| 16 | 050102004007 | 栽植灌木 [项目特征] 1.灌木种类:大叶黄杨绿篱 2.灌丛高:高度180cm,3株/m 3.养护期:一年 [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.支撑 4.养护 |  | m |  | 36 |
| 17 | 050102007001 | 栽植色带 [项目特征] 1.苗木种类:八角金盘 2.苗木株高、株距:高50 ，49株/平方米 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | m2 |  | 90 |
| 18 | 050102010005 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:麦冬 2.铺种方式:种草根 81窝/平方米 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | m2 |  | 6.12 |
| 19 | EB001 | 自行车坡道 [项目特征] 1、8cm厚防滑钢板 2、150cm*72cm |  | 项 |  | 1 |
| 科技八路（华为北门） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 050201001006 | 园路 [项目特征] 1、200*100*40烧结砖 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 |  | 475.6 |
| 21 | 050201002006 | 路牙铺设 [项目特征] 1、600*200*50芝麻灰道牙 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设 |  | m |  | 290 |
| 22 | 050101006003 | 整理绿化用地 [项目特征] 1.土壤类别:现场土 [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 |  | m2 |  | 462.4 |
| 23 | 050102010004 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:混播草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | m2 |  | 462.4 |
| 24 | 050201002007 | 树池 [项目特征] 1、600*200*50芝麻灰 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 6、25个边长60*60 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设 |  | m |  | 60 |
| 西三环（环普处） |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 050201001001 | 园路 [项目特征] 1、200*100*40烧结砖 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 |  | 529.2 |
| 26 | 050201002001 | 路牙铺设 [项目特征] 1、600*200*50芝麻灰道牙 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设 |  | m |  | 220 |
| 27 | 050101006004 | 整理绿化用地 [项目特征] 1.土壤类别:现场土 [工作内容] 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 |  | m2 |  | 155.4 |
| 28 | 050102010001 | 铺种草皮 [项目特征] 1.草皮种类:混播草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |  | m2 |  | 155.4 |
| 29 | 050201001002 | 园路 [项目特征] 1、200*100*50水泥砖 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 |  | 10 |
| 30 | 050201002002 | 平石 [项目特征] 1、600*200*50芝麻灰道牙 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设 |  | m |  | 44 |
| 31 | 010103001001 | 余土外运 [项目特征] 1.废弃料品种:现场余土 2.运距:投标单位自行考虑运距 [工作内容] 1.含装车、运土、弃土等全部内容 2.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 |  | 300 |
| 皂河自行车坡道（丈八东路汇鑫IBC) |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 050201014001 | 自行车坡道 [项目特征] 1、镀锌钢板格栅、50*100镀锌钢管龙骨架 2、φ40*2厚201银白色不锈钢管 3、φ40*2厚304银白色不锈钢管立柱 4、φ30*2厚201银白色不锈钢管扶手 5、φ20*2厚201银白色不锈钢管 6、φ60*1厚不锈钢法兰 [工作内容] 1.石料加工 2.栏杆、扶手安装 3.铁锔、银锭安装 4.勾缝 |  | 项 |  | 1 |
| 33 | 050201001003 | 园路 [项目特征] 1、200*100*40烧结砖 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  | m2 |  | 10.5 |
| 34 | 050201002003 | 路牙铺设 [项目特征] 1、600*200*50芝麻灰道牙 2、30mm厚1：3水泥砂浆 3、100mm厚C20混凝土 4、300mm厚3:7灰土 5、素土碾压 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设 |  | m |  | 7 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西安高新区非机动车综合整治二期工程 |  |  | 专业：绿化工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 土方 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040103001001 | 外购种植土回填 [项目特征] 1.填方材料品种:种植土（3%的过磷酸钙加上4%的尿素堆沤且充分腐熟后的堆沤蘑菇肥或木屑） 2.松填 [工作内容] 1.填方 2.压实 |  | m3 |  | 289.71 |
| 2 | 050101006001 | 整理绿化用地 [项目特征] 1.土壤类别:种植土 [工作内容] 1.土方挖、运 2.耙细、过筛 3.回填 4.找平、找坡 5.拍实 |  | m2 |  | 965.7 |
| 苗木 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050101004001 | 原绿篱清除外运 [项目特征] 1.丛高:70cm [工作内容] 1.绿篱砍挖 2.废弃物运输 3.场地清理 |  | m2 |  | 965.7 |
| 4 | 050102005001 | 树坑栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:细叶麦冬 2.株高:20cm内 3.行数、株距:81窝/㎡ 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | m2 |  | 106 |
| 5 | 050102005002 | 栽植绿篱 [项目特征] 1.绿篱种类:红叶石楠 2.株高:70cm内 3.行数、株距:81株/㎡ 4.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  | m2 |  | 965.7 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西安高新区非机动车综合整治二期工程 |  |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 土方 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 清表 [项目特征] 1.人工修整挖土 2.挖土深度:≤30cm [工作内容] 1.人工挖土 2.修整底边 |  | m3 |  | 584.42 |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:垃圾土 2.运距:20km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 |  | 584.42 |
| 铺装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 道牙石 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040801004001 | 拆除侧缘石 [项目特征] 1.材质:花岗岩 [工作内容] 1.拆除 |  | m |  | 1757.6 |
| 4 | 040204003001 | 安砌道牙石 [项目特征] 1.1100*100*100mm芝麻灰花岗岩道牙石 2.100厚C20混凝土 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.道牙石安砌 3.勾缝 |  | m |  | 1757.6 |
| 5 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:破损旧道牙石及粘接层 2.运距:20km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 |  | 24.78 |
| 人行道 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.材质:陶土烧结砖 2.尺寸:200*100*50mm 3.垫层材料品种、厚度、强度:300厚3：7灰土、100厚C20混凝土 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 |  | m2 |  | 1465.2 |
| 7 | 040204006001 | 树池 树池砌筑 [项目特征] 1.材料品种、规格:1100*100*100mm芝麻灰花岗岩 2.树池尺寸:口1100*1100 3.100厚C20混凝土 [工作内容] 1.树池砌筑 2.树池盖制作、安装 |  | 个 |  | 105 |

分部分项工程量清单

工程名称： 西安高新区非机动车综合整治二期工程                  专业：市政土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040203006001 | 块料面层 [项目特征] 1.材质:花岗岩 2.规格:600*400*50 3.垫层厚度:30mm水泥垫层 [工作内容] 1.铺筑垫层 2.铺砌块料 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 48.6 |
| 2 | 040801001001 | 破损石材及垫层拆除 [项目特征] 1.50mm厚花岗岩 2.30mm水泥垫层 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 48.6 |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] - 废弃料品种:旧路材料(道碴) - [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.48 |
| 4 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.基层类型:界面剂处理 2.刮腻子要求:批刮真石漆专用腻子 三遍 3.防护材料种类: 4.油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸真石 涂料2遍 [工作内容] - 基层清理 - 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 434.8 |
| 5 | 020506001002 | 铲除抹灰面油漆 [项目特征] - 铲除原有丙烯酸乳胶漆 - 2.打磨 [工作内容] - 铲除油漆 - 2.打磨 | m2 | 434.8 |

分部分项工程量清单

工程名称：西安高新区非机动车综合整治二期工程                          专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040801003001 | 拆除破损透水砖 [项目特征] 1.拆除破损透水砖及垫层混凝土15cm [工作内容] 1.拆除 | m2 | 186 |
| 2 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.30mm厚细石砼找平层 3.15cm C15混凝土垫层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 | m2 | 186 |
| 3 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.垃圾 [工作内容] 1.外运 | m3 | 115.5 |
| 4 | 020102001006 | 拆除破损零星石材 [项目特征] 1.拆除破损零星石材 [工作内容] 1.拆除 2.垃圾外运 | m2 | 367 |
| 5 | 020102001007 | 石材地面 [项目特征] - 芝麻灰花岗岩地面零星维修 - 30mm厚细石砼找平层 [工作内容] 1.铺装 | m2 | 367 |