工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K0+000～K5+893段 |  |  |
|  |  | 拆除原道路 |  |  |
| 1 | 040801001001 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:沥青混凝土（AC-13）5cm 2.厚度:5cm 3.暂定量 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 10469 |
| 2 | 040801001002 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:沥青混凝土（AC-20）7cm 2.厚度:7cm 3.暂定量 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 2259 |
| 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:二灰碎石 2.厚度:36cm 3.暂定量 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 296 |
| 4 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:灰土 2.厚度:30cm 3.暂定量 [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 246 |
| 5 | DB001 | 垃圾清理外运 [项目特征] 1.拆除路面垃圾清理及外运 2.暂定量 [工作内容] 1.运输 | m3 | 1000 |
|  |  | 新建道路 |  |  |
| 6 | 040203004001 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.喷洒黏层油 0.5kg/㎡ 2.铺设细粒式沥青混凝土（AC-13）5cm 3.暂定量 [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10469 |
| 7 | 040203004002 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.喷洒黏层油 0.5kg/㎡ 2.沥青混凝土（AC-20）7cm 3.暂定量 [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 2259 |
| 8 | 040202014001 | 二灰碎石基层 [项目特征] 1.材质：二灰碎石 2.厚度:36cm 3.暂定量 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 296 |
| 9 | 040202003001 | 水泥稳定土 [项目特征] 1.材质：10%水泥稳定土 2.厚度:30cm 3.暂定量 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 246 |
| 10 | 040205006001 | 标线 [项目特征] 1.油漆品种:热熔漆 2.暂定量 [工作内容] 1.画线 | m2 | 165 |