版本号：JWTDZX-ZB2025090220250902001

# 磋 商 文 件

## （工程类）

### 采购项目名称：餐厅维修改造及校园网络监控维修项目

### 采购项目编号：JWTDZX-ZB20250902

### 西安市高新一中初级中学

### 陕西经纬通达项目管理咨询有限公司共同编制

### 2025年09月02日

## 第一章 竞争性磋商邀请

陕西经纬通达项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市高新一中初级中学委托，拟对餐厅维修改造及校园网络监控维修项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 一、采购项目编号：JWTDZX-ZB20250902

### 二、采购项目名称：餐厅维修改造及校园网络监控维修项目

### 三、磋商项目简介

餐厅维修改造及校园网络监控维修（详见采购清单）

### 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（餐厅维修改造及校园网络监控维修项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、授权书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）、被授权委托人身份证复印件及开标前三个月的社保证明，（法定代表人参加磋商只需提供法定代表人身份证复印件）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、供应商：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3、信用中国：供应商不得为中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入“失信被执行人”名单的供应商；不得被列为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站中“重大税收违法失信主体名单”、 “政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）。

4、供应商资质：供应商具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，具有有效的国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

5、项目负责人资质：供应商拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供承诺书）。

### 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

### 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十一、联系方式

#### 采购人： 西安市高新一中初级中学

地址： 西安市高新区高新路62号

邮编： 710000

联系人： 西安市高新一中初级中学经办

联系电话： 17719566621

#### 代理机构：陕西经纬通达项目管理咨询有限公司

地址： 陕西省西安市雁塔区陕西省西安市高新区高新四路亮丽商务综合楼1幢2单元21层22104-X370室

邮编： 710000

联系人： 王伟

联系电话： 15388666050

#### 采购监督机构：西安市高新技术开发区政府采购管理股

联系人：胥老师

联系电话：88333950

## 第二章 供应商须知

### 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,880,522.38元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章) |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当按照第六章强制、优先采购产品承诺函格式进行承诺，否则作无效响应处理。 3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第六章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 质量保证金 | 采购包1：不缴纳 |
| 13 | 响应有效期（实质性要求） | 从提交首次响应文件截止之日起，不少于90天。 |
| 14 | 代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办 法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）、发改价格[2011]534号中工程类的收费标准计取。2、成交单位在领取成交通知书之前，须向采购代理机构支付招标代理服 务费。3、招标代理服务费以转账或现金形式缴纳至以下账户：开户名称：陕西经纬通达项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行西安文景路支行 账 号：102885770682 |
| 15 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 16 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 17 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 18 | 进口产品 | 不允许 |
| 19 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 20 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由西安市高新一中初级中学和陕西经纬通达项目管理咨询有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市高新一中初级中学负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西经纬通达项目管理咨询有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是西安市高新一中初级中学。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西经纬通达项目管理咨询有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

### 2.3磋商文件

#### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是本次采购活动的基本依据，也是供应商准备响应文件、参加采购活动的依据。磋商文件包括资格预审文件、磋商邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商应认真核实本项目的工程量清单。

二、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

三、本项目合同价格形式为如下：

采购包1：项目包干价

项目包干价。适用于设计施工图纸详尽完善（即工程量固定），投资规模较小、施工工期较短且施工内容相对简单的工程项目。

参加采购活动的供应商应当全部响应采购人提供的工程量清单，供应商直接给出其完成本项目全部工作内容所需的总价，不再提供已标价工程量清单。

说明：采购人选择采用此种报价方式的，应当科学测算项目工程量，避免工程量调整造成履约纠纷。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照磋商文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

#### 2.5.4磋商

详见磋商文件第六章

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

国家颁发的现行的各项施工验收规范

二、交付竣工验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。 工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用

三、验收结果合格的，采购人应向成交供应商出具履约验收报告，成交供应商凭验收报告办理相关手续。

四、验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

#### 2.6.8资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西经纬通达项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西经纬通达项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西经纬通达项目管理咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：张工

联系电话：19191051501

地址：西安市高新区高新六路 21 号 CROSS 万象汇 T6 座 15 层

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,880,522.38

采购包最高限价（元）: 2,880,522.38

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市高新一中初级中学餐厅维修改造及校园网络监控维修项目 | 1.00 | 2,880,522.38 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

标的名称：西安市高新一中初级中学餐厅维修改造及校园网络监控维修项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 工程项目清单费用汇总表. 工程名称:高新一中初级中学餐厅维修改造及校园网络监控维修 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目名称; 金 额（元）. 1; 宿舍楼暖气改造项目. 2; 校园信息化及安全监控线路维修改造工程. 3; 更换电动伸缩门. 4; 铺设沥青路. 5; 餐厅维修改造项目. 合 计. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造土建 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 拆除. 1; 011704002001; 墙面局部铲除; 1.铲除墙面 掉皮 、开裂 、水泡等处; m2; 100. 2; 011704003001; 顶面局部铲除; 1.铲除顶面 掉皮 、开裂 、水泡等处; m2; 100. 3; 011706003001; 吊顶拆除; 1.拆除石膏板吊顶 、轻钢龙骨; m2; 120. 4; 011706003002; 吊顶拆装; 1.拆除石膏板吊顶 、轻钢龙骨 ; 2.安装铝合金方板 300*300 ;; m2; 14. 5; 011706002001; 石膏板包立管拆除; 1.拆除石膏板包立 管; m2; 25.6. 6; 011706002002; 不锈钢板包立管拆除; 1.拆除不锈钢板; m2; 25.6. 7; 011701001001; 拆除砖砌包立管; 1.拆除120厚砖砌 墙包立管; m3; 1.95. 8; 011703001001; 卫生间隔断拆装; 1.拆卸 、安装卫生间隔断; 件; 6. 9; 011504001001; 拆除暖气罩; 1.拆除塑木暖气罩; m2; 110. 10; 01B006; 垃圾搬运下楼归堆; 1.垃圾搬运下楼归 堆; m3; 60. 11; 01B001; 垃圾清运; 1.垃圾装车 、运输 、消纳到指定场地 2.场地清理 3.暂定工程量; m3; 60. 12; 01B002; 原有家具搬移及复位; 1.床桌椅搬移 、恢复; 间; 16. 13; 01B003; 地下室杂物搬移及复位; 1.杂物（报废家具 等） 搬移 、恢复; 项; 1. 14; 01B004; 成品保护费; 1.原有设施保护 2.部位： 门窗 、灯 具 、地面 、家具等; m2; 500. 15; 01B005; 开荒保洁 ， 打扫卫生， 擦玻璃; 1.开荒保洁 ， 打扫 卫生 ，擦玻璃; m2; 500. 新做. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造土建 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 2 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 16; 011205001001; 不锈钢板包立管; 1.龙骨材料种类、 规格 、 中距： 轻钢 龙骨 2.面层材料品种、 规格： 0.5厚不锈 钢板 3.清理基层 4.龙骨制作 、安装; m2; 18.6. 17; 011403001001; 墙面乳胶漆; 1.界面剂 ， 滚胶， 挂网 ，粉刷石膏基 层 ，批刮腻子 ， 打 磨 ， 乳胶漆二遍 2.清理基层; m2; 1098.44. 18; 011403001002; 天棚乳胶漆; 1.界面剂 ， 滚胶， 挂网 ，粉刷石膏基 层 ，批刮腻子 ， 打 磨 ， 乳胶漆二遍 2.清理基层; m2; 431.15. 19; 011302001001; 天棚吊顶; 1.龙骨材料种类： 轻钢龙骨 2.部位： 原吊顶拆 除恢复处 3.基层材料种类、 规格： 15厚木工板 基层 4.面板材料品种、 规格： 9.5厚石膏 板 5.清理基层 、 吊杆 安装 6.嵌缝 7.刷防护材料; m2; 145. 合 计. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造安装 专业/标段： 通用安装工程 第 1 页 共 9 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 拆除. 1; 031004002014; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 9柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 2. 2; 031004002015; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 10柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 3. 3; 031004002016; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 11柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 1. 4; 031004002017; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 12柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 3. 5; 031004002018; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 13柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 3. 6; 031004002019; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 14柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 2. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造安装 专业/标段： 通用安装工程 第 2 页 共 9 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 7; 031004002020; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 15柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 11. 8; 031004002021; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 16柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 10. 9; 031004002022; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 17柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 20. 10; 031004002023; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 18柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 2. 11; 031004002024; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 19柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 18. 12; 031004002025; 钢制散热器拆除; 1.规格： 0.8m高， 20柱 2.材质： 铸铁 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 组; 3. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造安装 专业/标段： 通用安装工程 第 3 页 共 9 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 13; 031001005001; 铸铁管拆除; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 铸铁 4.规格： DN20 5.残值归校方 6.拆除 7.搬运至楼下指定 地点; m; 687.65. 14; 031001005002; 铸铁管拆除; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 铸铁 4.规格： DN5 5.残值归校方 6.拆除 7.搬运至楼下指定 地点; m; 7.94. 15; 031001005003; 铸铁管拆除; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 铸铁 4.规格： DN32 5.残值归校方 6.拆除 7.搬运至楼下指定 地点; m; 15.79. 16; 031001005004; 铸铁管拆除; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 铸铁 4.规格： DN40 5.残值归校方 6.拆除 7.搬运至楼下指定 地点; m; 22.02. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造安装 专业/标段： 通用安装工程 第 4 页 共 9 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 17; 031001005005; 铸铁管拆除; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 铸铁 4.规格： DN50 5.残值归校方 6.拆除 7.搬运至楼下指定 地点; m; 49.84. 18; 031001005006; 铸铁管拆除; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 铸铁 4.规格： DN65 5.残值归校方 6.拆除 7.搬运至楼下指定 地点; m; 78.58. 19; 031001005007; 铸铁管拆除; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 铸铁 4.规格： DN80 5.残值归校方 6.拆除 7.搬运至楼下指定 地点; m; 69.11. 20; 031007001002; 管道支架拆除; 1.材质： 铸铁支架 2.残值归校方 3.拆除 4.搬运至楼下指定 地点; kg; 520. 21; 031002001006; 截止阀拆除; 1.材质： 钢制 2.型号 、规格： DN 80 3.残值归校方 4.拆除 5.搬运至楼下指定 地点; 个; 5. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造安装 专业/标段： 通用安装工程 第 5 页 共 9 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 22; 030601002002; 压力表拆除; 1.名称： 压力表 2.残值归校方 3.拆除 4.搬运至楼下指定 地点; 套; 1. 23; 030109001002; 泵拆除; 1.名称： 离心水泵 2.残值归校方 3.拆除 4.搬运至楼下指定 地点; 台; 1. 新做. 24; 031004002030; 钢制散热器; 1.规格： 0.68m高 , 12柱 2.材质： 钢制 3.安装 4.搬运至指定地点; 组; 14. 25; 031004002031; 钢制散热器; 1.规格： 0.68m高 , 14柱 2.材质： 钢制 3.安装 4.搬运至指定地点; 组; 13. 26; 031004002009; 钢制散热器; 1.规格： 0.68m高 , 16柱 2.材质： 钢制 3.安装 4.搬运至指定地点; 组; 21. 27; 031004002011; 钢制散热器; 1.规格： 0.68m高 , 18柱 2.材质： 钢制 3.安装 4.搬运至指定地点; 组; 21. 28; 031004002012; 钢制散热器; 1.规格： 0.68m高 , 20柱 2.材质： 钢制 3.安装 4.搬运至指定地点; 组; 11. 29; 031004002026; 钢制散热器; 1.规格： 0.68m高 , 22柱 2.材质： 钢制 3.安装 4.搬运至指定地点; 组; 2. 30; 031002001003; 自动排气阀; 1.材质： 自动排气 阀（含截止阀） 2.型号 、规格： DN 20 3.安装; 个; 2. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造安装 专业/标段： 通用安装工程 第 6 页 共 9 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 31; 031002001004; 截止阀; 1.材质： 钢制（带 法兰盘） 2.型号 、规格： DN 80; 个; 2. 32; 031007001001; 管道支架; 1.材质： 镀锌角钢 支架制作 、安装; kg; 520. 33; 031001002001; 钢管; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 焊接钢管 4.规格： DN20 5.连接形式： 螺纹 连接 6.管道 、管件及弯 管的制作安装 7.给水管道消毒、 冲洗 8.水压及泄漏试验; m; 676. 34; 031001002002; 钢管; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 焊接钢管 4.规格： DN25 5.连接形式： 螺纹 连接 6.管道 、管件及弯 管的制作安装 7.给水管道消毒、 冲洗 8.水压及泄漏试验; m; 19.59. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造安装 专业/标段： 通用安装工程 第 7 页 共 9 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 35; 031001002003; 钢管; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 焊接钢管 4.规格： DN32 5.连接形式： 螺纹 连接 6.管道 、管件及弯 管的制作安装 7.给水管道消毒、 冲洗 8.水压及泄漏试验; m; 15.79. 36; 031001002004; 钢管; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 焊接钢管 4.规格： DN40 5.连接形式： 螺纹 连接 6.管道 、管件及弯 管的制作安装 7.给水管道消毒、 冲洗 8.水压及泄漏试验; m; 22.02. 37; 031001002005; 钢管; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 无缝钢管 4.规格： DN50 5.连接形式： 螺纹 连接 6.管道 、管件及弯 管的制作安装 7.给水管道消毒、 冲洗 8.水压及泄漏试验; m; 49.81. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造安装 专业/标段： 通用安装工程 第 8 页 共 9 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 38; 031001002006; 钢管; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 无缝钢管 4.规格： DN65 5.连接形式： 螺纹 连接 6.管道 、管件及弯 管的制作安装 7.给水管道消毒、 冲洗 8.水压及泄漏试验; m; 79.21. 39; 031001002007; 钢管; 1.安装部位（室内 、外） ： 室内 2.输送介质（给水 、排水 、热媒体、 燃气 、雨水） ： 蒸 汽 3.材质： 无缝钢管 4.规格： DN80 5.连接形式： 螺纹 连接 6.管道 、管件及弯 管的制作安装 7.给水管道消毒、 冲洗 8.水压及泄漏试验; m; 69.11. 40; CB001; 管道标识; 1.新做管道标识; 项; 1. 41; 031207002001; 管道绝热; 1.绝热材料品种： 离心橡塑管壳 2.绝热厚度： 45厚 3.管道外径： 25/3 2/40/50; m3; 0.68. 42; 031207002002; 管道绝热; 1.绝热材料品种： 离心橡塑管壳 2.绝热厚度： 45厚 3.管道外径： 65/8 0; m3; 1.11. 43; 031201001001; 管道刷油; 1. 除锈级别.方式 ： 表面除锈 2.油漆品种： 防锈 底漆 、色漆 3.涂刷遍数 、漆膜 厚度： 两遍; m2; 108.1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 宿舍楼暖气改造安装 专业/标段： 通用安装工程 第 9 页 共 9 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 44; 031002001007; 闸阀; 1.材质： 铜制闸阀 2.型号 、规格： DN 20 3.安装; 个; 216. 45; 031002001008; 闸阀; 1.材质： 铜制闸阀 2.型号 、规格： DN 25 3.安装; 个; 1. 46; 031002001009; 闸阀; 1.材质： 铜制闸阀 2.型号 、规格： DN 32 3.安装; 个; 1. 合 计. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 室内全彩LED屏. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 1; 030505018001; LED显示屏; 1.名称： LED显示 模组 2.类别： 1). 点间 距 ： ≤1).85mm； 2).封装方式： SMD 黑灯封装； 3).显示屏亮度： ≥500cd/m2； 4).刷新率： ≥192 0Hz ， 支持通过配 套软件调节刷新率 ; 5).对比度： ≥800 0 ： 1； 6).水平/垂直视角 : ≥170 ° ; 7).亮度均匀性： ≥97%； 8).色温： 3000K-9 000K； 9).温升： 按GB494 3). 1-2011的规定 进行 ，LED显示屏 在满负荷工作30mi n后用测温计测试各 可触及点温度 ，LE D显示屏正常使用时 在达到热平衡后， 屏体结构的金属部 分的温升应不超过2 0K ， 绝缘材料温升 应不超过30K 10).接地电阻： 按 GB4943). 1-2011的 规定 ，LED显示屏 应有保护接地端子 , 且显示屏整体系 统的接地电阻应不 大于1 Ω 平均失效间隔工作 时间（MTBF） ： 按 GB/T11463-1989规 定 ，LED显示屏的 平均失效间隔工作 时间MTBF≥50000h 11).动态节能： 带 有智能节电功能、 带电黑屏节电功能 , 开启智能节电功; m2; 7.32. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 能比没有开启节能 45%以上 12). 电气防护： LE D显示屏通过过流、 断路、短路、过压 、欠压、超温、超 负荷、断电等测试 , 符合相关测试要 求 3.安装方式： 壁挂 安装. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 2; 030505017001; 同步控制系统接收卡; 1.名称： 同步控制 系统接收卡 2.规格： 1).集成1 6个标准HUB75 接 口 ， 免接HUB； 2).支持 32 扫； 3).单卡输出 RGB 数据32组； 4).单卡带载像素 为 512×256•； 5).支持配置文件 回读； 6).成熟的热备份 和任意换卡； 提供 对应的冗余热备份 证书 7).支持温度监控 ; 8).支持网线通讯 状态检测； 9).支持发送卡状 态检测， 10).支持DVI信号 检测 11).支持供电电压 检测； 提供对应的 监控软件著作权证 书). 12).支持高灰度高 刷新； 13).支持逐点亮色 度校正； 提供逐点 校正技术证书 14).支持接收卡预 存画面设置； 15).支持灯板Flas h管理； 16).支持5pin液晶 模块； 17).支持固件程序 版本回读。 18).符合欧盟 CE- RoH s 标准 ， 提供C E-ROSH认证 ， 并加 盖厂家鲜章； 19).针对LED显示 屏控制系统 ， 提供I SO9001认证证书； 3.安装方式： 屏体; 台; 35. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 内安装. 3; 030505006001; 电源; 1.名称： 屏体电源 2.规格： 1).输出 功率： 不小于200W 2).泄漏电流： <1m AVin： 230). 3).工作温度： -30 ℃~60℃ 4).散热方式： 自 冷 5).储存温度： -40 80℃ 6).输入电压： 200 -240VAC,47-63Hz 高性价比 ， 可靠性 高 ， 带载能力强， 三防工艺处理 7).保护功能： 过 载/短路保护 100% 满载高温老化3年质 保 8).尺寸： 199X110 X50mm 9).输入电压/输入 频率176~264VAC/4 7~63HZ浪涌电流冷 启动 ，40A/230VAC 线性调整率≤0).5 %输出过载保护110 %-150%切断输出， 输入重启后上升， 保持时间50ms ， 20 ms额定满载绝缘强 度I/P-O/P： 3KVAC , I/P-FG 3.安装方式： 屏体 内安装; 台; 40. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 4; 030502003003; 双绞线缆; 1.名称： 六类4对 非屏蔽双绞线 2.规格： 护套材质 ： PVC 成品外径： 6.3±0 .3mm 导体： 99.99%无氧 铜 导体直径： 0.57± 0.005 ， 十字骨架 结构 导体绝缘外径： 1. 1±0.05mm 芯数： 4*2 特性阻抗： 100±1 5 Ω 3.敷设方式： 桥架 内布放; m; 300. 5; 031101054006; 电源线; 1.名称： 电源线 2.规格： RVV3*4 3.敷设方式： 管内 穿线; m; 80. 6; 030505018002; 屏体结构; 1.名称： 屏体结构 2.规格： 国标钢材 ,钢架结构定制加工 及包边处理 ，40mm *40mm方管,50角铁 等 ， 包边采用不锈 钢四周全包 ， 宽度3 mm. 3.安装方式： 壁挂 安装; m2; 7.32. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 7; 030505017002; 信号处理设备; 1.名称： 视频处理 器 2.规格： 1).支持 多达3路输入接口， 包括 1 路 DVI ， 2 路 HDMI1).3 。 2).支持 6 个网口 输出 ， 最大带载 3 90 万像素 。 支持 音频AUDIO输入和 输出。 3).支持单台设备 输出最大宽度1024 0 ， 高度8192 。 4).支持10个自定 义场景作为模板保 存。 5). 支持三个窗口 , 且窗口位置 、大 小任意调整及窗口 任意截取功能 。每 个场景支持 1 路 OSD 画面。 6).支持画面在面 板按键一键全屏缩 放 、点对点显示、 自定义缩放三种缩 放模式。 7).支持快捷点屏 , 简单操作即可完 成屏体配置。 8).支持通过TCP/I P 协议连接中控设 备。 9).支持屏体参数 调整 ， 例如亮度 、G amma 等。 10).前面板直观的 LCD 显示界面 ， 清 晰的按键灯提示， 简化了系统的控制 操作。 3.安装方式： 机柜 安装; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 8; 030505006002; 智能配电箱; 1.名称： 智能配电 箱 2.规格： 1 、 内含 空开 ， 交流接触器 , 具备手动控制功 能 ， 可手动按钮控 制设备的启停： 多 组输出 ， 每组可独 立控制 ， 具备分布 延时启动功能； 2 、具有电源状态指 示 、工作状态指示 ; 3 、具有上电保护功 能 ， 具有防雷 、过 流 、过温 、短路， 漏电等保护功能， 功率10KW. 3.安装方式： 壁装; 台; 1. 9; 030409001001; 电力电缆; 1.型号： YJV5*16 2.敷设方式： 管内 穿线; m; 70. 10; 030409002002; 电力电缆头; 1.名称： 电缆头 Y JV5*16 2.安装; 个; 2. 11; 031101024001; 微型计算机; 1.名称： 笔记本电 脑 2.规格： 屏幕尺寸 ≧ 16 内存≧16G硬 盘≧1T 处理器 i9 13900H; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 12; 030501019001; 视频控制设备; 1.名称： LED大屏 管理计算机 2.型号 、规格： 1) .处理器： 8核 ， 3. 1GHz主频 2).提供≥2个内存 插槽 ， 配置 DDR4 内存≥16GB ， 最大 支持扩展≥32GB ; 3).硬盘： 配置≥1 TSSD， 4).显卡： 集成显 卡 5).接口： 配置≥8 个USB接口（其中 前置USB3.0数量≥ 4个 ， 后置USB3.0 数量≥2个） ， 1个 RJ45网口 ， 1个HDM I接口 ， 1个VGA接 口 ， 麦克风1个 ， 耳 机1个； 后端3个Au dio音频接口； 6). 电源： 配置≥1 80W电源 ， 电源通 过80PLUS认证； 7).机箱： 免工具 拆卸 ，散热风罩；; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 13; 030505005001; 垂直线阵列扬声器; 1.名称： 垂直线阵 列扬声器 2.规格： 电声参数 频率响应范围 (-3 dB)： 150 Hz - 17 kHz 频率响应范围 (-6 dB)： 140Hz-16kHz 频率响应范围 (-1 0 dB)： 100 Hz - 20 kHz 覆盖范围 (-6dB) [H x V]： 120 °x6 0 ° 标称阻抗 ： 16 Ω 灵敏度： 91dB 峰值功率： 400W 持续功率： 100W 峰值声压级： 123d B 系统类型： 无源系 统 分频频点： - 扬声器单元： 2 x 3.5" 钕磁单元 ， 1 "音圈 箱体类型： 倒相式 连接： 输入 / 连 接 ： 凤凰接口 M STB 4-pins 用户控制 ： 两端输 入选择拨档 线序： Pins 1+/1- or 2+/2- (可切换 ) 机械结构 产品尺寸 [H x W x D](包含吊挂配 件)： 247 x 118 x 155mm 净重 ： 2 kg 包装尺寸[H x W x D]： 405 x 268 x 375 mm 总重量： 6.35 kg 箱体材料： 铝压铸 外壳 ， 塑料 箱体喷漆： 黑色或 白色聚脲喷漆; 台; 2. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 网罩： 粉末涂层穿 孔钢 3.安装方式： 壁挂. 14; 030505004001; 功率放大器; 1.名称： 功率放大 器 2.规格： 1.输出功 率 ： 立体声@8 Ω : 200W×2； 立体声@ 4 Ω ： 850W×2； 桥 接@8 Ω ： 800W 2.输入灵敏度： 2. 2dBu(1V)/8.2dBu (2V) 3.输入阻抗： 10K Ω 4.频率响应(@1W功 率下)： 20Hz-20KH z/±1dB @8 Ω 5.THD+N(@1/8功率 下) ： ≤0.01% 6.分离度(@1KHz) : ≥80dB 7. 阻尼系数(@1KHz ) ： ≥200@ 8 ohm s 8.信噪比（A计权 ) : ≥100dB 9.输入电压： ~220 V/50Hz 3.安装方式： 机柜 安装; 台; 1. 15; 040803001001; 音箱线; 1.规格： EVJV2*2. 5 2.材质： 管内穿线; m; 200. 16; 011706002001; 墙柱面龙骨及饰面拆除; 墙面拆除： 拆除墙 面装饰(含垃圾清理 运输）; m2; 16. 17; 011201004001; 墙面砂浆找平层; 墙面找平： 墙面水 泥找平处理; m2; 16. 18; 011205001001; 墙装饰板; 软包覆盖： 软包式 材料覆盖装饰剩余 部分墙面; m2; 16. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 19; 030412001007; PVC管; 1.名称： PVC管 2.规格： 国标Φ20 线管 3.配置形式： 明敷 +地埋; m; 50. 20; 030412001008; PVC管; 1.名称： PVC管 2.规格： 国标Φ32 线管 3.配置形式： 明敷 +地埋; m; 50. 21; 030501005004; 插箱 、机柜 、机架; 1.名称： 22U网络 机柜 2.型号 、规格： 尺 寸 ： 600*600*1200 mm 3.安装方式： 落地 安装; 台; 1. 22; 030502002003; 机架式8位PDU; 1.名称： 机架式8 位PDU 2.规格： 8位 ， 10A 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 1. 23; 030505020001; 音视频系统调试; 1.调试类别： 整体 屏体系统调试; 系统; 1. 计算机教室. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 24; 031101024002; 计算机; 1.名称： 计算机 2.规格： 1).处理 器 ： 国产处理器 ， 8 核 ， 2.7GHz主频 2).提供≥2个内存 插槽 ， 配置 DDR4 内存≥16GB ， 最大 支持扩展≥32GB ; 3).硬盘： 配置≥5 12SSD， 4).显卡： 集成显 卡 5).接口： 配置≥8 个USB接口（其中 前置USB3.0数量≥ 4个 ， 后置USB3.0 数量≥2个） ， 1个 RJ45网口 ， 1个HDM I接口 ， 1个VGA接 口 ， 麦克风1个 ， 耳 机1个； 后端3个Au dio音频接口； 6). 电源： 配置≥1 80W电源 ， 电源通 过80PLUS认证； 7).机箱： 免工具 拆卸 ，散热风罩； 8).显示器： 配置 ≥23.8英寸液晶显 示器 ， 与主机同品 牌 ， 分辨率≥1920 *1080 ，刷新频率 ≥75Hz ，对比度≥ 3000： 1 ，视频接 口VGA+HDMI； 9).操作系统： 可 支持UOS).麒麟等 桌面操作系统； 10).产品认证： 具 有第三方测评机构 （需通过CNAS认可 的认证机构） 出具 的噪声测试报告； 具有第三方测评机 构（通过CNAS认可 的认证机构） 出具 的>30万小时MTBF 检测报告和证书； 支持基于BIOS级的; 台; 22. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 一键备份和恢复的 功能（非操作系统 自带功能） ， 提供 软件著作权证书； 11).操作系统： 预 装正版国产操作系 统(提供证明材料) 。 12).整机提供不少 于5年原厂质保 ， 5 年免费上门服务。 要求出具所投产品 原厂商售后服务承 诺函 。要求提供所 投产品原厂400免 费技术支持电话； 原厂承诺在保修期 内针对软件原因 ( 如误删除).病毒). 系统故障等） 或硬 件原因（如震荡). 撞击). 电路板或磁 头损坏).机械故障 等） 导致数据丢失 的情况 ， 提供 1 次尝试性恢复故障 硬盘上数据的服务 , 支持时效 7*9； 如果服务未取得任 何数据恢复效果， 则本服务不计次； 除提供基础保修年 限及上门服务外， 额外承诺： 当日下 午 4 点前报修， 下一自然日 24 点 前修复 ， 若没有完 成修复 ， 则免费赠 送延迟日数对应的 月度延保服务 。厂 家的售后服务经过C CCS钻石五星认证 , 提供证书扫描件 ;. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 25; 030504003001; 学生桌; 1.名称： 学生桌 2.规格： 结构： 钢 木结构 1).桌子尺寸： 140 0m*600mm*750m 。 ( 具体尺寸可根据用 户调整) 。 2).材料： 桌面板 材采用优质中密度 板 ， 厚度≥25m； 主要支撑部件采用 优质冷轧钢板冲压 成型 ，钢板厚度≥0 .6mm ， 桌子档板为 优质钢板冲压成型 , 桌子后面配有主 机箱。 设计特点： 1). 桌面板采用环 保材料制作 ， 具有 耐磨 ， 耐热).耐酸 碱 ， 耐烟灼 ， 耐撞 击等性能 ， 且色彩 鲜艳 ， 花式逼真。 2). 钢管表面静电 喷塑 ， 其特点附着 力强 ， 丰泽度好， 塑粉坚硬 ， 耐磨， 耐冲击 ， 具有耐水) .耐晒).保光).保 色之性能 ， 喷涂层 表面细腻 ， 手感滑 爽 ， 色彩鲜艳。 3). 脚垫采用塑料 静音防滑胶垫 ， 让 学生使用更加舒适 安全。 4). 产品采用标准 化设计 ， 结构简单 。不仅降低运输费 用 ， 也提高了到货 安装的效率。; 个; 22. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 26; 030501005001; 推拉黑板; 1.名称： 推拉黑板 2.型号 、规格： 1) .整体外观尺寸： 宽 ≥4200mm ， 高≥12 00mm ， 厚≤160mm 。 2).设备采用滑动 式结构 ， 支持电子 产品偏置或居中镶 嵌式安装 。分内外 双层 ， 内层为固定 式书写板 ，采用无 固定件安装； 外层 为滑动式书写板， 可左右推拉 。（提 供国家级检测机构 所出具的权威检测 报告复印件并加盖 厂家公章） 3). 内层边框采用 超窄边框设计 ，横/ 竖边框厚度≤1).5 mm ， 增加有效书写 面积； 4).外层红外边框 均采用双层加强结 构 ， 确保牢固安全 , 横/竖边框厚度≤ 15).8mm ， 单块滑 动式书写板记忆书 写区域面积达到≤1 108mm x 1150mm。 （提供国家级检测 机构所出具的权威 检测报告复印件并 加盖厂家公章） 5).轨道与边框一 体化设计 ， 隐藏式U 型双凹槽吊轨 ， 支 持滑动板T型垂直吊 装； 轨道外有护板 , 可有效保护轨道 , 确保推拉顺畅及 无外露连接线 ， 整 体外观简洁 。（提 供国家级检测机构 所出具的权威检测 报告复印件并加盖 厂家公章）; 台; 8. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 6).设备边缘采用 金属圆角包边防护 , 整机侧板采用金 属材质外壳设计， 边角采用弧形设计 , 表面无尖锐边缘 或凸起。 7).设备支持电源 线侧边输出方式， 方便中部液晶显示 设备电源线走线， 保证整体美观。 8).设备推拉副屏 支持磁吸附功能， 可以满足带有磁吸 的板擦等教具进行 吸附在副屏上。. 安防系统. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 27; 030501019002; 综合安防管理平台; 1.名称： 综合安防 管理平台 2.型号 、规格： 一 、2U单路标准机架 式服务器 CPU： 配置1颗inte l至强4510处理器 , 核数≥12核 ， 主 频≥2.4GHz 内存： 配置64G DD R5 ， 8根内存插槽 , 最大支持扩展至1 TB内存 硬盘： 配置2块1.2 T 10K 2.5寸 SAS 硬盘 ， 默认支持8个 3.5寸/2.5寸硬盘 , 可选最大支持12 个3.5寸/2.5寸硬 盘 ， 可选兼容4个N VMe硬盘 阵列卡： 配置SAS+ HBA卡 ， 支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展： 支持4 个PCIe扩展插槽 ( 包括1个OCP 插槽 ) , 其中2个PCIe 5.0 网口： 板载2个千兆 电口； 支持选配1 0GbE 、25GbE SFP+ 等多种网络接口 其他接口： 1个RJ4 5管理接口 ， 后置2 个USB 3.0接口， 前置2个USB2.0接 口 ， 1个VGA接口 电源： 标配550W ( 1+1） 高效白金热 插拔冗余电源 机箱规格： 87mm( 高)x 466mm(宽)x6 80mm(深) 二 、软件部分： 1 、iSecure Cente r-SM基础软件 2 、iSecure Cente r-VMS ， 700路视频; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 3 、iSecure Cente r-FRS人员管控， 人脸分析 ， 人脸识 别。. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 28; 031101020001; 服务器; 1.名称： GPS北斗 校时服务器 2.规格： 1).支持( GPS 、北斗 、GLONA SS 、GALILEO ， 可 自由组合其工作模 式 ， 默认北斗优先 , 支持设置优先级 卫星信号输入 ， 内 置守时单元支持卫 星失锁/断电自守时 功 ， 能 ， 支持最多 5 台服务器做多机 热备 ， 故障时自动 切 ， 换至正常服务 器 。支持 NTP 、SN TP 、NTP MD5 、 N TP Broadcast 、HT TP 、IPV4 、IPV6 、SNMP v2 、 PTP( IEEE1588 v2) 、MO DBUS-TCP/UDP 、RD ATE 等标准协议， 支持 windows 、LI NUX 、UNIX 、SUN SOLARIS 、IBM AIX 等操作系统同步 ，N TP 同步精度 ， 局 域网≤0). 1ms,广 域网典型精度≤10 ms ，NTP 请求量每 秒约 100000 次， 默认 1 网口（最 大可定制 9 个 10 0/1000M 网口） 、 1 路 PPS 、1 路 I RIG-B 码 ， 1 路 1 0MHz 、支持网口多 IP 绑定 、静态路 由 ， 支持卫星失锁 声音告警 ， 支持通 过卫星模块校准内 部晶振 。 内置 WEB 网管 ， 支持 WEB 远程固件升级 、WE B 白名单配 ，置、 WEB 网页中英文切 换 ， 可扩展其它语 言 。基于国产 RSI; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. C-V CPU 和 RTOS 实时操作系统, 该 方案从根本上杜绝W INODWS 和 LINUX 系统常见的漏洞、 中毒 、数据泄漏、 木马入侵等风险。 由于采用专用 CPU , 程序的更新必须 通过专用的烧录工 具才能烧录进 CPU , 普通方式是无法 更改已烧录程序， 从而确保程序不会 被恶意篡改 。支持 北斗（DBS） 、GPS 、GLONASS 、GALIL EO 卫星星座 、可 自由组合工作模式 。 支持星座优先级 选择 ， 默认北斗优 先 。 支持天线时延 调整 。 支持天线短 路 、开路 、信号干 扰和欺骗信号检测 。 射频输入阻抗： 50 Ω 。 天线增益 ： 5~35dB 。 BDS B 1 ： 1561).098MHZ 。 GPS L1： 1575) .42MHZ 。 GLONASS L1OF： 1602MHZ 。 Galileo E1-B/C： 1575).42MHZ 。 首次定位时间冷启 动<28s 热启动＜1 s 重捕获＜1s 。 灵敏度 GNSS ，跟 踪-147dBm ，捕获- 160dBm ， 热启动- 155dBm ， 重捕获-1 58dBm 。 UTC 精度 ： 优于 20ns 。 采 用低功耗 4G LTE Cat).1 模块 。 支 持频段 LTE-TDD： B34/B38/B39/B40 /B41 。 支持频段 LTE-FDD： B1/B3/B. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 5/B8 。 典型精度 ≤50ms 。 支持配置 4 个 NT P 服务器地址 ， 择 优同步同步精度局 域网优于 0).5ms 、广域网优于 10m s 。 NTP 请求量： 优于 100000 次/ 秒 。 支持 NTPv1 、v2 、v3 、v4 、SN TP 、NTP Broadcas t 、 NTP MD5 。 支 持最大 40 个 NTP 白名单地址（除白 名单外的 客户端将 被禁止访问） 。 支 持同步记录实时上 传品牌： 至中心平 台 。 支持保存 10 0 个客户端的同步 记录 ， 支持 5 个 灵活时间输出非标 时间。. 29; 030504002001; 北斗信号接收天线; 1.名称： 北斗信号 接收天线 2.规格： 1. 内导体 结构： 1/0.90±0. 003mm 2. 内导体标称截面 ： 0.64 mm2 3.护套材料： 聚氯 乙烯； 平均厚度： 0 .7mm； 最薄点厚度 ： 0.53mm; 副; 1. 30; 030501019003; 管理工作站; 1.名称： 管理工作 站 2.型号 、规格： I7 /16G/SSD512/4G独 显 3.安装方式： 桌面 安装; 台; 1. 31; 030501002001; 高清显示器; 1.名称： 高清显示 器 2.型号 、规格： 27 寸 ， 1080P 3.安装方式： 桌面; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 32; 030501019004; 边缘计算机; 1.名称： 边缘计算 机 2.型号 、规格： 1 盘位1.5U嵌入式边 缘计算主机 ，采用 存算一体架构 ， 内 置高性能AI处理器 【硬件规格】 存储接口： 1个SAT A接口 ， 内置4TB硬 盘 视频接口： 2×HDM I ， 1 ×VGA 网络接口： 2×RJ4 5 10/100/1000Mb ps自适应以太网口 报警接口： 16路报 警输入 ，4路报警输 出 串行接口： 1路RS- 232接口 、2路RS-4 85接口 USB接口： 2×USB 2.0 ， 2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽： 256Mbp s 输出带宽： 256Mbp s 接入能力： 16路H. 264 、H.265格式高 清码流接入 解码能力： 最大支 持32× 1080P 显示能力：HDMI最 大支持8K输出 【智能应用】 整机搭载3颗高性能 AI引擎 ， 1颗以文 搜图专用引擎 ， 其 余2颗支持独立配置 文搜-目标提取 、 以 图搜图 、 目标识别 、周界防范 、视频 结构化等引擎模式 一 、 以文搜图： 支持以文搜图功能 , 开放式语义检索 , 输入文字描述即; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 可查找相关目标 支持人 ， 车 ， 非机 动车以及附属物的 开放式属性检索 支持独立物品的开 放式属性检索 支持秒级检索响应 , 检索结果快速返 回 视频流(普通IPC) ： 最大16路视频流 （2MP) 图片流建模(文搜I PC)： 16路图片流 单颗AI引擎分析能 力 ： 16路图片流 注 ： 视频流分析需 开启文搜-目标提取 引擎 ， 单颗AI引擎 分析能力： 最大支 持16路2MP/8路4MP /4路8MP 二 、 以图搜图 支持以图搜图功能 , 可对视频预览和 录像中的目标实现 快速检索 以图搜图性能： 16 路图片流 单颗AI引擎分析能 力 ： 16路图片流 三 、 目标识别应用 : 支持目标抓拍 、 比 对报警； 支持以图 搜图 、按姓名检索 、按属性检索 目标名单库： 支持3 2个名单库 ， 名单库 库容10万张； 路人 库库容1万张 视频流： 16路视频 流（4MP） 图片流： 16路图片 流 目标应用： 签到 单颗AI引擎分析能 力 ： 16路图片流或 8路2MP/8路4MP/4. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 路8MP视频流 四 、周界防范应用 : 支持周界算法（越 界侦测 、区域入侵 、进入区域 、离开 区域） 事件报警及 联动 支持大模型周界的 二次分析功能 视频流性能： 16路 视频流（2MP） 周 界防范 图片流性能： 16路 图片流大模型周界 防范 单颗AI引擎分析能 力 ： 16路图片流或 12路2MP/6路4MP/2 路8MP视频流 五 、视频结构化应 用： 支持目标 ， 人体， 车辆 ， 非机动车抓 拍 ， 支持人体以图 搜图及属性检索， 支持车牌识别 ， 车 牌库报警 视频结构化性能： 1 6路视频流（2MP） 单颗AI引擎分析能 力 ： 8路2MP/6路4M P/3路8MP视频流 3.安装方式： 机柜 安装. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 33; 030501004001; 存储设备; 1.名称： 存储服务 器 2.型号 、规格： 8U 机架式72盘位网络 存储设备 ， 搭载64 位多核处理器 ， 1+ 1冗余电源 、冗余风 扇 ， 实现7×24小 时稳定运行 【硬件规格】 处理器： 1颗64位 多核处理器 系统内存： 8GB ( 可扩展至64GB） 系统盘： 1 ×240GB SSD（后置） 存储接口： 72个SA TA接口 ， 支持硬盘 热插拔 网络接口： 4个2.5 G数据网口 ， 1个千 兆管理口 其他接口： 1 ×COM , 2×USB2.0（前 置） ， 2×USB3.0 （后置） ， 1 ×VGA （前置） ， 1 ×HDM I（后置） 整机电源： 1600W , 1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能： 最大支 持接入768路（最 大接入带宽1536Mb ps） 图片性能： 最大支 持100张/S（单张 图片500KB） 回放性能： 最大支 持76路2Mbps 事件录像： 最大支 持200路2Mbps 【产品功能】 支持视频流 、 图片 直写 支持ONVIF 、GB/T 28181 、RTSP等标 准协议 支持VRAID 、RAID0; 台; 2. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 、1 、5 、6 、10等 多种RAID模式 支持RAID降级可读 写(VRAID) ， 支持 全局热备(RAID0、 1 、5 、6 、10) ， 多 重保护数据安全 支持局部重构 ， 原 盘或其克隆盘拔出 设备后再插回 ， 未 被覆盖数据可快速 恢复 支持定时录像 、事 件录像 、手动录像 等多种录像方式 支持视频检索功能 , 按照监控点编号 、录像类型 、时间 组合等条件查询 支持视频回放功能 , 正序回放 、定位 回放 、倍速回放等 功能 支持按需取流功能 , 未处于录像计划 时间内的通道不占 用网络带宽 支持BMC业务保护. 34; 030501004002; 存储设备; 1.名称： 企业级硬 盘 2.型号 、规格： 容 量 ： 8TB ，接口： S ATA接口 转速： 7200rpm， 缓存： 256MB 数据传输率： 255M B/s ，平均故障间 隔时间： 200万小 时 3.安装方式： 存储 设备内安装; 台; 144. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 35; 030506010001; 视频控制设备; 1.名称： 8路高清 解码器 2.规格： 网口2个 RJ45 10M/100 M/ 1000 Mbps 自适应 以太网接口 2个光口 100base- FX/1000base-X 支持光电自适应 报警输入接口数8路 报警输入 报警输出接口数8路 报警输出 串行接口1个标准2 32接口 （RJ45） , 1个标准485接口 USB接口2个USB 2. 0接口 机箱电源参数 电源接口内置 220 VAC 功耗＜70 W 通用参数 工作温度-10 ℃ 55 ℃ 工作湿度0％ ~ 90 % 净重≤ 5.20 Kg 产品尺寸（宽x高x 深） 440 mm × 44 .5 mm × 320.8 m m 音频输入 音频输入接口数2 音频输入接口类型H DMI内嵌 视频输入 视频输入分辨率38 40 × 2160@30 Hz , 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1080@ 60 Hz, 1280 × 7 20@50/60 Hz 视频输入接口数2 音频编码 音频编码格式G722 .1 ，G711_U ，G711 _A ，AAC 视频输出; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 视频输出接口数8 视频输出分辨率38 40 × 2160@30 Hz 、2560 × 1440@3 0 Hz 、1920 × 12 00@60 Hz 、1920 × 1080@60 Hz 、1 920 × 1080@50 H z 、1680 × 1050@ 60 Hz 、1600 × 1 200@60 Hz 、1280 × 1024@60 Hz 、1 280 × 720@60 Hz 、1280 × 720@50 Hz 、1024 × 768@ 60 Hz 视频输出最大分辨 率4K 视频解码 解码分辨率最高32 00W像素 视频解码通道128 视频解码能力H.26 4/H.265： 支持4路 3200 W ， 或4路240 0 W ， 或8路1200 W , 或16路800 W， 或20路600W ， 或32 路400W ， 或64路10 80P ， 或128路720P 及以下分辨率实时 解码（每4个输出口 一组 ，共享解码能 力） MJPEG： 8路1080P 及以下分辨率实时 解码 HIK264： 4路720P 及以下分辨率实时 解码. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 36; 030506010002; 视频控制设备; 1.名称： 10路高清 解码器 2.规格： • 支持 网络IPC 、NVR等设 备类型作为网络信 号源输入视频输出 •支持HDMI 1.4视 频信号输出 ， 支持4 K分辨率（3840 × 2160@30 Hz） 超高 清输出； 支持对接L ED显示系统 ，视频 输出最大的LED带 载能力为单口260 W •支持两种音频输出 方式：HDMI内嵌音 频和外置音频输出 视频编解码 •采用H.264/H.265 编码标准 ， 默认采 用H.265 ， 支持子 码流及主码流编码 •支持网络设备解码 , 支持H.264 、H.2 65 、Smart264 、Sm art265 、MJPEG等 主流码流格式 ， 支 持PS 、TS 、ES 、RT P等主流封装格式， 支持子码流及主码 流切换 •最大支持3200w分 辨率解码 ， 具有16 0个解码通道 ， 支持 80路200W ， 或160 路720P视频同时解 码上墙 •支持加密码流 、多 轨码流 、智能码流 解码； 支持码流修 改和切换； 支持解 码异常提示电视墙 功能 •支持单面电视墙拼 接 、开窗 、窗口跨 屏漫游 、场景轮巡 和窗口轮巡功能， 单屏支持4个1080P; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 或2个4K图层 ， 单 窗口支持1/4/6/8/ 9/16/25/36窗口分 屏功能 ， 整机最大 支持64个场景 ， 整 机支持256个平台 预案轮巡组 •支持RTP\RTSP协 议进行网络源预览 , 可通过smartwal l客户端进行桌面投 屏上墙 •支持电视墙界面对 网络信号源云台八 个方向 、 自动扫描 、光圈 、调焦 、聚 焦 、调用预置点等 操作 •支持电视墙窗口开 始/停止预览 、开始 /停止解码 、开始/ 停止轮巡 、打开/关 闭声音 、置顶 、置 底等操作 视频解码格式：H. 264 ，H.265 ， Smar t264 ， Smart265， MJPEG 解码分辨率： 最高3 200W像素 视频解码通道： 16 0 视频解码能力：H. 264/H.265： 支持5 路3200 W ， 或5路2 400 W ， 或10路120 0 W ， 或20路800 W , 或25路600W ， 或 40路400 W ， 或80 路1080P ， 或160路 720P及以下分辨率 实时解码（每4个输 出口一组 ，共享解 码能力） MJPEG： 12路1080P及以下 分辨率实时解码 单口画面分割数： 1 ,2,4,6,8,9, 12, 1 6,25,36. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 场景数量： 64 视频输出分辨率： 3 840 × 2160@30 H z 、2560 × 1440@ 30 Hz 、1920 × 1 200@60 Hz 、1920 × 1080@60 Hz 、1 920 × 1080@50 H z 、1680 × 1050@ 60 Hz 、1600 × 1 200@60 Hz 、1280 × 1024@60 Hz 、1 280 × 720@60 Hz 、1280 × 720@50 Hz 、1024 × 768@ 60 Hz 视频输出接口类型 ： 10路HDMI 1.4， 支持4K 视频输入分辨率： 3 840×2160@30Hz、 1920×1200@60Hz 、1920×1080@60H z 、1920×1080@50 Hz 、1280×720@60 Hz 、1280×720@50 Hz 、1600×1200@6 0Hz 、1280×960@6 0Hz 、1680×1050@ 60Hz 、1440×900@ 60Hz 、1366×768@ 60Hz 、1280×1024 @60Hz 、1024×768 @60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz ， 宽度800 1920 ， 高度600~ 12 00 2.30Hz ， 宽度800 3840 ， 高度600~21 60 3. 宽度4对齐 ， 高 度2对齐 视频输入接口： 2路 HDMI 1.4 ， 最大支 持4K（仅奇数口） 音频输入接口： 2路 HDMI内嵌 音频输出接口： 10. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 路HDMI内嵌或DB15 转BNC独立音频输 出 音频解码格式： G7 11-A, G711-U, G 722.1, G726-16/ U/A, MPEG, AAC- LC, PCM 产品尺寸（宽x高x 深） ： 440 mm × 88 mm × 321 mm 机箱接口： RJ45 1 0M/100 M/1000 M bps 自适应以太网 接口*2； 光口 10 0base-FX/1000ba se-X*2 ， 支持光 电自适应； 报警输 入*8； 报警输出*8 ； 232接口 *1； 48 5接口*1； USB 2.0 接口*2 净重： ≤ 6.40 Kg 功耗：＜110 W. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 37; 030506014001; 录像设备; 1.名称： 32路硬盘 录像机 2.规格： 2U机架式 8盘位嵌入式网络硬 盘录像机 ，采用短 机箱设计 ， 搭载高 性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口： 8个SAT A接口 ， 可满配12T B硬盘 视频接口： 2×HDM I ， 2×VGA 网络接口： 2×RJ4 5 10/100/1000Mb ps自适应以太网口 报警接口： 16路报 警输入 ，4路报警输 出 串行接口： 1路RS- 232接口 ， 2路半双 工RS-485接口 USB接口： 2×USB 2.0 ， 1 ×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽： 256Mbp s 输出带宽： 160Mbp s 接入能力： 32路H. 264 、H.265格式高 清码流接入 解码能力： 最大支 持24×1080P 显示能力： 最大支 持4K+1080P异源输 出; 台; 2. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 38; 030501004003; 存储设备; 1.名称： 监控级硬 盘 2.型号、规格： 容 量 ： 8TB ，接口： S ATA接口 转速： 7200rpm， 缓存： 256MB 数据传输率： 255M B/s ，平均故障间 隔时间： 200万小 时 3.安装方式： 存储 设备内安装; 台; 8. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 39; 030501015002; 交换机; 1.名称： 核心交换 机 2.型号 、规格： 1) . 机型： 机箱式多 插槽交换机 ，业务 槽位数≥2 2). 性能： 交换能 力≥38).4Tbps， 转发率≥7200Mpps 3). 主控交换卡、 电源 、接口模块、 风扇 、网板等关键 部件可热插拔 4). 扩展： 单槽位 线速万兆端口密度 ≥16 ， 单槽位能够 同时提供千兆光口 、千兆电口 、万兆 光口 ， 且实际可用 端口总数≥48； 5). 可靠性： 支持 虚拟化背板堆叠， 即多台设备可以统 一界面管理 6). 支持L3 MPLS VPN 、L2 VPN： VL L 、支持分层VPLS 、支持LDP协议 7). 支持静态路由 、OSPF 、BGP 、IS- IS ， 路由条目数≥ 128000 8). 支持IPv4/IPv 6双协议栈 ， 支持I Pv4/IPv6的组播技 术 9). 支持802). 1x/ mac/Portal/Radi us/Tacacs+认证 10). 本次配置： ≥48个千兆SFP口 , ≥48端口千兆以 太网电接口(RJ45) +4端口万兆以太网 光接口+双电源 3.安装方式： 机柜 安装; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 40; 030501017001; 千兆光模块; 1.名称： 千兆光模 块 2.型号 、规格： SF P-GE-LX-SM1310; 个; 22. 41; 030406003001; EPS 、UPS电源; 1.名称：UPS主机 2.容量(A ·h)： 1) .高频机三进单出/ 单进单出现场可调 , 容量不低于10kV A/9kW ，（默认16 节 ， 18\20节可调 ) \248*526*615 ( mm) 。 2).输入功率因数 >0).99（100% 、5 0%非线性负载时） 。 输入电流谐波成份 ： 100％非线性负 载≤4).7% ， 50%非 线性负载≤7).0% , 30％非线性负载 ≤10).2% ， 标配RS 232端口 。3).额定 输出功率因数应≥0 ).9 ； 输出波形失 真度： 100%市电及 电池逆变状态下额 定阻性负载应≤0) .8%； 市电电池相 互转换时间为0ms ； 逆变与ECO模式 相互转换时间应＜1 ms 。 4).系统效率： 100 %阻性负载时≥95) .3% ， 50%阻性负载 时≥95).8% ， 30% 阻性负载时≥94). 9% 。 3.充放电要求： 2 小时; 套; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 42; 040805009001; 蓄电池; 1.名称： 蓄电池 2.型号 、规格： 1) .单节蓄电池电压1 2V ， 单节蓄电池容 量 ： ≥100Ah ， 蓄 电池静置28天后容 量保存率应≥97). 9% 。 2). 蓄电池密封反 应效率应≥96).8% 。 3).完全充电后的 蓄电池以0).3I10A 连续充电160h ， 无 变形 、无漏液。 4). 蓄电池间连接 电压降应≤5).3mV 5). 防爆性能： 蓄 电池充电过程中遇 明火 ， 内部应不引 燃 、不引爆。 6). ★蓄电池内阻 应≤3).2m Ω , 同 组蓄电池内阻偏差 应≤10).3% 。 低温敏感性： 蓄电 池10h率容量应≥0 ).93C10 ， 外观应 无破裂 ， 过度膨胀 及槽 、盖分离现象 。 3.安装形式： 电池 柜内安装; 组件; 16. 43; 030606001001; 机柜 、台设备; 1.名称： 电池柜 2.型号： 16节柜 3.安装; 台; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 44; 030506009001; 监控摄像设备; 1.名称： 网络智能 摄像机 2.规格： 7A轻智能 筒型摄像机 采用深度学习算法 , 以海量图片及视 频资源为路基 ， 通 过机器自身提取目 标特征 ， 形成深层 可供学习的人脸图 像 。极大的提升了 目标人脸的检出率 。 支持智能资源模式 切换： 人脸抓拍 ( 默认） ， Smart事 件 ， 热度图 ， 人数 统计 ，道路监控， 普通监控 人脸抓拍模式： a) 支持对运动人脸进 行检测 、抓拍 、评 分 、筛选 ，输出优 选的人脸 ，b)支持 人脸去误报 、快速 抓拍人脸 ， c)支持 快速抓拍和优选抓 拍两种模式 ， d)最 多同时检测30张人 脸 ， e)支持人脸去 重 道路监控模式： a) 车辆检测： 支持车 牌识别并抓拍 ， 车 牌号码/车身颜色/ 车辆类型/车辆品牌 , b)混行检测： 检 测正向或逆向行驶 的车辆以及行人和 非机动车 ， 自动对 车辆牌照进行识别 , 可以抓拍无车牌 的车辆图片 Smart事件模式： 越界侦测 ， 区域入 侵侦测 ，进入/离开 区域侦测 ， 徘徊侦 测 ， 人员聚集侦测 , 快速运动侦测，; 台; 8. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 停车侦测 ， 物品遗 留/拿取侦测 ，场景 变更侦测 ， 音频陡 升/陡降侦测 ， 音频 有无侦测 ， 虚焦侦 测 。其中越界侦测 , 区域入侵侦测， 进入/离开区域侦测 为深度学习算法， 支持联动声光预警 鳞镜补光： 采用隐 藏式灯珠设计 ， 通 过鳞甲密布排列形 成的镜面反射出光 , 见光不见灯 。增 加发光面积 ， 降低 聚光效果 ， 补光柔 和均匀 Smart录像： 支持 断网续传功能保证 录像不丢失 ， 配合S mart NVR/SD卡实 现事件录像的智能 后检索 、分析和浓 缩播放 ， Smart编 码 ： 支持低码率、 低延时 、ROI感兴 趣区域增强编码 、S VC自适应编码技术 , 支持Smart265编 码 系统功能： 支持开 放型网络视频接口 、ISAPI 、GB/T281 81和E-HOME协议接 入； 支持三码流技 术 ， 支持同时20路 取流； 支持萤石平 台接入 宽动态： 支持宽动 态范围达120 dB， 适合逆光环境监控 图像相关： 支持40 0万像素@60 fps实 时帧率 ， 图像更流 畅； 支持透雾 ， 电 子防抖 ， 并具有多 种白平衡模式 ， 适 合各种场景需求. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 安全服务： 支持三 级用户权限管理， 支持授权的用户和 密码 ， 支持IP地址 过滤 接口功能： 内置Mi croSD/MicroSDHC /MicroSDXC插槽， 最大支持512 GB； 支持10 M/100 M自 适应网口； 支持一 对报警输入输出 人数统计模式： a) 人员统计： 支持实 时报警 ， 人数变化 报警和拥堵等级变 化报警 ， 并支持人 数异常和停留时间 异常报警 ，b)异常 行为检测： 支持离 岗检测 ， 以及在离 岗检测报警 ， c)区 域关注度： 支持区 域人数检测 、停留 时长检测 、实时数 据上传 ， 并支持区 域人数分析和队列 状态分析展示 ， d) 热度图： 支持设备 上报和平台查询方 式获取信息 ， 并支 持上报伪彩图背景 大图 支持电量检测： 支 持设备功耗检测， 支持设备功耗报表 展示 ，报表类型支 持日报表和周报表 （默认日报表 ， 单 位瓦时（W ·h） ） 传感器类型： 1/2. 7" Progressive Scan CMOS 最低照度： 彩色： 0 .005 Lux @（F1.2 , AGC ON） ， 0 Lu x with Light； 黑白： 0.001 Lux @（F1.2 ，AGC ON. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. ) , 0 Lux with I R 宽动态： 120 dB 焦距&视场角： 2.7 13.5 mm： 水平视 场角： 96.6 °~29. 7 ° , 垂直视场角： 51.7 °~ 16.7 ° , 对角视场角： 114. 2 °~34 ° 防补光过曝： 支持 防补光过曝开启和 关闭 ， 开启下支持 自动和手动 ， 手动 支持根据距离等级 控制补光灯亮度 补光灯类型： 鳞镜 补光 ， 默认红外85 0nm ， 可切换至暖 白光 ，4颗灯珠 补光距离： 红外普 通监控50 m ， 人脸 抓拍/识别7 m； 白 光普通监控30 m， 人脸抓拍/识别5 m 最大图像尺寸： 25 60 × 1440 视频压缩标准：H. 265/H.264/MJPEG 网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以 太网口 SD卡扩展： 内置Mi croSD/MicroSDHC /MicroSDXC 插槽 , 最大支持512 GB 音频： 1路输入（L ine in） ， 1路输 出（Line out）， 2个内置麦克风 ， 1 个内置扬声器 报警： 1路输入 ， 1 路输出（报警输入 支持开关量 ，报警 输出最大支持DC12 V ， 30 mA） RS-485： 采用半双 工模式 ， 支持自适 应HIKVISION ，PEL. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. CO-P和PELCO-D协 议 复位： 支持 电源输出： DC12 V , 100 mA 接口类型： 外甩线 产品尺寸： 181.5 × 102.3 × 89 m m 包装尺寸： 315 × 137 × 141 mm 设备重量： 830 g 带包装重量： 1130 g 存储温湿度： -30 ℃~60 ℃ , 湿度小 于95%（无凝结） 启动和工作温湿度 ： -30 ℃~60 ℃ , 湿度小于95%（无 凝结） 电流及功耗： DC： 12 V ， 1.1 A ， 最 大功耗： 13.2 W PoE： 802.3at ，42 .5 V~57 V ， 0.35 A~0.26 A ， 最大功 耗 ： 14.7 W 供电方式： DC： 12 V ± 20% ， 支持防 反接保护 PoE： 802.3at ，Ty pe 2 ，Class 4 电源接口类型： 3芯 接口 线缆长度： 35 cm 防护： IP67 3.安装方式： 室外 壁装. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 45; 030506009002; 监控摄像设备; 1.名称： 网络枪式 摄像机 2.类别： 400万臻 全彩筒型网络摄像 机 ，采用全彩级高 灵敏度传感器 ，F1 .0超大光圈镜头， 最高分辨率可达40 0万像素 ， 并在此分 辨率下可输出25 f ps实时图像 ， 图像 更流畅 支持区域入侵侦测 , 越界侦测 ，进入 区域侦测 ， 离开区 域侦测 支持萤石云平台接 入 支持背光补偿 ， 强 光抑制 ， 3D数字降 噪 ， 120 dB宽动态 适应不同环境 1个内置麦克风 ， 高 清拾音 支持柔光灯补光， 照射距离最远可达3 0 m 符合IP67防尘防水 设计 ， 可靠性高 传感器类型： 1/1. 8" Progressive Scan CMOS 最低照度： 彩色： 0 .0005 Lux 宽动态： 120 dB 补光距离： 最远可 达30 m 防补光过曝： 支持 补光灯类型： 柔光 灯 最大图像尺寸： 25 60 × 1440 视频压缩标准： 主 码流：H.265/H.26 4 ， 支持超级智能编 码 子码流：H.265/H. 264/MJPEG 第三码流：H.265/; 台; 57. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. H.264 音频： 1个内置麦克 风 网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以 太网口 恢复出厂设置： 支 持客户端或浏览器 恢复 启动和工作温湿度 ： -30 ℃~60 ℃ , 湿度小于95%（无 凝结） 供电方式： DC： 12 V ± 25% ， 支持防 反接保护 PoE： IEEE 802.3a f ，CLASS 3 电流及功耗： DC： 12 V ， 0.54 A ， 最 大功耗： 6.5 W PoE： IEEE 802.3a f ，CLASS 3 ， 最大 功耗： 8 W 电源接口类型： Ø5 .5 mm圆口 产品尺寸： 2.8 mm 焦距段型号： 182 .8 × 92.7 × 87 .6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸： 235 × 120 × 125 mm 设备重量： 630 g 带包装重量： 836 g 防护： IP67 3.安装方式： 室外 壁装. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 46; 040205019001; 监控摄像机; 1.类型： 网络半球 摄像机 2.规格 、型号： 40 0万臻全彩海螺型网 络摄像机 海康威视臻全彩海 螺型网络摄像机， 采用全彩级高灵敏 度传感器 ，F1.0超 大光圈镜头 ， 最高 分辨率可达400万 像素 ， 并在此分辨 率下可输出25 fps 实时图像 ， 提供更 清晰与流畅的视频 流输入 支持区域入侵侦测 , 越界侦测 ，进入 区域侦测 ， 离开区 域侦测 支持背光补偿 ， 强 光抑制 ， 3D数字降 噪 ， 120 dB宽动态 , 适应不同环境 支持柔光灯补光， 照射距离最远可达3 0 m 支持1个RJ45 10 M /100 M自适应以太 网口 ， 1个内置麦克 风 符合IP67防尘防水 设计 ， 可靠性高 传感器类型： 1/1. 8" Progressive Scan CMOS 最低照度： 彩色： 0 .0005 Lux 宽动态： 120 dB 调节角度： 水平： 0 °~360 ° , 垂直： 0 °~75 ° , 旋转： 0 °~360 ° 补光灯类型： 柔光 灯 补光距离： 最远可 达30 m 防补光过曝： 支持 最大图像尺寸： 25; 台; 125. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 60 × 1440 视频压缩标准： 主 码流：H.265/H.26 4 ， 支持超级智能编 码 子码流：H.265/H. 264/MJPEG 第三码流：H.265/ H.264 网络： 1个RJ45 10 M/100 M自适应以 太网口 音频： 1个内置麦克 风 产品尺寸： Ø130.1 × 103.1 mm 包装尺寸： 170 × 170 × 150 mm 设备重量： 455 g 带包装重量： 670 g 启动及工作温湿度 ： -30 °C~60 °C , 湿度小于95% ( 无凝结） 电流及功耗： DC： 12 V ， 0.54 A ， 最 大功耗： 6.5 W PoE： IEEE 802.3a f ，CLASS 3 ， 最大 功耗： 8 W 恢复出厂设置： 支 持客户端或浏览器 恢复 供电方式： DC： 12 V ± 25% ， 支持防 反接保护 PoE： IEEE 802.3a f ，CLASS 3 电源接口类型： Ø5 .5 mm圆口. 47; 030610003001; 摄像机支架; 1.名称： 摄像机支 架 2.类型： 枪机配套 3.安装形式： 壁装; 个; 65. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 48; 030501015003; 交换机; 1.名称： 5口POE接 入交换机 2.型号、规格： 交 换容量： 10 Gbps 包转发率： 7.44 M pps MAC地址容量： 2 K 缓存： 1 Mbits PoE端口： 端口1~ 4 端口最大供电功率 ： 30 W 整机最大供电功率 ： 60 W 4千兆PoE电口 ， 1 千兆电口 交换方式： 存储转 发; 台; 4. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 49; 030501015004; 交换机; 1.名称： 8口POE接 入交换机 2.类别： 8个千兆P oE电口 ， 1个千兆 电口 ， 1个千兆光口 , 交换容量 20 Gb ps 包转发率 14.88 M pps 支持IEEE 802.3at /af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 110 W 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u 、IEE E 802.3x 、IEEE80 2.3ab 、IEEE802.3 z 支持6 KV防浪涌 ( PoE口） 支持PoE输出功率 管理 千兆网络接入设计 线速转发 、无阻塞 设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属 外壳 无风扇设计 ， 高可 靠性 3.安装方式： 机柜 内安装; 台; 5. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 50; 030501015005; 交换机; 1.名称： 24口POE 接入交换机 2.型号 、规格： 1) .端口： (24GE(PoE +)+4SFP)， 2).交换容量： 672 Gbps/6.72Tbps,包 转发率： 126/144M pps,整机POE输出3 75W， 3).支持IPv4/IPv6 静态路由； 4).支持链路聚合 ： 支持GE端口聚合 ； 支持端口镜像， 支技VLAN， 5).支持IRF2智能 弹性架构虚拟堆叠9 台设备； 6).支持iMC智能管 理中心 ， 支持CLI 命令行 ，Web网管 , 支持基于MAC地 址划分VLAN， 7).支持SmartMC以 设备内置及图形化 操作的方式 ， 实现 对网络的统一运维 及管理， 8).支持业界领先 的10KV业务端口防 雷能力 3.安装方式： 机柜 安装; 台; 11. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 51; 030502003002; 双绞线缆; 1.名称： 六类4对 非屏蔽双绞线 2.规格： 护套材质 ： PVC 成品外径： 6.3±0 .3mm 导体： 99.99%无氧 铜 导体直径： 0.57± 0.005 ， 十字骨架 结构 导体绝缘外径： 1. 1±0.05mm 芯数： 4*2 特性阻抗： 100±1 5 Ω 3.敷设方式： 桥架 内布放; m; 12350. 52; 030409001002; 电力电缆; 1.名称： 电源线 2.规格：WDZ-YJV3 *4 3.敷设方式： 桥架 内敷设/管内穿线; m; 1750. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 53; 030502005001; 光缆; 1.名称： 8芯室外 光纤 2.规格： 1).产品 名称： GYTS型层绞 式8芯单模光缆 2).外护套材料： 聚乙烯（PE） 3).光缆加强件： 中心单根高强度磷 化钢丝 4).钢丝直径： 1.0 mm 5).铠装层： 双面 镀铬涂塑钢带（PS P） 纵包 6).松套管材质： P BT 7).纤芯颜色： 蓝) .橙).绿).棕).灰) . 白).红).黑).黄) .紫).粉红).青绿 8).芯数： 12芯 9).光纤类型： OS2 单模光纤 10).使用温度： -4 0～70℃ 3.敷设方式： 桥架 内布放; m; 3900. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 54; 030502012001; 光缆终端盒; 1.名称： 24口机架 式ODF 2.规格： 1).ODF体 板材材质： 加厚镀 锌钝化处理冷轧钢 板 2).冷轧板厚度： 1 .0mm 3).法兰架材质： 优质塑料 4).可接入光缆数 量 ： ≤4 5).可熔光纤数量 : ≤24芯 6).安装高度： 2U 7).耦合器： 直接 卡接于法兰架上,满 配。 8).进出线方式： O DF箱体后端左右两 侧各有一个孔用于 进线 ， 前面上下边 的左右各有一个孔 用于出线 9).开启方式： 抽 屉式开启 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 8. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 55; 030502012002; 光缆终端盒; 1.名称： 12口机架 式ODF 2.规格： 1).ODF体 板材材质： 加厚镀 锌钝化处理冷轧钢 板 2).冷轧板厚度： 1 .0mm 3).法兰架材质： 优质塑料 4).可接入光缆数 量 ： ≤4 5).可熔光纤数量 : ≤12芯 6).安装高度： 2U 7).耦合器： 直接 卡接于法兰架上,满 配。 8).进出线方式： O DF箱体后端左右两 侧各有一个孔用于 进线 ， 前面上下边 的左右各有一个孔 用于出线 9).开启方式： 抽 屉式开启 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 12. 56; 030502012011; 光缆终端盒; 1.名称： 8口光纤 终端盒 2.规格： 1 、ODF体 板材材质： 加厚镀 锌钝化处理冷轧钢 板 2 、冷轧板厚度： 1 .0mm 3 、法兰架材质： 优 质塑料 4 、可接入光缆数量 : ≤1 5 、可熔光纤数量： ≤8芯 6 、法兰满配 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 11. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 57; 030412001005; PVC管; 1.名称： PVC管 2.规格： 国标Φ20 线管 3.配置形式： 明敷 +地埋; m; 1500. 58; 030502014001; 理线器; 1.名称： 理线器 2.规格： 理线槽为 全封闭式结构金属 “手指 ”及金属封 盖 ， 24档设计， 使跳线管理更为轻 松； 有利于线缆弯 曲半径的控制； 用 于19英寸机柜和机 架。 理线器整体材质： 钢架+黑色喷塑 安装高度： 1U 。 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 40. 59; 030502007001; 高清线; 1.名称： 高清线 2.规格：HDMI高清 线 ，4K工程级 ， 10 米; 条; 13. 60; 030501005002; 插箱 、机柜 、机架; 1.名称： 服务器机 柜 2.型号 、规格： 60 0*800*2000 3.安装方式： 落地 安装; 台; 1. 61; 030502002001; 机架式8位PDU; [项目特征]1.名称 ： 机架式8位PDU 2.规格： 8位 ， 10A 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 2. 62; 030502002004; 4位插座; 1.名称： 4位插座 2.规格： 4位 ， 10A 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 21. 63; 030502007002; 跳线 、跳纤; 1.名称： 单模双芯 LC-LC光纤跳线 2.规格： LC-LC2米; 条; 48. 64; 030502013001; 尾纤; 1.名称： 单模单芯 LC光纤尾纤 2.规格： LC-LC1米; 条; 192. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 65; 031301006001; 成品支架; 1.名称： 摄像机围 墙支架 2.规格： 1.0米高 3.支架形式： L支 架; 套; 4. 66; 030502001001; 分线接线箱; 1.名称： 室外防水 设备箱 2.规格： 400*300 , 室外防水防锈 3.安装方式： 壁挂; 台; 3. 67; 040801022001; 空开; 1.型号： C32 2.额定电流（A） ： 32; 台; 21. 68; 030502011001; 光纤溶接; 1.模式： 含熔纤， 法兰 ， 尾纤; 芯; 288. 69; 03B001; 挖购及回填; 1.挖沟尺寸： 0.3 米深 ， 0.4米宽， 2.直埋PVC管 ， 恢 复地埋; 米; 200. 70; 030506019001; 安全防范全系统调试; 1.调试类别： 安全 防范系统; 系统; 1. 广播系统光缆布线. 71; 030502005003; 光缆; 1 、产品名称： GYT S型层绞式8芯单模 光缆 2 、外护套材料： 聚 乙烯（PE） 3 、光缆加强件： 中 心单根高强度磷化 钢丝 4 、钢丝直径： 1.0 mm 5 、铠装层： 双面镀 铬涂塑钢带（PSP ) 纵包 6 、松套管材质： P BT 7 、纤芯颜色： 蓝、 橙 、绿 、棕 、灰、 白 、红 、黑 、黄、 紫 、粉红 、青绿 8 、芯数： 12芯 9 、光纤类型： OS2 单模光纤 10 、使用温度： -4 0～70℃; m; 1750. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 72; 030502012003; 光缆终端盒; 1 、ODF体板材材质 ： 24口机架式ODF 加厚镀锌钝化处理 冷轧钢板 2 、冷轧板厚度： 1 .0mm 3 、法兰架材质： 优 质塑料 4 、可接入光缆数量 : ≤4 5 、可熔光纤数量： ≤24芯 6 、安装高度： 2U 7 、耦合器： 直接卡 接于法兰架上,满配 。 8 、进出线方式： O DF箱体后端左右两 侧各有一个孔用于 进线 ， 前面上下边 的左右各有一个孔 用于出线 9 、开启方式： 抽屉 式开启; 个; 3. 73; 030502012012; 光缆终端盒; 1.名称： 8口光缆 终端盒 2.规格： 8口终端 盒（含耦合器） [项目特征] 1 、ODF体板材材质 ： 加厚镀锌钝化处 理冷轧钢板 2 、冷轧板厚度： 1 .0mm 3 、法兰架材质： 优 质塑料 4 、可接入光缆数量 : ≤2 5 、可熔光纤数量： ≤8芯 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 7. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 74; 030502014002; 理线器; 1.名称： 理线器 2.规格： 理线槽为 全封闭式结构金属 “手指 ”及金属封 盖 ， 24档设计， 使跳线管理更为轻 松； 有利于线缆弯 曲半径的控制； 用 于19英寸机柜和机 架。 理线器整体材质： 钢架+黑色喷塑 安装高度： 1U 。 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 20. 75; 030502007003; 跳线 、跳纤; 1.名称： 单模双芯 LC-LC光纤跳线 2.规格： LC-LC2米; 条; 14. 76; 030502013002; 尾纤; 1.名称： 单模单芯 LC光纤尾纤 2.规格： LC-LC1米; 条; 112. 77; 030502011004; 光纤溶接; 1.模式： 含熔纤， 法兰 ， 尾纤; 芯; 112. 网络综合布线. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 78; 030502005004; 光缆; 1.名称： 24芯室外 光纤 2.规格： 1).产品 名称： GYTS型层绞 式24芯单模光缆 2).外护套材料： 聚乙烯（PE） 3).光缆加强件： 中心单根高强度磷 化钢丝 4).钢丝直径： 1.0 mm 5).铠装层： 双面 镀铬涂塑钢带（PS P） 纵包 6).松套管材质： P BT 7).纤芯颜色： 蓝) .橙).绿).棕).灰) . 白).红).黑).黄) .紫).粉红).青绿 8).芯数： 24芯 9).光纤类型： OS2 单模光纤 10).使用温度： -4 0～70℃ 3.敷设方式： 桥架 敷设; m; 1200. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 79; 030502005006; 光缆; 1.名称： 12芯室外 光纤 2.类别： 1).产品 名称： GYTS型层绞 式12芯单模光缆 2).外护套材料： 聚乙烯（PE） 3).光缆加强件： 中心单根高强度磷 化钢丝 4).钢丝直径： 1.0 mm 5).铠装层： 双面 镀铬涂塑钢带（PS P） 纵包 6).松套管材质： P BT 7).纤芯颜色： 蓝) .橙).绿).棕).灰) . 白).红).黑).黄) .紫).粉红).青绿 8).芯数： 12芯 9).光纤类型： OS2 单模光纤 10).使用温度： -4 0～70℃ 3.敷设方式： 桥架 敷设; m; 2000. 80; 030502005005; 光缆; 1.名称： 4芯室内 光纤 2.规格： 4芯单模 , 波长： 1300 ， 85 0nm ， 损耗： 850/3 .5 ， 1300/1.0db/k m ， 工作温度： -30 60℃。 3.敷设方式： 桥架 内敷设; m; 19800. 81; 031101054004; 电源线; 1.名称： 电源线 2.规格： RVV3*2.5 3.敷设方式： 桥架 内敷设; m; 7200. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 82; 030502012005; 光缆终端盒; 1.名称： 24口机架 式ODF 2.规格： 1).ODF体 板材材质： 加厚镀 锌钝化处理冷轧钢 板 2).冷轧板厚度： 1 .0mm 3).法兰架材质： 优质塑料 4).可接入光缆数 量 ： ≤4 5).可熔光纤数量 : ≤24芯 6).安装高度： 2U 7).耦合器： 直接 卡接于法兰架上,满 配。 8).进出线方式： O DF箱体后端左右两 侧各有一个孔用于 进线 ， 前面上下边 的左右各有一个孔 用于出线 9).开启方式： 抽 屉式开启 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 44. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 83; 030502012013; 光缆终端盒; 1.名称： 12口机架 式ODF 2.规格： 1 、ODF体 板材材质： 加厚镀 锌钝化处理冷轧钢 板 2 、冷轧板厚度： 1 .0mm 3 、法兰架材质： 优 质塑料 4 、可接入光缆数量 : ≤4 5 、可熔光纤数量： ≤12芯 6 、安装高度： 2U 7 、耦合器： 直接卡 接于法兰架上,满配 。 8 、进出线方式： O DF箱体后端左右两 侧各有一个孔用于 进线 ， 前面上下边 的左右各有一个孔 用于出线 9 、开启方式： 抽屉 式开启 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 8. 84; 030502012014; 光缆终端盒; 1.名称： 4口光纤 终端盒 2.规格： 1 、ODF体 板材材质： 加厚镀 锌钝化处理冷轧钢 板 2 、冷轧板厚度： 1 .0mm 3 、法兰架材质： 优 质塑料 4 、可接入光缆数量 : ≤1 5 、可熔光纤数量： ≤4芯 6 、法兰满配 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 249. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 校园信息化及安全监控线路维. 修改造工程 专业/标段： 通用安装工程. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 85; 030501005003; 插箱 、机柜 、机架; 1.名称： 网络机柜 2.型号 、规格： 60 0*600*2000 3.安装方式： 落地 安装; 台; 9. 86; 030502002002; 机架式8位PDU; 1.名称： 机架式8 位PDU 2.规格： 8位 ， 10A 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 9. 87; 031101054005; 电源线; 1.名称： 电源线 2.规格：BV-6 3.敷设方式： 桥架 内敷设; m; 300. 88; 030502014003; 理线器; 1.名称： 理线器 2.规格： 理线槽为 全封闭式结构金属 “手指 ”及金属封 盖 ， 24档设计， 使跳线管理更为轻 松； 有利于线缆弯 曲半径的控制； 用 于19英寸机柜和机 架。 理线器整体材质： 钢架+黑色喷塑 安装高度： 1U 。 3.安装方式： 机柜 安装; 个; 52. 89; 030502013004; 尾纤; 1.名称： 单模单芯 LC光纤尾纤 2.规格： LC-LC1米; 条; 1332. 90; 030502011005; 光纤溶接; 1.模式： 含熔纤， 法兰 ， 尾纤; 芯; 1332. 91; 030502017001; 光纤测试; 光纤测试; 链路; 666. 合 计. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 更换电动伸缩门 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 1; 01B001; 段滑门; 1.尺寸： 14.8米× 1.73 米 2.设备附件： 单轨 大功率驱动电机系 统 ， 数码遥控装置 （含接收器 ， 台控 、遥控手柄） ， 液 晶显示屏 ， 轨道 3.制作 、运输 、安 装; m; 14.8. 合 计. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 铺设沥青路 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 1; 040203006001; 沥青混凝土; 1.沥青混凝土种类 ： 4cmAC10沥青混 凝土 2.粘层油一道 3.洒铺底油 4.铺筑 5.碾压; m2; 300. 合 计. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 装饰装修工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 8 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 拆除部分. 1; 011705001001; 平面块料拆除; 1.拆除原排水沟内 部瓷砖 2.排水沟规格： 30 0mm宽*400mm深; m2; 188.09. 2; 011709001001; 拆除原排水沟上部不锈 钢篦子及篦子下面角钢; 1.拆除原排水沟上 部不锈钢篦子及篦 子下面角钢 2.排水沟规格： 30 0mm宽; m; 170.99. 3; 011701001001; 砖砌体拆除; 1.拆除原有砖砌墙 体 2.位置： 一层档案 室 、副食区 、一层 东南角房子; m3; 10.03. 4; 011705001002; 平面块料拆除; 1.拆除原有地面地 砖 2.位置： 一层操作 间过道 、副食库、 电梯厅; m2; 118.45. 5; 011705002001; 立面块料拆除; 1.拆除原有柱子墙 裙瓷砖 2.位置： 一二层原 有柱子瓷砖墙裙位 置; m2; 211.8. 6; 01B001; 原售餐区外立面广告牌 拆除; 1.拆除原有售餐区 外立面广告牌 2.位置： 一二层原 有售餐区外立面广 告牌位置; 项; 1. 7; 011714001001; 暖气罩拆除; 1.拆除原有铝合金 百叶暖气罩 2.规格： 800mm高 3.位置： 二层学生 餐厅 4.材质： 金属; m2; 24.68. 8; 011710002001; 金属门窗拆除; 1.拆除原有防火门 2.规格： 双开 3.位置： 一层快餐 区 、一层无障碍坡 道旁楼梯间 、一层 管理用房旁; 樘; 5. 9; 011710002002; 金属门窗拆除; 1.拆除原有不锈钢 门 2.规格： 单开 3.位置： 一层; 樘; 1. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 装饰装修工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 8 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 10; 011710001001; 木门窗拆除; 1.拆除原有木门 2.规格： 双开 3.位置： 二层保洁 间 、主食库 、副食 库; 樘; 4. 11; 01B008; 垃圾搬运下楼归堆; 1.垃圾搬运下楼归 堆; m3; 75. 12; 01B002; 垃圾外运; 1.垃圾装车及外运 至指定地点 2.暂定数量; m3; 100. 新做部分. 地面. 13; 011101001001; 水泥砂浆楼地面; 1.找平层厚度 、材 料种类及强度等级 ： 50mm厚水泥压光 2.位置： 原有排水 沟内部 3.清理基层 4.面层铺设; m2; 61.21. 14; 010904002001; 楼(地)面涂膜防水; 1. 防水膜品种： 30 0g丙纶布,2遍 2. 防水部位： 原有 排水沟找平层上方 3.基层处理 4.刷基层处理剂; m2; 51.3. 15; 011101001002; 水泥砂浆楼地面; 1.找平层厚度 、材 料种类及强度等级 ： 20mm厚水泥压光 2.位置： 原有排水 沟防水层上方 3.清理基层 4.找平层铺设 5.面层铺设; m2; 153.55. 16; 01B003; 不锈钢水槽; 1.304不锈钢水槽 2.规格： 300mm宽* 300mm深 3.位置： 原有排水 沟 4.基层清理 5.抹找平层 6.材料运输; m; 170.99. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 装饰装修工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 8 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 17; 01B004; 不锈钢水篦子; 1.304不锈钢水篦 子 2.规格： 358mm宽 3.位置： 原有排水 沟 4.基层清理 5.抹找平层 6.材料运输; m; 170.99. 18; 011103001001; 橡塑板楼地面; 1.面层材料品种、 规格： 6mm石塑地 板面层 2.位置： 一层更衣 室 3.清理基层 4.压条装钉; m2; 28.52. 19; 011102003001; 块料楼地面; 1.找平层厚度 、材 料种类及强度等级 ： 20厚水泥砂浆找 平层 2.面层材料品种、 规格： 原有地砖恢 复（防水磨石地砖6 00*600） 3.位置： 一层操作 间过道 、副食库、 电梯厅 4.清理基层 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗 、打蜡 、结 晶; m2; 118.45. 墙面. 20; 011205001001; 墙 、柱面装饰板; 1.龙骨材料种类： 轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类 、规格： 双层单面1 2厚石膏板隔墙 ， 双 面单层6mm厚石塑 板 ， 中间塞岩棉 3.墙体高度： 3.5m 4.位置： 一层更衣 室 5.清理基层 6.钉隔离层; m2; 19.22. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 装饰装修工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 8 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 21; 010903002002; 墙面涂膜防水; 1. 防水膜品种： 30 0g丙纶布,2遍 2. 防水部位： 原有 排水沟找平层上方 3.基层处理 4.刷基层处理剂; m2; 136.8. 22; 011207002001; 轻质隔断; 1. 隔墙 、隔断类型 ： 铝合金玻璃隔断 2.墙体高度： 2.4m 3.位置： 一层餐柜 陈列间 4.骨架及边框制作 、安装 5. 隔板制作 、安装 6.嵌缝 、塞口 7.装钉压条; m2; 17. 23; 011205001002; 墙 、柱面装饰板; 1.龙骨材料种类、 规格 、 中距： 木龙 骨 2.基层材料种类、 规格： 15mm厚阻燃 板 3.面层材料品种、 规格： 6mm石塑板 （SPC板) 4.墙面高度： 3.5m 5.位置： 一二层学 生餐厅柱子 6.清理基层 7.钉隔离层; m2; 550.25. 24; 011502001001; 成品装饰线条; 1.线条材料品种、 规格： 50*30mm不 锈钢收口条 2.位置： 柱子上口 收口条; m; 141.2. 25; 011502001002; 成品装饰线条; 1.线条材料品种、 规格： 30*30mm不 锈钢收口条 2.位置： 柱子阳角 收口条; m; 686. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 装饰装修工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 8 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 26; 011403001001; 抹灰面油漆; 1.原墙面刷界面剂 一道 2.油漆品种 、刷漆 遍数： 刷乳胶漆三 遍 3.位置： 一层餐厅 墙裙上方 、楼梯间 及电梯厅 4.清理基层; m2; 951.35. 27; 011403001002; 抹灰面油漆; 1.原墙面刷界面剂 一道 2.油漆品种 、刷漆 遍数： 刷乳胶漆三 遍 3.位置： 二层教师 餐厅 4.清理基层; m2; 220. 顶面. 28; 011403001003; 抹灰面油漆; 1.原墙面刷界面剂 一道 2.油漆品种 、刷漆 遍数： 刷乳胶漆三 遍 3.位置： 一层餐厅 、楼梯间及电梯厅 4.清理基层; m2; 2290.07. 29; 011302001001; 平面吊顶天棚; 1. 吊顶形式： 不上 人 2.龙骨材料种类、 规格 、 中距： 轻钢 龙骨 3.面板材料品种、 规格： 600*600铝 扣板 4.清理基层 、 吊杆 安装 5.嵌缝; m2; 28.52. 门窗. 30; 010802001001; 金属门; 1. 门类型： 不锈钢 门（甲供） 2. 门洞口尺寸： 18 00*2100mm 3.位置： 一层快餐 区 4. 门（含框） 安装; m2; 7.56. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 装饰装修工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 8 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 31; 010802001002; 金属门; 1. 门类型： 不锈钢 双扇门 2. 门洞口尺寸： 14 00*2100mm 3.含五金安装 4.位置： 一层副食 区 5. 门（含框） 安装; m2; 2.94. 32; 010802001003; 金属门; 1. 门类型： 不锈钢 双扇门 2. 门洞口尺寸： 15 00*2000mm 3.含五金安装 4.位置： 一层杂品 间 5. 门（含框） 安装; m2; 3. 33; 010802001004; 金属门; 1. 门类型： 不锈钢 双扇门 2. 门洞口尺寸： 15 00*2100mm 3.含五金安装 4.位置： 二层保洁 间 、主食库 、副食 库 6. 门（含框） 安装; m2; 12.6. 34; 010802001005; 金属门; 1. 门类型： 不锈钢 单扇门 2. 门洞口尺寸： 10 00*2000mm 3.含五金安装 4.位置： 一层更衣 室 5. 门（含框） 安装; m2; 4. 35; 010808002001; 金属门窗套; 1.基层材料品种、 规格： 15厚阻燃板 2.面层材料品种、 规格： 不锈钢 3.位置： 一层副食 区 、杂品间 、更衣 室 、二层保洁间、 主食库 、副食库 4.清理基层; m2; 18.7. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 装饰装修工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 8 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 36; 010802004001; 钢质防火门; 1. 门类型： 钢制防 火门 2. 门洞口尺寸： 15 00*2100mm 3.五金种类 、规格 ： 含五金安装 4. 门（含框） 安装 5.嵌缝打胶; m2; 9.45. 37; 010807004001; 金属纱窗; 1.金刚网纱窗 2.位置： 二层保洁 室 、主食库 、副食 库 、点心加工间、 电梯厅等位置 3. 窗安装 4.五金配件安装; m2; 23.76. 其他. 38; 011504001001; 暖气罩; 1. 暖气罩材质： 新 做1000*800mm不锈 钢百叶暖气罩 2. 四周使用30*20m m不锈钢方管边框 3.位置： 二层学生 餐厅 4.制作 、安装; m2; 22.97. 39; 01B005; 成品定制“原材料展示柜 ”; 1.成品定制“原材 料展示柜 ”正面钢 化玻璃柜门 2.展柜规格： 长28 00mm*宽600mm*高1 800mm 3.位置： 一层学生 餐厅 4.制作 、运输 、安 装; 个; 1. 40; 01B006; 面包亚克力灯箱（灯箱 内容校方提供）; 1.箱体规格： 高80 0mm 2.一层快餐区外墙 面 ， 二层小吃档、 售饭区外墙面 3.制作 、运输 、安 装; m; 73.41. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 装饰装修工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 8 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 41; 01B007; 成品不锈钢衣柜; 1.材料种类： 成品 不锈钢衣柜 2.规格： 三层一组 6个人不锈钢衣柜 3.尺寸： 高1800 . 宽900.深度600 4.位置： 一层更衣 室 5.制作 、运输 、安 装; m; 16. 合 计. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 电气设备安装工程 专业/标段： 通用安装工程 第 1 页 共 2 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 配电箱. 1; 030907003001; 应急照明分配电装置; 1.名称： 应急照明 集中电源YJ 2.规格： 非标定制 3.安装方式： 距地 1.5m明装 4.安装; 台; 3. 桥架 、管线. 2; 030409016001; 电缆桥架; 1.名称： 桥架 2.规格： 300*200 3.安装; m; 113.37. 3; 030409017001; 桥架支撑架; 桥架支撑架制作安装; t; 1.589. 4; 030409001001; 电力电缆; 1.名称：BTTRZ 4* 50+1*25 2.敷设方式： 管内 /桥架内; m; 65.57. 5; 030409002001; 电力电缆头; 1.名称：BTTRZ 4* 50+1*25 电缆头 2.安装; 个; 4. 6; 030409001002; 电力电缆; 1.名称： ZR-YJV-4 x16+1x10 2.敷设方式： 管内 /桥架内; m; 51.2. 7; 030409002002; 电力电缆头; 1.名称： ZR-YJV-4 x16+1x10 电缆头 2.安装; 个; 2. 8; 030412001001; 电气配管（强电）; 1.名称： 电气配管 2.规格： SC20 3.配置形式： 暗配; m; 555.89. 9; CB001; 墙面开槽; 1.墙面管线开槽 2.规格： 70以内; m; 124.6. 10; 030412003001; 电气配线; 1.配线形式： 电气 配线 2.规格：WDZN-BYJ -2.5 3.配线线制： 管内 穿线; m; 1667.67. 灯具 、插座 、开关. 分部分项工程项目清单计价表. 工程名称： 电气设备安装工程 专业/标段： 通用安装工程 第 2 页 共 2 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 工程数量. 11; 030413002001; 装饰灯; 1.名称： LED吊线 灯 2.型号： 1200*100 mm 3.位置： 一二层学 生餐厅 4.安装; 套; 584. 12; 030413002002; 装饰灯; 1.名称： LED铝方 通灯 2.型号： 900*70mm 3.位置： 二层教师 餐厅 4.安装; 套; 155. 13; 030413002003; 装饰灯; 1.名称： LED扣板 灯 2.型号： 600*600m m 3.位置： 一层更衣 室 4.安装; 套; 4. 14; 030413002004; 装饰灯; 1.名称： LED成品 金色罩杯灯 2.位置： 一层快餐 区 、二层售饭区 2.安装; 套; 22. 15; 030413002005; 装饰灯; 1.名称： 紫外灯 2.位置： 一层学生 餐厅 、更衣室 2.安装; 套; 33. 16; 030413002006; 装饰灯; 1.名称： 灭蚊灯 2.位置： 一层更衣 室 2.安装; 套; 3. 17; 030413012001; 开关 、按钮; 1.名称： 单联开关 2.安装; 套; 2. 18; 030413012002; 开关 、按钮; 1.名称： 双联开关 2.安装; 套; 2. 19; 030405013001; 小电器; 1.名称： 广告灯箱 电源 2.安装; 个; 3. 20; 030413013001; 插座; 1.名称： 五孔插座 2.安装; 套; 19. 21; 030413013002; 插座; 1.名称： 带防溅盒 五孔插座 2.安装; 套; 13. 合 计. |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

符合国家标准

三、针对本项目的其他技术服务要求：

/

四、工程量清单（详见附件）

（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）

### 3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（项目经理） | 具体要求详见资格审查条款 |

#### 说明：

1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。

2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。

3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。

### 3.3其他要求

/

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

#### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。 | 关于财务会计制度的证明材料｛注：①可提供2003或2004年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2003或2004年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注），③可提供截至资格预审申请文件提交截止日一年内银行出具的资信证明，④供应商注册时间截至资格预审申请文件提交截止日不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程。不得要求供应商提供证明财务报告中签字签章人或者第三方机构的身份证明、财务报告中数据信息真实性有效性的证明材料。｝ 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |

#### 4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

#### 4.3特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权书 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）、被授权委托人身份证复印件及开标前三个月的社保证明，（法定代表人参加磋商只需提供法定代表人身份证复印件）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 响应文件封面 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 2 | 供应商 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 响应文件封面 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 3 | 信用中国 | 供应商不得为中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入“失信被执行人”名单的供应商；不得被列为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站中“重大税收违法失信主体名单”、 “政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）。 | 响应文件封面 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 4 | 供应商资质 | 供应商具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，具有有效的国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 | 响应文件封面 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 5 | 项目负责人资质 | 供应商拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无在建工程（提供承诺书）。 | 响应文件封面 供应商资格证明文件.docx 响应函 |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

注：工程量清单不属于磋商过程中可以实质性变动的内容。

## 第六章 磋商办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，供应商通过证书加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评审报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、磋商开始前，磋商小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为磋商文件不允许实质性变动的实质性要求，不符合实质性要求或应当作无效响应处理的，作无效响应处理。

二、磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：

（一）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与依据单价（或费率）计算出的结果不一致的，以单价（或费率）为准修正总价，但单价（或费率）小数点有明显错误的除外（包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、报价汇总表）。

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面方式并经供应商授权代表签字。磋商小组不得未经书面形式要求供应商确认，直接将供应商响应文件作为无效处理。

三、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

四、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 2.供应商通过项目电子化交易系统在磋商小组要求的合理时间内提交说明，否则无效。 | 已标价工程量清单 报价函 标的清单 |
| 2 | 供应商名称 | 与营业执照一致 | 响应文件封面 报价函 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 3 | 磋商响应文件签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“磋商响应文件格式”的要求。 | 已标价工程量清单 中小企业声明函 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 强制优先采购产品承诺函 响应文件封面 项目管理机构组成表 残疾人福利性单位声明函 施工方案.docx 报价函 标的清单 供应商类似项目业绩一览表 供应商资格证明文件.docx 响应函 主要人员简历表 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 磋商响应文件格式 | 符合“磋商响应文件格式”的要求 | 已标价工程量清单 中小企业声明函 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 强制优先采购产品承诺函 响应文件封面 项目管理机构组成表 残疾人福利性单位声明函 施工方案.docx 报价函 标的清单 供应商类似项目业绩一览表 供应商资格证明文件.docx 响应函 主要人员简历表 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 采购预算 | 不得高于采购预算 | 响应文件封面 已标价工程量清单 报价函 标的清单 响应函 |
| 6 | 磋商响应文件内容 | 符合“采购内容及要求” 中的实质性要求和条件 | 已标价工程量清单 中小企业声明函 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 强制优先采购产品承诺函 响应文件封面 项目管理机构组成表 残疾人福利性单位声明函 施工方案.docx 报价函 标的清单 供应商类似项目业绩一览表 供应商资格证明文件.docx 响应函 主要人员简历表 监狱企业的证明文件 |
| 7 | 有效期 | 不少于90天 | 响应文件封面 施工方案.docx 报价函 供应商资格证明文件.docx 响应函 |
| 8 | 对竞争性磋商文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何招标人不能接受的附加条件 | 已标价工程量清单 中小企业声明函 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 强制优先采购产品承诺函 响应文件封面 项目管理机构组成表 残疾人福利性单位声明函 施工方案.docx 报价函 标的清单 供应商类似项目业绩一览表 供应商资格证明文件.docx 响应函 主要人员简历表 监狱企业的证明文件 |

#### 6.3.3磋商

一、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序由磋商小组组长以在线抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

三、在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商文件第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订的合同文本”规定的可实质性变动内容和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家实质性响应的供应商的设计方案或解决方案，进入最后报价环节；不足3家的，终止本次采购活动。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

（五）若采用项目包干价的，供应商直接给出其完成本项目全部工作内容所需的总价，不再提供已标价工程量清单（报价格式要求见第七章）。

（六）若采用项目单价的，首次响应文件中的报价以已标价工程量清单报价。供应商最后报价采用基于首次响应文件的报价下浮一定比例的方式进行报价。

（七）若采用采购人固定价的，供应商的报价应当按照磋商文件中确定了的采购项目采购价格进行报价，不得增加或者减少，否则其报价无效，其响应文件应当作为无效处理。供应商最后报价应当以全部响应磋商文件及磋商过程中变更的实质性要求为前提，最后报价应当与首次报价一致，否则作为无效处理（报价格式要求见第七章）。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### 6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 6.3.6比较与评价

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章评审办法及标准部分。

#### 6.3.7推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下家数的成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

#### 6.3.8磋商小组复核

磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

#### 6.3.9代理机构现场复核评审结果

一、评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况通过项目电子化交易系统建议磋商小组现场修改评审结果。存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳代理机构的建议，并承担独立评审责任。

二、磋商小组采纳代理机构建议的，应当按照规定现场通过项目电子化交易系统修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构建议的，应当说明理由。代理机构建议未被磋商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

三、代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

#### 6.3.10编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

#### 6.3.11评审争议处理规则

磋商小组在评审过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件做无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

#### 6.3.12终止磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的；

四、法律法规规定的其他情形。

### 6.4评审办法及标准

一、磋商小组根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

#### 6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 6.4.2评分标准

一、本次综合评分的因素详见综合评分明细表。

二、综合评分明细表

（一）综合评分明细表的制定以科学合理、降低磋商小组自由裁量权为原则。

（二）综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行价格调整，再进行报价评分。

（三）综合评分明细表：

（说明：采购人根据项目实际需要设置评审因素和标准，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。）

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 施工方案及技术措施 | 方案合理、技术措施得当计7分；方案基本合理、技术措施一般计4分；合理性较差技术措施不得当得1分；未提供不得分。 | 7.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
|  | 确保工程质量的技术组织措施 | 质量管理体系完善，技术组织措施合理、可行计7分；质量管理体系较完善、技术组织措施一般，不够明确计4分；质量管理体系较为可行、针对性不强、内容简单计1分；未提供不得分。 | 7.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
|  | 确保安全生产的技术组织措施 | 安全管理体系健全，保证措施合理、可行计7分；安全管理体系较健全，保障措施一般计4分；安全管理体系较为可行、针对性不强、内容简单计1分；未提供不得分。 | 7.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
|  | 文明施工、环境保护措施、施工现场扬尘污染防治措施 | 各项措施合理、保障有力计7分；各项措施较健全，针对性一般计4分；各项措施较为可行、针对性不强、内容简单计1分；未提供不得分。 | 7.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
|  | 施工进度计划及保证措施 | 具有明确的施工进度表，进度计划合理、保证措施有力计7分；施工进度计划较清晰、措施一般计4分；施工进度计划不清晰、措施简单计1分；未提供不得分。 | 7.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
|  | 施工机械配备和材料投入计划 | 施工现场机械配备和材料投入计划合理，符合施工实际需求计7分；施工机械配备和材料投入计划一般，基本符合施工实际需求的计4分；机械、设备安排简单计1分；未提供不得分。 | 7.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
|  | 人员配备 | 其中满足企业负责人至少配备1名并具有安全生产考核合格证A证得3分；至少配备专职安全员1名并具有安全生产考核合格证C证得3分。以上二项缺一项扣3分，不提供或提供有缺失不得分。 | 6.0000 | 客观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
|  | 降低工程造价、缩短施工周期的合理化建议 | 各项建议合理、可行，方法得当计6分；合理化建议可行性一般、方法较少计4分；可行性、合理性较差得2分；未提供不得分。 | 6.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
|  | 降低工程造价、缩短施工周期的合理化建议 | 项目实施过程中周边关系协调方案和保证措施合理，可行性高计6分；方案一般、措施不完备计4分；可行性、合理性较差得2分；未提供不得分。 | 6.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
|  | 突发事件的应急措施和解决方案 | 突发事件的应急措施和解决方案，详细合理计5分；较详细得3分；较差得1分；未提供不得分。 | 5.0000 | 主观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
|  | 业绩 | 供应商提供2022年7月至磋商截止日期前类似项目业绩，每提供1个得1分，满分5分(以合同协议书或中标（成交）通知书内容为准），其中供应商须提供近两年至少1份150万以上装修项目业绩（合同或证明材料须明确体现装饰装修部分的金额），不提供扣2分。 | 5.0000 | 客观 | 技术服务合同条款及其他商务要求应答表 供应商类似项目业绩一览表 项目管理机构组成表 主要人员简历表 强制优先采购产品承诺函 施工方案.docx |
| 价格分 | 价格分 | 磋商报价等于评标基准价得满分，磋商响应文件报价得分=(磋商响应文件基准价／磋商响应文件评审价)×100×价格权值%。 | 30.0000 | 客观 | 报价函 标的清单 已标价工程量清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

### 6.5确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.6评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.7评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：报价函

详见附件：已标价工程量清单

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：技术服务合同条款及其他商务要求应答表

详见附件：供应商类似项目业绩一览表

详见附件：项目管理机构组成表

详见附件：主要人员简历表

详见附件：强制优先采购产品承诺函

详见附件：标的清单

详见附件：供应商资格证明文件.docx

详见附件：施工方案.docx

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同模板.docx