# 工程量清单封面

铜川市社会福利院厨房提升改造

工程                               工程

工程量清单

招   标   人 ：                                                                    （盖章）

2025  年 09  月 02   日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  11  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:原墙体 2.砌体材质:加气混凝土块 3.拆除高度 :3.0~3 .5米 4.拆除砌体的截面尺寸:200厚 5.垃圾外运： 5km [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.建渣场内运输 | m3 | 36.31 |  |  |
| 2 | 011702001001 | 混凝土 拆除 | [项目特征] 1.构件名称:混凝土地面+地暖管及保护混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 : 10+5= 15cm 3.垃圾外运 :5km [工作内容] 1.拆除 2.清理 3.建渣场内运输 | m3 | 17.23 |  |  |
| 3 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.垃圾外运 :5km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 6 |  |  |
| 4 | 010402001001 | 砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格 、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.墙体厚度 :200 4.砂浆强度等级:M 7.5混合砂浆[工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 79.3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  2  页    共  11  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 010401002001 | 实心墙补窗洞 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:普通红砖 2.墙体类型:补窗洞 3.墙体厚度 :200 4.砂浆强度等级:M 10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 1.45 |  |  |
| 6 | 010502021001 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级 :C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.模板制作、安装 | m3 | 4.71 |  |  |
| 7 | 010503006001 | 过梁处砂浆填充 | [项目特征] 1.砂浆（细石混凝土）种类及强度等级:1:3水砂浆填充[工作内容] 1.接头灌缝、养护 | m3 | 0.06 |  |  |
| 8 | 010607010001 | 镀锌钢管过梁 | [项目特征] 1.构件名称:过梁 2.钢材品种、规格 :镀锌钢管50*50*3 [工作内容] 1.安装 | t | 0.355 |  |  |
| 9 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格 :直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.514 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  3  页    共  11  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格 :直径(mm) ≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.299 |  |  |
| 11 | 010506012001 | 植筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格 : 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.成孔 2.植筋固定 3.养护 | 个 | 416 |  |  |
| 12 | 010807006001 | 售卖窗口 | [项目特征] 1.框材质及规格 :不锈钢 2.玻璃品种、厚度 :10mm厚钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 | m2 | 15.44 |  |  |
| 13 | 010809001001 | 窗台板 | [项目特征] 1.找平层材质:防火细木板 2.粘结层材质、厚度:粘合剂（胶） 3. 窗台板材质、规格:20厚人造大理石 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3. 窗台板制作、安装 | m2 | 5.21 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  4  页    共  11  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 011101007001 | 垫层 [项目特征] 1.基层:碎石垫层厚50 、150 2.混凝土垫层厚度 : 10 0 3.混凝土强度等级:C2 0 [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设 | [项目特征] 1.基层:碎石垫层厚50 、150 2.混凝土垫层厚度 : 100 3.混凝土强度等级 :C20 [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设 | m2 | 208.18 |  |  |
| 15 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数 : 1.5mm厚 2遍 3.上翻高度 :300 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 308.33 |  |  |
| 16 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 :20厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 :40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:6~ 10mm300* 300防滑地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边4.勾缝 | m2 | 280.31 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  5  页    共  11  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 011102003002 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 :40厚1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级 :20厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:6~ 10mm800* 800防滑地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边4.勾缝 | m2 | 19.64 |  |  |
| 18 | 011105006001 | 黑钛金不锈钢金属踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:80 2.基层材料种类、规格:9厘板基层 3.面层材料品种、规格:黑钛金不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 | m | 63.85 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  6  页    共  11  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 19 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | [项目特征] 1.基层类型、部位 : 内墙面 2.安装方式:1:1水泥砂浆/瓷砖专用粘接剂 3.基层:15厚1:3水泥砂浆找平 ，20厚 1:3水泥砂浆打底 4.面层材料品种、规格:300*600墙面砖 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 697.53 |  |  |
| 20 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型、部位 : 内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级 : 1 0厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底 ，6厚1 :0.3 :2.5水泥石灰膏砂浆抹面 3.面层处理方式 :乳胶漆面层（单列 ) [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 261.23 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  7  页    共  11  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位 :墙面 3.腻子种类 : 白胶腻子 4.刮腻子遍数:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:涂刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 183.5 |  |  |
| 22 | 011205001001 | 售卖窗口下墙面[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格 、中距:40*60*2方管结构架 2.基层材料种类、规格 :15mm厚防火细木板基层 3.面层材料品种、规格 :不计入 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*60 *2方管结构架 2.基层材料种类、规格:15mm厚防火细木板基层 3.面层材料品种、规格:不计入 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 6.27 |  |  |
| 23 | 011201004001 | 售卖窗口下立面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级 :20厚水砂浆找平 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.抹灰找平 | m2 | 6.27 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  8  页    共  11  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | 011207001001 | 售卖窗口上部隔墙[项目特征] 1.骨架、边框材料种类 、规格:75系列镀锌轻钢龙骨骨架 2. 隔板材料品种、规格 :10厚硅钙板外挂钢丝网+双层9.5厚防火石 膏板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:75系列镀锌轻钢龙骨骨架 2. 隔板材料品种、规格:10厚硅钙板外挂钢丝网+双层9 .5厚防火石膏板[工作内容] 1.骨架及边框制作 、安装 2. 隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 5.11 |  |  |
| 25 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:石膏吊顶面 2.腻子种类:胶腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 29.05 |  |  |
| 26 | 011302001001 | 平面石膏板吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位、形式 、 吊杆规格、高度 : Φ8全丝镀锌吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距 :50*50轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:9.5厚防火纸面石膏板 [工作内容] 1.清理基层、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 20.54 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  9  页    共  11  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 27 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | [项目特征] 1. 吊顶部位、形式 、 吊杆规格、高度 : Φ8全丝镀锌吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:300*300防油烟铝扣板吊顶 4.压条材料种类、规格:L型金属收边条收口 [工作内容] 1.清理基层、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 285.61 |  |  |
| 28 | 010810002001 | 窗帘盒 | [项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格:防火龙骨 ， 防火SOB板材 ，面层防火石膏板 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m | 3.5 |  |  |
| 29 | 010802003001 | 防盗门 | [项目特征] 1. 门洞口尺寸 : 100 0*2200防盗门 4级[工作内容] 1. 门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 | m2 | 2.2 |  |  |
| 30 | 010802004001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1. 防火等级 : 甲级钢质防火门 2.开启方式:平开[工作内容] 1. 门（含框）安装 2.五金安装 | m2 | 47.08 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  10  页   共  11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 31 | 010802001001 | 钛镁合金门 | [项目特征] 1. 门洞口尺寸 : 100 0*2200 2. 门类型:极窄钛镁合金 3.开启方式:平开 4.其他工艺要求 :黑色钛镁合金套线[工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 2.2 |  |  |
| 32 | 040501019001 | 砌体渠道 | [项目特征] 1. 断面规格 :300*3 00 2.砌筑材料品种、规格、强度等级 :普通黏土砖 3.砂浆强度等级:M 7.5水机砂浆 4.渠面:不锈钢板排水渠 5.压顶材质及厚度 :水渠两侧不锈钢压条 6.盖板:20厚防滑不锈钢板钻12厘孔活动盖板 [工作内容] 1.模板制作、安装 、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.渠道砌筑 4.勾缝、抹面 5.盖板安装 6. 防水、止水 7. 防腐 | m | 10.14 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  11  页   共  11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 33 | 040501019002 | 砌体渠道 | [项目特征] 1. 断面规格 :200*3 00 2.砌筑材料品种、规格、强度等级 :普通黏土砖 3.砂浆强度等级:M 7.5水机砂浆 4.渠面:不锈钢板排水渠 5.压顶材质及厚度 :水渠两侧不锈钢压条 6.盖板:20厚防滑不锈钢板钻12厘孔活动盖板 [工作内容] 1.模板制作、安装 、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.渠道砌筑 4.勾缝、抹面 5.盖板安装 6. 防水、止水 7. 防腐 | m | 15.73 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运、改制、维修维护 ，拆除、堆放、整理 ，外运、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                 专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内垫层 7.介质:水 | m | 2.4 |  |  |
| 2 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内垫层 7.介质:水 | m | 5.37 |  |  |
| 3 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内垫层 7.介质:水 | m | 2.44 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  2  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内垫层 7.介质:水 | m | 8.5 |  |  |
| 5 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内明配 7.介质:水 | m | 68.1 |  |  |
| 6 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内吊顶内 7.介质:水 8. 防腐保温:橡塑管壳20mm | m | 29.9 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  3  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 031001006011 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内吊顶内 7.介质:水 8. 防腐保温:橡塑管壳20mm | m | 9.66 |  |  |
| 8 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内明配 7.介质:水 | m | 9 |  |  |
| 9 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内吊顶内 7.介质:水 8. 防腐保温:橡塑管壳20mm | m | 13.3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  4  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内明配 7.介质:水 | m | 3.3 |  |  |
| 11 | 031001006015 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内吊顶内 7.介质:水 8. 防腐保温:橡塑管壳20mm | m | 5.32 |  |  |
| 12 | 031001006016 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内明配 7.介质:水 | m | 9.83 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  5  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 031001006017 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S4级 2.材质:塑料 3.规格:DN63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内明配 7.介质:水 8. 防腐保温:橡塑管壳20mm | m | 8.5 |  |  |
| 14 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级 :DN32 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级 :DN20 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 40 |  |  |
| 16 | 031002007001 | 成品补偿器 | 1.类型:伸缩器 2.材质:金属 3.规格、压力等级 :DN65 4.连接形式:法兰 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 031002011001 | 水表 | 1.型号:水表 2.规格:DN63 3.连接形式:法兰连接 4.安装部位:室内 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 031003016001 | 水龙头 | 1.名称:洗地龙头 2.规格:DN20 3.安装方式:距地1 .6米 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 热水 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  6  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 19 | 031001006019 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S3.5级 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内吊顶内 7.介质:水 8. 防腐保温:橡塑管壳20mm | m | 56 |  |  |
| 20 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S3.5级 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内垫层 7.介质:热水 | m | 41.97 |  |  |
| 21 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S3.5级 2.材质:塑料 3.规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内垫层 7.介质:热水 | m | 17.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  7  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S3.5级 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内明配 7.介质:热水 | m | 4.6 |  |  |
| 23 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PPR管S3.5级 2.材质:塑料 3.规格:DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见设计 6.安装部位:室内明配 7.介质:热水 | m | 9.8 |  |  |
| 24 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:金属 3.规格、压力等级 :DN15 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 12 |  |  |
| 25 | 031005019001 | 电热水器 | 1.型号:容积式电热水器 2.容积率60L | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030813001001 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 030813001002 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 28 | 030813001003 | 套管 | 1.名称:穿板套管 2.材质:钢制 3.规格:DN70 4.备注:楼板打洞 | 个 | 30 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  8  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 29 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.材质:铸铁管 2.规格:DN150 3.连接形式:橡胶圈密封 4.接口材料:法兰接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 6.安装部位:操作间 7.介质:水 8. 防腐保温:除锈后 ，冷底子油一道 , 石油沥青二道 | m | 15.93 |  |  |
| 30 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.材质:铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:橡胶圈密封 4.接口材料:法兰接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 6.安装部位:操作间 7.介质:水 8. 防腐保温:除锈后 ，冷底子油一道 , 石油沥青二道 | m | 30.65 |  |  |
| 31 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.材质:铸铁管 2.规格:DN75 3.连接形式:橡胶圈密封 4.接口材料:法兰接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 6.安装部位:操作间 7.介质:水 8. 防腐保温:除锈后 ，冷底子油一道 , 石油沥青二道 | m | 7.7 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程                                  专业/标段：通用安装工程                                          第  9  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 32 | 031001005004 | 铸铁管 | 1.材质:铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:橡胶圈密封 4.接口材料:法兰接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计 6.安装部位:操作间 7.介质:水 8. 防腐保温:除锈后 ，冷底子油一道 , 石油沥青二道 | m | 37.35 |  |  |
| 33 | 031003020001 | 排水栓 | 1.名称:排水栓 2.规格:DN50 | 组 | 30 |  |  |
| 34 | 03B001 | 成品不锈钢油水分离器 | 规格：2000*1000 *1000 | 套 | 3 |  |  |
| 35 | 03B002 | 成品不锈钢隔油池 | 规格：4500*2500 | 座 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程                                    专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程                               专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:总配电箱 2.型号:ZAL 3.规格:800*1050 *250 4. 电压（kV） :220 V 5.安装方式:距地1 .4米明装 6.接线端子材质、规格:材质为铜 ，规格见设计 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL1~3 3.规格:800*1050 *250 4. 电压（kV） :220 V 5.安装方式:距地1 .4米明装 6.接线端子材质、规格:材质为铜 ，规格见设计 7.端子板外部接线材质、规格:材质为铜 ，规格见设计[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程                                        第  2  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 3 | 030402012003 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:洗碗机配电箱 2.型号:AL4 3.规格:400*500* 200 4. 电压（kV） :220 V 5.安装方式:距地1 .6米明装 6.接线端子材质、规格:材质为铜 ，规格见设计 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 030402012004 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:排油烟机配电箱 2.规格:600*750* 120 3. 电压（kV） :220 V 4.安装方式:距地1 .5米明装 5.端子板外部接线材质、规格:材质为铜 ，规格见设计[工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格 :200*100 3.材质:金属 4.类型:矩形 5.接地方式:接地跨接 [工作内容] 1.安装 2.接地 | m | 95.85 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程                                        第  3  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 030409016002 | 桥架槽盒安装 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:400*100 3.材质:金属 4.类型:矩形 5.接地方式:接地跨接 [工作内容] 1.安装 2.接地 | m | 4.82 |  |  |
| 7 | 030409017001 | 桥架支撑架 | [项目特征] 1.名称:桥架支撑架 2.材质:金属 3.规格:角钢[工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | t | 0.155 |  |  |
| 8 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:KBG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:见设计 6.钢索材质、规格 :见施工规范 7. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 588.27 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程                                        第  4  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 030412001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:KBG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:见设计 6.钢索材质、规格 :见施工规范 7. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 9.12 |  |  |
| 10 | 030412001006 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:KBG32 4.配置形式:明配 5.接地要求:见设计 6.钢索材质、规格 :见施工规范 7. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 12.4 |  |  |
| 11 | 030412001012 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:KBG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:见设计 6.钢索材质、规格 :见施工规范 7. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 3.9 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程                                        第  5  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 030412001008 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:KBG50 4.配置形式:明配 5.接地要求:见设计 6.钢索材质、规格 :见施工规范 7. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 7.2 |  |  |
| 13 | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:KBG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:见设计 6. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 148.25 |  |  |
| 14 | 030412001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:KBG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:见设计 6. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 18.4 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程                                        第  6  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 15 | 030412001007 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:KBG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:见设计 6. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 18.95 |  |  |
| 16 | 030412001009 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:KBG50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:见设计 6. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 13.05 |  |  |
| 17 | 030412001011 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:KBG40 4.配置形式:暗配 5.接地要求:见设计 6. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 4.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程                                        第  7  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 18 | 030412001003 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配 5.接地要求:见设计 6. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 5.84 |  |  |
| 19 | 030412001010 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:配线管 2.材质:金属 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:见设计 6. 引线材质:金属[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 5.24 |  |  |
| 20 | 03B001 | 墙面剔槽、补槽*40 | 40 |  | 米 | 208.99 |  |  |
| 21 | 03B002 | 墙面剔槽、补槽*40 | 70 |  | 米 | 31.7 |  |  |
| 22 | 030412003001 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称 : 电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格 :2.5mm2 5.材质:铜 6.配线线制:见设计 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 | m | 2500.6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程                                        第  8  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 23 | 030412003002 | 配线 | [项目特征] 1.名称 : 电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜 6.配线线制:见设计 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 | m | 1659.1 |  |  |
| 24 | 030412003003 | 配线 | [项目特征] 1.名称 : 电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格:6.0mm2 5.材质:铜 6.配线线制:见设计 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 | m | 316.04 |  |  |
| 25 | 030413002001 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 2.备注 : 自带蓄电池 ，应急时间不低于90min 3.规格:DC24V 1W 4.安装形式 : 门上0 . 1米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 11 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程                                        第  9  页    共  15  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 030413002002 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:消防应急灯具—单面右向 2.规格:DC24V 1W 3.安装形式:壁装距地0.5米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 7 |  |  |
| 27 | 030413002003 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:消防应急双头灯具—壁装 2.备注 : 自带蓄电池 ，应急时间不低于90min 3.规格:DC24V 2*5W 4.安装形式:底边距地2.4米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 11 |  |  |
| 28 | 030413002004 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:4吋LED筒灯 2.规格:DC12V 8W 3.安装形式:顶面嵌装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 10 |  |  |
| 29 | 030413012001 | 开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.安装高度:距地1 .3米 3.安装形式:暗装[工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 030413012002 | 开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:单联开关 2.安装高度:距地1 .3米 3.安装形式:暗装[工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程

第  10  页   共  15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 31 | 030413001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号 :300*300 3.规格 :220V 6 0W 4.安装形式:顶面嵌装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 119 |  |  |
| 32 | 030413001002 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.安装位置:餐厅包间 3.规格 : 1000*600 4.安装形式:顶面嵌装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 030413001003 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.安装位置:室内 3.规格 :220V 0 . 1KW 4.安装形式:距地2 .3米安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 17 |  |  |
| 34 | 030409001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*70+1*3 5 4.材质:铜 5. 电压（kV） :220 V 6.敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 41.65 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程

第  11  页   共  15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 35 | 030409001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*50+1*2 5 4.材质:铜 5. 电压（kV） :220 V 6.敷设方式:管道敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 21.87 |  |  |
| 36 | 030409001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:YJV 3.规格 :5*10 4.材质:铜 5. 电压（kV） :220 V 6.敷设方式:管道或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 52.32 |  |  |
| 37 | 030409001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:YJV 3.规格 :5*16 4.材质:铜 5. 电压（kV） :220 V 6.敷设方式:管道或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 44 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程

第  12  页   共  15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 38 | 030409001006 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*25+1*1 0 4.材质:铜 5. 电压（kV） :220 V 6.敷设方式:管道或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 14.85 |  |  |
| 39 | 030409001005 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:YJV 3.规格 :5*6 4.材质:铜 5. 电压（kV） :220 V 6.敷设方式:管道或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 46.62 |  |  |
| 40 | 030409002001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆电缆头 2.规格:4*70+1*3 5 3.材质、类型:铜YJV 4. 电压（kV） :220 V 5.安装部位:室内[工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程

第  13  页   共  15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 41 | 030409002002 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆电缆头 2.规格:4*50+2*2 5 3.材质、类型:铜YJV 4. 电压（kV） :220 V 5.安装部位:室内[工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 2 |  |  |
| 42 | 030409002003 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆电缆头 2.规格 :5*10 3.材质、类型:铜YJV 4. 电压（kV） :220 V 5.安装部位:室内[工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4 |  |  |
| 43 | 030409002005 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆电缆头 2.规格 :5*6 3.材质、类型:铜YJV 4. 电压（kV） :220 V 5.安装部位:室内[工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程

第  14  页   共  15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 44 | 030409002004 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆电缆头 2.规格 :5*16 3.材质、类型:铜YJV 4. 电压（kV） :220 V 5.安装部位:室内[工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 4 |  |  |
| 45 | 030409002006 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称 : 电缆电缆头 2.规格:4*25+1*1 0 3.材质、类型:铜YJV 4. 电压（kV） :220 V 5.安装部位:室内[工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 2 |  |  |
| 46 | 030503003001 | 控制箱 | [项目特征] 1.名称:PZ30-4开关箱 2.类别:开关箱 3.规格:PZ30-4 [工作内容] 1.安装、标识 2.控制器、控制模块组 装 3.接地 | 台 | 17 |  |  |
| 47 | 030412005001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:灯头盒[工作内容] 1.安装 | 个 | 294 |  |  |
| 48 | 030412005002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                      专业/标段：通用安装工程

第  15  页   共  15页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 49 | 030412005003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒[工作内容] 1.安装 | 个 | 158 |  |  |
| 50 | 030413013001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:备餐柜插座 2.面板:5孔 10 A 3.规格 :220V 1 .5KW 4.安装形式:距地0 .85米 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |  |  |
| 51 | 030415006001 | 输配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:供配电系统调试 2. 电压等级（kV） :1KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                        专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时进行施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 电气工程                                   专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。