| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 土(石)方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖基础土方 [项目特征] 1.挖土厚度:详见设计图纸 2.挖土平均厚度:4.25m 3.清单量包含放坡 4.弃土运距:自行考虑 [工程内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 |  | m3 |  | 1048.57 |
| 2 | 010103001001 | 土方回填(垫层) [项目特征] 1.土质要求:300mm厚3:7灰土 2.密实度要求:≥0.96 3.回填厚度：300m [工程内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  | m3 |  | 57.83 |
| 3 | 010103001005 | 土方回填(沟侧) [项目特征] 1.土质要求:1900mm厚3:7灰土 2.密实度要求:≥0.96 3.回填厚度：300m [工程内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  | m3 |  | 473.43 |
| 4 | 010103001002 | 沙回填（垫层） [项目特征] 1.土质要求:细沙 2.密实度要求:≥0.95 3.厚度：200mm [工程内容] 1.回填 |  | m3 |  | 23.86 |
| 5 | 010103001006 | 沙回填（玻璃钢调节池侧1/2处） [项目特征] 1.土质要求:细沙 2.密实度要求:≥0.95 3.厚度：200mm [工程内容] 1.回填 |  | m3 |  | 125.16 |
| 6 | 010103001004 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑 [工程内容] 1.外运 |  | m3 |  | 527.67 |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 7 | 010401001016 | 筏板基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:250mm [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 48.2 |
| 8 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:12 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  | t |  | 1.955 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |  |
| 9 | CB001 | 地埋玻璃钢调节池、污泥池 [项目特征] 1.名称:地埋玻璃钢调节池、污泥池 2.尺寸:φ3.2*11000mm 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1 |
| 10 | CB002 | 地埋玻璃钢调节池、污泥池 [项目特征] 1.名称:地埋玻璃钢蓄水池 2.尺寸:φ3.2*12000mm 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1 |
| 11 | CB003 | 提升井 [项目特征] 1.名称:提升井 2.尺寸:φ2400mm 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖基础土方 [项目特征] 1.挖土厚度:详见设计图纸 2.挖土厚度:2.1m 3.清单量包含放坡 4.弃土运距:自行考虑 [工程内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 |  | m3 |  | 168.97 |
| 2 | 010103001001 | 土方回填 [项目特征] 1.土质要求:500mm厚3:7灰土 2.密实度要求:≥0.96 3.回填厚度：500m [工程内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  | m3 |  | 35.02 |
| 3 | 010103001002 | 基础土方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.密实度要求:≥0.95 [工程内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 |  | m3 |  | 87.66 |
| 4 | 010103001003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑 [工程内容] 1.外运 |  | m3 |  | 49.48 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 5 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 1.材质:红砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 |  | m3 |  | 9.29 |
| 6 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.墙体厚度:240mm 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖KP1型(240x115x90) 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 |  | m3 |  | 18.61 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 |  |  |  |  |
| 7 | 010306002001 | 排水沟 [项目特征] 1.规格:250*250mm 2.120砖砌筑，内侧抹1:3水泥砂浆20厚，玻璃钢格栅盖板 3.参考陕09J11图集 4.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方及招标文件要求 [工作内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.勾缝、抹灰 6.材料运输 |  | m |  | 5.11 |
| 8 | 010306002002 | 控制柜电缆沟 [项目特征] 1.规格:长600*宽300*深300mm 2.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方及招标文件要求 [工作内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.勾缝、抹灰 6.材料运输 |  | m |  | 0.6 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 9 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 3.54 |
| 10 | 010401001001 | 带形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 9.49 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 11 | 010401006002 | 叠螺机基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2规格：2200*1100*900mm [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  | m3 |  | 2.18 |
| 12 | 010402001001 | 构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 2.31 |
| 13 | 010403004001 | 地圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 1.51 |
| 14 | 010403004002 | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 3.部分圈梁兼过梁 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 3.69 |
| 15 | 010405003001 | 有梁板 [项目特征] 1.板厚度:120mm 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 5.65 |
| 16 | 010405009001 | 栏板 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 2.13 |
| 17 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300级钢筋Φ10以内（含Φ10） 2.其他要求见设计图 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） |  | t |  | 0.18 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 18 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋10以内 2.其他要求见设计图 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） |  | t |  | 0.31 |
| 19 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400级钢筋10以外（含Φ10） 2.其他要求见设计图 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） |  | t |  | 2.52 |
| 20 | 010416001004 | 砌体加强筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300级钢筋Φ10以内 2.其他要求见设计图 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） |  | t |  | 0.14 |
| 21 | 010606008001 | 钢梯 [项目特征] 1.部位：污泥处理、加药间 2.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  | t |  | 0.095 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 22 | 010702001001 | 卷材自带保护层屋面 [项目特征] 陕09J01 屋II4 1.4厚SBS改性沥青防水卷材(带铝膜护层) 2.3厚SBS改性沥青防水卷材, 3.25厚1：3水泥砂浆找平层 4.保温层用100厚 挤塑聚苯板 5.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6.钢筋混凝土屋面板 7.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方及招标文件要求 [工作内容] |  | m2 |  | 35.94 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 |  |  |  |  |
| 23 | 010702004001 | 屋面排水管 [项目特征] 1.排水管品种、规格、品牌、颜色：φ100高密度聚乙烯管排水管 2.水落口见陕09J02第19页详图,水落斗见陕09J02第23页详图 [工程内容] 1、排水管及配件安装、固定、雨水斗、雨水箅子安装、接缝、嵌缝 |  | m |  | 6.24 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 24 | 020101001001 | 水泥砂浆地面 [项目特征] 陕09J01 地4 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60厚C15混凝土垫层 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实 6.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹找平层 4.防水层铺设 5.抹面层 6.材料运输 |  | m2 |  | 34.5 |
| 25 | 010407002001 | 细石混凝土散水 [项目特征] 陕09J01 散4 1.宽度：800/1000mm 2.50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 4.素土夯实向外坡4%厚度：200 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.包含制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等全部内容 4.变形缝填塞 |  | m2 |  | 26.29 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 26 | 020201001001 | 外墙涂料 [项目特征] 陕09J01 外10 1.外墙涂料 |  | m2 |  | 107.48 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 6 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.6厚1：2水泥砂浆抹平 3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  |  |  |  |
| 27 | 020201001002 | 内墙乳胶漆 [项目特征] 陕09J01 内32 A饰面： 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 B基层： 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰线条 |  | m2 |  | 110.4 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 28 | 020301001001 | 平光顶棚乳胶漆 [项目特征] 陕09J01 棚 12 1.喷（刷、辊）面浆饰面 2.3厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰线条 |  | m2 |  | 47.33 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 29 | 020402001001 | 铝合金门 [项目特征] 1.框材质、外围尺寸:1200mm*2500mm [工作内容] |  | 樘 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 7 页 共 7 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  |  |  |
| 30 | 020402001002 | 铝合金门 [项目特征] 1.框材质、外围尺寸:900mm*2500mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 2 |
| 31 | 020406001001 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.框材质、外围尺寸:1200mm*1200mm [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安 |  | 樘 |  | 2 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气及自控工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 动力及自控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV-3*10+2*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 5.55 |
| 2 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:控制电缆 2.规格:YJV-4*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 346 |
| 3 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:控制电缆 2.规格:YJV-5*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 30 |
| 4 | 030208001004 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:控制电缆 2.规格:RVV3*1.0 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 283 |
| 5 | 030208001005 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:控制电缆 2.规格:RVV3*2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 25 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 80 |
|  |  | 照明部分 |  |  |  |  |
| 7 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:照明控制箱PZ30-10 2.规格:280*240*95 |  | 台 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气及自控工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.接线端子制作安装 2.箱体安装 |  |  |  |  |
| 8 | 030213002001 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称、型号:三防灯 48W 2.安装方式及高度:吊装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 3 |
| 9 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联开关 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 10 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联开关 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 11 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联开关 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1 |
| 12 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:普通五孔插座 10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 3 |
| 13 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调插座 16A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 1 |
| 14 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV1.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 200 |
| 15 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 |  | m |  | 300 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气及自控工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 |  |  |  |  |
| 16 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 89.33 |
| 17 | 030209001001 | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:热镀锌扁钢 - 40*4 接地 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.换土或化学处理 4.接地跨接线 5.构架接地 |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 030209002001 | 避雷装置 [项目特征] 1.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）:热镀锌圆钢Φ10避雷网，利用柱内主筋焊接作为引下线 [工作内容] 1.避雷针（网）制作、安装 2.引下线敷设、断接卡子制作、安装 3.拉线制作、安装 4.接地极（板、桩） 5.制作、安装 6.极间连线 7.油漆（防腐） 8.换土或化学处理 9.钢铝窗接地 10.均压环敷设 11.柱主筋与圈梁焊接 |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.电压等级（kV）:1KV [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 1 |
| 20 | 030211008001 | 接地装置 [项目特征] 1.类别:防雷接地调试 |  | 系统 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气及自控工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.接地电阻测试 |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：管路工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 污水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:PVC管 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 |  | m |  | 15.63 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:PVC管 4.规格:DN100 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 |  | m |  | 6.2 |
|  |  | 污泥系统 |  |  |  |  |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污泥 3.材质:PVC管 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 |  | m |  | 49.88 |
|  |  | 回流系统 |  |  |  |  |
| 4 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:回流 3.材质:PVC管 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 |  | m |  | 4.7 |
|  |  | 加药系统 |  |  |  |  |
| 5 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 |  | m |  | 34.38 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：管路工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:加药 3.材质:PVC管 4.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 |  |  |  |  |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |  |
| 6 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 |  | m |  | 4.66 |
|  |  | 系统运行药剂 |  |  |  |  |
| 7 | CB001 | 系统运行药剂 [项目特征] 1.次氯酸钠溶液 2.除磷剂 3.两年的运行药剂量 4.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 |  | 项 |  | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：设备安装工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030109001001 | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:提升井提升泵 2.型号:Q=10m3/h，H=10m，0.75kw 3.质量:一用一备 4.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 031001004001 | 物位检测仪表 [项目特征] 1.名称:液位浮球 3m 2.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.吹气装置安装 2.辅助容器制作、安装、刷油 3.挠性管安装 4.本体安装 5.脱脂 6.支架制作、安装、刷油 |  | 套 |  | 3 |
| 3 | 031001003001 | 流量仪表 [项目特征] 1.名称:电磁流量计 DN40 2.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.取源部件安装 2.节流装置安装 3.挠性管安装 4.本体安装 5.单体调试 |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 030109001002 | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:调节池提升泵 2.型号:Q=10m3/h，H=10m，0.75kw 3.质量:一用一备 4.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 |  | 台 |  | 2 |
| 5 | 030109001003 | 离心式泵 |  | 台 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：设备安装工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [项目特征] 1.名称:污泥泵 2.型号:Q=10m3/h，H=10m，0.75kw 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 |  |  |  |  |
| 6 | 030502015001 | 碳钢一体化污水处理设备 [项目特征] 1.名称:碳钢一体化污水处理设备 2.规格:8000mm*2500mm*3000mm 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 2 |
| 7 | 030109001004 | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:好氧池回流泵 2.型号:Q=10m3/h，H=10m，0.75kw 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 030109001005 | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:沉淀池污泥泵 2.型号:Q=10m3/h，H=10m，0.75kw 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 030109001006 | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:二沉池污泥泵 2.型号:Q=10m3/h，H=10m，0.75kw 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：设备安装工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 |  |  |  |  |
| 10 | 030109001007 | 离心式泵 [项目特征] 1.名称:回用水泵 2.型号:Q=10m3/h，H=10m，0.75kw 3.质量:一用一备 4.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 |  | 台 |  | 2 |
| 11 | 040507009001 | 污泥处理设备 [项目特征] 1.名称:污泥处理设备 131# 2.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方及招标文件要求 [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转 |  | 台 |  | 1 |
| 12 | 030113020001 | 消毒设备 [项目特征] 1.名称:消毒设备 2.型号:计量泵 60L/h，PE药箱 500L 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 030113020002 | 加药系统 [项目特征] 1.名称:加药系统 2.型号:PE药箱 500L，计量泵 60L/h，搅拌器 0.55kw 3.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 |  | 1 |
| 14 | 030901002001 | 曝气风机 [项目特征] 1.规格:曝气风机 Q=1.85m3/min 30Kpa N=2.2kw 2.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 |  | 台 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：设备安装工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  |  |  |  |
| 15 | 030204004001 | 控制柜 [项目特征] 1.名称、型号:控制柜 400mm*800mm*1800mm 2.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线 |  | 台 |  | 1 |
| 16 | 030804004001 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:洗手池 2.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 |  | 1 |
| 17 | 030901002002 | 通风机 [项目特征] 1.形式:换气扇 40W 2.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 3 |
| 18 | 030204004002 | 配电柜 [项目特征] 1.名称、型号:配电柜 AP1 2.包含完成本项目的所有内容，具体做法满足甲方使用要求及招标文件要求 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线 |  | 台 |  | 1 |