- 技术参数及要求

一、项目概况及总体要求

| 项目 | 规格 | 功能配置描述 | 执行标准 | 公里数 | 预算总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三原县2024年农村公路路面自动化检测服务 | 项 | 履行路况检测工作 | 《公路路面技术状况自动化检测规程》 | 1327 | 345020 |

- 路面技术状况抽检部分

一、总  则

1. 安全、保畅通措施

安全生产是效益的保证，也是进度的保证，为实施本合同项目需采取的安全保通措施，应在现场常设专职安全员。该专职安全员应熟悉本项目的工作类型。

其工作任务，包括制定安全保护与事故预防措施和现场检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。前期准备阶段组织有关人员学习安全生产的有关文件和规定，学习道路交通管理法规，做好安全施工的宣传、教育，增强相关人员的安全意识。作业时，检测人员身穿统一工作服，佩戴桔黄色工作帽、着反光背心,停车检测时，摆放锥筒。

2. 交通管制、标志及安全设施

为交通安全、保证畅通所需采取的交通管制相关费用和配置临时交通安全设施费用，以及在业主的协助下到交警部门、路政执法部门、业主养护管理部门办理相关手续等费用，由成交单位承担。中标单位应按照《公路工程施工安全技术规程》、《公路养护安全作业规程》（JTGH30—2004）的有关规定摆放标志设施并保管使用，在检测过程中须在自动化检测设备前后配备引导及安全保障车辆。为此所发生的全部费用（人员、管理、设施、紧急预案等）均由中标单位自行承担。

多功能快速检测综合设备最低条件

| 设备名称 | 规格要求 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 多功能快速检测综合 设备 | 车载集成综合检测车，能够同时采集路面平整度、破损、车辙指标、前方景观，具有GPS定位功能 | 1台 |

备注：甲方根据工作需要，有权要求乙方随时增加1台同类设备，以确保按期完成工作。

三、公路路面技术状况检测与调查

根据交通运输部颁布实施的《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007），公路技术状况评定应由路基、路面、桥隧构造物、沿线设施等指标组成，其中路面指标最为重要，权重达到0.70。路面是道路使用者直接接触的部分，路面技术状况的好坏直接影响道路使用者的利益和道路本身的使用寿命。因此，必须加强对路面的系统性、预防性养护管理，确保高速公路的安全性、舒适性、快捷性。

结合陕西省农村公路路面技术状况实际，检测具体线路路段涉及陕西省内全境，具体路段明细由招标人另行提供。本次检测工作的内容及要求必须满足《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的相关规定，采集到的检测数据及图片格式应与交通运输部全国干线公路路面监测要求的数据连续、一致、匹配。

1.路面损坏调查

1.1. 范围

农村公路技术状况检测评定工作原则上按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210）开展，对于技术等级三级及以下的农村公路可按照《低等级农村公路技术状况评定指南》执行。

1.2. 要求

1.2.1技术规范

现场测试和数据处理评价依据以下现行标准、规范：

《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210- 2018）

《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1—2001）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG  F80/1-2017）

1.2.2检测设备要求

1.2.2.1路面损坏检测设备采用技术成熟的路面破损快速检测设备，其主要技术性能应满足相应有关技术标准，检测设备应能够分辨1mm以上的路面裂缝，为保证数据处理速度，检测结果应采用计算机自动识别，识别准确率达到90%以上，检测时同时采集公路前方图像。

1.2.2.2 检测设备已经过标定，并在有效期内。

1.2.3 服务要求：

纵向连续检测，横向检测宽度不得小于车道宽度的70%。路面损坏检测数据以10米为单位，检测数据图片采用专用软件程序配合人工校核予以处理，以满足辅助决策分析使用。

2.路面平整度检测

2.1. 范围

二、三、四级公路检测不分上下行，四车道高速公路、一级公路分别检测上下行的行车道，六车道高速公路、一级公路分别检测上下行的中间行车道，八车道高速公路、一级公路分别检测上下行由外向里的第二行车道。

2.2. 要求

2.2.1 技术规范

现场测试和数据处理评价依据以下现行标准、规范：

《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210- 2018）

《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1—2001）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG  F80/1-2017）

《低等级农村公路技术状况评定指南》

2.2.2 检测设备要求

2.2.2.1路面平整度检测设备须符合满足交通部干线公路路网监测项目要求，采用车载式激光平整度仪，其主要技术性能应满足《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）中T0934-2008的相应要求，能在正常车流速度下采集有关数据。

2.2.2.2 检测设备已经过标定，标定的相关系数应大于0.99，并在有效期内。

2.2.3服务要求：

检测频率：连续检测，路面平整度检测数据以20米为单位，并能够导入路面养护辅助决策信息化系统，以满足辅助决策分析使用。

3.其他技术要求

3.1 范围：所有检测路段

3.2 工作衔接：考虑到农村公路路网复杂，专业检测单位应在检测前充分沟通，弄清和核对路线分界桩号、道路等级、路面类型等基础数据，以及路线长短链、重复路段等基本情况，确保路况数据采集准确性。

3.3 路线重合路段的处理：按照道路编号由大变到小的原则进行采集，只检测和统计一次，不能重复检测和统计计算。如X101与X208在某一路段重合时，该重合路段须归入X101进行检测和统计计算，X208该段不再检测和统计计算，但要求在检测X101、X208时分别记录该重复路段的起讫桩号。

四、检测数据处理及检测报告编制

1. 路面检测

1.1农村公路沥青路面使用性能评价包含路面损坏、平整度二项技术指标，水泥路面使用性能评价包含路面损坏、平整度两项技术内容。对指定检测路段检测数据进行整理分析，确定公路路面技术状况指数PQI及各级分项指标，以县区为单元分别提供检测结果，以市为单元分别编制检测报告。

1.1.1 路面损坏检测：

按项目分别进行汇总分析提出检测报告，其内容包含：各路段路面破损率，及经计算求得的路面损坏状况指数（PCI），并分类统计、汇总、分析各类病害。路面损坏经专用软件程序处理配合人工校核，书面提供《路面破损数据处理计算汇总表》，内容包含：各路段路面破损率，经计算求得的路面损坏状况指数（PCI），并分类统计、汇总各类病害（龟裂、块状裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、坑槽等）所占比例。

1.1.2 路面平整度检测：

按项目分别进行汇总分析提出检测报告，其内容应包含：各路段平整度指标的平均值，及经计算求得的道路行驶质量指数RQI。

经计算求得各项目段的道路行驶质量指数RQI。

综上所述，求出路面使用性能指数（PQI）。

2、检测过程中要求：（1）核实记录各路线起讫桩号；（2）校核记录桩号传递断链情况（不超过5公里校核1次桩号）、路面类型（沥青、水泥混凝土、砂石）变化分界桩号；（3）其它问题及时与农村公路处联系后明确。

3、对于路况太差，无法达到检测设备所需速度影响检测结果的路段，经与农村公路处沟通后可仅对前方图像进行检测，并准确记录起讫桩号，校核桩号传递情况。

4.资料提交方式

书面报告一式4份，同时提交电子文档2份。报告内容应满足甲方要求。