# 采购内容及技术要求

| 厨房设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 产品图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 尺寸(WxDxH)（单位：mm） | 备注 |
| 一、厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| A后门 |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 挡鼠板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 2 | 台 | 1200*25*500 |  |
| A02 | 风幕机 |  | 电机功率：120-135W, 风口风速：9m/s-11m/s， 风量：≥1980立方/H, 噪音分贝：≤53dB, 电压/频率：220v/50HZ | 2 | 台 | 1200*160*200 |  |
| A03 | 灭蝇灯 |  | 1、电压：220V； 2、功率：≥16W； 3、尺寸≥490*210*195mm； 4、灯管：优质灯管； 5、覆盖面积≥40㎡； 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C； 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射； ★8、灭蝇灯依据GB/T27785-2011《卫生杀虫器械实验室效果测定及评价电子灭蚊蝇器》，平均捕杀率大于90%。（需提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章） | 2 | 台 | 490*210*195 |  |
| B男更衣、女更衣 |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 更衣柜 |  | 1、整体采用SUS201不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 3、并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。 | 6 | 台 | 900*450*1800 |  |
| B02 | 挡鼠板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 2 | 台 | 1000*25*500 |  |
| C冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 四层栅格层架 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.2mm； 2、格栅采用≥38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3、立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 | 1500*500*1600 |  |
| C02 | 四层栅格层架 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.2mm； 2、格栅采用≥38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3、立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 | 1000*500*1600 |  |
| C03 | 四层栅格层架 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度≥1.2mm； 2、格栅采用≥38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3、立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 900*500*1600 |  |
| C04 | 冷藏库 |  | 1、库板：304#不锈钢板材，双面厚度≥0.8mm，发泡厚度100mm； 2、温度：+1℃-+10℃； 3、库门：半埋门； 4、冷藏压缩机：谷轮压缩机组3P； 5、配电箱：远程电箱； 6、制冷剂：R410制冷剂； 7、膨胀阀：电子膨胀阀； 8、库灯：冷库专用LED照明； ★9、防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1认证。★冷库库板及制冷设备的生产所用的质量管理体系符合国家标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2016/ISO9001:2015. | 1 | 台 | 定制尺寸 |  |
| D主、副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 灭蝇灯 |  | 1、电压：220V； 2、功率：≥16W； 3、尺寸≥490*210*195mm； 4、灯管：优质灯管； 5、覆盖面积≥40㎡ 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C； 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射； ★8、灭蝇灯依据GB/T27785-2011《卫生杀虫器械实验室效果测定及评价电子灭蚊蝇器》，平均捕杀率大于90%。（需提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章） | 1 | 台 | 490*210*195 |  |
| D02 | 挡鼠板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 1 | 台 | 1000*25*500 |  |
| D03 | 米面架 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； 2、横柱用≥38×25×0.8mm厚不锈钢； 3、立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢； 4、配置塑胶脚垫。 | 3 | 台 | 1500*600*150 |  |
| D04 | 四层平板货架 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； 2、格栅采用≥38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3、立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 | 1200*500*1600 |  |
| D05 | 平板车 |  | 钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚≥1.5mm，配4个≥4寸活动胶轮。 | 1 | 台 | 850*600*800 |  |
| E粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 灭蝇灯 |  | 1、电压：220V； 2、功率：≥16W； 3、尺寸≥490*210*195mm； 4、灯管：优质灯管； 5、覆盖面积≥40㎡； 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C； 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射； ★8、灭蝇灯依据GB/T27785-2011《卫生杀虫器械实验室效果测定及评价电子灭蚊蝇器》，平均捕杀率大于90%。（需提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章） | 1 | 台 | 490*210*195 |  |
| E02 | 挡鼠板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 1 | 台 | 1200*25*500 |  |
| E03 | 绞切肉机 |  | 1、绞肉产量：≥150kg/h； 2、使用电压：220V/50Hz； 3、电机功率：≥2200W； 4、切片产量：≥400kg/h； 5、外形尺寸：≥63*43*80cm； 6、整机重量：≥90kg。 | 1 | 台 | 630*430*800 |  |
| E04 | 四层栅格层架 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； 2、格栅采用≥38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3、立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1500*500*1600 |  |
| E05 | 60型单开门万能组合消毒柜 |  | 电压:220V 功率:≥3000W | 1 | 台 | 600*600*1800 |  |
| E06 | 双温四门高身柜（风冷) |  | 四门冰箱产品尺寸：≥1200*760*1935； 容量：≥960L； 电压参数：220v 50Hz(电量冷藏360W、冷冻490W) ； 温度：1-8℃，-10℃～-18℃； 不锈钢部分选用304材质，外箱体材料为≥0.5mm，内箱体材料为≥0.4mm， 数显电脑温控系统温度精确触摸显示屏 脚轮、调节脚可选配，内置3层搁物架，每层承重量达到≥40Kg， 冷冻系列产品中梁、边款均配有加热丝 箱体发泡厚度为≥60mm；制冷剂选用R290。 一体化机组不占用冰箱内部空间 下进风，上侧出风，散热设计 环保耐用可拆卸TPE门封条 自主化霜设计 ★ 提供中国国家强制性产品认证证书； ★提供商用冷柜能源效率证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 1 | 台 | 1200*760*1935 |  |
| E07 | 双层平板工作台 |  | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.2mm； 4、脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1500*800*800 |  |
| E08 | 紫外线消毒灯 |  | 电压:220V 功率:≥30W | 1 | 台 | 920*130*80 |  |
| E09 | 双层平板工作台 |  | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.2mm； 4、脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1200*800*800 |  |
| E10 | 单星水池 |  | 1、整体SUS304不锈钢制作； 2、台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：≥500*500*280mm； 5、立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*38mm方通； 7、不锈钢下水器； 8、不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 1 | 台 | 900*700*800+150 |  |
| E11 | 单星水池 |  | 1、整体SUS304不锈钢制作； 2、台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：≥500*500*280mm； 5、立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*38mm方通； 7、不锈钢下水器； 8、不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 3 | 台 | 1000*700*800+150 |  |
| E12 | 挂墙双层板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 3 | 台 | 1000*300*600 |  |
| E13 | 挂墙双层板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 1 | 台 | 900*300*600 |  |
| E14 | 薯仔脱皮机 |  | 1、额定电压：380V 2、电机功率：≥0.37kw 3、料桶容积：≥8kg 4、尺寸：≥430*500*725 | 1 | 台 | 430*500*725 |  |
| 15 | 挂式净食机 |  | ★1.微纳米活氧羟基技术+微纳米气泡+高浓度活氧，深层清洗净化； 2.净化器可拆卸设计，易清洗便护理； 3.五大净化功能，全方位净化食材； 4.可台面放置，可壁挂安装，双场景自由切换； 5.金属机身，全面防潮，使用更安全； 6.无需任何添加，能有效去除和降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒。 ★7.净食机净化的样品中臭氧浓度不高于1.7 mg/L。 ★8.商用净食机净化后自来水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于0.30mg/L，净食机净化后纯净水样中氯气及游离氯制剂（游离氯）不高于0.01mg/L. ★9.商用净食机菠菜中毒死蜱去除率不低于99%，菠菜中乐果去除率不低于99%，菠菜中敌敌畏去除率不低于99%； 提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，加盖制造商公章 | 1 | 台 | 挂式机 |  |
| F主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 厨房灭火系统 |  | 1、为保障设备长期安装在厨房内的安全可靠性，降低误动作风险及后期使用成本，本项目应采用机械式厨房设备灭火装置，发生火情时主控箱内无须任何电源即可自动启动完成灭火。 2、驱动气瓶贮存压力（MPa) ：≥ 13MPa；（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件佐证） ★3、灭火剂的PH值应为7.0-9.5之间，在进行灭火性能的检验时，灭火时间≤120s（提供按新国标XF3007-2020《F类火灾水系灭火剂》检验合格的证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 （该报告的制造商必须和厨房设备灭火装置检验报告的制造商一致） 4、双瓶组喷嘴容量≥22只； 5、装置的管径≥ 16mm,为确保有效的覆盖距离，双瓶组管路允许总长度不低于24米；（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件佐证） ★6、配套独立的智能厨房设备灭火装置联动控制盘，为方便用户管理及维护设备，联动控制盘带7吋中文液晶显示屏，能显示设备运行状态、压力值、药剂有效期、维保日期； ★7、厨房设备灭火装置感温支架采用304（06Cr19Ni10）奥氏体不锈钢或更高材质（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件） 8、为避免厨房设备灭火装置启动时，在喷射灭火药剂过程中因压力原因造成管道脱落，本项目的安装方式应采用304#不锈钢管材（壁厚不低于2mm)）管螺纹连接，确保设备长期稳定使用，不得采用压接安装；（设备验收时将查验安装方式） | 2 | 台 | 720*620*200mm |  |
| F02 | 洗地龙头 |  | 流量≥14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长≥10.7米 | 2 | 台 | 117*375*360 |  |
| F03 | 油烟净化一体机带静电 |  | 本机采用整体式结构，采用一体化，无翻转无折叠，根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质，严格安全测试，从根源上把火灾隐患免除。 ★1.油烟净化一体机专用净化剂需符合GB 14930.1-2022 《食品安全国家标准洗涤剂标准》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准》、茵落、大肠菌群≤11，重金属(以铅计)≤25，总砷≤0.01，提供检测报告（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件） ★2.产品电机检测需符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》温升、电气强度达1700V±100V耐压、绝缘、堵转测试合格，绕组达F级（提供证明材料，包含但不限于官方文件或网络截图等）。 ★3.生产厂家需提供油烟净化一体机符合GB/T27922-2011、SB/T 10962-2013、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求，提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件佐证。 | 1 | 台 | 2000*1200*930 |  |
| F04 | 炉拼台 |  | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板≥1.5mm、侧板≥1.2mm；背高≥400mm不锈钢后挡炉背板； 2、横通采用≥￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用≥￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 3 | 台 | 400*1100*800+450 |  |
| F05 | 双头双尾小炒灶 |  | - 采用材质为304#不锈钢； 2、台面厚度为≥1.5mm，前面板，侧板厚度≥1.2mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用≥50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用≥2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； 7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机，带熄火保护装置。 - ★提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件 | 1 | 台 | 2000*1100*800+450 |  |
| F06 | 油烟净化一体机带静电 |  | 本机采用整体式结构，采用一体化，无翻转无折叠，根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质，严格安全测试，从根源上把火灾隐患免除。 ★1.油烟净化一体机专用净化剂需符合GB 14930.1-2022 《食品安全国家标准洗涤剂标准》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准》、茵落、大肠菌群≤11，重金属(以铅计)≤25，总砷≤0.01，（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件）。 ★2.产品电机检测需符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》温升、电气强度达1700V±100V耐压、绝缘、堵转测试合格，绕组达F级（提供证明材料，包含但不限于官方文件或网络截图等）。 ★3.生产厂家需提供油烟净化一体机符合GB/T27922-2011、SB/T 10962-2013、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求，提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件佐证。 | 1 | 台 | 1950*1200*930 |  |
| F07 | 单头单尾小炒灶 |  | 1、采用材质为304#不锈钢； 2、台面厚度为≥1.5mm，前面板，侧板厚度≥1.2mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用≥50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用≥2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； 7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机，带熄火保护装置。 ★提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 1 | 台 | 1100*1100*800+450 |  |
| F08 | 炉拼台 |  | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板≥1.5mm、侧板≥1.2mm；背高≥400mm不锈钢后挡炉背板； 2、横通采用≥￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用≥￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 | 500*795*800+450 |  |
| F09 | 油烟净化一体机带静电 |  | 本机采用整体式结构，采用一体化，无翻转无折叠，根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质，严格安全测试，从根源上把火灾隐患免除。 ★1.油烟净化一体机专用净化剂需符合GB 14930.1-2022 《食品安全国家标准洗涤剂标准》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准》、茵落、大肠菌群≤11，重金属(以铅计)≤25，总砷≤0.01，（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件） ★2.产品电机检测需符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》温升、电气强度达1700V±100V耐压、绝缘、堵转测试合格，绕组达F级（提供证明材料，包含但不限于官方文件或网络截图等）。 ★3.生产厂家需提供油烟净化一体机符合GB/T27922-2011、SB/T 10962-2013、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求，提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件佐证。 | 2 | 台 | 2350*1200*930 |  |
| F10 | 双头大锅灶 |  | 采用材质为304#不锈钢；台面厚度为≥1.5mm，前面板，侧板厚度≥1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用≥50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机，带熄火保护装置。 ★提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 1 | 台 | 2000*1100*800+450 |  |
| F11 | 双头矮汤炉 |  | 1、采用304#不锈钢板制造，面板≥1.5mm，其它≥1.0mm； 2、≥φ38*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能≤55%，带熄火保护装置。 ★提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 1 | 台 | 1200*800*600+650 |  |
| F12 | 六头煲仔炉 |  | 1、采用304#优质不锈钢 2、≥1.5板厚制作 3、特制炉头直径≥200mm 4、测板高度≥200mm 5、背板高度≥150mm 5、子弹脚直径≥38mm 6、带熄火保护装置。 ★提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 1 | 台 | 1000*900*800+150 |  |
| F13 | 不锈钢封墙钢 |  | 采用优质304#不锈钢，≥1.0不锈钢板 | 1 | 台 | 9200*10*2000 |  |
| F14 | 油烟净化一体机带静电 |  | 本机采用整体式结构，采用一体化，无翻转无折叠，根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质，严格安全测试，从根源上把火灾隐患免除。 ★1.油烟净化一体机专用净化剂需符合GB 14930.1-2022 《食品安全国家标准洗涤剂标准》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准》、茵落、大肠菌群≤11，重金属(以铅计)≤25，总砷≤0.01，（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件） ★2.产品电机检测需符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》温升、电气强度达1700V±100V耐压、绝缘、堵转测试合格，绕组达F级（提供证明材料，包含但不限于官方文件或网络截图等）。 ★3.生产厂家需提供油烟净化一体机符合GB/T27922-2011、SB/T 10962-2013、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求，（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件佐证）。 | 3 | 台 | 1800*1200*930 |  |
| F15 | 双门蒸柜（燃气） |  | 采用304#不锈钢材质，主板≥1.5mm，侧板≥1.0mm。加热方式：燃气电压：220V 功率：≥0.55KW 耗气量：天然气≤5m3/h ，带熄火保护装置。 ★提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 2 | 台 | 1150*950*1850 |  |
| F16 | 电饼铛柜式 |  | 电压/功率：380V/5kw 烤盘尺寸：≥560（mm） 产品用途：烤饼、煎蛋等 净重：≥30（Kg） | 2 | 台 | 800*645*1200 |  |
| F17 | 不锈钢电烤箱 |  | 1、功率：≥20.4KW 2、电压：3-380V 3、重量：≥290KG 4、规格：三层六盘 | 1 | 台 | 1225*770*1540 |  |
| F18 | 不锈钢封墙钢 |  | 采用优质304#不锈钢，≥1.0不锈钢板 | 1 | 台 | 5400*10*2000 |  |
| F19 | 吊天花双层架 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 5 | 台 | 1800*400*1500 |  |
| F20 | 双通工作台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚4、不锈钢板制作； 5、加强筋厚度≥1.0mm； 6、配置不锈钢可调子弹脚。 | 4 | 台 | 1800*800*800 |  |
| F21 | 紫外线消毒灯 |  | 电压:220V 功率:≥30W | 3 | 台 | 920*130*80 |  |
| F22 | 冷藏操作台(风冷） |  | 容量：≥301L， 电压参数：220v 50Hz 360W 温度：1-8℃，-10℃～-18℃不锈钢部分选用304材质，台面厚度≥0.6mm,内箱体材料≥0.4mm，外箱体材料≥0.5mm， 数显电脑温控系统温度精确触摸显示屏 脚轮、调节脚可选配，内置1层搁物架，每层承重量达到≥40Kg， 冷冻系列产品中梁、边款均配有加热丝， 箱体发泡厚度为≥60mm；制冷剂选用R290。 一体化机组不占用冰箱内部空间 下进风，上侧出风，散热设计 环保耐用可拆卸TPE门封条 自主化霜设计 ★ 提供中国国家强制性产品认证证书； ★提供商用冷柜能源效率证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 3 | 台 | 1800*800*800 |  |
| F23 | 单星水池(无靠背) |  | 1、整体SUS304不锈钢制作； 2、台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：≥500*500*280mm； 5、立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*38mm方通； 7、不锈钢下水器； 8、不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 3 | 台 | 700*800*800 |  |
| F24 | 双层台面立架 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 2 | 台 | 1800*400*600 |  |
| F25 | 双层平板工作台 |  | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.2mm； 4、脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |
| F26 | 面粉车 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 4 | 台 | 500*600*530 |  |
| F27 | 木案工作台下一层板 |  | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.2mm，内衬≥4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.0mm； 4、脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、台面是柳木板； 6、配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 | 1800*800*800 |  |
| F28 | 单通工作台带靠背 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1800*700*800+150 |  |
| F29 | 双层台面立架 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 1 | 台 | 1500*400*600 |  |
| F30 | 冷藏操作台（风冷） |  | 容量：≥301L， 电压参数：220v 50Hz 360W 温度：1-8℃，-10℃～-18℃不锈钢部分选用304材质，台面厚度≥0.6mm,内箱体材料≥0.4mm，外箱体材料≥0.5mm， 数显电脑温控系统温度精确触摸显示屏 脚轮、调节脚可选配，内置1层搁物架，每层承重量达到≥40Kg， 冷冻系列产品中梁、边款均配有加热丝， 箱体发泡厚度为≥60mm；制冷剂选用R290。 一体化机组不占用冰箱内部空间 下进风，上侧出风，散热设计 环保耐用可拆卸TPE门封条 自主化霜设计 ★ 提供中国国家强制性产品认证证书； ★提供商用冷柜能源效率证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 1 | 台 | 1500*800*800 |  |
| F31 | 灭蝇灯 |  | 1、电压：220V； 2、功率：≥16W； 3、尺寸≥490*210*195mm； 4、灯管：优质灯管； 5、覆盖面积≥40㎡； 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C； 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射； ★8、灭蝇灯依据GB/T27785-2011《卫生杀虫器械实验室效果测定及评价电子灭蚊蝇器》，平均捕杀率大于90%。（需提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章） | 1 | 台 | 490*210*195 |  |
| F32 | 挡鼠板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 1 | 台 | 1200*25*500 |  |
| F33 | 十二盆饼车 |  | 选用优质304不锈钢板制造，≥1.0mm,配万向脚轮。 | 2 | 台 | 500*650*1360 |  |
| F34 | 二十六盆醒发箱 |  | 优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率≥2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，≥16CM加粗钢管架， | 1 | 台 | 1000*790*1720 |  |
| F35 | 三功能搅拌机 |  | 料桶容积：≥30L 额定电压：380V 额定频率：50Hz 电机功率：≥2.2KW 最大和面量：≥12Kg 搅拌转速：≥96/168/306r 整机重量：≥192kg | 1 | 台 | 650*650*1230 |  |
| F36 | 压面机 |  | 1、生产能力：≥30-60Kg/h； 2、全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。 | 1 | 台 | 700*700*1200 |  |
| F37 | 和面机 |  | 整机不锈钢材质，内搅杆为食品级材质， 电机功率：2.2KW 额定电压：380V 最大和面量：≥25Kg | 1 | 台 | 740*540*920 |  |
| F38 | 双温四门高身柜（风冷) |  | 四门冰箱产品尺寸：≥1200*760*1935 容量：≥960L 电压参数：220v 50Hz(电量冷藏360W、冷冻490W) 温度：1-8℃，-10℃～-18℃ 不锈钢部分选用304材质，外箱体材料为0.5mm，内箱体材料为0.4mm， 数显电脑温控系统温度精确触摸显示屏 脚轮、调节脚可选配，内置3层搁物架，每层承重量达到40Kg， 冷冻系列产品中梁、边款均配有加热丝 箱体发泡厚度为60mm；制冷剂选用R290。 一体化机组不占用冰箱内部空间 下进风，上侧出风，散热设计 环保耐用可拆卸TPE门封条 自主化霜设计 ★ 提供中国国家强制性产品认证证书； ★提供商用冷柜能源效率证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 2 | 台 | 1200*760*1935 |  |
| F39 | 挡鼠板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 2 | 台 | 1500*25*500 |  |
| G凉菜间 |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 单星水池柜 |  | 1、整体SUS304不锈钢制作； 2、台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：≥500*500*280mm； 5、立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*38mm方通； 7、不锈钢下水器； 8、不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 1 | 台 | 600*600*800+150 |  |
| G02 | 干手器 |  | 自动感应烘手器，约4-9秒快速干手， 产品重量：≥3kg， 每秒风速：≥105m/s， 功率：≥1020w， 电压：220v，噪音不大于62分贝。 | 1 | 台 | 156*176*207 | 洗手 |
| G03 | 挂衣钩 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 1 | 台 | 300*45*50 |  |
| G04 | 单星水池柜 |  | 1、整体SUS304不锈钢制作； 2、台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：≥500*500*280mm； 5、立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*38mm方通； 7、不锈钢下水器； 8、不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 1 | 台 | 700*760*800+150 |  |
| G05 | 制冰机带净水器 |  | 1.散热方式：风冷 2.冰型：方冰 3.日产冰量：≥60KG 4.储冰量：≥20KG | 1 | 台 | 700*700*790 |  |
| G06 | 四层栅格层架 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； 2、格栅采用≥38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 3、立柱采用≥38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 4、配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1200*500*1600 |  |
| G07 | 冷藏双玻璃门高身柜（风冷） |  | 产品尺寸：≥630*760*1935 容量：≥400L 电压参数：220v 50Hz(电量冷藏360W) 温度：1-8℃ 不锈钢部分选用304材质，外箱体材料为≥0.5mm，内箱体材料为≥0.4mm， 数显电脑温控系统温度精确触摸显示屏 脚轮、调节脚可选配，内置3层搁物架，每层承重量达到≥40Kg， 冷冻系列产品中梁、边款均配有加热丝 箱体发泡厚度为≥60mm；制冷剂选用R290。 一体化机组不占用冰箱内部空间 下进风，上侧出风，散热设计 环保耐用可拆卸TPE门封条 自主化霜设计 ★ 提供中国国家强制性产品认证证书； ★提供商用冷柜能源效率证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 1 | 台 | 630*760*1935 |  |
| G08 | 双温四门高身柜（风冷） |  | 四门冰箱产品尺寸：≥1200*760*1935 容量：≥960L 电压参数：220v 50Hz(电量冷藏360W、冷冻490W) 温度：1-8℃，-10℃～-18℃ 不锈钢部分选用304材质，外箱体材料为0.5mm，内箱体材料为0.4mm， 数显电脑温控系统温度精确触摸显示屏 脚轮、调节脚可选配，内置3层搁物架，每层承重量达到40Kg， 冷冻系列产品中梁、边款均配有加热丝 箱体发泡厚度为60mm；制冷剂选用R290。 一体化机组不占用冰箱内部空间 下进风，上侧出风，散热设计 环保耐用可拆卸TPE门封条 自主化霜设计 ★ 提供中国国家强制性产品认证证书； ★提供商用冷柜能源效率证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 1 | 台 | 1200*760*1935 |  |
| G09 | 空调 |  | 型号：1.5P 电压/频率：220V/50HZ 净重：≥10KG 适用面积：11-20平方米 制热量：≥1106W | 1 | 台 | 950*286*350 |  |
| G10 | 冷藏操作台（风冷） |  | 容量：≥301L， 电压参数：220v 50Hz 360W 温度：1-8℃，-10℃～-18℃不锈钢部分选用304材质，台面厚度≥0.6mm,内箱体材料≥0.4mm，外箱体材料≥0.5mm， 数显电脑温控系统温度精确触摸显示屏 脚轮、调节脚可选配，内置1层搁物架，每层承重量达到≥40Kg， 冷冻系列产品中梁、边款均配有加热丝， 箱体发泡厚度为≥60mm；制冷剂选用R290。 一体化机组不占用冰箱内部空间 下进风，上侧出风，散热设计 环保耐用可拆卸TPE门封条 自主化霜设计 ★ 提供中国国家强制性产品认证证书； ★提供商用冷柜能源效率证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 2 | 台 | 1800*800*800 |  |
| G11 | 抽油烟机 |  | 201#不锈钢板材≥1.0mm | 1 | 台 | 800*410*510 |  |
| G12 | 台式3KW电磁炉 |  | 材质：不锈钢外壳，面板材质：微晶面板；档位：触控式；电压:220V-50Hz；热效：≥93%；采用紫铜搭桥技术,耐电流冲击性更强,保护电流高低对机芯的冲击，国家IP44防护等级安全保护,；具有过流、过载、短路保护功能 。 | 1 | 台 | 300*415*115 |  |
| G13 | 紫外线消毒灯 |  | 电压:220V 功率:≥30W | 1 | 台 | 920*130*80 |  |
| H备餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 双层平板工作台 |  | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、下层板厚度≥1.2mm； 4、脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1800*800*800 |  |
| H02 | 灭蝇灯 |  | 1、电压：220V 2、功率：≥16W 3、尺寸≥490*210*195mm 4、灯管：优质灯管 5、覆盖面积≥40㎡ 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射 ★8、灭蝇灯依据GB/T27785-2011《卫生杀虫器械实验室效果测定及评价电子灭蚊蝇器》，平均捕杀率大于90%。（需提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章） | 1 | 台 | 490*210*195 |  |
| H03 | 挡鼠板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 1 | 台 | 1200*25*500 |  |
| H04 | 开水器带底座 |  | 沸腾式开水无阴阳水，不锈钢水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能 | 1 | 台 | 12KW |  |
| I洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 小件投掷柜 |  | 1、产品功能：分类回收筷勺和纸巾、酸奶盒等，与传送机配套使用。 2、采用双开门设计，投放口带导向边，方便操作。 | 2 | 台 | 1800*350*900 |  |
| I02 | 传送带 |  | - 外形尺寸：(L)×570×900mm； 2、链板宽度：304mm； 3、传送速度：5~15m/min；电源要求：220V/50Hz；功率：0.4kw； 4、链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； 5、链片采用食品级材料POM，确保食品卫生； 6、自带变频器，配置柔性启动和停止系统； 7、驱动轮、牵引轮为尼龙PA6材质； 8、长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型； ★9、所投输送带须符合GB4806.1-2016、GB4806.11-2016 、GB4806.9-2016 标准，输送带食品接触部分材料符合食品要求，须提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章； ★10、所投输送带须符合GB/T 4208-2017 标准，电控箱外壳防护等级≥IP68，须提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章； - ★11、所投输送带须符合GB 4806.9-2016，GB 31604.1-2015，GB 5009.156-2016，GB 31604.49-2016的标准，对餐盘回收线设备进行感官要求、理化指标的检测，所检项目符合GB 4806.9-2016的要求，须提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章。 | 2.74 | 米 | 570*2740*900 |  |
| I03 | 传送带弯头 |  | - 外形尺寸：(L)×570×900mm 2、链板宽度：304 mm 3、传送速度：5~15m/min；电源要求：220V/50Hz；功率：0.4kw； 4、链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置； 5、链片采用食品级材料POM，确保食品卫生； 6、自带变频器，配置柔性启动和停止系统； 7、驱动轮、牵引轮为尼龙PA6材质； 8、长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型； ★9、所投输送带须符合GB4806.1-2016、GB4806.11-2016 、GB4806.9-2016 标准，输送带食品接触部分材料符合食品要求，须提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章； ★10、所投输送带须符合GB/T 4208-2017 标准，电控箱外壳防护等级≥IP68，须提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章； ★11、所投输送带须符合GB 4806.9-2016，GB 31604.1-2015，GB 5009.156-2016，GB 31604.49-2016的标准，对餐盘回收线设备进行感官要求、理化指标的检测，所检项目的结果符合GB 4806.9-2016的要求，须提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章。 | 1 | 台 | 900*900*900 |  |
| I04 | 传送带 |  |  | 1.6 | 米 | 570*1600*900 |  |
| I05 | 传送带尾部 |  |  | 1.6 | 米 | 570*1600*900 |  |
| I06 | 垃圾处理器 |  | 1、产品功能：配合残渣回收水槽使用，将食物残渣进行粉碎和脱水处理，压缩体积比率最高达≥85%。 2、规格：≥1400*700*1500mm 。 3、残渣处理能力：≥600Kg/h 。 4、总功率：≥4.5KW。 5、设备由独立的粉碎单元和脱水单元组成； 6、循环水自动将残渣带入粉碎单元，无需链板等辅助装置输送残渣 。 7、粉碎单元配置侧吸式碳化钨刀盘； 8、脱水单元配置双速减速电机，脱水效果更佳；配置不锈钢循环水泵； 9、脱水单元配置开启门，出渣通道配置开启窗，螺旋输送装置和过滤圆筒拆卸方便； 10、脱水单元配置自清洁喷淋系统，一键式操作，清洗结束螺旋提升通道不会残留垃圾； 11、垃圾入料口配置强磁力磁吸棒，防止金属异物进入设备。 12、盖板及检修门开启保护，保障操作人员安全。 13、标配高压水枪，便于设备死角清洁。 14、设备采用全自动编程控制，确保设备稳定性。 ★15、所投厨余垃圾处理器依据国家标准GB/T 5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 ；GB/T28739-2012《餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备》 ；GB/T 22802-2008《家用废弃食物处理器》 ；GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》的要求，检验方法为：(防固体异物)被试外壳按正常工作位置放入试验箱内，共试验48h，试验后壳内滑石粉沉积量及沉积地点不足以影响设备的正常操作或安全，即认为试验合格。对食渣处理能力、体积缩减率、性能特征、电气安全、触及带电部位的防护、泄漏电流、电器强度、防护等级进行检测，所检测项目全部符合要求，且防护等级达到IP55。 | 1 | 台 | 1400*700*1500 |  |
| I07 | 垃圾桶 |  | 高密度聚乙烯全新料 | 1 | 台 | 680*620*820 |  |
| I08 | 灭蝇灯 |  | 1、电压：220V； 2、功率：≥16W； 3、尺寸≥490*210*195mm； 4、灯管：优质灯管； 5、覆盖面积≥40㎡； 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C； 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射； ★8、灭蝇灯依据GB/T27785-2011《卫生杀虫器械实验室效果测定及评价电子灭蚊蝇器》，平均捕杀率大于90%。（需提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章） | 1 | 台 | 490*210*195 |  |
| I09 | 洗地龙头 |  | 流量≥14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长≥10.7米 | 1 | 台 | 117*375*360 |  |
| I11 | 紫外线消毒灯 |  | 电压:220V 功率:≥30W | 2 | 台 | 920*130*80 |  |
| I12 | 碗碟柜 |  | 1、整体采用304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.2mm； 3、下层、侧板板厚度≥1.0mm,并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、脚管采用≥Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 | 1200*500*1800 |  |
| I13 | 商用热风循环消毒柜 |  | 全不锈钢打造箱体； 内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管； 整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温； 采用高温热风循环消毒系统消毒； 全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用； 设有可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节。 | 2 | 台 | 1350*600*1940 |  |
| I14 | 双星水池 |  | 1、整体SUS304不锈钢制作 2、台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：≥500*500*280mm； 5、立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*38mm方通； 7、不锈钢下水器； 8、不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 1 | 台 | 1500*700*800+150 |  |
| I15 | 挂墙双层板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 1 | 台 | 1500*300*600 |  |
| I16 | 长龙洗碗机 |  | 1、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。 2、可视化电子触控面板，实时显示机器工作状态。 3、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。 4、一体拉伸圆角水箱，无卫生死角，易于清洁。 5、清洗区配置11根清洗臂，清洗效果更出色。 6、配置侧洗臂，实现360°清洗和漂洗，洗涤效果更佳。 7、光电感应自动检测传送履带，节约机器能耗。 8、清洁剂节约系统设计，减少清洁剂的使用，更经济环保。 9、三道漂洗节能设计，进一步降低机器的运行成本。 10、内循环环绕热风烘干设计，增加侧出风口，干燥效果更佳。 11、内置热回收模块，实现废热回收利用，节能减排。 ★12、所投洗碗机符合《家电和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》（GB 4706.1-2005）及《家电和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》（GB 4706.50-2008）的要求（须提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章） ★13、所投洗碗机通过国家标准GB/T4208-2017检测，防尘防水等级需达到IP67或以上。（须提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章） ★14、提供所投产品具有商用洗碗机GB/T229-2020 标的的检测报告。满足检测条件在18.5℃温度下，冲击吸收能量达到124.5/134.5/136.0J的样品未冲断。（须提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章） ★15、所投洗碗机依据GB/T 26572-2011，GB/T 26125-2011的电器电子产品RoHS认证证书。（需提供证明材料，包含但不限于证书复印件、认证中心官网查询截图（或网页）打印（含网站）等） | 1 | 台 | 2900*830*2150 |  |
| I17 | 推车 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 1 | 台 | 380*650*1010 |  |
| I18 | 鼓泡池 |  | 1、整体SUS304不锈钢制作 2、台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：≥1300*600*280mm； 5立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*38mm方通； 7、不锈钢下水器； | 1 | 台 | 1500*800*800 |  |
| I19 | 单温高压花洒龙头（带摇摆水龙头） |  | 1、产品重量：≥4.9kg，产品工艺：重力压塑，喷阀流量：≥1.42GPM，开孔尺寸：≥32mm，进水口：4分进水口； 2、花洒龙头主体、底座采用黄铜打造； 3、全铜螺杆阀芯设计，带止回阀有效防止漏水； 4、3道过滤系统，有效过滤水中杂质。 | 1 | 台 | 194*520*1050 |  |
| I20 | 中间滤网式抽气罩 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 1 | 台 | 3500*1200*460 |  |
| I21 | 食物残渣回收水槽 |  | 1、产品功能：收集食物残渣，与食物残渣处理机配套使用。 2、规格：L*310*880 3、采用不锈钢循环水管连接，水槽底部为斜面，落差为10mm/米。 4、标配置物板，方便餐具暂时存放。 | 1 | 套 | 定制尺寸 |  |
| J明档区 |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 带孔汤池 |  | 304#不锈钢内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便。 纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏。 线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用。 底部加撑设计，增强设备承重力。 电压：220V。 功率：≥2.2KW。 | 2 | 台 | 1500*700*800 |  |
| J02 | 售卖台玻璃罩 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 3 | 台 | 1500*570*550 |  |
| J03 | 四格保温售饭工作柜 |  | - 1、采用304#不锈钢板材，主板≥1.2mm； - 2、电压：220v； 3、功率：≥2kw； 4、规格：配食品级1/1份数盘4只。 | 3 | 台 | 1500*700*810 |  |
| J04 | 带孔汤池 |  | 304#不锈钢内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，使用方便。 纯钢材质，不易生锈，开合顺畅不滴漏。 线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，安全使用。 底部加撑设计，增强设备承重力。 电压：220V。 功率：≥2.2KW。 | 1 | 台 | 1800*700*800 |  |
| J05 | 单通工作台 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 4 | 台 | 1500*800*800 |  |
| J06 | 电磁牛肉面汤锅 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 2 | 台 | 800*800*830 |  |
| J07 | 四头电磁煲仔炉 |  | 1、额定电压：380V； 2、额定功率：≥14KW； 3、独有超宽工作电压设计，运行稳定更安全； 4、旋转式五档火力轻松调节； 5、一体折弯门把手，外观大方，结构牢靠； 6、机芯、线盘双通道散热，散热更均匀； 7、全优质不锈钢结构设计，精工细致，高档耐用； 8无明火，无烟尘，无废气，低噪音，电磁感应加热； 9、不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护。 | 2 | 台 | 800*800*930 |  |
| J08 | 油烟净化一体机带静电 |  | 本机采用整体式结构，采用一体化，无翻转无折叠，根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质，严格安全测试，从根源上把火灾隐患免除。 ★1.油烟净化一体机专用净化剂需符合GB 14930.1-2022 《食品安全国家标准洗涤剂标准》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准》、茵落、大肠菌群≤11，重金属(以铅计)≤25，总砷≤0.01，（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件） ★2.产品电机检测需符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》温升、电气强度达1700V±100V耐压、绝缘、堵转测试合格，绕组达F级（提供证明材料，包含但不限于官方文件或网络截图等）。 ★3.需提供油烟净化一体机符合GB/T27922-2011、SB/T 10962-2013、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求，提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件佐证。 | 3 | 台 | 2300*1200*930 |  |
| J09 | 紫外线消毒灯 |  | 电压:220V 功率:≥30W | 4 | 台 | 920*130*80 |  |
| J10 | 单通工作台带靠背 |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度≥1.2mm，内衬4mm防水机制板并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、加强筋厚度≥1.0mm； 5、配置不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 | 1800*700*800+150 |  |
| J11 | 厨房灭火系统 |  | - 1、为保障设备长期安装在厨房内的安全可靠性，降低误动作风险及后期使用成本，本项目应采用机械式厨房设备灭火装置，发生火情时主控箱内无须任何电源即可自动启动完成灭火。 2、驱动气瓶贮存压力（MPa) ：≥ 13MPa；（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件佐证） ★3、灭火剂的PH值应为7.0-9.5之间，在进行灭火性能的检验时，灭火时间≤120s（提供按新国标XF3007-2020《F类火灾水系灭火剂》检验合格的证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 - （该报告的制造商必须和厨房设备灭火装置检验报告的制造商一致） 4、双瓶组喷嘴容量≥22只； 5、装置的管径≥ 16mm,为确保有效的覆盖距离，双瓶组管路允许总长度不低于24米；（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件佐证） ★6、配套独立的智能厨房设备灭火装置联动控制盘，为方便用户管理及维护设备，联动控制盘带7吋中文液晶显示屏，能显示设备运行状态、压力值、药剂有效期、维保日期； ★7、厨房设备灭火装置感温支架采用304（06Cr19Ni10）奥氏体不锈钢或更高材质（提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件） 8、为避免厨房设备灭火装置启动时，在喷射灭火药剂过程中因压力原因造成管道脱落，本项目的安装方式应采用304#不锈钢管材（壁厚不低于2mm)）管螺纹连接，确保设备长期稳定使用，不得采用压接安装；（设备验收时将查验安装方式） | 1 | 台 | 720*620*200mm |  |
| J12 | 单星水池柜 |  | 1、整体SUS304不锈钢制作； 2、台面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 3、星盆斗采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 4、星斗尺寸：≥500*500*280mm； 5、立柱采用≥38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*38mm方通； 7、不锈钢下水器； 8、不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 2 | 台 | 700*700*800+150 |  |
| J13 | 商用热风循环消毒柜 |  | 全不锈钢打造箱体； 内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管； 整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温； 采用高温热风循环消毒系统消毒； 全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用； 设有可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节。 | 5 | 台 | 1350*600*1940 |  |
| J14 | 食品留样柜（风冷） |  | 产品尺寸：≥630*760*1935 容量：≥400L 电压参数：220v 50Hz (电量冷藏360W) 温度：1-8℃ 不锈钢部分选用304材质，外箱体材料为≥0.5mm，内箱体材料为≥0.4mm， 数显电脑温控系统温度精确触摸显示屏 脚轮、调节脚可选配，内置3层搁物架，每层承重量达到≥40Kg， 冷冻系列产品中梁、边款均配有加热丝 箱体发泡厚度为≥60mm；制冷剂选用R290。 一体化机组不占用冰箱内部空间 下进风，上侧出风，散热设计 环保耐用可拆卸TPE门封条 自主化霜设计 ★ 提供中国国家强制性产品认证证书； ★提供商用冷柜能源效率证明材料，包含但不限于检测报告等复印件。 | 1 | 台 | 630*760*1935 |  |
| J16 | 挡鼠板 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm | 3 | 台 | 1200*25*500 |  |
| J17 | 灭蝇灯 |  | 1、电压：220V； 2、功率：≥16W； 3、尺寸≥490*210*195mm； 4、灯管：优质灯管； 5、覆盖面积≥40㎡； 6、外壳ABS防阻燃材料，插座带3C； 7、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射； ★8、灭蝇灯依据GB/T27785-2011《卫生杀虫器械实验室效果测定及评价电子灭蚊蝇器》，平均捕杀率大于90%。（需提供证明材料，包含但不限于检测报告等复印件，并加盖供应商公章） | 1 | 台 | 490*210*195 |  |
| K垃圾存放区 |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 移动垃圾桶 |  | 高密度聚乙烯全新料 | 4 | 台 | 766*766*1150 |  |
| 一楼餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四人餐桌 |  | 实木+石英石或岩板桌面 ★提供生产厂家的中国环境标志产品认证证书，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书 | 53 | 张 | 定制尺寸 |  |
| 2 | 带靠背餐椅 |  | 实木、提供生产厂家的中国环境标志产品认证证书，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书 | 212 | 把 | 定制尺寸 |  |
| 3 | 钢化玻璃 |  | 钢化玻璃8mm | 53 | 套 | 定制尺寸 |  |
| 4 | 桌布 |  | 防水、防油、防烫、加密布 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 保温汤桶车 |  | 304#不锈钢板材≥1.2mm ，电热带温控 | 2 | 台 |  |  |
| 二、排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排烟不锈钢烟管、法兰、风量调节阀、防火阀、排烟风机、低空油烟净化器、变频控制器、软连接、减震器等 |  | 明火 考虑排烟管道用201#不锈钢材质≥1.2mm，角钢法兰30角钢螺母连接，高压排烟风机：≥30KW/380V 1台,油烟净化器≥60000立方/H 1台,净化率95%,排烟管道≥395平方，法兰60套，风量调节阀、防火阀各2个，变频控制箱≥30KW/380V 1个，减震器4个，含辅料等。 | 1 | 项 |  |  |
| 三、送风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 送风机、控制箱、防火阀、风机吊装、软连接、调节阀、镀锌风管、防雨百叶、风口、减震器 |  | 送风 考虑用镀锌材质≥1.0mm，送风机≥11KW/380V 1台，控制箱≥11KW 1台，防火阀1个 ，风机吊装1组，风量调节阀4个，镀锌共板风管≥260平方，防雨百叶 1个， 风口25个 ，减震器4个 含辅料等。 | 1 | 项 |  |  |
| 四、强排系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强排风机、风机控制箱、镀锌风管、百叶、风机吊架、软连接、防火阀、减震器 |  | 强排 考虑用镀锌材质≥1.0mm，强排风机≥5.5kw/380v 1台，控制箱≥5.5KW 1台，镀锌共板风管≥136平方，防雨百叶 1个 ，风机吊架1组，防火阀 1个，减震器4个，含辅料等。 | 1 | 项 |  |  |
| 五、智能系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 名厨亮灶监控软件 |  | 一、功能参数; 1、组织架构：可对其他组织架构进行，添、删、改、查操作，部门级别无限制。 2、人员资料卡片发行：可对人员基础资料进行，添、删、改、查操作，并可对单个人或多人进行发卡操作，发卡时可直接存入个人、补贴两个钱包金额，卡有效期，卡类别（卡类别最多可设置6类，每类可进行，限时、限额，限次，第一次，第二次，第三次等，以及自定义扣款），工本费，押金。所有操作有明细记录查询。 3、遗失补办:可对已发卡人员，进行挂失、解挂、补卡操作，所有操作明细记录查询。 4、销户退卡:可对已发卡人员，进行退卡操作，退卡成功后，卡片可循环再次发卡给新人继续使用。 5、充值取现、补贴发放:可对已发卡人员进行充值、补贴、取现，批量充值，批量补贴，导入充值，导入补贴，可设置补贴清零操作（可按月、季度清零），所有操作有明细记录查询。 7、实现按次消费，能实现按次数充值。 8、多种消费方式打折功能：早餐打五折（消费金额不固定），午餐享受固定补贴（消费金额不固定）。每餐只能享受一次消费补贴，第二次刷卡消费不享受打折补贴政策。 9、菜谱菜品餐具:可新增菜品信息，菜品信息可绑定想对应的原料（原料部分系统中默认包含一套标准常规原料，用户也可自行添加，删除原料） 10、将已增加的菜品，按一周，进行早、中、晚、夜宵、其它、几个餐次进行录入，系统会自动生成一周菜谱列表，菜谱可以存在多个，但只能启用一个，菜谱同时也可以绑定到微信餐厅中去使用。 11、进出库及供应商:可进行商品、原料、供应商的添加，并可对商品、原料进行、入库、出库，退货操作，所有操作有相关报表可查询。中去使用。 12、菜品备料、商品备货：可对已添加的菜品，进行备料操作，选择指定的菜品，输入需要备料的数量，系统自动生成，此菜品需要的原料份量，原料价格，总合计等。 13、交易明细表：可查询各学生交易类型的交易流水数据，报表提供全字段条件、日期、查询，可打印报表，导出表格。 15、时段汇总表：可设置多个时段（时段数量不受限制）； 16、账户余额表：可查询当前学生、部门的账户余额情况，可打印报表，导出表格。 17、营业汇总表：可汇总学生、部门、区域、终端编号，个人、对指定日期间隔的消费进行数据汇总，可打印报表，导出表格。 18、收支汇总表：可按学生、部门查询指定日期间隔的收入、支出明细，可打印报表，导出表格。 19、按操作员统计表：可按操作员（登录系统的账号），统计各项收支情况，例如某操作员指定日期内办卡，存入、支出等具体情况汇总，最终系统结算出此操作员应交多少钱。可打印报表，导出表格。 20、餐台汇总表：可按灶类、区域、终端、统计出某样菜品或多个菜品，卖出多少份，单价，总价、合计等汇总记录，可打印报表，导出表格。 21、订餐明细表：可对手持机订餐的明细记录进行查询，可打印报表，导出表格。 22、系统情况运行表：系统运行总表，系统计算出上期余额，本期余额，自动计算，上，本两期余额中间产生的，收支情况，显示各项收支汇总， 23、菜品成本分析表：系统可统计出每道菜品的单价，销售成本额，毛利成本，可打印报表，导出表格。 24、菜品销售分析表：系统可统计指定日期内，菜品的销售情况，包含：销售了多少数量，售价合计，成本合计，毛利是多少。可打印报表，导出表格。可按单价、成本、毛利，分析菜品的盈利。 25、销售情况分析表：可查询汇总，学生或部门的消费情况，如一个人，某一时段消费金额，消费次数，余额是多少。可打印报表，导出表格。 26、权限管理：可对菜单权限、部门权限、区域权限三大权限进行角色管理，角色可以绑定到对应的账户中去，可对登录账户进行权限管制。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 摄像机半球机 |  | 1.传感器类型：1/3英寸CMOS； 2.像素：≥400万； 3.最大分辨率：≥2560×1440； 4.最低照度：≥0.01lux（彩色模式）；≥0.001lux（黑白模式）；≥0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离：≥30m（红外）； 6.补光灯：1颗（红外灯）； 7.镜头类型：定焦； 8.镜头焦距：≥3.6mm； 9.镜头光圈：≥F2.0； 10.视场角：水平：≥76°；垂直：≥40°；对角：≥92°； 11.智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 12.宽动态：支持； 13.内置MIC：支持； 14.预览最大用户数：6个（总带宽：24M）； 15.供电方式：DC12V/PoE； 16.防护等级：IP67；IK10 | 12 | 台 |  |  |
| 3 | 16路AI分析处理服务器 |  | 1.可对接16台摄像机，可对接16台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为； 2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）； 3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）； 4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）； 5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机； 6.视频诊断：支持满载最大16路视频流； 7.人脸识别：支持满载最大16路视频流； 8.视频结构化：支持满载最大16路视频流； 9.主处理器：不低于4xARMCortexA53@1.3G； 10.NPU：支持 INT4 ≥ 28.8Tops； 11.网络接口：≥2 个，1000M 自适应以太网，RJ45接口； 12.前置 USB 接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0 ； 13.RS485：≥1路； 14.PWR：≥1个； 15.RUN：≥1个，双色（红+绿）； 16.电源：DC12V±10%，2A； 17.结构：金属机壳； 18.规格尺寸：≥215×200×49（mm）； 19.重量：＜4KG； 20.48小时不间断运行设备正常稳定； 21.低温要求：符合GB/T2423.1-2008； 22.高温要求：符合GB/T2423.2-2008； 23.湿热要求：GB/T 2423.3-2016； 24.工作温度满足：-10℃~50℃； 25.工作湿度：温度40℃，湿度95%。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 16路硬盘录像机NVR |  | 1.主处理器：工业级嵌入式微控制器； 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3.操作界面：Web，本地GUI； 4.接入路数：16路； 5.硬盘接口：2个SATA接口，最大支持10T容量硬盘； 6.分辨率：12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 2MP; 720p; D1； 7.多路回放：最大支持16路回放； 8.画面分割：主屏：1/4/8/9/16； 9.音频输入：1路，RCA输入口； 10.音频输出：1路，RCA输出口； 11.HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出； 12.VGA接口：1个； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 硬盘 |  | 1.单盘容量：≥6TB； 2.硬盘接口：SATA； 3.转速：≥5400RPM； 4.缓存：≥256MB | 2 | 块 |  |  |
| 6 | 24口千兆POE交换机 |  | 1.散热方式：自然散热； 2.上行端口速率：千兆； 3.网管类型：网管； 4.端口类型：电口； 5.端口数量：24口； 6.云管理交换机：支持云管理； 7.下行端口速率：千兆下行； 8.接口类型：以太网交换机端口； 9.供电功能：POE供电； 10.适用场景：接入交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 监控显示屏 |  | 实时显示监控画面 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 电脑 |  | 内存8G 256G固态 集成 WIN10 21.5 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 视频发布盒 |  | 视屏转换使用 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 机柜 |  | 交换机、录像机固定放置使用 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 本地服务器 |  | 1、CPU：E2226G 以上 2、内存：≥32G 3、硬盘：≥3*500G 4、控制器：RAID5 5、网卡：≥1000M 6、操作系统：centos7.9 64位 图形化界面 | 1 | 台 |  |  |
| 六、后厨小件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密胺瓷快餐盘 |  | 材质：密胺瓷、尺寸：5格 | 500 | 个 |  |  |
| 2 | 密胺瓷汤碗 |  | 材质：密胺瓷、尺寸：≥12cm | 500 | 个 |  |  |
| 3 | 筷子 |  | 材质：PP材质、尺寸：≥27cm | 500 | 双 |  |  |
| 4 | 面碗 |  | 材质：密胺瓷、尺寸：≥18cm | 500 | 个 |  |  |
| 5 | 调味架 |  | 材质：优质不锈钢、 尺寸：3格 | 30 | 套 |  |  |
| 6 | 炒勺 |  | 材质：无磁加厚 尺寸：10两 | 30 | 把 |  |  |
| 7 | 手铲 |  | 材质：无磁加厚、尺寸：2# | 30 | 把 |  |  |
| 8 | 锅架 |  | 材质：无磁加厚、尺寸：≥26cm | 20 | 个 |  |  |
| 9 | 料勺 |  | 材质：无磁加厚 小号 | 30 | 把 |  |  |
| 10 | 锅刷 |  | 材质：竹制 | 30 | 把 |  |  |
| 11 | 大炒勺 |  | 材质：无磁加厚 12两 | 15 | 把 |  |  |
| 12 | 大锅铲 |  | 材质：无磁加厚 12两 | 15 | 把 |  |  |
| 13 | 大罩沥 |  | 材质：木柄无磁加厚 尺寸：≥30cm | 15 | 把 |  |  |
| 14 | 罩沥 |  | 材质：木柄无磁加厚 尺寸：≥28cm | 30 | 把 |  |  |
| 15 | 油沥 |  | 材质：不锈钢、尺寸：≥28cm | 30 | 把 |  |  |
| 16 | 砍刀 |  | 材质：木柄钢制 40Cr13 中型加厚 | 20 | 把 |  |  |
| 17 | 片刀 |  | 材质：木柄钢制 2# | 40 | 把 |  |  |
| 18 | 桑刀 |  | 材质：木柄钢制 2# | 20 | 把 |  |  |
| 19 | 不锈钢深盘 |  | 材质：不锈钢 尺寸：≥600*400*48mm | 30 | 个 |  |  |
| 20 | 不锈钢深盘 |  | 材质：不锈钢 尺寸：≥500*350*48mm | 30 | 个 |  |  |
| 21 | 不锈钢深盘 |  | 材质：不锈钢 尺寸：≥450*350*48mm | 30 | 个 |  |  |
| 22 | 钢盆大 |  | 材质：加厚不锈钢无磁 尺寸：≥70cm | 25 | 个 |  |  |
| 23 | 钢盆中 |  | 材质：加厚不锈钢无磁 尺寸：≥50cm | 50 | 个 |  |  |
| 24 | 凉菜盆 |  | 材质：加厚不锈钢无磁 尺寸：≥30cm | 35 | 个 |  |  |
| 25 | 油盆 |  | 材质：加厚不锈钢 尺寸：≥9寸 | 30 | 个 |  |  |
| 26 | 调料罐大 |  | 材质：不锈钢 尺寸：≥20cm | 50 | 个 |  |  |
| 27 | 调料罐中 |  | 材质：不锈钢 尺寸：≥18cm | 50 | 个 |  |  |
| 28 | 调料罐小 |  | 材质：不锈钢 尺寸：≥16cm | 50 | 个 |  |  |
| 29 | 马斗大 |  | 材质：不锈钢 尺寸：≥20cm | 50 | 个 |  |  |
| 30 | 马斗中 |  | 材质：不锈钢 尺寸：≥18cm | 50 | 个 |  |  |
| 31 | 马斗小 |  | 材质：不锈钢 尺寸：≥16cm | 50 | 个 |  |  |
| 32 | 油石 |  | 材质：磨砂石 | 20 | 块 |  |  |
| 33 | 剪刀 |  | 材质：钢制、把胶套 | 30 | 把 |  |  |
| 34 | 菜墩 |  | 材质：木质 圆型 尺寸：≥400*100mm | 25 | 块 |  |  |
| 35 | 塑料菜板 |  | 材质：白色无毒PP材质 尺寸：≥600*400mm | 10 | 块 |  |  |
| 36 | 擀面杖大 |  | 材质：木质 长度 ：≥1.4米 | 10 | 根 |  |  |
| 37 | 擀面杖中 |  | 材质：木质 长度：≥0.9米 | 10 | 根 |  |  |
| 38 | 擀面杖小 |  | 材质：木质 长度：≥0.4米 | 20 | 根 |  |  |
| 39 | 水瓢 |  | 材质：不锈钢 容积：≥4斤 | 20 | 把 |  |  |
| 40 | 腰斗 |  | 材质：不锈钢 中号 | 20 | 个 |  |  |
| 41 | 墩围 |  | 材质：不锈钢 中号 | 20 | 个 |  |  |
| 42 | 八味盒 |  | 材质：不锈钢 八格 | 20 | 套 |  |  |
| 43 | 刀架 |  | 材质：不锈钢 4格 | 15 | 个 |  |  |
| 44 | 食品夹 |  | 材质：不锈钢 小号 | 50 | 把 |  |  |
| 45 | 打蛋器 |  | 材质：不锈钢 小号 | 20 | 个 |  |  |
| 46 | 油刷 |  | 材质：木柄 羊毛刷 | 20 | 把 |  |  |
| 47 | 钢桶 |  | 材质：加厚不锈钢 尺寸：≥60cm*60cm | 10 | 个 |  |  |
| 48 | 钢桶 |  | 材质：加厚不锈钢 尺寸：≥50cm*50cm | 15 | 个 |  |  |
| 49 | 钢桶 |  | 材质：加厚不锈钢 尺寸：≥40cm*40cm | 20 | 个 |  |  |
| 50 | 钢桶 |  | 材质：加厚不锈钢 尺寸：≥30cm*30cm | 10 | 个 |  |  |
| 51 | 筷子 |  | 材质：木质 长捞面筷子 | 50 | 双 |  |  |
| 52 | 打饭勺 |  | 材质：木柄不锈钢 中号 | 60 | 把 |  |  |
| 53 | 保鲜盒大 |  | 材质：PP材质 无毒 白色 带扣 ≥383*273*150mm | 100 | 个 |  |  |
| 54 | 保鲜盒中 |  | 材质：PP材质 无毒 白色 带扣 ≥320*225*120mm | 100 | 个 |  |  |
| 55 | 保鲜盒小 |  | 材质：PP材质 无毒 白色 带扣 ≥265*190*115mm | 100 | 个 |  |  |
| 56 | 周转箱大 |  | 材质：塑料 尺寸：≥470*350*170mm | 30 | 个 |  |  |
| 57 | 周转箱中 |  | 材质：塑料 尺寸：≥420*305*150mm | 30 | 个 |  |  |
| 58 | 周转箱小 |  | 材质：塑料 尺寸：≥ 350*265*135mm | 20 | 个 |  |  |
| 59 | 菜筐大 |  | 材质：塑料 ≥600*400mm | 30 | 个 |  |  |
| 60 | 菜筐中 |  | 材质：塑料 ≥550*420mm | 20 | 个 |  |  |
| 61 | 菜筐小 |  | 材质：塑料≥ 410*310mm | 20 | 个 |  |  |
| 62 | 储物箱 |  | 材质：塑料 ≥545*410*325mm | 20 | 个 |  |  |
| 63 | 削皮刀 |  | 材质：木柄钢制 | 30 | 把 |  |  |
| 64 | 汤勺 |  | 材质：不锈钢 | 30 | 把 |  |  |
| 65 | 漏勺 |  | 材质：不锈钢 | 30 | 把 |  |  |
| 66 | 馅板 |  | 材质：骨板 | 20 | 个 |  |  |
| 67 | 剐面刀 |  | 材质：木柄钢制 | 30 | 把 |  |  |
| 68 | 榨水车 |  | 材质：手压塑料 容积≥ 24L | 10 | 台 |  |  |
| 69 | 厨师帽 |  | 材质：无纺布 高 | 20 | 包 |  |  |
| 70 | 厨师帽 |  | 材质：无纺布 低 | 20 | 包 |  |  |
| 71 | 一次性口罩 |  | 材质：无毒塑料≥ 200个/件 | 2 | 件 |  |  |
| 72 | 一次性手套 |  | 材质：无毒塑料 ≥4500双/件 | 2 | 件 |  |  |
| 73 | 钢丝球 |  | 材质：不锈钢 ≥8CM | 200 | 个 |  |  |
| 74 | 带轮垃圾桶 |  | 材质：塑料 容积 ≥120L | 10 | 个 |  |  |
| 75 | 垃圾袋 |  | 材质：塑料 配≥120L垃圾桶 | 3 | 件 |  |  |
| 76 | 垃圾袋 |  | 材质：塑料 | 3 | 件 |  |  |
| 77 | 围裙 |  | 材质：布艺 | 30 | 条 |  |  |
| 78 | 防水手套 |  | 材质：胶皮 | 30 | 包 |  |  |
| 79 | 皮围裙 |  | 材质：人造皮 | 20 | 条 |  |  |
| 80 | 白毛巾 |  | 材质：细纤维绒面 | 200 | 条 |  |  |
| 81 | 磨刀棒 |  | 材质：不锈钢 中号 | 10 | 根 |  |  |
| 82 | 钢漏瓢 |  | 材质：不锈钢 中号 | 30 | 把 |  |  |
| 83 | 煎铲 |  | 材质：木柄不锈钢 中号 | 20 | 把 |  |  |
| 84 | 粉桶 |  | 材质：不锈钢 | 20 | 个 |  |  |
| 85 | 料酒壶 |  | 材质：不锈钢 小号 | 10 | 个 |  |  |
| 86 | 保鲜膜 |  | 材质：塑料 长≥40厘米厨房专用 | 10 | 件 |  |  |
| 87 | 保鲜膜 |  | 材质：塑料 长≥35厘米厨房专用 | 10 | 件 |  |  |
| 88 | 炒锅 |  | 材质：钢制≥1.8尺 | 5 | 口 |  |  |
| 89 | 炒锅 |  | 材质：钢制≥1.6尺 | 5 | 口 |  |  |
| 90 | 电饭锅 |  | 容积：≥45L | 3 | 个 |  |  |
| 91 | 电饭锅 |  | 容积：≥28L | 3 | 个 |  |  |
| 92 | 电饭锅 |  | 容积：≥8L | 2 | 个 |  |  |
| 93 | 点火枪 |  | 材质：塑料 | 20 | 个 |  |  |
| 94 | 留样盒 |  | 材质：PP材质 | 200 | 个 |  |  |
| 95 | 米饭铲子 |  | 材质：木质 | 30 | 个 |  |  |
| 96 | 桌面调料盒 |  | 材质：亚克力 | 45 | 个 |  |  |
| 97 | 磨刀石 |  | 材质：磨砂石 | 20 | 个 |  |  |
| 98 | 微波炉 |  | 容积：≥23L | 5 | 个 |  |  |
| 99 | 削皮刀 |  | 材质：木柄钢制 | 30 | 个 |  |  |
| 100 | 面案刷 |  | 材质：木质 不易掉毛 | 10 | 个 |  |  |
| 101 | 毛刷 |  | 材质：木柄羊毛刷 | 15 | 个 |  |  |
| 102 | 锡纸 |  | 材质：8011铝箔材质 | 10 | 个 |  |  |
| 103 | 保温汤桶 |  | 材质：不锈钢 双层发泡 尺寸：≥50cm | 10 | 个 |  |  |
| 104 | 菊花盏 |  | 材质：铝箔 不沾、一次性使用 | 100 | 个 |  |  |
| 105 | 走锤 |  | 材质：木质 中号≥430*55mm | 10 | 个 |  |  |
| 106 | 水果刀 |  | 材质：木柄不锈钢 | 20 | 把 |  |  |
| 107 | 喷水壶 |  | 材质：塑料 | 10 | 个 |  |  |
| 108 | 鱼刨 |  | 材质：不锈钢 | 10 | 把 |  |  |
| 109 | 细箩筛 |  | 材质：不锈钢≥30cm | 10 | 个 |  |  |
| 110 | 高温手套 |  | 材质：加厚帆布 | 30 | 双 |  |  |
| 111 | 筷子消毒机 |  | 臭氧消毒、一键启动 | 12 | 台 |  |  |
| 112 | 克称 |  | 材质：定额 重量≥5KG | 6 | 台 |  |  |
| 113 | 台秤 |  | 材质：≥30KG 不锈钢 | 6 | 台 |  |  |
| 114 | 电子秤 |  | 材质：≥150KG 加厚秤盘 防滑角 | 5 | 台 |  |  |
| 115 | 果汁鼎 |  | 材质：不锈钢 容积： ≥12L | 6 | 台 |  |  |
| 116 | 豆浆鼎 |  | 材质：陶瓷 容积：≥4L | 6 | 台 |  |  |