| 三原县2025年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金清峪河国家湿地公园治理项目包1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 一 | 垃圾污染防治及处理 |  |  |  |  | 垃圾堆积治理范围25亩，水污染治理范围18亩 |
| 1 | 水污染区域处理 |  |  |  |  | 水污染治理范围18亩 |
| 1.1 | 排空污染水体 | 亩 | 18 |  |  |  |
| 1.2 | 机械抽取河底污泥 | 小时 | 5 |  |  | 保持水深30到50cm |
| 1.3 | 污泥转运及脱水 | m³ | 1500 |  |  |  |
| 1.4 | 泥饼样检 | 个 | 6 |  |  | 检测重金属含量 |
| 1.5 | 清捞水面漂浮物 | 亩 | 18 |  |  |  |
| 1.6 | 人工清除河岸垃圾 | km | 5 |  |  |  |
| 1.7 | 垃圾转运 | m³ | 200 |  |  |  |
| 2 | 垃圾堆积区域处理 |  |  |  |  | 垃圾堆积治理范围25亩 |
| 2.1 | 人工表层垃圾清理 | 亩 | 25 |  |  |  |
| 2.2 | 垃圾转运 | m³ | 400 |  |  |  |
| 3 | 污染区土壤处理 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 污染区土壤采样，分析PH值及重金属含量 | 个 | 15 |  |  |  |
| 3.2 | 钝化剂材料 | kg | 200 |  |  |  |
| 3.3 | 污染区土壤钝化处理 | 亩 | 25 |  |  |  |
| 4 | 土壤重构 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 客土回覆 | m³ | 10000 |  |  | 回覆土壤厚度30-50cm，人工平整土地，防止水土流失 |
| 4.2 | 土地平整 | 亩 | 25 |  |  |  |
| 4.3 | 土地培肥 | 亩 | 43 |  |  | 土地培肥保证植被成活率 |
| 5 | 撒播芦苇草籽 | 亩 | 43 |  |  | 撒播草籽6公斤/亩 |
| 6 | 管护养护工程 | 亩 | 43 |  |  |  |
| 二 | 自然岸线维护 |  |  |  |  | 维护岸线长度520米，护岸林范围27亩，种植油松和白皮松共计2000株 |
| 1 | 岸线维护整理 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 不稳定土方挖除 | m³ | 800 |  |  |  |
| 1.2 | 机械运输（外运） | m³ | 800 |  |  |  |
| 1.3 | 人工坡面平整压实 | 亩 | 27 |  |  |  |
| 2 | 土壤重构工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人工表层垃圾清理 | 亩 | 27 |  |  |  |
| 2.2 | 客土回覆 | m³ | 5000 |  |  | 回覆土壤厚度30-50cm，人工平整土地，防止水土流失 |
| 2.3 | 土地平整 | 亩 | 27 |  |  |  |
| 3 | 植被重构工程 |  |  |  |  | 苗木规格：H≥120cm，胸径≥5cm；株行距3m*3m，每亩种植75株（补植地区按照实际情况设定株行距）； 鱼鳞坑规格为：长径0.5米，短径0.4米，坑深0.4米；沿坑缘修筑0.2米高土埂形成旱台，防止堆土回流入坑。坑体挖掘完成后回填0.2米厚熟土。 |
| 3.1 | 栽植油松 | 株 | 1000 |  |  |  |
| 3.2 | 栽植白皮松 | 株 | 1000 |  |  |  |
| 3.3 | 土地培肥 | 亩 | 27 |  |  | 土地培肥保证植被成活率 |
| 4 | 管护养护工程 | 亩 | 27 |  |  |  |
| 三 | 有害生物防治 |  |  |  |  | 物理性防治 |
| 1 | 人工清除/打捞 | 天 | 40 |  |  |  |
| 2 | 物理阻隔 | m | 1000 |  |  |  |
| 3 | 物理诱捕 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 杀虫灯 | 台 | 10 |  |  |  |
| 3.2 | 捕鼠笼 | 个 | 100 |  |  |  |
| 四 | 湿地植被恢复 |  |  |  |  | 植树1500株，管护范围18亩，芦苇草籽种植226亩 |
| 1 | 植被重构工程 |  |  |  |  | 苗木规格：H≥120cm，胸径≥5cm；株行距3m*3m，每亩种植75株（补植地区按照实际情况设定株行距）； 鱼鳞坑规格为：长径0.5米，短径0.4米，坑深0.4米；沿坑缘修筑0.2米高土埂形成旱台，防止堆土回流入坑。坑体挖掘完成后回填0.2米厚熟土。 撒播草籽6公斤/亩。 |
| 1.1 | 栽植国槐 | 株 | 750 |  |  |  |
| 1.2 | 栽植樱花 | 株 | 750 |  |  |  |
| 1.3 | 撒播芦苇草籽 | 亩 | 208 |  |  |  |
| 1.4 | 土地培肥 | 亩 | 244 |  |  | 土地培肥保证植被成活率 |
| 2 | 管护养护工程 | 亩 | 18 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |