| 三原县2025年省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金清峪河国家湿地公园保护治理项目包2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 |
| 1、新增湿地监测点 |  |  |  |  |
| 1 | 网络红外球机 | 1、分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出），红外作用距离：可识别距设备400m的人体轮廓 2、光学变倍大于23倍，最大焦距113.2mm 3、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 4、内置加热玻璃，有效除雾 5、最低照度：彩色≤0.0005Lux，黑白模式≤0.0001Lux 6、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7、支持3D数字降噪，支持真宽动态 8、支持定时抓图与事件抓图功能 9、支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 10、开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181 11、支持一进一出报警，一进一出音频，支持不低于512 GB MicroSD卡存储 12、防护等级不低于IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 13、支持4G（移动、联通、电信）网络传输。 14、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 15、应具有1024个预置位，设备可按照所设置的预置位完成64条巡航路径，可按照所设置轨迹完成40条模式路径；在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 16、设备具有≥1个SIM卡插槽。 | 台 | 14 |
| 2 | 闪存卡 | 擦写次数≥3000次,容量≥128GB 读≥90MB/s，写≥45MB/s； 工作温度：-25 ℃～85 ℃存储温度：-40 ℃～85 ℃。 | 片 | 14 |
| 3 | 支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 材质：铝合金 尺寸≥Φ67-127mm | 个 | 14 |
| 4 | 立杆 | 钢管焊制，坚固耐用，采用螺旋丝固定设计，增加整体稳定性和牢固性，可抗台风二十级，高度按照实际定制、立杆基础。 | 个 | 14 |
| 5 | 抱杆箱 | 防雨通风口专用抱杆箱,金属开启钥匙,不锈钢箱体,≥300mm宽*400mm高*180mm深。 | 个 | 14 |
| 6 | 太阳能板 | 1、组件由50多片晶体硅太阳电池串联组成； 2、阳极氧化铝合金边框构成方形结构，允许单个使用或阵列使用； 3、配有标准支架系统安装孔； 4、防尘接线盒，保证接线安全可靠； 5、银白色铝合金边框、高透光率钢化玻璃、白色TPT衬底； 6、电池正常工作温度：48ºC±2ºC； 7、峰值功率（Wp）：200W±3%； 8、短路电流温度系数：%/K 0.06±0.01； 9、开路电压（Voc）：≥21.5V 开路电压温度系数：mV/K -(78±10)； 10、最大功率电压（Vmp）：≤36V； 11、填充因子：≥70％； 12、短路电流（Isc）：5.45A； 13、边框接地电阻：≤1ohm； 14、最大功率电流（Imp）：5.0A； 15、迎风压强：≥2400Pa； 16、绝缘电压：≥1000V； 17、外型尺寸：≥1450×670×30mm。 | 块 | 28 |
| 7 | 太阳能支架 | 一拖二烤漆角铁防锈支架，专业一拖二设计。 | 个 | 14 |
| 8 | 蓄电池 | 1、≥12V150AH； 2、产品设计寿命≥8年； 3、防水引线输出，可直接埋入地下； 4、比能量高 内阻小 自放电率低； 5、密封反应效率高； 6、非饱和容量下循环性能好； 7、特殊的耐腐蚀合金 提高电池寿命； 8、高纯度电解液和特殊的添加剂 电池不易失水； 9、高强度的电池壳 耐冲击 抗震性能好； 10、多层密封结构 确保电池不漏液 不爬酸 安全可靠； 11、防水引线端子； 12、专利安全阀特殊设计 可防止电池鼓壳 爆裂。 13、含地埋箱。 | 个 | 14 |
| 9 | 控制器 | 1、电池类型 胶体电池； 2、系统电压 12V/24V/48V Auto； 3、系统电流 60A； 4、空载损耗 ≤100mw； 5、最大输入功率 1500W； 6、光伏输入电压 12/24V小于55V，48V小于90V； 7、过压保护电压 ≥32V； 8、过压返回电压 ≥28.8V； 9、浮充电压 ≥27.6V； 10、提升冲电压 ≥28.8V； 11、均衡充电压 ≥29.4V； 12、（25℃），维持时间：2 小时； 13、过放保护 ≥21.6V； 14、过放恢复电压 ≥25.0V； 15、温度补偿 ≥-4.0mv/℃/2V； 16、光控判断时间 ≤1min； 17、过载、短路保护 ≥1.25 倍额定电流3分钟内自动恢复； 18、≥2倍额定电流，短路保护，不能自动恢复，需手动检查后恢复。 19、含控制箱。 | 个 | 14 |
| 10 | 流量卡 | 4G流量卡。 | 个 | 14 |
| 11 | 网络 传输 | ≥50m专线，固定IP。 | 项 | 1 |
| 12 | 安装 辅材 | 野外安装调试、超5类非屏蔽双绞线、电源线、信号线、线槽、线管、固定卡口及地笼、混凝土等。 | 项 | 1 |
| 13 | 施工费 | 运输装卸、机械、野外施工等。 | 项 | 1 |
| 2、改造湿地监测点 |  |  |  |  |
| 1 | 利旧前端平台集成 | 完成清河公园内监控无缝接入到林业站指挥中心监控平台。 | 台 | 15 |
| 2 | 对接存储终端 | - 嵌入式网络硬盘录像机，具有≥3个SATA接口，可满配20TB硬盘 2、视频接口≥1×HDMI，1×VGA 3、网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、报警接口≥4路报警输入，1路报警输出 5、USB接口≥1×USB 2.0，1×USB 3.0 6、输入带宽≥256Mbps，输出带宽≥256Mbps 7、接入能力≥16路H.264、H.265格式高清码流接入 8、解码能力：最大支持32×1080P，支持4K输出 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 1、监控级硬盘≥10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥5400RPM 2、传输速率≥180MB/s，缓存≥256MB，读取速度≥180MB/s，接口传输速率≥6.0Gb/s 3、MTBF≥1,000,000 | 块 | 2 |
| 4 | 网络 传输 | ≥50m专线，固定IP。 | 项 | 1 |
| 3、宣传保护教育 |  |  |  |  |
| 1 | 宣传牌 | - 像素点间距：≤8.0mm 2、单元板分辨率：≥800 Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装 5、整屏平整度≤0.05mm 6、白平衡亮度：0-6000cd/㎡可调，亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥98% 7、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 8、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 9、对比度≥9000 10、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级，采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 11、峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤150W/m² 12、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 - 每套屏面积：≥2.14㎡。 | 套 | 8 |
| 2 | 接收卡 | 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持16组RGB信号输出； 11. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12. 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 套 | 8 |
| 3 | 播放盒 | 1、支持最大65万像素带载能力，最宽4096像素，最高3840像素 2、支持云分级管理和多角色节目发布 3、支持云监测报警并自动联动 4、处理性能强大，支持H.265 4K高清视频硬解码播放 32GB容量（可用25GB） 5、多种播放方式 支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表 支持多屏同步播放 支持定时指令 6、窗口和素材 支持多节目页播放，最多32个节目页面数量 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等等，支持视频、图片缩放 支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置 最多同时播放2个高清窗口或者1个4K视频播放窗口 7、全方位控制方案 支持多种控制平台的控制，手机、平板电脑APP控制 支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合 | 套 | 8 |
| 4 | 宣传牌其他费用 | 1、支撑柱为双立柱，离地距离≥1.5米；埋深≥0.5米； 2、需包含地基基础开挖并预埋； 3、需包含大屏接电费用； 4、需包含大屏安装调试费用。 | 项 | 8 |
| 5 | 警示牌及其他费用 | 1、采用≥75镀锌圆管卡扣安装； 2、警示牌镀锌钢板底板，高0.8米、宽1米； 3、距地面≥1.5米，埋深≥0.5米。 4、需包含警示牌开挖、回填、安装费用。 | 块 | 20 |