编制说明

一、项目概况

1、项目名称：三原县城关街道中山街幼儿园办公楼及教辅用房提升改造项目

2.施工范围：办公楼新建土建及安装工程；教辅用房的多功能教室、控制室室内装饰装修改造工程。

二、编制依据

1、依据《陕西省建设工程清单计价规则》（2009版）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004）、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额补充定额》（2009）、《陕西园林绿化工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计费率》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009）、《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）。

2、施工图纸、图纸答疑、相关的标准规范。

3、相关的标准图集、规范，常规的施工组织。

4、人工费取费按照陕建发【2021】1097号号文件。

5、扬尘污染治理费按陕建发〔2017〕270号文件执行。

6、税金执行陕建发〔2019〕45号文件。

7、安全及文明施工措施费属不可竞争费用，按规定费率计入报价。

8、建筑安全生产责任险保险费用执行陕建发【2020】1097号文件。

9、计价软件采用广联达云计价平台GCCP6.0，版本为6.4100.23.122。

10、材料价依据《咸阳工程信息造价》2025年第3期，信息价没有的参考市场价。

三、其他说明

1.实地测量多功能教室室内结构板下净高约3700mm，梁下约3200mm；

2.新建控制室混凝土板的工程做法厚度按120mm计入；

3.多功能教室室内护窗栏杆按不锈钢栏杆计入；

4.多功能教室室内天花布置图中12厚穿孔石膏板的范围及做法按剖面图DT-03计入；

5.教辅用房室内原装饰装修拆除及建筑垃圾外运暂未计入；

6.混凝土按商品混凝土计入；

7.砂浆均按预拌砂浆计入；

8.暂列金按80000元计入。