长武县小麦宽幅沟播机及玉米增密度免耕施肥精量播种机采购项目技术要求

一、机具资质要求

玉米免耕施肥播种机、小麦宽幅播种机获得陕西省级农业机械推广鉴定站鉴定证书，其中玉米免耕施肥播种机入选“2024年陕西省第一批玉米增密度播种机”名单。

二、机具技术要求

（一）玉米免耕施肥播种机

1、机具性能要求：

播种机具有复式作业性能，一次作业完成开沟、施肥、播种、覆土、镇压5道工序，种肥分施，播深一致，株距均匀，不缺苗断垄。

- 机具技术参数

- （1）配套动力73.5-147kw，工作行数4行，行距65cm,分层施肥。

（2）具有独立的苗带开沟、灭茬、碎土装置。

（3）排种器：指夹式金属排种器。

（4）播种机仿形机构应配置单体独立同步仿形机构，在播种机开沟器位置同步仿形。

（5）镇压机构应配置单体轮式苗带镇压机构，镇压效果好，确保种子与土壤紧密结合。

（6）播种量：亩播量5000株以上，播量可调，播种深度3-5cm，播种深度可调。

（7）施肥:三层施肥，肥箱容量＞240L，施肥量可调，种肥间距≥5-8cm。

（8）深松：带深松铲的深松深度≥25cm,深松深度一致，地表平整、无漏松。

（二）小麦宽幅播种机

1、机具性能要求

播种机配套动力66.2-95.6千瓦，复式机具，可一次完成开沟、施肥、播种、覆土、镇压5道工序。

2、机具技术参数

（1）播种：工作行数种12行，肥6行。排种器具备宽幅下种结构，下种宽幅在10-12cm，亩播量15-25kg，播量可调，播种深度为3—5 cm。

（2）安装有性能完善的灭茬开沟装置，在开沟的同时完成对秸秆的铡切和抛离，种床内土壤细碎，保证小麦种子好出苗。开沟深度8-12cm，开沟宽度15cm，免耕空带宽度15--20cm。

（3）施肥:种肥同播，三层施肥，种肥深度上下可调节，施肥器结构畅通，以施用颗粒肥为主。种箱容量＞120L，肥箱容量＞200L，施肥量可调。

（4）深松：带深松铲的深松深度≥25cm,深松深度一致，地表平整、无漏松。

- （5）具备完善的覆土镇压功能，镇压严实，保证小麦种子不架空、不亮籽，苗带垄带清晰，出苗率高。