格架系统参数

- 水泥杆参数：80×95mm，4米长，混凝土强度等级为C40，内置筋为先张法预应力6根3股82B钢绞线、预应力水泥杆。

- 地锚参数：80×95×600mm，40号高强细石砼.内置筋6根3股82B钢绞线

- 钢丝参数：热镀锌钢丝，55号钢硬线（含碳55%），直径2.4mm，每卷重量50公斤或100公斤。

- 钢绞线参数：热镀锌钢绞线，1.6mm7，右旋，表面镀锌量大于60g/平米，每卷重量500公斤。

- 铁丝参数：14#铁丝。

- U型卡子参数：8#U型卡子。

- 包骨参数：8.5cm*9.5cm，镀锌铁制品，双螺丝。

- 发兰参数：12#镀锌铁制品。

- 安装要求：在新建新品种矮砧标准化果园480亩果园中。栽设8095mm，4米长，混凝土强度等级为C40，内置筋为先张法预应力6根3股82B钢绞线、预应力水泥杆, 包括规划放线，行距4米，杆距12米，地锚与杆距2米。制作80×95×600mm，40号高强细石砼.内置筋6根3股82B钢绞线的地锚。挖1.2米深的地锚坑，埋设地锚，回填夯实；打直径30cm、深80cm的栽杆坑，栽设水泥杆，回填夯实；两端地锚、水泥杆用U型卡子、包骨、发兰拉紧钢铰线固定；绑扎架设钢丝4道（第一道铁丝距地面0.5米，第二道铁丝距地面1.6米，第三道距地面2.4米，第四道铁丝3.1米），用14#铁丝与水泥杆绑扎固定等。（钢丝、钢铰线、铁丝、U型卡子等材料由中标方自行按照标准采购提供）