兴平市财政局视频会议系统、档案室密集架及办公家具采购项目

采购内容遗漏部分为以下内容：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 示例图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8寸全频音箱 | 类型：8寸全频音箱 1.频率响应频带范围不劣于60Hz-18KHz（±3dB） 2.指向性（±5°）（H×V）：≥90°×50° 3.额 定 功 率:≥200W 3.灵敏度（1W@1M）：≥95dB 4.最大声压级：≥122dB 5.标称阻抗：8Ω 6.低音单元：不小于8” 7.高频单元：不小于1.3" | 2 | 只 |  |
| 2 | 功率放大器 | 1.8 欧姆立体声: ≥2×800W 2.4 欧姆立体声:≥2×1200W 3.2 欧姆立体声:≥2×1000W 4.频响：不劣于20Hz-20kHz, ±0.5dB； 5.总谐波失真：1 kHz, <0.03%； 6.输出电路：D功放模块； | 1 | 台 |  |
| 3 | 8路调音台 | 1.4路mic/line输入，4路line输入，2路立体声输入，2路立体声输入，2个辅助，2个编组 2.内置16种DSP效果器，48KHz采样频率，16种效果模式，断电记忆。LCD液晶显示，操作简便； 3.标准双12段电平表，精确显示各种输出电平； 4.外置大容量电源，48V幻象电源； 5.可选配标准安装机架； 6.优质电位器，推动平滑，性能稳定。 7.带MP3,蓝牙，USB播放功能 | 1 | 台 |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 1.主机配备1.77寸TFT彩屏显示 2.具备3通道自动话筒/线路输入，第3路话筒具备话筒信号直通放大及进入反馈抑制通道放大转换开关； 3.具备自动门限设置，声控开启/关闭话筒 4.具备不低于3路48V幻象供电功能 5.立体声RCA接口线路信号输入（具备反馈抑制功能）和线路信号输出（前面板可以独立调节增益大小）。 6.具备平衡输入和输出，任意输入输出通道话筒/线路电平选择开关 7.立体声RCA接口音乐信号输入，不具备反馈抑制功能，可独立调节增益大小。 8.具备一组卡侬公平衡系统总输出接口经专有的电位器调节后输出。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 有线会议主机 | 1.采用数字技术为核心，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持单独讨论功能。 2.主机至少支持以下会议模式： FIFO（先进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式） 3.可设置限时模式，主机设定时间，当单元开启之后开始倒计时 4.具有中文、英文等语言显示选择 5.具有声控开咪功能：当话筒拾到声音时，会自动打开发言，可设置发言数量。 6.音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质 7.主机输出口有传统的8芯手拉手接口及4路RJ45网线接口并用，二路八芯话筒连接，每路支持40个单元，可接80个单元，支持10支主席单元，加扩展器可以扩展到512支会议单元，网线接口每路支持15个单元，可接60个单元。 8.具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统 9.多路音频输入输出接口，可连接扩声或录音设备 10.主机和电脑可以USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。亦可不需电脑直接在主机上对系统进行设置，支持在线更新代码 | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线会议主机 | 1.采用传统的FM调制技术，具有优越的RF性能 和音频性能 2.真分集式接收电路，确保有效距离内不断迅，消除死角，传输延时小，传送距离长。 3.全集成的芯片方案，产品性能稳定 4.2x100个可调频点 5.加强的无线接收效果 6.采用LCD彩色显示屏，使用接收机及发射器的工作状态一目了解。 7.带有自动搜索干净频道功能 8.双向电量监测，实时电量或欠压，主机直观显示。 9.配置4条BNC天线，有效工作距离100-150米(视实际环境而定)；配合天线分配系统可实现全场地无线信号全覆盖； 系统参数： • 频率范围：551-600MHz • 发射功率：<10mW • 动态范围：>100dB • 综合失真：< 0.5% • 频率响应：30 ~ 18 KHz • 接收灵敏度：< -108dBm@12dB SINAD | 1 | 台 |  |
| 7 | 有线话筒 | 1.采用压铸式多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 2.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz。 3.话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态。 4.发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮。 5.单元由1.5M*2M T型8芯线及超六类网线连接,线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。 6.带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。 7.支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 8.输入、输出 8P-DIN T型线、（可选超六类网线），输入 心形指向性驻极体 9.灵敏度 -46 dBV/Pa 10.频率响应 20Hz~20KHz 11.显示屏 2.4寸TFT | 6 | 支 |  |
| 8 | 无线话筒 | 手持咪采用防摔结构设计，铝材金属滑动连体管，耐用高档；轻触开关一键智能操控设计； LCD显示屏显示工作信道、频点、实时电量； 话筒耗电量为100mA，使用1.5V AA*2电池供电， 可调节功率：高功率可连续使用6小时，低功率可连续使用10个小时； 频率范围：500-950MHZ 输出功率：5mW /30mW 副波抑制：>-70dBc 频带宽度：60MHZ 最大调制深度：±48kHZ 频率响应：60-15KHZ 信噪比：>105dB 失真度：<0.5% 输入电压范围： mic 1V max 电源：2 X1.5V(AA) 电池使用时间：10h | 2 | 支 |  |
| 9 | 电源时序器 | 1.单路功率≥13A 220V/AC。 2.最大功率≥30A-6000W。 3.电源接口：具有≥8 路万能电源插座，独立继电器控制，每路均带供电源状态指示灯。 4.带电压显示，带干接点短路触发接口，有空气开关保护，遇到短路，过流现象自动断开电源 | 1 | 台 |  |
| 10 | 设备机柜 | 机柜100CM*60CM*60CM | 1 | 个 |  |
| 11 | 音箱吊挂架 | / | 2 | 对 |  |
| 12 | 专业音响线缆 | 国标 | 2 | 卷 |  |
| 13 | 其他辅材及接插件 | / | 1 | 批 |  |
| 14 | 安装调试费 | / | 1 | 项 |  |