渭南市黄河水源地保护区划分项目

采购需求

一、基本要求

1、功能要求：按照《渭南市饮用水水源地保护条例》之规定，编制完成《渭南市黄河饮用水水源保护区划分技术报告》，绘制水源保护区划分成果图，通过专家评审后上报省级相关部门。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（7）《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）；（8）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（9）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；（10）其他需要落实的政府采购政策。

3、服务期限：合同签订之日起180日历天

4、服务地点：渭南市

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准：符合国家相关标准或行业标准

- 三、服务指标的具体要求：

1、实施范围

实施范围为东雷二期抽黄工程所包括的取水口、中转水库、输水明渠所涉及区域。

2、工作内容

（1）收集水源地所涉及行政区内的水文气象、地表水常设断面监测资料、生态与环境状况调查、社会经济等方面的基础资料。

（2）根据东雷二期抽黄工程所在的黄河河段水功能区划，开展流域地表水环境质量现状评价。

（3）开展水源地周边工业、农业污染源及污染种类现状调查分析，进行水源地保护区污染负荷特征分析。

（4）对与东雷二期抽黄工程相关的水污染防治规划等文件进行分析，预测未来水质状况。

（5）根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）等有关法律法规及技术规范要求及水源区地形条件，通过地理信息技术手段确定各级水源保护区水域、陆域范围，提出水源保护区划分初步方案。

（6）在初步划分方案的基础上，结合已有水源保护区的划分经验，综合考虑《陕西省饮用水水源保护条例》《渭南市饮用水水源地保护条例》等相关管理要求，确定最终渭南市黄河饮用水水源保护区划分方案。依据划分结果，编制饮用水水源保护区划分技术方案报告，绘制水源保护区划分成果图。

（7）根据划定的饮用水水源保护区方案，制定保护区的管理措施、提出污染防治要求、监测预警系统及风险防范预案等。

四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算125万元，包括本次项目所需的人工费、服务费、管理费、税金等所有费用，服务期内不再增加其他费用。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

服务质量：符合国家相关标准或行业标准

服务期限：合同签订之日起180日历天

六、付款方式

签订服务合同后付40%，完成技术报告后付40%，通过专家评审并上报省级部门后付20%。

验收标准：

在服务期限内，编制完成《渭南市黄河饮用水水源保护区划分技术报告》，绘制水源保护区划分成果图，通过专家评审后上报省级相关部门。

渭南市环境科学研究中心

2024年9月29日