渭南市人大常委会办公室

市人大机关电梯设备购置及安装项目

采购需求

一、基本要求

1、功能要求：

| 序号 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | 关门 / 开门按钮（甲方指定款式） |
| 2 | 带应急照明的报警按钮 |
| 3 | 带有灯光及蜂鸣器的超载装置 |
| 4 | 轿厢灯及风扇自动节能功能 |
| 5 | 双击按钮取消错误内呼 |
| 6 | 应急轿内照明 |
| 7 | 自动门 |
| 8 | 外呼再开门 |
| 9 | 门闩故障时重复关门 |
| 10 | 主层站开门等待时间可调节 |
| 11 | 门机(速度及力矩)可调 |
| 12 | 多光束光幕保护系统 |
| 13 | 梯门反向控制 (限制关闭力) |
| 14 | 强制关门 |
| 15 | 光栅区有异物自动再开门 |
| 16 | 每层均有液晶层位显示及方向箭头 |
| 17 | 自动节能厅门显示器 |
| 18 | 运行小时累计/运行次数累计 |
| 19 | 控制柜可锁主开关 |
| 20 | 五方通话（（含控制柜到值班室线缆）） |
| 21 | 整合紧急呼叫功能 |
| 22 | 基站返回 |
| 23 | 满载直驶 |
| 24 | 优先运行 (钥匙开关) |
| 25 | 一般故障信号 |
| 26 | 断相及反相保护 |
| 27 | 梯门未开则自动开往下一站 |
| 28 | 故障时最近自动平层 (非电源及安全回路故障) |
| 29 | 群控时召唤立刻自动分配 |
| 30 | 如有一台电梯出故障其它电梯自动继续运行(群控功能时) |
| 31 | 低载重时呼叫信号在梯群优先分配 |
| 32 | 防捣乱功能“不超过最多内呼” |
| 33 | 防捣乱功能“空载时取消剩余内呼” |
| 34 | 防捣乱功能“最后停层取消内呼” |
| 35 | 防捣乱功能“反向召唤自动消除” |
| 36 | 停层预开门 |
| 37 | 消防功能 |
| 38 | 轿厢意外移动保护 |
| 39 | 轿厢监控 |
| 40 | 轿厢空调（双制） |
| 41 | 能源再生功能 |
| 42 | 停电应急平层 |

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

- 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）。

3、交货期要求：合同签订生效后90天内需要交货并安装调试完毕。

4、交货地点： 渭南市人民代表大会常务委员会办公室

5、质保期

5.1、本项目设备质保期为2年（自当地市场监督管理部门验收合格之日起算）。

5.2、质保期内，供应商免费向甲方提供维修保养，每15天1次全面保养。

5.3、质保期内，除不可抗力原因（地震等自然灾害）对设备造成的毁坏或故障外的其他情况，均由供应商进行免费维修，且不得向采购方索取任何补偿。

5.4、本合同土建工程质量保质期为2年，质量保质期内供应商对土建改造工程质量负责，出现问题供应商应及时到场处理。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2020)

（2）《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2016)

（3）《电梯安装验收规范》(GB10060-2011)

（4）《电梯技术条件》(GB/T 10058-2009)

（5）《电梯试验方法》(GB10059-2009)

（6）《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

（7）《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023）

（8）钢结构和玻璃幕墙最新国家标准及规范

三、采购标的数量和规格及费用测算

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机房三面观光电梯 | 额定载重量 1350kg 额定速度 1.75m/s 6层/6站/6门 | 1台 |

采购费用组成明细测算表

| 序号 | 具体内容 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构井道设计费 |  |
| 2 | 电梯底坑基础 |  |
| 3 | 钢结构井道施工费 |  |
| 4 | 玻璃幕墙施工费 |  |
| 5 | 电梯设备费 |  |
| 6 | 电梯安装调试费 |  |
| 7 | 电梯验收注册费 |  |
| 8 | 两个消防水龙头拆装费 |  |
| 9 | 6个电梯大门套费用 |  |
| 10 | 配电室到六楼电梯控制柜电缆费 |  |
| 11 | 电梯配电箱 |  |
| 12 | 电梯井道加装空调费 |  |
| 13 | 文明施工措施费 |  |

- 质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 技术要求 货物名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梯型 | 无机房三面观光电梯 |
| 2 | 额定载重 | 1350kg |
| 3 | 额定速度 | 1.75m/s |
| 4 | 载客人数 | 18人 |
| 5 | 层/站/门 | 6/6/6 |
| 6 | 站序 | 1、2、3、4、5、6 |
| 7 | 层高 | 按现场实际为准 |
| 8 | 曳引系统 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 9 | 控制系统 | 电脑智能控制，串行传输系统 |
| 10 | 控制方式 | 全集选控制 |
| 11 | 驱动系统 | 交流调频调压驱动 |
| 12 | 开门形式 | 中分门 |
| 13 | 底坑深度 | 按投标单位实际尺寸 |
| 14 | 顶层高度 | 按投标单位实际尺寸 |
| 15 | 井道尺寸 | 按投标单位实际尺寸 |
| 16 | 轿厢尺寸 | 按投标单位实际尺寸 |
| 17 | 开门尺寸 | 按投标单位实际尺寸 |
| 18 | 轿顶 | LCD平板灯，材质：发纹不锈钢 |
| 19 | 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 20 | 轿厢前壁 | 1.5mm发纹不锈钢 |
| 21 | 轿厢侧壁、后壁 | 安全夹胶玻璃+发纹不锈钢 |
| 22 | 扶手 | 轿厢三侧壁不锈钢扶手 |
| 23 | 轿厢地面 | 大理石地板 |
| 24 | 操纵箱 | 双操纵盘，发纹不锈钢面板，液晶显示 |
| 25 | 厅门 | 1.5mm发纹不锈钢 |
| 26 | 门套 | 大门套：发纹不锈钢 |
| 27 | 外呼面板 | 发纹不锈钢面板，液晶显示 |
| 28 | 轿内按钮 | 甲方指定款式 |

五、服务标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

5、售后服务要求：卖方应在渭南市区设有维修服务机构，并有良好的售后服务能力及充足的备品备件供应。在质保期内，对所提供的设备制定定期巡检和保养计划，在接到报障电话后按照故障分级响应：30分钟到达现场，一般故障2 小时内恢复电梯运行，重大故障24小时内恢复电梯运行。

6、项目团队要求：供应商有完整的项目管理团队，并为现场管理施工人员购买人身意外保险。乙方对派出的人员安全负全部责任，如乙方人员在合同履行中发生事故的，乙方负责处理并承担责任。

六、验收标准

1、所供产品的规格、数量符合采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3、采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品合格证、电气原理图、安装手册、使用维护说明书。

4、电梯到场后，以书面的形式通知甲方验收。验收由三方（甲方、监理方、乙方）共同开箱，乙方负责验收后的保管工作。在开箱验收时如货物数量、产品产地与中标内容不符，或货物有缺损的，均由乙方负责补足、修复或更换；由此引起的工程延误由乙方负责。

5、竣工验收后向甲方提供电梯监督检验报告、注册登记表和使用登记证。

渭南市人大常委会办公室

2024年4月7日