| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：市人大办公楼门窗改造工程 专业：装饰装修 第 1 页 共4页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
|  | 金属窗 |  |  |  |
| 1 | 金属窗 1.部位:人大办公楼东、西、南、北侧及五楼会议室 - 原有金属窗的拆除及人工下楼 - 新作金属窗 - 【项目名称】 - 窗类型：91系列断桥隔音系统金刚一体窗 - 开启方式：平开（内开内倒） - 框、扇材质及规格：91系列断桥 - 玻璃品种、厚度：中空LOW-E 5+18+5 - 五金种类、规格：配套五金 - 其他工艺要求：运输、人工上楼 - 【工作内容】 - 窗（含框）安装 - 玻璃安装 - 五金配件安装 - 嵌缝打胶 | m2 | 665 |  |
|  | 金属门 |  |  |  |
| 2 | 金属门 - 部位:人大办公楼一楼东侧及南侧；五楼会议室 - 拆除原有平开门及人工下楼 - 新作金属门 - 【项目名称】 - 门类型：100系列断桥 - 开启方式：平开 - 框、扇材质及规格：断桥铝材100系列 - 玻璃品种、厚度：LOW-E 5+12+5 - 五金种类、规格：配套五金 - 其他工艺要求：运输、人工上楼 - 【工作内容】 - 门（含框）安装 - 玻璃安装 - 五金安装 - 嵌缝打胶 | m2 | 37.9 |  |
|  | - 其他门 |  |  |  |
| 3 | 电子感应门 - 部位:人大办公楼一楼北侧 - 拆除:原有平开门 新作电子感应门 - 【项目名称】 - 门框、扇材质：不锈钢 - 玻璃品种、厚度：钢化玻璃LOW-E 12mm - 【工作内容】 - 门安装 - 启动装置。五金、电子配件安装 - 嵌缝打胶 | m2 | 20 |  |
| 4 | - 带骨架玻璃幕墙 - 【项目名称】 - 1.不锈钢玻璃幕墙：钢化玻璃LOW-E 12mm - 【工作内容】 - 1.骨架制作、运输、安装 - 2.面层安装 - 3.嵌缝、塞口 - 4.清洗 |  | 25 |  |
|  | - 监控系统 |  |  |  |
| 5 | - 人脸识别主机 - 【项目名称】 - 部位：人大办公楼一楼 - 名称：7英寸LCD触摸显示屏，宽动态可见光+红外200万双目摄像头， 人脸对比时间≦0.2秒/人 精准识别，识别距离0.3米～2.0米，验证准确率≧99%，智能识别算法，支持照片视频防假，本地支持4000张人脸库，6000张IC卡，5万条事件记录 - 【工作内容】 - 安装 - 设备组装 - 接线 | 台 | 2 |  |
| 6 | - 控制电源系统 - 【项目名称】 - DS-K7B-12V1A，电源输入：AC90-264V电源输出：DC12V 1A, | 个 | 2 |  |
| 7 | - 交换机 - 【项目名称】 - DS-3E0504-E，千兆4口 | 个 | 2 |  |
| 8 | - 人脸识别录入终端 - 【项目名称】 - 1.DS-E12a，200万CMOS，1920*1080，低照度.1LUX@(F2.0,AGC ON)内置麦克风 | 台 | 1 |  |
| 9 | - 4对双绞电缆 - 【项目名称】 - 1.规格:六类4对非屏蔽双绞线（Cat6） - 2.敷设环境:穿管配线 - 3.人工刻槽 - 【工作内容】 - 1.敷设、测试 - 2.卡接（配线架侧） - 3.穿管配线 | m | 20 |  |
| 10 | - 监控系统调试 - 【项目名称】 - 调试类别：人脸识别系统 - 【工作内容】 - 系统调试 - 功能参数设置 | 系统 | 1 |  |
|  | - 门禁系统 |  |  |  |
| 11 | - 磁力锁 - 【项目名称】 - 名称：DS-K4H258D双门磁力锁 - 规格：铝型材阳极氧化处理。断电开锁，满足消防要求；供电时点亮绿灯 - 【工作内容】 - 安装 - 接线 | 台 | 4 |  |
| 12 | - 磁力锁支架 - 【项目名称】 - 名称DS-K4H258DC-LZ1双 - 规格：L型支架尺寸：长500*宽47*厚（mm)z型支架尺寸：长150*宽50*厚50（mm）开门角度：90°选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理 - 【工作内容】 - 安装 |  | 4 |  |
| 13 | - 控制管理设备 - 【项目名称】 - 名称：密码输入按钮 - 【工作内容】 - 安装 - 接线 | 台 | 4 |  |
| 14 | - 出口按钮 - 【项目名称】 - 名称：出口按钮 - 【工作内容】 - 安装 - 接线 | 台 | 4 |  |
| 15 | - 4对双绞电缆 - 【项目名称】 - 1.规格:六类4对非屏蔽双绞线（Cat6） - 2.敷设环境:穿管配线 - 3.人工刻槽 - 【工作内容】 - 1.敷设、测试 - 2.卡接（配线架侧） - 3.穿管配线 | m | 80 |  |
| 16 | - 电气配线 - 【项目名称】 - 导线型号、材质、规格: - 敷设部位或线制: - 人工刻槽 - 【工作内容】 - 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 - 2.配线 - 3.桥架敷设 | m | 80 |  |
|  | - 感应密码系统 |  |  |  |
| 17 | - 前端识别设备 - 【项目名称】 - 1名称：感应传感器 - 【工作内容】 - 安装 - 接线 | 台 | 1 |  |
| 18 | - 控制管理设备 - 【项目名称】 - 名称：主控制器 - 【工作内容】 - 安装 - 接线 | 台 | 1 |  |
| 19 | - 执行设备 - 【项目名称】 - 名称：驱动执行设备 - 【工作内容】 - 安装 - 接线 | 台 | 1 |  |
| 20 | - 备用电源 - 【项目名称】 - 24v备用电源 | 个 | 1 |  |
| 21 | - 4对双绞电缆 - 【项目名称】 - 1.规格:六类4对非屏蔽双绞线（Cat6） - 2.敷设环境:穿管配线 - 3.人工刻槽 - 【工作内容】 - 1.敷设、测试 - 2.卡接（配线架侧） - 3.穿管配线 | m | 10 |  |
| 22 | - 电气配线 - 【项目名称】 - 导线型号、材质、规格: - 敷设部位或线制: - 人工刻槽 - 【工作内容】 - 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 - 2.配线 - 3.桥架敷设 | m | 10 |  |
|  | - 其他 |  |  |  |
| 23 | 空调的拆除及移位安装 1.部位: 室内局部办公室 2.拆除:原办公室空调内机 3.回收原内机冷媒 4.移位打孔安装 | 台 | 23 |  |
| 24 | 实木窗套的拆除及换新 1.部位: 室内办公室 2.拆除:原实木窗套 3.新作材质：实木4mm套线 4.洞口找方安装 | m | 36 |  |
| 25 | 施工墙面保护 1.部位: 施工区域所有墙面 2.材质：加厚聚乙烯保护膜 3.固定方式： | m2 | 2000 |  |
| 26 | 施工地面保护 1.部位: 施工区域所有地面面 2.材质：加厚聚氨酯保护膜 3.固定方式： | m2 | 750 |  |
| 27 | 洞口抹灰处理 1.部位: 施工区域所有洞口 2.材料种类:10mm水泥砂浆抹灰面 | m2 | 702.9 |  |
| 28 | 洞口基层处理 1.部位: 施工区域所有洞口 2.批刮粉砂石膏找平 材料种类:粉刷石膏 3.批刮环保腻子2遍 材料种类:环保无味腻子粉 | m2 | 702.9 |  |
| 29 | 洞口打磨处理 1.部位:施工区域所有洞口 2.人工打磨 | m2 | 702.9 |  |
| 30 | 洞口饰面处理 1.部位: 施工区域所有洞口 2.乳胶漆面料 材料种类:环保净醛乳胶漆 | m2 | 702.9 |  |
| 31 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |