临渭区学校设施设备提升改造学生课桌椅（可午休）采购项目

采购需求

- 基本要求

- 项目概况:为满足学生上课需求，采购学生用课桌椅（可午休）700套；主要功能或目标:能够达到目前学校学生使用需求，保障正常学习；需满足的要求:达到国家现行相关质量标准。

- 功能要求：满足采购人实际需求,兼顾数据安全及实用性。

3、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目专门面向中小企业采购，供应商应当为中小企业（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

符合国家现行技术规范和标准合格。

三、项目指标的具体要求

1、质量标准：符合国家现行技术规范和标准合格。

2、交货期：合同签订之日起10天内完成。

3、交货地点：采购人指定地点（渭南市临渭区内）

4、是否专门面向中小企业采购：本项目专门面向中小企业采购。

四、采购内容及技术服务要求

（1）午休课桌技术参数

1、桌面规格：600mm×400mm×18mm，采用优质环保密度板注塑包边，桌面正前方设一根文具槽，长200mm，宽度20mm。

2、桌斗规格:460*135*350mm，采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，耐抗压，耐磨冲击，达到环保要求，底部设计排水槽，书箱底部靠胸前设有笔槽，方便学生放置文具。

3、桌架：桌子立柱采用30*70*1.2mm优质冷轧椭圆形钢管，连接横档管25*54*1.2mm优质扁圆管，桌子升降内管采用：25*54*1.2mm优质冷轧椭圆形钢管，桌子地脚采用30*60*1.2mm优质椭圆钢管。采用焊接机器人全自动焊接，满焊无焊缝、保证无稀焊、漏焊。

4、桌面翻转结构：桌面托起支架规格320*50mm，采用2mm厚钢板经激光切割机切割一次冲压成型，两侧各配一只PP塑料挂勾，挂钩与翻转塑料件为一体成型。桌面桌斗可整体翻转呈130°倾斜状态，便于前排学生躺平时不用升起课桌，午睡时操作方便实用。并且操作简洁明了，一学即会。

5、腿托尺寸：390×240（±2）mm：采用符合国家标准的ABS耐冲击一级新料一体注塑成型，腿托固定件规格：110*45*40（±2）mm，采用符合国家标准的ABS耐冲击一级新料一体注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；功能：午休时可通过翻转即可托起腿部不滑落，学习端坐的时候可储物。

6、课桌升降方式：升降采用套管式内机权螺杆手摇式升降、在桌支撑架内设有高低调节装置包括设在两升降管内的螺杆、传动轴、摇柄及连接两传动轴的六角型连杆，可在数秒内调节到最适合的高度。更大满足不同学生身高需求。

7、脚套规格：75*85mm，采用全新环保PP塑料一次成型静音脚垫，并用螺丝固定，坚固，不易脱落。

（2）午休课椅技术参数

1、靠背及头枕：靠背规格445*380mm，采用ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型；靠背上端设有一个尺寸为265*165（±2）mm的头枕，采用ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型，头枕可活动拉伸50mm五档可调节，能有效的调整学生身高差距具有合适靠枕位置。符合国际安全标准，保护学生脖颈，避免由于不良睡姿而引起的骨位不正；靠背设计有完整的曲线弧度，能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯。

2、椅面规格：430*450mm，采用一级全新PP塑料，一体注塑成型，麻面防滑，椅面设有8个散气孔。抗压、耐磨、耐冲击。功能：坐垫中间有30mm内凹漩涡，能让学生整个臀部坐在内凹处，借此可分散上半身的所有重量，坐垫设置透气散热孔，使学童在学习时更舒服，更健康地成长，可舒缓双脚的受力及不自主的摇晃。

3、液压杆规格：采用直径φ30mm钢制圆管，长度350mm，拉杆采用ＰＰ工程塑料一次注塑成型，气压杆的行程为60mm，压力为500Ｎ，符合相关防腐蚀性标准，使用寿命不低于100000次。

4、液压杆固定件规格：采用45*80*4mm厚钢板经激光切割机切割成型，焊接机器人全自动焊接，上下满焊无焊缝、保证无稀焊、漏焊。

5、液压杆保护罩规格：405*95*100mm，采用符合国家标准的ABS耐冲击一级新料一体注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；

6、椅架：椅子立柱采用30*70*1.2mm优质冷轧椭圆形钢管，连接横档管采用2根25*54*1.2mm优质扁圆管，椅子升降内管采用：25*54*1.2mm优质冷轧椭圆形钢管，椅子地脚采用30*60*1.2mm优质椭圆钢管，座板支架采用20*40*1.2mm加20*30*1.2mm优质矩形管，靠背管采用28*28*1.5mm圆管加15*30*1.5mm椭圆管，采用焊接机器人全自动焊接，满焊无焊缝、保证无稀焊、漏焊。

7、靠背升降方式：靠背带有上下升降锁定功能，转换午休时一键打开坐靠板，可向后放到，可放直，实现平常学习功能与午睡状态功能，可实现110-150仰角的调节角度，利用液压杆实现快速转换，角度调节力度适中，可适用全年龄段学龄学生使用。

8、椅子升降方式：升降采用套管式内机权螺杆手摇式升降、在椅支撑架内设有高低调节装置包括设在两升降管内的螺杆、传动轴、摇柄及连接两传动轴的六角型连杆，可在数秒内调节到最适合的高度。更大满足不同学生身高需求。

9、脚套规格：75*85mm，采用全新环保PP塑料一次成型静音脚垫，并用螺丝固定，坚固，不易脱落。提供样品课桌椅一套，现场演示。

提供生产厂家带CMA标识的产品检测报告。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

- 1、质量标准：符合国家现行技术规范和标准合格

- 2、服务期限：合同签订之日起10天内完成

六、付款方式

合同签订后支付合同价款的40%，所有货物安装调试并验收合格后付合同价款的50%，剩余价款的10%在验收合格后一年内付清。支付过程中产生的税费由供应商承担。

- 验收标准

- 1、货物到货后，由采购人根据合同规定的技术、服务、安全标准要求进行验收，并出具验收书。

- 2、采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。若有特殊需求合同专用条款和技术规格将说明采购人要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。采购人将及时以书面形式把进行检验或采购人测试代表的身份通知供应商。

- 3、检验和验收可以在供应商或货物制造厂的所在地、交货地点或货物的最终目的地进行。如果在供应商或货物制造厂的所在地进行，供应商应免费为采购人的检验或验收人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

- 4、如果任何被检验或测试的货物不能满足合同及相关文件规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

- 5、采购人在货物到达最终目的地后对货物进行验收、检测或测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从供应商或货物制造厂启运前通过了采购人或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 6、验收依据： ①本合同及合同附件。②国家相应的标准、规范。 ③招标文件、投标文件、澄清表（函）。

- 八、补充事宜

投标人在开标前需提供一套样品，所提供样品的质量、材质、气味、牢固程度、外观与款式应与投标文件中所述一致。

渭南市临渭区教育体育局

2025年08月25日