- 一、建筑部分

- 外墙-4.8至-0.03处，外墙干挂石材龙骨做法不明确？

- 回复：干挂专用型材施工法（二），参陕09J03，65页，石材厚度30，具体见附图

- 石材台阶处的浮雕装饰地面,看样订货做法不像，是否计入

- 回复：做法按照石材地面计入

- 4、台阶处隐形门材质未注明？

- 回复：做法按照石材饰面门

- 石材台阶处栏杆材质未注明

- 回复：内部为非黏土烧结普通砖，做法详见附图

- 楼梯装饰做法未注明，是否按楼39块料楼梯计入？

- 回复：可以

- 7、屋脊造型材质及做法未注明？面层涂料未选用做法

- 回复：面层为外饰面GRC装饰线条，做法同外墙干挂；其余为同屋I4（保温取消）

- 独立柱GRC装饰线条做法未注明？

- 回复：厚度为30mm,做法同石材干挂

- 柱基础成品装饰石雕做法不详细，是否计入？

- 回复：厚度20计入

- 球型屋顶亚光镀锌钢板(灰白色),二次装修做，本次是否计入？

- 回复：本次计入工程量，厚度5mm，做法与刚结构铆接

- 轻钢雨棚平面图中未注明尺寸，本次是否计入？

- 回复：计入，详见附图，3000mm

- 圆形顶屋面做法，带保温带防水的复合镀锌钢板(浅褐色)注明二次装修订，本次是否计入。

回复：计入，厚度10mm，做法与刚结构铆接，保温70厚挤塑泡沫保温板；防水3+3厚SBS防水卷材

- 水池臂外侧圆弧形造型注明二次设计，本次是否计入？

- 回复：计入马赛克面砖，做法参陕09J01

- 建筑层高一层4.5m，二层4.2m，结构柱标高一层4.5m，二层4m，两者不一致？

- 回复：以各自图纸为准，差值为降板

- 水池做法工料表做法与选用图集做法不一致？

- 回复：以做法表为准

- 中间滑道栏杆未选图集？、1.2m宽滑道地面、顶棚等装饰做法未注明

- 回复：栏杆图集为陕09J08，楼面同走廊做法，顶棚为底抹水泥砂浆顶棚

- 一层平面图中进门处地面做法未注明？

- 回复：同室外台阶面层

- 建筑平面图中有造型，结构中无/

- 回复：结构有次部分，饰面为干挂石材

- 回复：无此造型

- 外墙面涂做法未注明？

- 回复：内侧部分为涂料外墙浅褐色涂料，做法参陕09J01

- 请明确防水范围？

- 回复：无，不计入

- 21一层平面图中，0.00处地面做法是否参考屋面做法？

- 回复：计入室外铺装

- 钢结构部分防火涂料耐火极限未注明，涂层厚度未注明

- 回复：薄涂层，耐火极限1.0h

- 精装部分

- 主体地面做法与精装做重复部分怎样处理？

- 地面选用地28、楼39

- 精装地面做法：

- 2.其他地面墙面做法相同问题

- 回复：以精装为准，（备注有水房间防水层必须设置计算）

- 3、成品寄存柜做法不详是否计入?图纸注明成品定制、厂家深化

- 回复：计入，成品柜子定制，计入专业工程暂估价

- 4、成品壁布、亚克力发光片无详细做法/回复:详见节点DT-06-10

- 5、跌级吊顶做法未注明？回复：轻钢龙骨，15厚木工板，双面石膏板

- 6、节点DT-04-02范围指那部分？回复：红线框区域

- 7、吊顶古铜拉丝不锈钢饰面厚度未注明回复：1.5mm古铜拉丝不锈钢饰面

- 8、欧式造型处的柱子石膏板做法未注明？回复：成品石膏造型定制详见1F-2EL-02图纸

- 9、水池壁石材粘结层材料及厚度未注明？回复：20厚1:3干性度水泥砂浆粘结层

- 10、中庭木纹石材墙面干挂骨架规格未注明？石材厚度未注明？回复：40蝶型石材干挂件,石材厚度18mm

- 11、中庭仿古铜不锈钢厚度未注明/回复：1.5mm仿古铜不锈钢详见节点DT-06-12

- 12、中庭成品壁画材质、尺寸未注明，是否计入？回复:材质为木饰面详见立面1F-3EL-02及节点DT-07-14；计入

- 13、门套石材厚度未注明/回复:石材厚度18mm

- 14、金属线条材质及尺寸未注？回复:5mm宽L型金属收口条

- 15、童趣寄存室柜子材质尺寸未注明？回复：木饰面，尺寸详见原区域

- 16、永久寄存室软膜天花做法未注明?回复：详见追思堂施工图2F永久寄存室节点详图2F-4DL-02-03

- 17、永久寄存室请注明砌体墙位置？平面及立面回复：详见二楼永久寄存室平面布置图及二楼永久寄存室节点详图

- 18、追思室定制成品隔断材质做法未注明，是否计入？回复：成品木饰面隔断，由设计选样：计入

- 吊顶01/DT-04 LED线条灯材质未注明？

- 回复：成品铝型材

- 靠墙的成品寄存柜后墙体是否抹灰刷涂料？

- 回复：刮腻子，无涂料

- 吊顶150宽古铜色拉森不锈钢饰面基层做法未注明？

- 回复：15厚阻燃板