渭南市临渭区2023年畜禽粪污资源化利用整县推进项目设备采购 （二次）采购明细表

| 序号 | 建设内容 | 技术参数 | 单位 | 规模/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粪污处理中心 |  |  |  |
| （一） | 固体粪污发酵 |  |  |  |
| 1 | 仪器设备 |  |  |  |
| 1.1 | 吸污车 （核心产品） | 吸污车 14方 ▲1.发动机功率：≥168kw； 2.变速箱:8档变速箱； 3.双轮:6，轴数：2，轴距(mm):≥4500； 4.总质量(Kg):≥18000，罐体容积(m³):≥12m3； ▲5.罐体有效容积≥10m3； 6.罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm): ≥4700× 2400× 1600； ▲7.额定载质量(Kg):≥9000； 8.外形尺寸(mm):≥8000×2500-2500×3250 9.整备质量(Kg):≥8000； 驾驶室准乘人数(人): 3； 10.接近角/离去角(°):19/12； ▲11.最高车速(Km/h):≥85km； 12.燃料种类:柴油； 13.排放标准:国VI； 14.配套:空调、电动门窗、非一键启动； 15.后部防护断面尺寸(宽×高)≥50×150(mm)； 16.后部防护离地高度(mm):≥400； | 辆 | 1 |
| （二） | 液体粪污发酵 |  |  |  |
| 1 | 仪器设备 |  |  |  |
| 1.1 | 固液分离机 | 固液分离机 1.主机电机功率:≥4kw；减速机：摆线针减速机； 2.泵:污水切割泵；电机功率3kw； 3.处理量:≥3m3/h； 4.箱体:201不锈钢、厚度≥1.5mm； 5.筛网:304不锈钢、厚度≥6mm； 6.蛟龙:304不锈钢、厚度≥8mm； 7.支架:槽钢；轴：304不锈钢； 8.配电箱:箱体不锈钢、带热保护； | 套 | 7 |
| 2 | 化验仪器设备 |  |  |  |
| 2.1 | 污水处理系统 | 污水处理系统 1.外形尺寸:≤1150*750*1300mm 2.处理后用途:废水经处理后排入市政污水管网 3.处理水量:1T/8h 4.处理后水质标准:实验室废水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理排放标准。 5.运行电压及功率:AC220V 5.5KW 6.控制模式:全自动控制，同时可手动操作 7.实验室废水综合处理设备内置收集装置。 8.复合消毒功能:采用臭氧消毒、二氧化氯消毒、紫外杀菌等复合消毒技术，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准，按国家卫健委要求制造商需具备消毒产品生产企业许可证（生产类别：二氧化氯发生器、紫外线消毒器、臭氧消毒器）并在全国消毒产品网上备案信息平台登记备案。 | 套 | 1 |
| 2.2 | 电热恒温培养箱 | 电热恒温培养箱 电热恒温培养箱≥50L，Rt+5--85℃，透视窗，3.5寸触摸屏，不锈钢内胆，防滑脱隔板，36mm测试孔，超温/开门报警，独立限温器系统； | 台 | 1 |
| 2.3 | 移液器 | 移液器 5-50ul 量程:5-50ul；增量：0.1ul；通用吸头：200ul； | 支 | 2 |
| 2.4 | 移液器 | 移液器 20-200ul 量程:20-200ul；增量：0.2ul； 吸头：200ul； | 支 | 2 |
| 2.5 | 移液器 | 移液器 100-1000ul 量程:100-1000ul；增量：1.0ul；吸头：1000ul | 支 | 2 |
| 2.6 | 多道可调节微量加样器 | 多道可调节微量加样器 100ul 1.连续可调，可选择量程范围:5-50ul，30-300ul 2.顶部旋转式按钮帽能有效预防移液中间的误操作； 3.轻触推杆设计，宽大放松指靠设计； 4.低于50ul量程的移液器双活塞设计确保移液器具有强吹出能力； 5.白色背景，黑色数字显示，带微量刻度尺 6.可以方便对吸头连杆及相关组件进行高温高压灭菌，并可整支紫外灭菌； 7.符合ISO 13485:2016标准，提供检测报告； 8.标配校准保养工具； | 支 | 2 |
| 2.7 | 恒温水浴锅 | 恒温水浴锅 电源电压：220V，50Hz； 控温范围：RT+5~100℃；温度波动 ：± 0.5℃；消耗功率：≤2000W； 工作室尺寸：≥600*300*100mm； | 台 | 1 |
| 2.8 | 压力蒸汽灭菌器 | 压力蒸汽灭菌器 - 容积 ≥70L； - 设计压力 0.28Mpa； - 设计温度 ≥150℃； 溶解温度 40～100℃）； 保温温度 45～60℃； 动态脉冲排气次数 0～9次(可设)； 动态脉冲排气温度 110~135℃； 功率 4.7kw 电源电压 220V（50Hz）； 灭菌温度选择 105℃-136℃； 时间设定范围 0-200分钟； 工作压力 0.22MPa； 温度均匀度 ± 1℃； 温度显示精度 0.1℃； 外形尺寸（mm） ≥500*600*1000； 腔体材质：SUS304医用不锈钢； 水源要求：蒸馏水或纯净水； | 台 | 1 |
| 2.9 | 生物显微镜 | 生物显微镜 1.平场目镜 WF10X(Φ22mm) WF16X(Φ11mm) 2.平场荧光物镜 FL 20X/0.65、40X/0.85(无放大率色差) 3.平场消色差物镜 PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) 4.总放大倍数 40X-1600X 5.观察头 三目 6.转换器 五孔 7.粗微调调焦范围 30mm 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm 8.载物台 双层机械移动式(尺寸:210mm×140mm,移动范围:75mm×50mm) ，双切片夹 9.荧光滤光片组 紫外（UV）激发波长:320-380nm，发射波长：435nm 10.紫（V）激发波长:380-415nm， 发射波长：475nm 11.蓝（B）激发波长:450-490，发射波长：515nm 12.绿（G）激发波长:495-555，发射波长：595nm 13.聚光镜 N.A.1.25 可上下升降带可变光栏 14.照明 透射照明:6V30W卤素灯,亮度可调 15.落射荧光照明:汞灯灯箱100W/DC 、电源箱:交流电:110V 或 220V 16.仪器重量 净重:≤12.5kg 17.仪器尺寸 仪器尺寸≤26×28×53（cm） 18.成像系统≥1200万像素 | 台 | 1 |
| 2.10 | 台式高速离心机 | 台式高速离心机 - 1.最高转速:17500r/min； - 2.最大相对离心力:29302xg； - 3.最大容量:4*100mL（密封盖）； 4.转速精度:± 10r/min； 5.定时范围:1min~99h59min； 6.整机噪声:＜65dB(A)； 7.电源:AC220V± 22V，50Hz； 8.整机功率:≥700W； 9.外形尺寸:≤380*505*360mm； | 台 | 1 |
| 2.11 | 恒温水温箱 | 恒温水温箱 - 1.电源电压:220V，50Hz； - 2.控温范围:RT+5~99℃；温度波动 ：± 0.5℃； 3.输入功率:1000W；容积：≥25L； 4.内胆尺寸:≥600*300*150mm； - 5.定时范围:1-999min | 台 | 1 |
| 2.12 | 移动式紫外灯 | 移动式紫外灯 100w 灯管功率 ≥30W× 2，无臭氧石英材料，灯管消毒寿命 ≥5000h，带智能感应设置：254nm辐射强度（1m距离） ≥107uw/cm2（指单只灯管），带定时装置0-1440分钟，带延迟功能，移动可折叠，智能延时开关：在消毒过程中，如人和动物不慎闯入，灯将马上报警并熄灭，离开后自动开启。 | 台 | 1 |
| 2.13 | 消毒灯 | 消毒灯 灯管长度:1199mm，功率：36W ，紫外线波长：253 | 台 | 1 |
| 2.14 | 纯水机 | 纯水机 1.进水要求:城市自来水：电导率<400μs，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2 2.（1）UP超纯水指标: 3.电阻率:18.25MΩ.cm@25℃； 4.重金属离子:<0.1ppb；细菌：<0.01cfu/mL； 5.颗粒（>0.2μm）:<1/mL；总有机碳：<10ppb； 6.（2）RO反渗透水指标； 7.电导率:≤进水电导率*2%； 8.有机物去除率:＞99%，分子量＞200道尔顿时； 9.颗粒微生物去除率:＞99%； 10.产水量:≥15L/h；瞬间出水量：2.0L/min； 11.电源:220V、50Hz | 台 | 1 |
| 2.15 | 超声波清洗器 | 超声波清洗器 - 1.内槽尺寸:500*300*150mm；容量 ：≥20L； - 2.超声频率:40KHz；超声功率：≥500W； 3.加热功率:≥800W；温度设定：10-80℃； 4.时间设定:1-9999min | 台 | 1 |
| 2.16 | 旋涡混合器 | 旋涡混合器 1.转速:600~3200rpm； 2.电源:220V，50Hz | 台 | 1 |
| 2.17 | 研磨机 | 研磨机 - 1.均质速度:10-70Hz/s； - 2.研磨方式:湿磨、干磨、低温研磨 ； 3.研磨球材料:合金钢、铬钢、氧化钴、碳化钨、石英砂； 4.进出料大小:进料无要求，根据适配器大小；出料粒径5μm | 台 | 1 |
| 2.18 | 干燥箱 | 干燥箱 1.内胆材质:不锈钢； 2.外壳材质:冷轧钢板防静电喷塑； 3.载物隔板材质:不锈钢；标配隔板数量：2块； 4.隔板承重:10kg； 5.控制温度范围:a.为培养时RT+5~80℃；b.为干燥箱80~200℃； 6.温度分辨率:0.1℃；恒温波动度 ：± 0.5℃； 7.工作环境温度:+5~40℃； 8.容积:≥140L； 9.内部尺寸:≥450*557*520mm；功率：≤1500W； 10.电源:220V，50Hz | 台 | 1 |
| 2.19 | 试验台 | 试验台 750*830*1000 1.台面:≥12.5mm厚实芯（双面）理化板台面， 2.柜体门板采用 18mm厚灰色AAA级刨花板（三聚氰胺饰面板），达到E1级环保标准 | 米 | 30 |
| 2.20 | 试验台 | 试验台 1500*830*1000 1.台面:≥12.5mm厚实芯（双面）理化板台面， 2.柜体门板采用 18mm厚灰色AAA级刨花板（三聚氰胺饰面板），达到E1级环保标准 | 米 | 6 |
| 2.21 | 烧瓶储藏柜 | 烧瓶储藏柜 450*900*1900 采用厚度≥0.8mm国产冷轧钢板经剪切 、冲压、折弯、焊接、模具化钣金流水线精工装配而成，喷塑前表面均除锈 、酸洗、磷化处理后，环氧树脂粉静电喷涂处理 ；采用自动喷淋式磷化 ，经自动烘干后直接喷塑 。 | 个 | 1 |
| 2.22 | 酶标仪 | 酶标仪 1.测量通道:垂直8光路通道； 2.测板类型:96孔微孔板、板条； 3.光源:12V20W卤素灯，寿命≥2000h； 4.波长范围:400~ 800nm 5.滤光片:标配 405、450、492、630nm 标准滤光片；滤光盘支持装载10 片滤光片； 6.读数范围:0.000~ 3.000Abs； 7.线性范围:0.000~ 3.000Abs； 8.分辨率:0.0001Abs； 9.重复性:CV≤1.0%； 10.稳定性:≤± 0.005Abs； 11.吸光度准确度:吸光度值为[0.0~1.0]时，误差≤± 0.02Abs； 12.吸光度值为（1.0~2.0]时，误差≤± 0.03Abs； 13.波长示值误差:≤± 2nm； 14.灵敏度:≥0.01mg/L； 15.通道差异:≤0.02Abs； 16.振板功能:振板强度3级可选，振板时间0~255s可调，误差± 2s； 17.存储:存储容量19万条以上标>2000微孔板测试结果； 18.操作显示:触屏输入，需支持计算机组成工作站模式； 19.规格:外部尺寸(W*D*H)：≥45cm*30cm*30cm； 20.净重:≤15kg； 21.输入功率:70VA； 22.供电:~220V，50Hz； 23.外部接口:RS232串口、RJ45网口、USB串口； 24.中/英文软件，10.1英寸彩色液晶触摸屏 | 台 | 1 |