附件：渭南市临渭区环境卫生管理中心2026年自行监测方案

| 序号 | 项目 | 点位 | 监测因子 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界外上风向1个点，厂界外下风向3个点 | 臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、颗粒物 | 4次/天，测1天，12次/年 |
| 2 | 噪声 | 厂界四周(4个点位) | 连续等效A声级 | 昼夜各一次，测1天，4次/年 |
| 3 | 废水 | DW001废水总排口 | 色度、悬浮物、五日生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总氮(以N计)、总磷(以P计)、粪大肠菌群数/(MPN/L) | 4次/天，测1天，4次/年 |
| 4 | 地下水 | 1#库区西井、扩散井、排水井、本底井 | PH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、总大肠菌群、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚 | 1次/天，测1天，4次/年 |
| 5 | 土壤 | 项目场地内5个点位 | PH值、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌 | 1次/天，测1天，1次/年 |
| 6 | 无组织废气 | 羲和中央公园小区 | TSP | 4次/天，测1天，12次/年 |
| 7 | 噪声 | 羲和中央公园小区、碧桂园翡翠传奇 | 等效连续A声级 | 昼夜各一次，测1天，4次/年 |
| 8 | 生活垃圾场封场施工期间 |  | 环境监测 | 建设施工期间 |
| 9 | 市区内生活垃圾转运站 |  | 环境监测 | 建设施工期间 |
| 10 | 在线比对 | 出水口 | pH、氨氮、化学需氧量 | 比对1天，12次/年 |