大荔县公安局交通管理大队道路安全防护设施建设项目采购需求

一、基本要求

1、功能要求：实现城市交通秩序精细化管理，改善通行环境，确保全县人民安全出行。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

#### 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库[2020]46号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

#### 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号

#### 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号

#### 《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-（财库[2019]9号）

#### 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕18号）

#### 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕19号）

#### 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-（财库〔2017〕141号）

#### 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库〔2021〕19号）

#### 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-（陕财办采〔2018〕23号）

#### 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-（陕财办采〔2020〕15号）

#### （11）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-（陕财办采〔2021〕29号）

3、交货期要求：合同签订生效后 15 天内需要交货完毕、安装调试完成。

4、交货地点：采购人指定地点。         	。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家现行相关标准及行业标准

- 采购标的数量和规格

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB001 | 机动车道路防护栏设施 1、每组护栏长3m，护栏总高1m，护栏片高600 mm。护栏型材采用热镀锌型材，表面土豪金粉 末静电喷涂。上、下横杆采用40*60*2.0mm方 管，下边框底部离地面200mm,中间16条竖杆采 用40*40*1.5mm方管，竖杆链接装饰件采用热 镀锌板冲压成型的双凸面莲花;护栏构件喷涂层 应均匀，色泽统一，表面光滑、平整。无疤斑 、无滴流、无明显凹凸、无熔渣 ;不得有剥落、 气泡、等表面缺陷;型材端部应打磨、去毛刺。 保质期内护栏整体不得因技术质量出现锈迹、裂痕、脱漆(机械清洗车自动清洗不掉漆)和明 显褪色。2、护栏立柱:立柱采用镀锌方管120*6 0*2.0mm方管。立柱侧面安装反光轮廓标。反光 标为钢制180*40，镶黄色反光片。护栏片与立 柱采用焊接固定。 3、柱帽:顶端用钢制柱帽封 闭;外观为莲花造型，要求美观牢固，整体平滑 ,不得有机械冲压凹点和减少钢材厚度。 4、护 栏底座:为铸铁400*300*150(重量为20公斤， 按图制作凸字体“ 公安”)。底座表面及平整无 明显凹凸缺陷;不得有砂孔、气孔、裂纹、夹渣 、锈点等。5、部件外表做高光喷塑，颜色为土 豪金(色号:GY-4030)，表面平滑光亮，不得留 痕。 | 米 | 3300 |
| 2 | CB002 | 非机动车道路防护栏设施 1、每组护栏长3000mm，护栏总高700mm，护栏 片高300mm。护栏型材采用热镀锌型材，表面土 豪金粉末静电喷涂。上、下横杆采用40*60*2. 0mm方管，下边框底部离地面200mm,中间16条 竖杆采用40*40*1.5mm方管，竖杆链接装饰件 采用热镀锌板冲压成型的双凸面莲花;护栏构件 喷涂层应均匀，色泽统一，表面光滑、平整。 无疤斑、无滴流、无明显凹凸、无熔渣;不得有 剥落、气泡、等表面缺陷;型材端部应打磨、去 毛刺。保质期内护栏整体不得因技术质量出现 锈迹、裂痕、脱(机械清洗车自动清洗不掉漆) 和明显褪色。2、护栏立柱:立柱采用镀锌方管1 20*60*2.0mm方管。立柱侧面安装反光轮廓标 。反光标为钢制180*40，镶黄色反光片。护栏 片与立柱采用焊接固定。 3、柱帽:顶端用钢制 柱帽封闭;外观为莲花造型，要求美观牢固，整 体平滑，不得有机械冲压凹点和减少钢材厚度 。4、护栏底座:为铸铁400*300*150(重量为20 公斤，按图制作凸字体“ 公安”)。底座表面及 平整无明显凹凸缺陷;不得有砂孔、气孔、裂纹 、夹渣、锈点等。 5、部件外表做高光喷塑，颜 色为土豪金(色号:GY-4030)，表面平滑光亮， 不得留痕。 | 米 | 687 |
| 3 | CB003 | 76镀锌钢管安装 76mm*2.5mm*2000mm | 根 | 150 |
| 4 | CB004 | 辅助材料安装 | 米 | 3987 |
| 5 | CB005 | 四组双面外置太阳能板爆闪灯 太阳能板:12V/5W外置单晶硅，寿1命>15年;外 壳材料:改性工程塑料，表寿命>5年;电池:锂电 池 7.4V/4.4AH，寿命5年;LED灯数量:8块发光模 组，每个发光模组20颗超高亮红、蓝LED灯:控 制器:24小时/晚上12小时闪烁自由选择，带有 电池过放、过充保护;闪烁模式:红蓝交替闪烁 ,频闪，快闪，慢闪等多种方式，可视距离>80 0米;工作时间:充满电可连续工作150小时以上; 工作环境在-30---+65摄氏度可正常工作，连 续阴雨天气工作7天;防护等级:大于IP54;重量 :2.8KG;底座内径:直径80MM;产品尺寸:463*13 8*196mm(不包含底座高度80MM) | 套 | 150 |
| 6 | CB006 | 技术服务（含运输费、保险费、安装调试等） | 项 | 1 |

四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

质量要求：合格；安全要求：符合国家相关规定，落实安全生产责任制，杜绝安全隐患；技术规格：需满足国家相关行业标准；质保期：1年。

五、服务标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

5、售后服务要求：（1）本次服务项目应符合国家有关规范，确保达到最佳状态。

（2）中标人应根据服务方案规范及质量要求进行服务工作，并在质保期内、外应对项目质量问题负责，采购人在服务过程中起到配合、监督及管理的作用。

六、验收标准

项目完成达到使用条件时由采购人负责组织验收,验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写验收报告单。验收须以合同、投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

大荔县公安局交通管理大队

2022年 4 月 16 日