版本号：SCZE2026-ZB-0690-00120260323001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：康复医疗设备采购项目

### 采购项目编号：SCZE2026-ZB-0690-001

### 澄城县医院

### 陕西省采购招标有限责任公司共同编制

### 2026年03月25日

## 第一章 投标邀请

陕西省采购招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受澄城县医院委托，拟对康复医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SCZE2026-ZB-0690-001

### 二、采购项目名称：康复医疗设备采购项目

### 三、招标项目简介

澄城县医院因康复科业务发展规划，购置康复设备一批，保证县域及周边患者的康复治疗。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（康复医疗设备）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、特定资格要求：：供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证和医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）和医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证）

2、授权委托书或法人身份证明：(1)法定代表人或单位负责人参加投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明:(2)授权代表参加投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写资格证明文件，并进行电子签章

3、信用查询：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。以代理机构于开启投标文件当天进行信用审查时查询记录为准。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 澄城县医院

地址： 澄城县县交警大队西50米

邮编： 715299

联系人： 袁浩

联系电话： 0913-6866388

### 代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址： 西安市雁塔区唐延南路都市之门C座9层

邮编： 710075

联系人： 马超、刘舰

联系电话： 029-88490543

### 采购监督机构：澄城县政府采购管理股

联系人：王晓锋

联系电话：0913-6868908

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,261,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：60,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）,电子保函 开户名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 银行账号：103661558452 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法按标准（按标段）收取（按标准下浮（上浮） 20 %），按上述标准计算招标代理服务费低于8000元的，招标代理服务费按8000元收取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由澄城县医院和陕西省采购招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由澄城县医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西省采购招标有限责任公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是澄城县医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西省采购招标有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

详见签订的合同

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：综合办公室

联系电话：029-85235014

地址：西安市雁塔区唐延南路都市之门C座9层

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

澄城县医院因康复科业务发展规划，购置康复设备一批，保证县域及周边患者的康复治疗。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 3,261,000.00

采购包最高限价（元）: 3,261,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复设备 | 1.00 | 3,261,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：康复设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 产品名称; 数量. 1; 颈腰椎治疗多功能治疗牵引床; 1. 2; 情景互动评估系统; 1. 3; 减重步态康复平台; 1. 4; 下肢反馈康复训练系统; 1. 5; 数字OT评估和训练系统; 1. 6; 气压手功能康复仪; 1. 7; 康复床; 1. 8; 悬吊康复训练器; 1. 9; 动态减重医用康复训练仪（核心产品）; 1. 10; 直立床; 1. 11; 上下肢主被动康复训练系统; 1. 12; 智能矫正镜; 2. 13; 吞咽神经和肌肉电刺激仪; 1. 14; 平衡功能训练及评估系统; 1. 15; 生物反馈助力电刺激仪; 1. 16; 低频交变磁场治疗机; 1. 17; 立体动态干扰电治疗仪; 1. 18; 红外光灸疗机; 2. 19; 熏蒸治疗机; 2. 20; 神经康复肌电生物反馈治疗系统; 1. |
| 2 |  | 1、颈腰椎治疗多功能治疗牵引床 1、电源电压：220V，50Hz。 2、额定输入功率：100VA，允差±15%。 3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 4、腰椎牵引总时间：0～99min，级差1min，允差不大于30s。 5、腰椎牵引力：0～900N，级差10N。 6、牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。 7、间歇时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。 8、颈椎牵引力：0～300N，级差10N。 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 10、颈椎牵引总时间：0～99min，级差1min，允差不大于30s。 11、成角动作范围：-10°～+30°，允差±2°。 12、旋转动作范围：左右各20°，允差±2°。 13、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃，超过45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者。 14、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用。 15、腰椎牵引具有8种牵引模式，牵引力自动补偿功能。 16、治疗处方：15种存储并读取。 17、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。 18、多种安全设计：最大牵引力900N、患者应急线控手柄、医务人员操作急退键。 |
| 3 |  | 2、情景互动评估系统 1、额定输入功率：240VA。 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、外形尺寸：长1239mm，宽856mm，高1846mm，允差±20mm。 4、显示方式：50英寸液晶显示器显示交互界面。 5、动作采集方式：通过深度摄像头进行人体影像精准捕捉。 6、数据分析：将采集的人体深度影像数据进行处理，形成可控制用的人体关节点数据。 7、评估部位：针对头部、脊柱、左上肢、左肘部、左下肢、左膝部、右上肢、右肘部、右下肢、右膝部位进行评估。 8、评估报告系统：针对动作评估数据，形成数据分析和报表，并对于弱项推荐对应的游戏锻炼。 9、游戏锻炼：提供10个锻炼用游戏，并侧重不同身体部位锻炼，包括：躲避球、飞小龙、采苹果、去月球、踢足球、墙来了、过森林、打击者、平衡板、太极拳，锻炼过程互动充分、新颖有趣。 10、锻炼计划：每个游戏时间可调整，可随意选择游戏组合，并形成锻炼计划。 11、锻炼报告：每个游戏会形成当前数据报告，整个锻炼计划结束后形成整体的锻炼报告。 ▲12、支持运动数据和评估数据对比显示。 13、支持评估和锻炼报表数据存储。 ▲14、评估有真人影像和模型人物两种方式可切换。 15、配备万向脚轮，方便移动。 |
| 4 |  | 3、减重步态康复平台 1、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。 2、额定输入功率：1800W。 3、外形尺寸（长宽高）：1260×1150×2130mm，允差±10%。 4、产品净重：188.0kg。 5、最大承重：190kg。 6、控制方式：电动控制。 7、立柱升降调节范围：0～300mm，允差±10mm。 ▲8、立柱升降速度≥5mm/s。 9、扶手高度调节范围：0～330mm，允差±10mm。 10、减重力量显示范围：0～990N，步进10N。 11、配备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。 12、海绵扶手：保持患者身体平衡或支撑，可以保证人身安全。 13、立柱升降可调节：通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，在患者能承受范围内进行步态训练。 14、带刹脚轮：有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，移动方便，固定稳固，保证训练的安全性。 15、配备手柄开关，通过控制立柱升降下降，方便对患者进行减重操作。 16、具有力量显示功能。 17、充气式背心及腿部固定绑带。 18、配备医用跑台，与医用跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间： ▲18.1控制模式：7种固定模式（心率模式、心肺模式）+1种自定义模式。 18.2持续马力：2.5HP/DC。 18.3速度范围：0.1～10km/h。 18.4控制面板：LCD显示（时间、速度、距离、消耗热量、心率程式等）。 18.5坡度调节范围：1～10档，电动扬升。 18.6反向训练：0～5km/h可调。 |
| 5 |  | 4、下肢反馈康复训练系统 1、额定输入功率：780VA。 2、产品外形尺寸（长宽高）：2500mm×1050mm×980mm,允差±5%。 3、训练时间：0～99min，级差1min，允差±30s。 ▲4、起立角度：0～80°可点动操作，允差±3°。 ▲5、上身背板角度电动调节：前倾0～15°可调，后仰0～10°可调，允差±2°。 6、床体具有整体升降功能，升降范围0～300mm可调，允差±20mm。 7、踏步速度：1～75步/min可调，允差±5步/min。踏步角度0～30°可调，允差±3°。 8、脚踏板可电动伸缩，范围：0～200mm可调，允差±10mm。 9、脚踏板跖屈、背屈、内翻、外翻角度范围：0～15°，允差±3°。 ▲10、具有电动减重调节功能，减重伸缩杆调节范围0～150mm，允差±10mm，充气腰围额定载荷：190kg，允差±10kg。 具有痉挛检测保护功能，痉挛灵敏度50Nm～140Nm可调，痉挛间歇时间：10s～120s可调。发生痉挛时，设备立即停止，并伴有警告提示音。 12、操作显示：≥15.6英寸液晶屏。 13、控制方式：15.6英寸液晶屏、线控手柄，可调节减重大小、起立角度、脚踏板升降。 14、操作系统具备患者管理、评估、治疗、游戏和设置功能。 15、用户信息管理功能：可对用户信息进行增、删、改、查操作，并对用户信息及训练结果进行查看。 16、评估功能：可以显示患者左腿和右腿的屈伸最小值和最大值，有助于评估患者的运动能力。 17、训练功能：可对踏步角度、速度、治疗时间、痉挛灵敏度等进行设置，能够实时跟踪显示患者腿部受到电机的力矩的大小及脚底压力的大小。 18、具有情景交互功能，内置12种游戏训练，增加患者在训练时的趣味性。 19、具有智能减重功能，启动后设备自动平起、直立，使得患者站在脚踏板上的压力默认在10KG。 20、具有床体复位功能，床体自动恢复平躺、床体高度降至最低位、减重恢复最低位。 21、具有紧急保护装置：紧急制动按钮，紧急复位手柄。 22、运动过程中具有背景音乐及语言提示功能。 23、动力部分：伺服电机两个，直线电机五个，直线电机最大推力可达10000N。 |
| 6 |  | 5、数字OT评估和训练系统 1、操作显示：≥50英寸液晶触控屏，支持10点触控。 2、电动高度升降行程：700mm。 3、电动角度调节范围：0°～90°。 4、软件系统：包括用户管理、（游戏）训练、训练记录、（游戏）资源管理、用户档案、设置等部分。 5、评估量表：≥40个。 6、训练模式：6种，基本认知、感知觉、语言认知、数学、思维、社会行为、艺术行为和综合认知，每种训练模式下配置多种游戏，让患者在娱乐、学习中得到康复训练。 7、游戏数量：≥30个游戏。 8、训练报告：根据训练的数据，生成整体的报告，支持导出和打印。 9、自定义游戏：可对部分游戏的训练内容修改调整。 10、训练内容分为不同关卡和等级，适合不同程度的人群。 11、硬件配置： 处理器：12代i5以上处理器。 内存：≥8G。 硬盘：≥128G固态。 显示器：多点触控电容屏≥50英寸。 |
| 7 |  | 6、气压手功能康复仪 1、操作方式：≥4.3英寸真彩液晶屏。设备显示屏可以展示治疗状态。 2、驱动方式：以空气作为动力，驱动柔性手套进行手功能康复，磁控手套通过磁控感应技术，驱动患侧手康复运动。 3、被动训练模式A：实现手指，手掌、腕部的一体化运动康复治疗，有效辅助手指关节和手腕关节功能性障碍患者的康复训练，促进脑部损伤的辅助治疗。 4、磁控镜像训练模式：通过磁性传感器感应健侧手的抓握、伸展等运动，带动患侧手的同步抓握与伸展，实现磁控感应技术下的双侧镜像训练。 5、被动训练模式B：通过手部气囊护套，对手掌进行有规律的柔性挤压，促进手部末梢循环，有效消除水肿。 6、治疗强度：被动训练模式A和磁控镜像训练强度分低、中、高3个等级可调，其中驱动低档位训练强度的正压为70kPa，负压为-30kPa，允差±5kPa。驱动中档位训练强度的正压为80kPa，负压为-40kPa，允差±5kPa。驱动高档位训练强度的正压为90kPa，负压为-50kPa，允差±5kPa，从而适用于手部不同肌张力患者的治疗。 7、动作切换时间：在被动训练模式A下，3s～10s可调，步进1s。 8、导向训练：通过训练模式的设置，可进行抓球训练和木插板等任务导向训练。 9、主机重量：净重≤3Kg,方便医护人员随时取用。 10、柔性手套：穿戴式仿生性柔性手套，穿戴舒适，标配L码手套一双，可选配XXS/XS/S/M/XL五种尺码手套，手套布料无缝拼接，使用抗菌材料，通过生物相容性实验并具备检验报告。 11、支持手长：患者手长范围8～22cm均可使用。 12、压力范围：被动训练模式B治疗压力范围5kPa～27kPa，步进1kPa。 13、训练方式：2种训练方式，可选择按时间或按次数进行治疗。 14、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。 15、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 16、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。 |
| 8 |  | 7、康复床 1、电源：a.c.220V±22V。50Hz±1Hz。 2、额定功率：260VA。 3、安全工作载荷：1500N。 4、外形尺寸（长宽高）：2120×980×960mm，允差±50mm。 脚踏板尺寸（长宽）：451×358mm，允差±20mm。 5、床体整体升降行程：530～790mm连续可调，允差±50mm。 ▲6、背部起落连续可调：0°～70°，允差±3°。 ▲7、腿部屈伸连续可调：0°～28°，允差±3°。 8、床体纵向后倾角度：0°～12°连续可调。 9、直立角度：0°～70°连续可调，允差±5°。 10、电动推杆最大推力10000N。 11、负载速度：上升时的负载速度5.4mm/s，下降时的负载速度6.5mm/s，允差±5%。 12、优质电动推杆，超静音、自适应、无油、自润滑。 13、柔和的起动与停止：使患者在使用时更加的舒适。 14、康复床既可供护理和用作病床，也可用于下肢功能障碍辅助训练。 15、配有专门足底踏板，供康复床直立时脚踩。 16、配有四角静音滑轮，移动方便。 17、床体两侧配有可折叠护栏。 18、电机数量5个。 19、手柄屏幕实时显示床身角度并具有语音反馈功能。 20、具备“一键”垂头仰卧位、“一键”直立位、“一键”背膝联动位。 |
| 9 |  | 8、悬吊康复训练器 1、外形尺寸（长宽高）：2500×1520×2310mm，允差±10%。 2、悬吊训练装置位移量：0～1800mm，允差±10%。 3、拉力装置移动范围：0～1500mm，允差±10%。 4、随时锁定：三根绳具备任意滑动位置随时锁定。 5、具有不同规格的悬带和训练手环，便于悬吊起身体不同部位。 窄悬带：尺寸980×100mm，允差±10%，最大承重80kg。 宽悬带：尺寸880×235mm，允差±10%，最大承重80kg。 中分带：尺寸750×50×100mm，允差±10%，最大承重80kg。 长悬带：尺寸1185×200mm，允差±10%，最大承重80kg。 T型带：尺寸310×50×140mm，允差±10%，最大承重80kg。 面部悬带：尺寸677×215mm，允差±10%，最大承重80kg。 训练手环：尺寸190×135mm，允差±10%，最大承重80kg。 6、瑜伽坐垫：直径330mm，允差±10%。 7、柱形垫：直径250mm、长700mm，允差±10%。 8、绳索吊索自由组合：根据不同规格的拉绳满足不同的训练要求。 带卡绳器登山扣弹力绳：长300mm、直径8mm，允差±10%，最大承重30kg。 带卡绳器登山扣红绳：长300mm、直径8mm，允差±10%，最大承重100kg。 带卡绳器登山扣弹力绳：长600mm、直径8mm，允差±10%，最大承重30kg。 带卡绳器登山扣红绳：长600mm、直径8mm，允差±10%，最大承重100kg。 带卡绳器登山扣弹力绳：长800mm、直径8mm，允差±10%，最大承重30kg。 带卡绳器登山扣红绳：长800mm、直径8mm，允差±10%，最大承重100kg 9、定滑轮：每个悬吊训练器具有两组。 10、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。 11、最大承重：140kg，允差±5%。 |
| 10 |  | 9、动态减重医用康复训练仪（核心产品） 1. 设备包括主机、控制面板和充电器。 2.适用人群身高范围：155cm～190cm。 3. 主机采用电动驱动方式。 4. 鞋底材料为硅橡胶，具有防滑功能。 5. 传感器 ▲(1) 主机的关节运动单元应具有能测量位姿信息的传感器。 ▲(2) 主机中与训练相关的关节运动单元上应设置具有力矩测量功能的传感器。 6. 控制系统：应单独设置电源开关和急停开关。按下急停装置后设备断电，设备各关节处于失能状态。 7. 控制系统应具有显示正常运行或故障的指示灯。 8. 运行参数的设置值不应仅通过一个动作就从最小变为最大。 9. 防护带尺寸：设备主要防护带（腰部绑带、大腿绑带）宽度应不小于80mm。 ▲10.设备主要防护带（腰部绑带、大腿绑带）应能承载1000N载荷，卸载后应能牢固连接，并无任何损坏。 ▲11.机器人训练模式：连续行走被动训练模式、单步行走被动训练模式、原地踏步被动训练模式。 12.安全保护功能：机器人各个运动关节具有机械限位，防止关节运动部件有超出运行范围限定的过冲。 13. 摔倒提示功能：患者摔倒后设备会发生提示并停止电机输出，同时关节可以自由活动。 14. 机器人应具有声光提示功能。 15.运动速度：设备最大行走速度为每分钟21个步态周期，误差：±1个步态周期。 16.关节运动角度 ▲(1) 髋关节矢状面活动范围：-30°～+110°，允许±5°； ▲(2) 膝关节矢状面活动范围：0°～110°，允差±5°； ▲(3) 踝关节矢状面活动范围：0～30°，允许±5°。 17. 腿部及腰部调节范围 (1) 大腿长度可调范围不小于：385～485，允许误差±10mm； (2) 小腿长度可调范围不小于：325～425，允许误差±10mm； (3) 腰部宽度可调范围不小于：310～430，允许误差±10mm。 18. 训练时间：设备可设置和记录当前模式下患者训练时长。 19. 辅助站立：设备髋、膝关节会输出力矩辅助患者从坐姿变换到站立。 20. 选择训练模式后，按下控制面板上的“行走/暂停”键设备可以开始行走，行走过程中，按下“行走/暂停”键设备暂停行走。 21. 行走速度调节：在连续行走被动训练模式下，可以手动调节行走速度，调节范围：9-20步态周期，调节间隔为3个步态周期；在原地踏步被动训练模式下，可以手动调节行走速度，调节范围：9-20步，调节间隔为3步。 22. 设备充电时间：≤5h。 23. 设备工作时间：≥3h。 24. 软件功能：设备的软件具有站立/坐下控制、训练模式选择、电池电量显示、错误提示信息、系统设置功能。 25.安全要求：应符合GB 9706.1-2020的要求。 26.电磁兼容性：应符合YY 9706.102-2021的要求。 27. 可移动支架 (1) 可移动训练支架电动升降功能：可通过按键实现电动升降，支架配有专用座椅，用于辅助患者坐下和站立。 (2) 训练支架电池：可充电锂电池、连续升降≥1.5小时。 (3) 训练支架尺寸：整体尺寸不大于：长120cm×宽89cm×高130cm。 (4) 宽度可调范围：与设备主机的腰部宽度调节范围相同。 (5) 高度电动可调范围：设备腰部离地面520mm~1135mm，可调范围615mm。 (6) 支架可升降最大重量：≥200kg。 (7) 移动支架电动升降速度：≥20mm/s。 (8) 支架可移动方向：支架安装有万向轮，可在平整的地面任意方向移动。 (9) 移动支架的启动力：空载时，在平整的地面启动力不大于50N。 (10)移动支架的制动力：当支架轮子的刹车踩下后，空载时，制动力不小于500N。 |
| 11 |  | 10、直立床 1、电源：AC220V±22V。50Hz±1Hz。 2、功率：180VA。 3、控制方式：手柄控制、脚踏控制及操作台控制三种方式。 4、具有音乐播放功能。 5、脚踏板控制方式：无线遥控，有效距离3m。 6、具有腰部加热装置，热疗温度不超过50℃，具备自动保护功能。 7、外形尺寸（长宽高）：2100×990×910mm。床面尺寸（长宽）：1780×620mm，床面离地高度：550mm，允差±50mm。 8、扶手桌面上下调节行程：0～400mm，允差±10mm。 扶手桌面倾斜角度调节范围：﹣3°～30°，允差±1°。 9、起立角度：0°～90°可调，级差1°，允差±5°。 10、脚踏板调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°，背屈0°～20°，跖屈0°～30°，允差±3°。 ▲11、操作台控制间歇起立时间：起立0～9s可调，级差1s。间歇0～90s可调，级差10s，允差±10%。 12、治疗时间范围：0～60min，步进1min，允差±10s。 13、具备处方存储功能。 14、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。 15、安全工作载荷：170kg，允差±10kg。 16、电动推杆最大推力7000N。 |
| 12 |  | 11、上下肢主被动康复训练系统 1、具有5种训练模式：主动训练，被动训练，主被动训练、助力训练、等速训练。 2、具有4种训练方式：上肢水平训练、上肢垂直训练、下肢训练、上下肢协同训练。 ▲3、显示屏：≥20英寸彩色智能触摸屏。 4、上肢训练部件调节 4.1、水平旋转：上肢臂可水平旋转180°，允差±10%。 4.2、轴向旋转：训练部分可轴向旋转+45°、+90°、0°、-45°、-90°，允差±10%，支持上肢多角度训练，包括垂直训练、水平训练、倾斜训练。 4.3、前后调节范围：上肢臂可前后调节0～150mm，允差±20%。 5、高度电动可调，调节范围：0～150mm。 6、训练时间可调，调节范围：1min～120min。 7、被动模式的转速可调节范围：2～55r/min。 8、转速变化率不大于0.5r/s²。 9、正转与反转，通过方向键可改变转动方向。 10、设备阻力：阻力1～18档可调，步进1档。 11、训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。 12、设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。 13、设备在训练过程中提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。 14、训练结束后显示锻炼时间、运动距离、痉挛次数、主被动时间占比、左右平衡比例等信息。 15、安全保护措施：具有手动急停、痉挛保护和超速报警功能。 16、痉挛控制功能：可开可关，开启后，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤。 17、痉挛灵敏度：低，中，高三档可调。 18、设备开机时，自动检测运行，当设备出现故障时，可显示故障信息弹窗。 19、训练配件：上肢训练手柄、手臂支托可快速更换，下肢护腿板高度可根据患者需求进行调节。 20、情景互动游戏：具备多种互动游戏，提高患者训练乐趣。 21、具有训练方案、病例档案存储查询管理功能。可利用U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果。 22、工作噪音≤60dB（A）。 23、供电电源：AC220V，50Hz。 24、额定输入功率：300VA。 25、语言选择：中英文界面可切换。 |
| 13 |  | 12、智能矫正镜 1、电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz，额定输入功率：200VA。 2、尺寸：长883mm，宽730mm，高1783mm（允差±10%）。 3、显示方式：镜面触控屏提供交互显示。 4、数据采集：摄像头进行人体影像数据捕捉。 5、可单独使用本设备也可配合减重、PT床、平衡杠类的设备共同使用。 6、数据分析：将采集的人体影像数据进行分析处理，形成人体关键点数据。 7、基础功能：传统矫正镜所具备的功能。 8、静态检测：人体静态时的体态特征。 9、动态检测：动态检测人体重要关节活动能力。 10、姿态评估：可选不少于16种不同人体部位进行姿态关节活动能力检测。 11、姿态评估时间可调整，可选择组合检测部位，形成检测序列顺序检测。 12、评估报告：姿态评估的检测数据、报表。 13、体质检测提供14项常用检测内容。 14、历史记录：保存姿态评估和体质检测的报告记录，方便使用者查看数据变化情况。 15、使用过程中检测者无需接触设备，安全、卫生、方便。 16、配备4个静音脚轮，方便移动，适合多种地方。 |
| 14 |  | 13、吞咽神经和肌肉电刺激仪 1、小型便携主机，可随身携带，主机重量不超过180g；主机尺寸：135×65×23mm，允差±10mm；OLED屏，操作简便多样化。 2、独立通道输出。 3、采用内置环保锂电池，TYPEC充电端口，可重复充电使用，电池容量≥600mAh，充满电可持续使用≥4小时；支持充电器输出，直流5V，1.2A。 4、最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护，防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 5、低电量报警提示功能。 6、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示），具备双重电流保护、短路保护和电极脱落检测提示功能。 7、治疗模式：连续脉冲治疗模式。 8、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。 9、输出波形：双向方波。 10、反馈阈值：10μV～1000μV。 11、分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。 12、系统噪声：≤1μV。 13、通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)。 14、差模输入阻抗：＞5MΩ。 15、共模抑制比：＞100dB。 16、频率：2Hz～100Hz可调。 17、脉冲宽度：50μs-450μs可调。 18、输出峰值电流：0～60mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～21mA，级差0.5mA；21mA～60mA；级差0.1mA。 19、电刺激模式脉冲串持续时间：1s～100s，允差±0.05s或允差±10%取大值。 ▲20、电刺激模式上升时间（RU）与下降时间（RD）之和不大于脉冲串持续时间，允差±0.05s或允差±10%取大值。 21、触发延时时间：0.1s～4s可调，级差0.1s。 22、治疗时长：1min～120min可调，步进为1min。 23、工作模式至少应包括4种：表面肌电检测模式、触发电刺激模式、电刺激模式、生物反馈训练模式。 24、表面肌电检测：可以评估放松、收缩状态下的肌力值。 25、触发电刺激：可采集并量化表面肌电信号，当肌肉激活状态达到目标阈值时，启动相匹配的激励性电刺激，患者用力吞咽，激活电刺激靶肌群，产生强有力正性反馈治疗。 26、电刺激模式：连续脉冲治疗模式，参数可调(脉宽、频率、上升时间、下降时间、维持时间、断电时间等)。 27、多媒体反馈训练：可与APP连接进行互动治疗，不少于6款游戏，提供客观量化评估指标，记录肌肉激活状态及进行纯主动训练，通过多媒体游戏进行训练，促进患者吞咽功能恢复。 28、蓝牙4.0技术输出程序，主机与平板通过蓝牙无线连接，信号稳定； 29、生物反馈训练模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。 30、软件控制程序具有数据存储功能（处方管理）。 31、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到平板电脑上。 32、电极片：蝶形电极片、圆形电极片，具备一类医疗器械备案凭证。 |
| 15 |  | 14、平衡功能训练及评估系统 1、额定电源电压：220V；频率：50Hz；额定功率：15VA。 2、测试平台外形尺寸（长宽高）：950×770×1000mm，允差±10%。 3、操作台外形尺寸（长宽高）：790×700×1900mm，允差±10%。 4、扶手杆调节高度：0～220mm，允差±5%。 5、配置2个固定脚轮和1个万向脚轮方便转移整机。 6、情景互动模式训练：稳定、承重转移、承重转移和稳定、双重任务四种训练类别，40款游戏，可进行单双侧、单双向、单双轴训练，训练后自动生成游戏训练报告。 7、评估报告：根据患者的数据，生成整体的评估报告，数据可进行同类对比，支持打印功能。 8、评估方式：单脚站立、双脚站立、闭眼站立、睁眼站立、蹲、起立等常用的评估方式。 9、具有足底压力分析及平衡稳定性测试功能。 10、平衡板参数： 10.1、采集板面积：570×490mm，有效表面积：420×420mm。 ▲10.2、传感器数量：3600个，1cm²数量≥4个，单个传感器承重1～50N。 10.3、图像采集频率：200张/秒。 10.4、传感器寿命＞1000000次。 10.5、数据传输线：长3m，允差±5%。 11、最大承重：130kg。 12、支持病历储存、导出、导入功能。 13、具有数据回放功能 |
| 16 |  | 15、生物反馈助力电刺激仪 1、重量：主机≤270g，从机≤170g。 2、主机尺寸：146×86×28mm，允差±10%，从机尺寸：146×56×24mm，允差±10%。 3、双通道输出，每通道可独立设置治疗参数，一个通道同时具备电刺激/肌电采集功能。 4、内置锂电池，可随身携带治疗，充电后循环使用，充满电可持续使用≥4小时。 5、工作模式：5种，包括：电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。 6、输出波形：双向对称波。 7、反馈阈值：10μV～1000μV。 8、分辨率（测量灵敏度）：≤2μV。 9、通频带：不窄于20Hz～500Hz（-3dB）（不包括陷波波段）。 10、系统噪声：≤lμV。 11、差模输入阻抗：>5MΩ。 12、共模抑制比：>100dB。 13、输出频率：2～100Hz可调。 14、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs。 15、输出强度：0～60mA可调。 16、上升、下降时间：0～10s可调。 17、刺激、休息时间：0～20s可调。 18、主机治疗时间：1min～60min可调。设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。也可设置不限制时间。 19、延迟时间：0～5s可调。 20、针对每个患者设置个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、休息时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调 。 21、可存储管理治疗方案≥50个。 22、患者可自主控制肌肉收缩来控制电刺激强弱，按照患者的主观意愿进行运动训练，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大,电流强度也越大。强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能。 23、治疗过程中有波形曲线、实时数据，让医生和患者直观感受肌肉训练过程。 24、具有镜像电刺激功能：以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动,重塑中枢。促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心。 25、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量选配不受限。 26、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带从机进行各类功能训练。 27、主机可通过下载线连接从机，查看或修改从机数据。 28、具有输出保护功能，任何单一组件具有开短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）。 29、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。 30、具备电极脱落检测功能。异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出屏幕弹窗提示。 31、主机具有开路报警和低电量报警提示功能。 32、具备阴道电极、直肠电极，可实现盆底、产后治疗。 |
| 17 |  | 16、低频交变磁场治疗机 1、额定输入功率：1800VA。 2、激光性能： 2.1、激光波长：650nm，允差±10%。 2.2、激光输出功率：5mW×3个，允差±20%。 2.3、激光输出方式：连续输出。 2.4、激光时间：0min～60min，时间范围0min～1min时，步进5s；时间范围1min～60min时，步进1min，允差±10%。 2.5、功能防护：配有钥匙开关。 3、低频交变磁场性能： ▲3.1、最大磁感应强度：3T，允差±20%。 3.2、刺激强度：0～100%可调，步进1%。 3.3、输出频率：1Hz～30Hz，步进1Hz。 3.4、脉冲宽度：100μs，允差±10%。 3.5、磁疗时间：0min～60min，步进1min，允差±10%。 4、支臂：灵活调节。 5、主机尺寸（长宽高）：535×400×1100mm，允差±20%。 6、液冷系统，噪音低且可长时间工作。 7、治疗模式：自动模式和手动模式。 自动模式：自动模式下设备按预设频率及周期运行，可设置治疗时间和输出强度。 手动模式：运行1s～15s可调，步进1s；间歇0s～15s可调。步进1s。 8、推车式设计，万向脚轮有刹车功能。 9、配有紧急终止器，按下终止器按钮就可终止输出。 |
| 18 |  | 17、立体动态干扰电治疗仪 1、输出通道：两组二维干扰电输出，支持单路中频输出。 2、波形丰富：具有单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波共计六种波形设置模式。 3、电极种类：吸附式电极、自粘电极可选择。 4、负压泵吸附拔罐模式：SER、15、30、60、AUTO共计五种可选择，吸附动作周期允差±10%，使吸附式电极在治疗同时有近似拔罐功能。 5、配备加热盘预热抽屉，预热温度区间：30～45°C。 6、配备紫外线消毒抽屉，消毒时间区间：10～30min。 7、4个固定处方和1个自定义处方，数码显示窗口，操作界面一目了然。 8、工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz五档可选择。 9、差频频率范围：1Hz～200Hz。 10、差频周期：1/F（随机变化）、15s、30s、60s共计四档可选择，选择15s、30s、60s时允差±10%。 11、动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s共计十档可选择，允差±10%。 12、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 13、调制频率：0～152Hz。 14、每路最大输出电流有效值60mA。 15、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗结束有蜂鸣器提示声。 16、治疗时，产品具备输出通道开路，短路保护功能。 17、立式配备脚轮，配有抽屉方便存放输出线和电极。 |
| 19 |  | 18、红外光灸疗机 1、电源：AC 220V，频率：50Hz。 2、额定输入功率：1500VA。 3、主机外形尺寸（长宽高）：455×405×980mm，允差±10%。 4、输出通道：双通道。 5、支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。 6、显示方式：数码管显示。 7、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。 8、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。 9、红外光波长范围：580nm～1050nm。 10、输出光功率：最大10W，允差±2W。 11、光疗档位：1～3档可调。 12、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz共6档。 13、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。 14、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。 15、具有双重独立的温度保护装置。 16、红光和艾灸可单独或同时使用。 17、具备防倾倒保护功能。 18、无烟灸疗，自动控温，环保高效。 |
| 20 |  | 19、熏蒸治疗机 1、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。 2、额定输入功率：2300W。 3、操作显示：7英寸液晶触摸屏。 4、外形尺寸（长宽高）：780×640×1250mm。 5、操作台距地面高度：960mm，允差±5mm。 6、预加热时间：≤20min。 7、功率调节：5档。 8、喷头旋转灵活、无卡滞：水平旋转360°，上下旋转110°，横向调节110°。 9、治疗时间：1～99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 10、预热温度：70～90℃可调。 11、三通道散热系统，保证设备安全稳定。 12、加液总容量：6L。 13、自动控制废液排放，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。 14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）。 15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。 16、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。 17、泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压档），第二路120kPa安全阀保护。 18、吸水装置设计，防止喷头滴水。 19、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。 20、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。 21、具有双重超温保护功能。 22、采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。 |
| 21 |  | 20、肌电生物反馈训练系统 1、整机组成：推车、一体机电脑、打印机、电极片及电极线。 2、一体化可移动整体设计，有专用移动把手，设备可以轻松在门诊、病区和康复训练区移动。 3、液晶显示屏：≥24英寸。 4、评估和治疗共有：4个肌电通道。 5、EMG检测范围：10μV～1000μV。 6、采样位数≥16bit（位）。 7、采样频率：≥16k SPS(Sample Per Second）。 8、EMG灵敏度：≤2μV。 9、输出脉冲宽度：20μs～1000μs，步进10μs。 10、输出脉冲频率：0.5Hz、1Hz～999Hz,步进1Hz。 11、输出电流：1mA～100mA可调，步进1mA。 12、共模抑制比：>100dB。 13、系统噪声：≤1μV。 14、通频带：不窄于20Hz～500Hz(-3dB) (不包括陷波波段)。 15、差模输入阻抗：>5MΩ。 16、输出波形：双向对称波。 17、波升波降：0、0.5s、1s～10s，步进1s，允差±1s。 18、刺激时间：1s～20s，步进1s。 19、休息时间：0～20s，步进1s。 20、治疗时间：5min～40min可调，步进5min。 21、具备神经肌肉电刺激功能，在被动状态下接受电刺激治疗，以起到提高肌肉兴奋性的作用。 22、具备肌电触发电刺激功能，可采集并量化表面肌电信号，当肌肉激活状态达到目标阈值时，启动相匹配的激励性电刺激，患者进行肌肉收缩，激活电刺激靶肌群，产生强有力正性反馈治疗。 23、具有镜像刺激功能：以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动,重塑中枢。促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心。 24、多媒体生物反馈训练包含肌力训练、耐力训练、精准性训练、协调性训练和放松训练。 25、具有表面肌电评估、身体姿态评估，通过可视化的智能影像捕捉技术，评估患者的身体姿态。 26、治疗处方：不少于19种治疗方案、5种多媒体训练游戏，可自定义新增治疗方案或自定义组合方案。 27、神经肌肉电刺激模块支持变频。 28、支持评估和训练报告打印。 29、评估和训练过程具有语音提示，指导患者进行相应动作。 30、具备电极脱落检测功能，异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出屏幕弹窗提示。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

30日历天

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

澄城县医院

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 乙方供货安装完成，甲方验收后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 乙方调试完成，设备投入运行，经甲方验收确认后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

详见签订合同

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

详见拟签订合同

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见拟签订合同

### 3.5其他要求

支持本国产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发﹝2025﹞34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给子20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并按要求填写《资格证明文件》并进行电子签章。 | 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《资格证明文件》并进行电子签章。 | 投标函 投标文件封面 资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并按要求填写《资格证明文件》并进行电子签章并进行电子签章。 | 投标函 投标文件封面 资格证明文件.docx |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特定资格要求： | 供应商为经销商的应出具医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证和医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）和医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证） | 投标函 资格证明文件.docx |
| 2 | 授权委托书或法人身份证明 | (1)法定代表人或单位负责人参加投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明:(2)授权代表参加投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写资格证明文件，并进行电子签章 | 投标函 资格证明文件.docx |
| 3 | 信用查询 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。以代理机构于开启投标文件当天进行信用审查时查询记录为准。 | 投标函 资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造。 | 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序： 1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； 2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%； 3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； 4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在评审小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 开标一览表 投标方案.docx 投标函 产品清单明细.docx 标的清单 投标文件封面 商务偏离表.docx |
| 2 | 响应文件签署盖章 | 按格式要求加盖了供应商公章和有法定代表人或其授权代表签字或加盖人名章。 | 开标一览表 投标方案.docx 业绩.docx 中小企业声明函 产品清单明细.docx 资格证明文件.docx 技术偏离表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务偏离表.docx 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 监狱企业的证明文件 投标保证金.docx |
| 3 | 报价 | 供应商报价是固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价） | 开标一览表 投标函 产品清单明细.docx 标的清单 投标文件封面 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx |
| 4 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益。 | 开标一览表 技术偏离表.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 产品清单明细.docx 标的清单 投标文件封面 商务偏离表.docx 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 监狱企业的证明文件 投标保证金.docx |
| 5 | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件。 | 开标一览表 投标方案.docx 技术偏离表.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 产品清单明细.docx 标的清单 投标文件封面 商务偏离表.docx 监狱企业的证明文件 投标保证金.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术指标 | 评标委员会将根据投标文件中对技术部分的应答，并结合投标人提供的技术资料和原厂技术文件等，对技术部分进行综合评价。 技术指标中“▲”类为重要指标，共20项，达到或优于要求的，每项得0.5分，不满足的不得分，本条满分为10分。 其它指标为一般指标，共396项，达到或优于指标标准的，每项得0.06分，不满足的不得分，本条满分为23.76分。本大项满分为33.76分 | 33.7600 | 客观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 标的清单 产品清单明细.docx 技术偏离表.docx 商务偏离表.docx 投标保证金.docx 投标方案.docx 业绩.docx |
|  | 产品可靠性 | 投标人需保证产品及材料进货渠道正规，质量有保证，提供相关证明材料及相关说明。 提供产品及材料的渠道正规，质量有保证材料齐全且附有相关说明得3.24分；提供产品及材料的渠道正规，质量有保证材料且附有相关说明，基本无缺陷得2.5分；提供产品及材料的渠道正规，质量有保证材料或附有相关说明，但有部分缺陷得1.5分；提供产品及材料的渠道正规，质量有保证材料或附有相关说明，但有较多缺陷得0.5分；本项有严重缺失或重大缺陷或未提供本项内容均不得分。 说明：缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案，涉及的规范或标准错误、不利于项目实施等任意一种情形。 | 3.2400 | 主观 | 开标一览表 标的清单 产品清单明细.docx 技术偏离表.docx 商务偏离表.docx 投标方案.docx |
|  | 供货方案 | 评审内容提供供货方案。包含供货安排（包含对设备的购置、运输及派送等供货安排）；现场安装安排（包含供货后现场安装调试等现场安装安排）；项目实施时间计划（包含拟中标后计划供货及安装时间安排）；方案各部分内容全面、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求且描述详细可行性强得10分；方案各部分内容全面、符合本项目采购 需求且描述详细，基本无缺陷，有针对性得8分；方案各部分内容全面、符合本项目采购需求，有具体描述，但有部分缺陷得4分；方案有部分内容缺失、基本符合本项目采购需求，有相关描述但有较多缺陷得2分；方案有严重缺失或重大缺陷或未提供本项内容均不得分。 说明：缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案，涉及的规范或标准错误、不利于项目实施等任意一种情形。 | 10.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 培训方案 | 投标人需具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明。 方案各部分内容全面、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求且描述详细可行性强得10分；方案各部分内容全面、符合本项目采购 需求且描述详细，基本无缺陷，有针对性得8分；方案各部分内容全面、符合本项目采购需求，有具体描述，但有部分缺陷得4分；方案有部分内容缺失、基本符合本项目采购需求，有相关描述但有较多缺陷得2分；方案有严重缺失或重大缺陷或未提供本项内容均不得分。 说明：缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案，涉及的规范或标准错误、不利于项目实施等任意一种情形。 | 10.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标人需提供售后服务措施，包含售后服务条款（包含但不限于调换货和退换货服务等售后条款）售后服务承诺（包含但不限于售后联系电话、联系人、售后服务响应时间等其他售后服务承诺）。 方案各部分内容全面、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求且描述详细可行性强得10分；方案各部分内容全面、符合本项目采购需求且描述详细，基本无缺陷，有针对性得8分；方案各部分内容全面、符合本项目采购需求，有具体描述，但有部分缺陷得4分；方案有部分内容缺失、基本符合本项目采购需求，有相关描述但有较多缺陷得3分；方案有严重缺失或重大缺陷或未提供本项内容均不得分。 说明：缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案，涉及的规范或标准错误、不利于项目实施等任意一种情形。 | 10.0000 | 主观 | 投标方案.docx |
|  | 类似项目业绩 | 供应商提供投标产品生产厂家自2023年1月1日以来（以合同签订日期或通知书时间为准，同时提供则以合同签订时间为准）完成过的核心产品业绩情况，每个业绩得1分，最高得3分。 注：提供完整的合同复印件和中标（成交）通知书，合同内容无法体现产品规格型号的可另行提供业主证明材料。 | 3.0000 | 客观 | 业绩.docx |
| 价格评审 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 （本项目为专门面向中小企业采购的项目，不进行价格扣除。）（有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给子20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审） | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 产品清单明细.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：产品清单明细.docx

详见附件：技术偏离表.docx

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件：商务偏离表.docx

详见附件：投标保证金.docx

详见附件：投标方案.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：拟签订的合同文本.docx