椿林镇敬母寺村“千万工程”示范创建项目农业机具购置

采购参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖拉机 | 1台 | 发动机额定功率 | 103Kw(140马力) |
|  |  |  | 发动机结构形式 | 4缸直列增压、水冷 |
|  |  |  | 驾驶室 | 全封闭冷暖空调驾驶室 |
|  |  |  | 档位 | 24F+12R 高低动力换挡，动力换向 |
|  |  |  | 转向形式 | 液压助力转向 |
|  |  |  | 离合器形式 | 湿式离合器 |
|  |  |  | 动力输出轴转速 | ≥540/1000转/分 |
|  |  |  | 液压悬挂系统形式 | 后置分置式，II类，力、位、浮动调节。 |
|  |  |  | 配重量 | 前配重≥16x47公斤，后配重每侧≥4x55公斤 |
|  |  |  | 动力输出轴转速（r/min） | ≥540/1000 r/min |
|  |  |  | 轮胎规格 | 14.9-24/18.4-38; |
|  |  |  | 液压输出阀组数 | 不少于两组 |
|  |  |  | 排放标准 | 国Ⅳ |
|  |  |  | 驱动方式 | 四轮驱动 |
| 2 | 液压翻转犁 | 1个 | 犁体数量 | 3+3（个） |
|  |  |  | 单桦工作幅宽 | ≥50cm |
|  |  |  | 配套动力 | ≥140马力 |
|  |  |  | 工作宽幅 | ≥1500mm |
|  |  |  | 耕 深 | 22cm-40cm |
|  |  |  | 犁体 | 栅条 |
|  |  |  | 挂接形式 | 三点悬挂 |
|  |  |  | 大梁结构 | 通梁 |
| 3 | 旋耕机 | 1个 | 工作宽幅 | ≥230cm |
|  |  |  | 耕深 | 12cm-16cm |
|  |  |  | 结构形式 | 框架式 |
|  |  |  | 总安装刀数 | 62 |