编  制  说  明

一、工程概况

本项目位于白水县杜康镇大杨村,本工程供水对象为杜康镇大杨村居民生活用水,供水水源为地下水, 供水规模为65.01m3/d。主要建设内容为:

- 配水工程: 铺设PE管道3568m,其中铺设Φ125管道583m,铺设Φ110管道119m,铺设Φ90管道197m,铺设Φ75管道226m, 铺设Φ63管道294m,铺设Φ50管道1755m, 铺设Φ40管道264m,铺设Φ32管道130m。新建砖砌阀井14座。

- 入户工程:铺设Φ25PE入户管道1750m,新建入户水表井175座。

二、编制依据

- 陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024年修正）等计价依据的通知（陕水规计发【2024】107号）；

- 《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》(2024年修正)；

- 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

- 2025年白水县杜康镇大杨村人饮设施提升改造项目实施方案设计图册；

三、费用标准

1.其他直接费：其他直接费率=其他直接费基准费率*工程类别调整系数。本工程属于关中地区, 建筑工程7.5%，安装工程8.2%，工程类别调整系数为其他工程0.8。

2.间接费：执行《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》(2024年修正)，间接费率如下表所示.

间  接  费

| 序号 | 工程类别 | 取费基础 | 间接费率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 |  |  |
| 1.1 | 土方工程 | 直接费 | 5 |
| 1.2 | 石方工程 | 直接费 | 10.5 |
| 1.3 | 砂石备料工程 | 直接费 | 5 |
| 1.4 | 模板工程 | 直接费 | 7 |
| 1.5 | 混凝土工程 | 直接费 | 8.5 |
| 1.6 | 钢筋制作安装工程 | 直接费 | 5 |
| 1.7 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 9.5 |
| 1.8 | 疏浚工程 | 直接费 | 7.5 |
| 1.9 | 其他 | 直接费 | 8.5 |
| 2 | 设备安装工程 | 人工费 | 70 |

3、利润：按直接费、间接费之和的5.0％计算。

4、税金：按直接费、间接费、利润、价差之和的9%计算。

四、暂列金额

暂列金额：本工程无暂列金额。