版本号：ZCSP-白水县-2026-00014-00420260315002

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：白水县应急消防救援装备购置项目

### 采购项目编号：ZCSP-白水县-2026-00014-004

### 白水县应急管理局

### 鸿民国际工程（集团）有限公司共同编制

### 2026年03月15日

## 第一章 投标邀请

鸿民国际工程（集团）有限公司（以下简称“代理机构”）受白水县应急管理局委托，拟对白水县应急消防救援装备购置项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：ZCSP-白水县-2026-00014-004

### 二、采购项目名称：白水县应急消防救援装备购置项目

### 三、招标项目简介

采购消防车两辆、消防设备一批，用于提升白水县应急消防救援处置能力，保障辖区内人民群众生命财产安全和公共安全，具体技术参数及规格要求详见招标文件第三章。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标人代表身份：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、授权代表身份证、授权代表本单位证明（在投标人单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明）。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

2、营业执照等主体资格证明文件：投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其它组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

3、财务状况报告：投标人提供2024年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函，以上三种形式的资料提供任何一种即可；

4、社保缴纳证明：投标人提供2025年7月1日至投标截止之日任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件；

5、税收缴纳证明：投标人提供2025年7月1日至投标截止之日任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件；

6、信用记录：投标人提供《投标人信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

7、控股管理关系：投标人提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效；

8、书面声明：投标人提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

9、本合同包不接受联合体投标、不允许分包：投标人提供《非联合体投标不分包声明》，视为独立投标、不分包。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 白水县应急管理局

地址： 白水县城关街道雷公路

邮编： 715600

联系人： 史志锋

联系电话： 0913-6181000

### 代理机构：鸿民国际工程（集团）有限公司

地址： 渭南市临渭区西四路林业大厦四层

邮编： 714000

联系人： 党文丽

联系电话： 13259083638

### 采购监督机构：白水县政府采购管理股

联系人：韩琳

联系电话：0913-8483373

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,935,280.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：30,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）,电子保函 开户名称：鸿民国际工程（集团）有限公司 开户银行：中国银行渭南分行营业部 银行账号：103311740136 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：采购人与采购代理机构约定，参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），以成交价为基数计算，按标准的100%收取。根据“财库[2018]2号-财政部关于印发《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知”第十五条规定，双方约定代理服务费由成交供应商支付，领取成交通知书时一次性付清。开户名称：鸿民国际工程（集团）有限公司渭南分公司开户银行：中国建设银行股份有限公司渭南朝阳大街支行账号：61050164500800000631 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由白水县应急管理局和鸿民国际工程（集团）有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由白水县应急管理局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由鸿民国际工程（集团）有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是白水县应急管理局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是鸿民国际工程（集团）有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

①符合国家《消防产品现场检查判定规则》《消防车》等相关国家标准、行业标准；②符合招标文件规定的全部技术参数及实质性要求；③符合供应商投标文件及合同承诺的所有内容；④产品质量合格，功能正常，能满足白水县应急消防救援实际工作需求。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 鸿民国际工程（集团）有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由鸿民国际工程（集团）有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 鸿民国际工程（集团）有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：党文丽

联系电话：13259083638

地址：渭南市临渭区西四路林业大厦四层

邮编：714000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

采购消防车两辆、消防设备一批，用于提升白水县应急消防救援处置能力，保障辖区内人民群众生命财产安全和公共安全，具体技术参数及规格要求详见招标文件第三章。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,935,280.00

采购包最高限价（元）: 2,935,280.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 白水县应急消防救援装备购置项目 | 1.00 | 2,935,280.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：货物 白水县应急消防救援装备购置项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、8吨水罐消防车（1辆） 技术参数及要求. (一)整车. 1; ▲外形尺寸：长×宽×高：≤8300mm×2550mm×3700mm（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 2; 满载总质量：≤19500kg. 3; 整车整备质量：≤11500kg. 4; 灭火剂容量：≥7500kg. 5; 乘员人数（含驾驶员）：≥6人. (二)底盘. 1; 驱动：4x2. 2; 发动机：直列六缸、增压中冷、高压共轨、电控. 3; ▲额定功率：≥255kw（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 4; 最大扭矩：≥1400N·m. 5; 排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准. 6; 轴距：≤4500mm. 7; 刹车形式：双回路气压制动，前轮盘式制动. 8; 最小转弯直径≤20m. 9; 变速箱：手动变速箱或自动变速箱. 10; 带胎压监测装置. (三)驾驶室. 1; 结构：原装双排驾驶室. 2; 座椅设置：前排1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，后排4座，加装四具空呼器架，所有座椅配备安全带. 3; 乘员室座椅储物箱：乘员室座椅下方设置储物箱，可用于存放说明书和底盘工具等. 4; 上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等. 5; 仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却液温度表、电瓶电压、气压表、方向指示灯、刹车系统警告等. (四)上装. 器材箱. 1; 材质：高强度铝合金板材及型材. 2; ▲结构：采用板厚≥4mm高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式；车辆采用外露罐结构，车身两侧各设置≥2扇卷帘门、≥2个器材箱、≥2个翻踏板（需投标文件中提供技术规格书作为佐证）. 3; 器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门，可在任意高度悬停. 4; 泵房：泵房设置在车尾，配有主控液晶显示屏，便于操作. 5; 车顶：车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆，方便消防员在车顶行走。车顶左侧设置消防拉梯翻转架，可站在地面轻松取放消防拉梯；车顶右侧中部设置吸水管卡座，可以存放随车吸水管. 6; 内部结构：内部器材架能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材箱内可按用户要求配置各类平拖板、旋转架、水带框等；. 翻踏板. 1; 位置：车身两侧下部（卷帘门下方），打开后离地高度一致. 2; 材质：翻踏板面板采用高强度铝型材直接截取安装，两端塑料堵头采用模具成型，集成闪烁警示灯，面板喷涂防撞防滑胶. 3; 结构：采用气弹簧加卷帘门锁止结构，安全可靠；每个踏板承重≥150kg. 后爬梯. 1; 位置：车身尾部右侧. 2; 材质：高强度铝合金. 3; 结构：下翻式结构，梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶. (五)水泵（进口）. 1; ▲型号：进口离心式消防泵（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 2; ▲额定压力/额定流量：≥1.0MPa/60L/s（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 3; 引水器型式：电动真空引水泵. 4; 最大真空度：≥85kPa. 5; 最大吸深：≥7m. 6; 引水时间：≤55s. (六)灭火管路系统. 1; 吸水管路：不少于1个DN150水泵外吸口，装有DN150手动蝶阀，便于连接吸水管；1个罐吸水管路，装有一只DN150气动蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置. 2; 出水管路：车身两侧各设有不少于2个带有截止阀的DN80常压出水口；水泵至水罐有1个由DN65气动蝶阀控制的罐注水管路；有1个带有DN100气动蝶阀的炮管路. 3; 放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水. (七)消防水炮. 1; 安装位置：车顶后部. 2; 动作方式：电控. 3; ▲流量：≥50L/s（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 4; 射程：≥70m. 5; 水平回转角度：≥340°. 6; 俯角：≤-7°，仰角：≥+45°. (八)灭火罐. 1; 类型：车辆配备水罐. 2; 水罐容量：≥7500L. 3; ▲罐体材料：304不锈钢或以上标号，底板≥4mm,侧板及隔板≥3mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏（需投标文件中提供技术规格书作为佐证）. 4; 水罐注水口：不少于4个DN80外注水口，位于车身两侧，每侧≥2个，注水口配备手动阀. 5; 检查人孔：水罐设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压。. 6; 溢流装置：水罐设置有溢流装置. 7; 排污口：水罐有1个带阀门的排污口. 8; 液位：水罐配备1个液位传感器. (九)副大梁. 1; 结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接、装配而成，附加梁上安装弹性支撑，与液罐采用柔性连接，有效缓解行车中液罐和底盘相互冲击。. （十）电气系统. 1; 灭火控制系统：车身尾部泵房内设置灭火控制系统，控制系统设有液晶屏显示屏、底盘控制按钮以及各种气控阀控制按钮及指示灯等. 2; 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯,车身两侧顶部各安装不少于三个频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统. 3; 器材箱外照明：器材箱两侧顶部安装有通长LED照明灯带，用于车侧照明；车尾顶部两侧安装有警示照明一体化灯，可用于车尾的警示及照明. 4; 器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时 的箱内照明，在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况. 5; 安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯. 6; 驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯. 7; 倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶 室内设置≥9寸显示屏. 8; 自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离. 9; 上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护. （十一）喷漆. 1; 驾驶室、上装外表面上部：消防红. 2; 油漆类型：优质水性漆. 3; 上装外表面下部：哑光灰. （十二）随车文件. 1; 整车使用说明书（中文）. 2; 底盘使用说明书（中文）. 3; 底盘操作维修手册（中文）. 4; 底盘合格证、整车合格证. 5; 发动机号码拓印件. 6; 底盘号码拓印件. 7; 随车器材清单. (十三)随车器材. 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 消防水带16型; DN80mm×20m; 盘; 6. 2; 消防水带16型; DN65mm×20m; 盘; 6. 3; 吸水管; DN150×2000mm; 根; 4. 4; 滤水器; DN150; 件; 1. 5; 分水器; FⅢ80/65×3-1.6; 件; 1. 6; 集水器; JⅡ150/80×2-1.6; 件; 1. 7; 吸水管扳手; KD150; 件; 2. 8; 地上消防栓扳手; 支; 1. 9; 地下消防栓扳手; 支; 1. 10; 多功能水枪; 支; 2. 11; 空气泡沫枪; 支; 2. 12; 消火栓接口; Φ150mm/100mm; 支; 1; 消火栓用. 13; 异径接口; 件; 2. 14; 异型接口; 件; 2. 15; 水带挂钩; 件; 2. 16; 水带包布; 件; 4. 17; 水带护桥; 副; 1. 18; 消防斧; 把; 1. 19; 消防锹; 把; 1. 20; 干粉灭火器; 8kg; 具; 1. 21; 底盘工具及附件; 套; 1. |
| 2 |  | 二、压缩空气泡沫消防车（1辆） 技术参数及要求. (一)整车. 1; ▲外形尺寸：长×宽×高：≤8500mm×2550mm×3650mm（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 2; 满载总质量：≤19500kg. 3; 整车整备质量：≤14500kg. 4; 灭火剂容量：≥4500kg. 5; ▲乘员人数（含驾驶员）：≥9人（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. (二)底盘. 1; 驱动：4x2. 2; 发动机：直列六缸、增压中冷、高压共轨、电控. 3; 最大扭矩：≥1400N·m. 4; 额定功率：≥240kw. 5; 排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准. 6; 轴距：≤4600mm. 7; 刹车形式：双回路气压制动，前轮盘式制动. 8; 变速箱：手动变速箱或自动变速箱. 9; 带胎压监测装置、ABS、EBS、ESP. (三)驾乘室. 1; ▲结构：原装单排驾驶室+独立乘员室；驾驶室和乘员室连通，方便消防员交流；未改变驾驶室本体金属结构，未对原装驾驶室进行切割或焊接操作（需投标文件中提供技术规格书作为佐证）. 2; 驾驶室座椅：1+1布置形式，即1个可调式驾驶员座椅，1个副驾座椅，座椅配备三点式安全带. 3; 独立乘员室：乘员室可面对面乘坐≥7名消防员，前部≥3名，后部≥4名。后部座椅背后设有4具空气呼吸器架，座椅均配备安全带。. 4; 乘员室空调：直流整体式冷暖空调. 5; 上装控制面板：正副驾驶之间安装上装控制开关，可控制车身照明，警灯等，可查看卷帘门状态等. 6; 仪表盘：底盘各类仪表按照要求配置，包括有里程表、转速表、油压表或警报灯、油箱油量表、冷却液温度表、电瓶电压、气压表、方向指示灯、刹车系统警告等. 7; 乘员室结构：采用高强度镁铝合金板辅以专用铝型材,使用不锈钢螺栓及高强度粘结胶连接，前部与驾驶室连通，连接处做防雨密封处理. 8; 乘员室其他配置：220V市电插座、USB插座等. (四)上装. 器材箱. 1; 材质：高强度铝合金板材及型材. 2; ▲结构：采用板厚≥4mm高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式；车辆采用内藏罐结构，箱罐分离，方便维护，车身两侧各设置≥3扇卷帘门、≥3个器材箱、≥3个翻踏板（需投标文件中提供技术规格书作为佐证）. 3; 器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门，配备拉杆式条锁把手. 4; 泵房：泵房设置在车尾，配有主控液晶显示屏便于操作. 5; 车顶：车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆，方便消防员在车顶行走。车顶左侧设置消防拉梯翻转架，可站在地面轻松取放消防拉梯；车顶右侧中部设置吸水管卡座，可以存放随车吸水管. 6; 内部结构：内部器材架能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材箱内可按用户要求配置各类平拖板、旋转架、水带框等；. 翻踏板；. 1; 位置：车身两侧下部（卷帘门下方），翻踏板打开后离地高度一致. 2; 材质：翻踏板面板采用高强度铝型材直接截取安装，集成闪烁警示灯,面板喷涂防撞防滑胶. 3; 结构：采用气弹簧加卷帘门锁止结构，安全可靠；每个踏板承重≥150kg. 后爬梯. 1; 位置：车身尾部右侧. 2; 材质：高强度铝合金. 3; 结构：下翻式结构，梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶. (五)水泵. 1; ▲型号：进口离心式消防泵（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 2; ▲额定压力/额定流量：≥1.0MPa/80L/s（常压泵）；（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 3; 最大真空度：≥85kPa. 4; 最大吸深：≥7m. 5; 引水泵：电动真空引水泵（独立式，刮片式引水）. 6; 引水时间：≤50s. (六)压缩空气泡沫系统. 1; ▲型号：进口压缩空气泡沫系统（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 2; 空压机额定供气量：≥3700L/min. 3; 空气与水/泡沫混合液的比率≥15﹕1. 4; 泡沫泵最大泡沫输出流量：≥12L/min. 5; 混合比例：0.1%-10%无级调节. 6; 适合泡沫类型：A类、B类. (七)大流量B类泡沫比例混合器. 1; 工作方式：负压环泵式. 2; 混合比例：3%、6%. 3; 适合泡沫类型：B类. (八)灭火管路系统. 1; 吸水管路：不少于1个DN150水泵外吸口，装有手动蝶阀，1个罐吸水管路，装有一只气动蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置. 2; 出水管路：车身两侧各设有不少于2个DN80常压出水口；水泵至水罐有1个由DN65气动蝶阀控制的罐注水管路；有1个带有DN100气动蝶阀的炮管路. 3; A类泡沫管路：车身两侧各设有不少于1个DN80压缩空气泡沫出口；不少于1个DN25A类泡沫外吸口. 4; B类泡沫管路：不少于1个DN50B类泡沫外吸口，装有DN50手动球阀；1个罐吸B类泡沫管路，装有一只DN50球阀. 5; 放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水. (九)消防水炮. 1; ▲型号：进口水泡沫两用消防炮（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 2; 控制方式：无线遥控+面板控制+手动应急控制. 3; ▲流量：≥64L/s（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 4; 射程：水射程≥65m，B类泡沫≥60m. 5; 水平回转角度：≥0°～330°. 6; 俯角：≤-5°，仰角：≥+90°. (十)快速灭火卷盘. 1; 安装位置：泵房右侧. 2; 动作方式：电动+应急手动. 3; 软管长度：≥40m. 4; 软管内径：≥30mm. 5; 压力：≥1.6MPa. 6; 特点：可喷射水、压缩空气泡沫. (十一)灭火罐. 1; 类型：车辆配备水罐+A类泡沫罐+B类泡沫罐. 2; 水罐容量：≥3800L. 3; A类泡沫罐容量：≥200L. 4; B类泡沫罐容量：≥500L. 5; ▲罐体材料：304不锈钢或以上标号，底板≥4mm,侧板及隔板均≥3mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏（需投标文件中提供技术规格书作为佐证）. 6; 水罐注水口：不少于2个DN80外注水口，位于车身两侧，每侧≥1个，注水口配备手动阀. 7; 检查人孔：水罐设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压. 8; 溢流装置：水罐和B类泡沫罐设置有溢流装置. 9; 排污口：水罐及泡沫罐各设有一个带阀门的排污口. (十二）泵室主控液晶屏. 1; 显示屏尺寸：≥10英寸. 2; 显示颜色：彩色. 3; ▲主要功能：灭火系统一键出水、灭火系统一键出泡沫、灭火系统一键冲洗管路、灭火系统一键稳压、发动机油门加和减、消防炮控制及出炮、卷盘出水及出A类、B类泡沫、罐出水、罐注水、真空泵控制、A类泡沫系统供水、B类泡沫系统供水、B类泡沫比例选择、B类泡沫系统供水、B类泡沫系统冲洗等（需投标文件中提供技术规格书作为佐证）. 4; 可显示内容：发动机及水泵转速；发动机水温及机油压力；水罐液位及泡沫罐液位；水泵出口压力及真空度；系统单次工作时间及累计工作时间；泡沫比例、警告信息. (十三）无线遥控器. 1; 控制方式：总线控制. 2; 控制距离：≥100m. 3; ▲主要功能：发动机启停、油门加、减、消防炮无线遥控（俯仰、回转、直流、开花）、灭火系统一键出水、灭火系统一键出泡沫、灭火系统冲洗管路等（需投标文件中提供技术规格书作为佐证）. 4; 可显示内容：发动机及水泵转速；水罐液位及泡沫液位；水泵出口压力；灭火系统工作状态. (十四)升降照明系统. 发电机. 1; 额定输出功率：≥11kw. 2; 额定电压：220V/380V. 3; 频率：50Hz. 4; 燃油：汽油. 升降照明系统. 1; 离地高度：≥8.0m. 2; 灯具类型：高亮LED. 3; ▲灯具功率：≥4×600W（需投标文件中提供技术规格书作为佐证）. 4; 灯具水平旋转角度：≥360°. 5; 俯角：≤-90°；仰角：≥210°. 6; 灯具电压：220V. 7; 30米处各测试点照度最小值：≥7lx. 8; 上升时间：≤60s. 9; 下降时间：≤120s. 10; 遥控类型：有线遥控+无线遥控. 11; 特点：带一键复位功能. (十五）牵引系统. 1; ▲型号：进口牵引绞盘（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 2; 电压：24V. 3; 额定拉力：≥50kN. 4; ▲牵引绳长度：≥38m（需投标文件中提供国家认可的整车第三方检测报告佐证）. 5; 牵引绳直径：≥10mm. 6; 安装部位：前保险杠处. (十六)副大梁. 1; 结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接、装配而成，附加梁上安装有弹性支撑，与液罐采用柔性连接，能有效缓解行车中液罐和底盘的相互冲击。. (十七）电气系统. 1; 灭火控制系统：车身尾部泵房内设置灭火控制系统，控制系统设有液晶显示屏、底盘控制按钮、泡沫比例混合器控制按钮以及各种气控阀控制按钮及指示灯等. 2; 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯,车身两侧顶部各安装不少于三个频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统. 3; 器材箱外照明：器材箱两侧顶部安装有通长LED照明灯带，用于车侧照明；车尾顶部两侧安装有警示照明一体化灯，可用于车尾的警示及照明. 4; 器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况. 5; 安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯；翻踏板前后安装有黄色警示灯. 6; 驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯. 7; 倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥9寸显示屏. 8; 自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离. 9; 上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护. （十八）喷漆. 1; 驾驶室、上装外表面上部：消防红. 2; 涂装类型：进口优质水性漆. 3; 上装外表面下部：哑光灰. (十九）随车文件. 1; 底盘使用说明书. 2; 底盘合格证. 3; 发动机号码拓印件. 4; 底盘号码拓印件. 5; 消防车使用说明书. 6; 消防车合格证. 7; 消防车交接清单. 8; 随车器材清单（以上均为中文）. (二十)随车器材. 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 消防水带16型; DN80mm×20m; 盘; 8. 2; 消防水带16型; DN65mm×20m; 盘; 8. 3; 吸水管; DN150×2000mm; 根; 4. 4; 外吸液管; DN25×2m; 根; 1. 5; 外吸液管; DN50×2m; 根; 1. 6; 滤水器; DN150; 件; 1. 7; 分水器; FⅢ80/65×3-1.6; 件; 1. 8; 集水器; JⅡ150/80×2-1.6; 件; 1. 9; 吸水管扳手; KD150; 件; 2. 10; 外吸液管扳手; KD50; 支; 2. 11; 地上消防栓扳手; /; 支; 1. 12; 地下消防栓扳手; /; 支; 1. 13; 多功能水枪; /; 支; 2. 14; 空气泡沫枪; /; 支; 2. 15; A类泡沫专用枪; /; 支; 2. 16; 消火栓接口; Φ150mm/100mm; 支; 1; 消火栓用. 17; 异径接口; /; 件; 2. 18; 异型接口; /; 件; 2. 19; 水带挂钩; /; 件; 2. 20; 水带包布; /; 件; 4. 21; 水带护桥; /; 副; 1. 22; 消防斧; /; 把; 1. 23; 消防锹; /; 把; 1. 24; 干粉灭火器; /; 具; 1. 25; 底盘工具及附件; /; 套; 1. |
| 3 |  | 三、森林装备器材 序号; 设备名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 高压喷雾灭火水枪; 1.整机背负式使用及行军，在最高工作压力下连续运转0.5h，无漏水、漏油现象，无不正常的振动、响声、紧固件松动现象； 2.起动性能：≤5s； 3.起动方式：自回式手拉绳启动； 4.最大压力≥8Mpa； 5.水平射程：直流≥12m、喷雾≥8m； 6.流量：直流≥8.0L/min、雾化≥8.0L/min； 7.最大流量：≥9L/min； 8.喷头要求：可以在发动机高速运转状态下，通过旋转能实现喷射水柱与水雾之间的切换； 9.净质量≤11kg； 10.整备质量≤34.5kg； 11.水囊容量≥20L； 12.发动机形式:四冲程，符合JB/T5135.1-2013标准要求； 13.发动机功率≥1kW/7000r； 14.噪声≤97dB（A）； 15.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 1; 把. 2; 背负式高压接力水泵 （含多功能水泵附件、背包、油箱等全套设备）; 1.动力要求：两冲程、单缸、汽油机动力；缸体内壁镀陶； 2.冷却方式：闭路水循环、强制水冷； 3.水泵形式：不低于三级离心泵； 4.整机净质量≤13kg； 5.启动方式：储能式一键式电启动、手拉起动、无接触感应控制启停、遥控启动（启动方式根据要求可选）； 6.启动性能：≤7s； 7.结构要求：具备工作压力、发动机转速、发动机累计工作，启动电路系统与发动机集成一体，合金面板，集成启动按钮、熄火开关及启动按钮； 8.燃油油箱：外挂油箱，容积≥15L； 9.保护装置：发动机带过高温、断水和防超速自动保护装置； 10.发动机功率≥12hp； 11.最大压力：≥3MPa； 12.最大扬程：≥300m； 13.最大流量：≥4.5L/S； 14.最大射程：≥35m； 15.引水高度：≥7m； 16.手泵引水时间≤9s； 17.进水口直径：50mm，出水口直径：40mm； 18.机体防护：360°铝合金框架全方面式防护； 19.配有水泵专用全包围双肩背包。; 1; 套. 3; 组合工具; 1.组成部件与功能：包括扑火拍、耙、砍刀、锹、斧、锯、工具杆等多种组合工具及双肩背背包等部件。功能应涵盖砍、锯、耙、铲、拍等多种功能； 2.组合锹：钢板厚度≥1.8mm，锹面面积≥200mm×150mm，锹板板厚度≥1.8mm； 3.耙：钢板冲压成五齿，外形尺寸≥170mm×205mm，厚度≥2mm； 4.扑火拍：阻燃橡胶条，条宽≥15mm，厚≥2mm,条数≥7； 5.手锯：三角形截锯，锯齿加厚，长≥420mm； 6.斧：锻钢制造，斧头厚≥19mm，手把长度≥340mm； 7.砍刀：重量≥0.47kg，刀长≥245mm，刀背厚度≥3mm； 8.工具包：防潮迷彩帆布，双肩背带。 9.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 5; 套. 4; 25-40-20水带; 1.产品检验依据符合：《消防水带》GB6246-2011。 2.外观：水带无露纬及划伤，表面整洁无油迹。水带编织层经、纬线均采用涤纶长丝斜纹编织；水带内衬采用聚氨酯材料。在水带两端注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。 3.技术参数：内径：38-40mm，工作压力≥2.5Mpa，爆破压力≥9.0Mpa，单位长度质量≤200g/m，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，轴向延伸率≤7%，直径膨胀率≤6%，水带长度20米。 4.水带配40mm快速接口，接口与水带必须为机器捆扎，外层配保护套。 5.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 30; 盘. 5; 水囊; 1.结构：水池应由罐休、防尘盖和地布组成；罐口为环形浮圈，设有气阀，放水阀为DN50球阀； 2.产品材料：PVC夹网； 3.颜色：军绿色； 4.储水量≥2吨； 5.水池上口直径：1.4±0.1m； 6.水池下口直径：2±0.1m； 7.水池高度：0.9±0.1m； 8.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 2; 套. 6; 65转40分水器（3分）; 1.符合GA868-2010标准；从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，每个分水器有一个进水口和三个出水口，可供同时使用，也可分别使用。出水口均装有球阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带，以适宜扑灭火灾及果园灌溉等场合的需要； 2.工作压力：2.5MPa,进水口:卡式接口,口径65mm，出水口:卡式接口,口径3*40mm,开启压力≤110N。接口：采用锻造工艺，铝镁合金材质或优于，表面金色阳极氧化防腐处理。; 3; 个. 7; 65转40分水器（2分）; 1.符合GA868-2010标准；从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，每个分水器有一个进水口和两个出水口，可供同时使用，也可分别使用。出水口均装有球阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带，以适宜扑灭火灾及果园灌溉等场合的需要。 2.工作压力：2.5MPa,进水口:卡式接口,口径65mm，出水口:卡式接口,口径2*40mm,开启压力≤110N。接口：采用锻造工艺，铝镁合金材质或优于，表面金色阳极氧化防腐处理。; 3; 个. 8; 40直流水枪; 1.符合GB8181-2005标准要求；具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离远，水流量可随意控制，自动调整水带至直通状态，防止水带扭结，可高度细化喷雾，兼作消烟装置，设计精密，密封性好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势，不锈钢球阀开关。主要适用于各种火场的灭火和降温，显著提高消防人员的安全。 2.枪体材质：6061铝合金；接口通径：40mm；额定压力:0.6Mpa；流量:≥6L，五档可调；射程：直流射程≥30（m），喷雾角:0-100°；重量：≤2公斤。; 5; 把. 9; 水带背包; 1.用于背负运输及铺设消防水带，铺设水带时，水带出口端要求相对固定或单兵手持，水带背包背负人员向前走动时，水带自然滑出，实现水带铺设。 2.外形尺寸（宽X厚X高）：400mmX250mmX500mm 3.外部背包材料：高密度1680D牛津涂层布，左右两侧均有置物袋，背包底部四个角有齿形防滑耐磨垫；断裂强力：经向≥2000N、纬向≥1700N； 4.内部框架：由铝合金管使用尼龙接头相互连接构成； 5.承载能力：可背负30-40-30型水带3条。; 5; 套. 10; 多功能担架; 1.静负荷性能：试样悬吊≥150kg的重物5分钟，卸载后试样无破损； 2.展开尺寸：≤2500×880mm； 3.质量：≤12kg； 4.织带破断力：≥3700N（中部断裂）。; 1; 套. 11; 灭火救援靴; 1.符合《消防员灭火防护靴》（XF6-2004）标准要求； 2.材质：整靴为皮制或橡胶制，靴子内侧有复合柔软舒适层，便于消防员快速穿着，用于小腿部和足部防护；隔热层采用牛布朗； ▲3.抗刺穿性能：外底抗刺穿力≥1100N； ▲4.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤3mA； 5.防滑性能：始滑角≥15°； 6.整双靴总质量≤3kg； 7.靴内采用抗菌防臭缓冲鞋垫，提供两双防臭鞋垫（一用一备）； 8.尺码：多码可选，需根据实际消防员身材定制。; 30; 双. 12; 阻燃头套; 1.符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求； 2.材质为芳纶针织面料，单位质量≥220g/m²。 3.保护区域：头套前、后部与防护服领口内重叠的长度＞200mm；头套侧部与防护服领口内重叠的长度＞130mm。 4.面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度＞10mm。 ▲5.阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤28mm；纬向续燃时间≤0s，损毁长度≤29mm。 6.热稳定性能：尺寸变化率≤3%。 7.水洗尺寸变化率：直向≤1.9%，横向≤2.1%。 8.抗起球性能≥3-4级。 9.PH值：≥6.5。 10.接缝强力≥1000N。 11.针距密度：缝制明暗线每3cm≥14针。 12.质量≤175g。; 30; 个. 13; 灭火手套; 1.产品符合XF7-2004《消防手套》标准要求； ▲2.外层阻燃性能：手套掌心面经、纬向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤10mm，且不应有熔融、滴落现象； ▲3.外层阻燃性能：手套背面经、纬向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤25mm，且不应有熔融、滴落现象； 4.隔热层阻燃性能：手套掌心面、背面经、纬向续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s，损毁长度≤55mm，且不应有熔融、滴落现象； 5.整体热防护性能（cal/cm²）：掌心面、背面1类≥20.0；2类≥28.0；3类≥29.0； ▲6.耐热性能：手套收缩率（%）长度、宽度方向上1类、2类≤5，3类≤8，试验表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象； 7.耐热性能：衬里收缩率（%）经、纬向1类、2类≤5，3类≤8，试验表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象； 8.耐磨性能（循环次数）：掌心面、背面1类、2类≥2000，3类≥8000； 9.割破力（N）：掌心面、背面1类、2类≥2.0，3类≥4.0； 10.撕破强力（N）：掌心面、背面1类、2类≥50，3类≥100； ▲11.穿刺力（N）：1类、2类、3类掌心面≥200N，背面≥70N； 12.耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴； 13.灵巧性能(级)：≥1； 14.握紧性能拉重比(%)：≥80； 15.穿戴性能穿戴时间(s)：≤5；; 40; 双. 14; 2号工具; 1.木质手柄，长度≥1.5m，外径≥25mm，具有柔韧性，不易折断； 2.工具杆与橡胶条的链接：橡胶条通过码钉固定在木质工具杆后再采用2道抱箍加固固定，保证胶条和工具杆的连接牢固，保证在灭火过程中不脱落； 3.橡胶条：内有加强棉线的橡胶条，胶皮不易脱落； 4.橡胶条厚度≥2mm，宽度≥16mm，长度≥500mm，数量≥18条，切割均匀，无裂口。; 20; 套. 15; 油锯; 1.发动机：二冲程风冷发动机； 2.功率≥4.2KW； 3.常温起动性能≤10s； 4.锯切效率≥80cm²/s； 5.主机比质量≤1.5kg/kW； 6.燃油消耗率≤500g/kW.h； 7.耳旁噪声≤105dB(A)； 8.泵油方式：链条润滑自动泵油； 9.净质量≤8kg； 10.锯链刻度：3/8”； 11.导板长度：22”; 2; 把. 16; 三号工具; 1.由工具杆、拍头钢板、钢丝绳、防滑握柄等构成。 2.工具杆规格≥Φ25mm；长度≥1.4m；壁厚≥1mm，钢丝绳规格≥Φ3mm；长度≥500mm 3.钢丝绳内含油绳可有效防止生锈；钢丝头部附有螺帽，有效防止钢丝破股开叉。 4.拍头钢板厚度≥2mm 5.钢丝绳数量≥20根 6.连接方式：冲压件铆接。; 20; 套. 17; 防烟面罩; 1.产品符合B21976.2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》的标准； ▲2.防护时间：≥30min； 3.吸气阻力：≤800Pa； 4.呼气阻力：≤300Pa； 5.滤烟系数：≥95%； 6.吸气温度：≤65℃； 7.佩戴质量：≤1000g； 8.CO防护浓度：在额定防护时间内任何单个5min过程中，co透过浓度的时间加权平均值<=200ml/m³； 9.防护头罩的总视野不应小于70%，双目视野不应小于55%，下方视野不应小于35度； 10.防护头罩眼区漏气系数不应大于20%，呼吸区漏气系数不应大于5%； 11.吸入气体的二氧化碳按体积计算不应大于2%； 12.视窗的透光率不应小于85%； 13.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告; 50; 个. 18; 40高压螺纹水枪; 1.符合GB8181-2005标准要求； 2.具有直流、开花、喷雾之功能； 3.接口通径：40mm； 4.额定压力:0.6Mpa； 5.流量:≥4L； 6.射程：直流射程≥25（m）； 7.喷雾角:≥0-100°； 8.重量：≤1.3公斤。; 5; 把. 19; 背负式脉冲水枪; 1.脉冲气压喷雾水枪总质量≤35kg； 2.贮气瓶容积≥3L； 3.贮气瓶公称压力≥30MPa； 4.气雾喷射器贮气筒工作压力≥2MPa； 5.气雾喷射器贮气筒容积≥0.8L； 6.气雾喷射器蓄水筒容积≥1L； 7.有效脉冲喷射次数≥11次； 8.脉冲喷射间隙时间≤3s； 9.喷射距离≥16m； 10.喷射剩余率≤4%。; 3; 套. 20; 移动式细水雾灭火装置; 1.气瓶公称压力≥30MPa； 2.贮水桶工作压力≥0.8MPa； 3.储液容积≥12L； 4.气瓶容积≥3L； 5.软管长度≥1.5m； 6.射程：直流≥12m、细水雾≥9m； 7.细水雾枪体质量≤1.6kg； 8.细水雾枪及供液装置总质量≤17kg（不包括灭火剂）； 9.外观及其他要求：枪体表面平整光滑、色泽均匀，无剥落、气泡、划伤等缺陷。钣金、冲压件表面无重皮及明显机械损伤。焊接缝均匀，无裂纹、烧穿、咬边等缺陷。经4h中性盐雾试验，不应出现红锈和其他明显可见的腐蚀痕迹； 10.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 1; 套. 21; 灭火防护服; 1.总体性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准，符合国家消防救援局统型要求； 2.结构：采用不可拆卸式一体化三层设计，由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成； ▲3.外层：阻燃性能：经、纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤100mm；断裂强力：经、纬向≥650N；撕破强力：经、纬向≥100N；抗湿性能≥3级,热稳定性能：变化率≤5.0%；色牢度:耐洗沾色≥3级,耐水摩擦≥3级； 4.防水透气隔热层：面料耐静水压≥50kPa，透湿量≥5000g/㎡/24h，拒油性能≥3级； 5.舒适层：阻燃性能：续燃时间0s，损毁长度≤100mm，无熔融、滴落现象；断裂强力：经向≥300N、纬向≥300N；热稳定性能：变化率≤5.0%； ▲6.整体热防护性能大于28cal/㎡； 7.质量：≤3kg； 8.救生拖拉带断裂强度≥7000N，阻燃，续燃时间0s，损毁长度0mm，无熔融、滴落现象；经（260±5）℃热稳定性能试验后，尺寸变化率≤2%，且试样表面无明显变化； 9.颜色：外观颜色、反光标识标志均按照国家消防救援局要求； 10.字体根据需求方进行印刷。; 30; 套. 22; 灭火救援头盔; 1.产品符合XF44-2015《消防头盔》标准要求； 2.冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3500N，低温预处理最大冲击力≤3700N，浸水预处理最大冲击力≤3600N，辐射热预处理最大冲击力≤3600N，帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂； 3.抗冲击加速度性能：帽壳顶部最大冲击加速度≤150gn；帽壳前部最大冲击加速度≤310gn，加速度＞150gn，其持续时间＜6ms，加速度＞200gn，其持续时间＜3ms；帽壳侧部最大冲击加速度≤310gn，加速度＞150gn，其持续时间＜6ms，加速度＞200gn，其持续时间＜3ms；帽壳后部最大冲击加速度≤320gn，加速度＞150gn，其持续时间＜6ms，加速度＞200gn，其持续时间＜3ms； ▲4.耐穿透性能：钢锥不应穿透头盔与头模产生接触； ▲5.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄；不应有火焰烧透到帽壳内部的现象； ▲6.阻燃性能：下颌带损毁长度≤5mm，披肩损毁长度≤20mm，下颌带、披肩、面罩续燃时间≤2s，不应有熔融、滴落现象； 7.耐热性能：帽壳不得触及头模，应无明显变形，帽箍、帽托、缓冲层、下颏带和披肩应无明显变形和损坏；帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金件应保持其原有功能；任何部件不应被引燃或熔化；面罩应无明显变化和损坏； 8.电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤3.0mA； 9.侧向刚性：帽壳最大变形≤26mm，卸载后残余变形≤5mm，帽壳不应有碎片脱落； 10.下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象； 11.头盔佩戴装置稳定性：头盔不应从头模上脱落； 12.金属部件的耐腐蚀性：头盔上所有含有金属的部件的表面应光滑，无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑； 13.面罩抗冲击性能：不应出现破碎现象； 14.面罩抗高速粒子冲击性能：不应出现破碎现象； 15.面罩透光率：浅色≥65%； 16.披肩防水性能：静压力不应小于17kPa； 17.质量：半盔式(不包括披肩及附件)≤1400g。; 30; 顶. 23; 65转40转接口; 1.符合GB12514.1-2005.GB12514.3-2006《消防接口》标准； 2.公称通径：65mm转40mm； 3.密封性能:0.3Mpa水压下无渗漏； 4.工作压力：≥1.6Mpa； 5.适用介质:水、泡沫混合液。; 6; 个. 24; 便携式水泵; 1.发动机要求：单缸四冲程风冷，功率≥2.0hP/7000r/min； 2.启动方式：手拉绳启动； 3.油箱容量≥1.2L； 4.水泵形式：单级离心泵； 5.进水口直径：50mm； 6.出水口直径：40mm； 7.最大流量≥210L/min； 8.扬程≥80m； 9.引水高度（吸深）≥6m； 10.一次性加油连续工作时间：顶置油箱≥90min、外挂油箱≥18h； 11.整机净重≤12kg； 12.附件:双头直流水枪1支、手动引水器1个、3.5米进水套装1组、进水中快速接头1个、出水口快速接头2个、15L外挂油箱及输油管1套、维修工具1套、20-40-30型消防水带1根。 13.提供通过CMA或CNAS认证的检测机构报告。; 1; 套. 25; 电动引水器; 1.由圆柱形引水器壳体、锂电池、水泵、遥控器等组成，可拆卸。装置主体为防砸尼龙材质，外罩为网式不锈钢，锂电池与引水泵密封在内部。装置底部有电量显示标识和充电口，充电口有防水胶盖。与水管接头规格为50mm内螺纹。 2.工况要求：垂直引水高度为3.5m时，引水时间≤27s；垂直引水高度为7m时，引水时间≤55s； 3.最大引水高度≥10m； 4.重量≤2.5kg； 5.外观尺寸（直径X高度）≤100mmX275mm。; 2; 个. 26; 点火器; 1.结构：由铁桶、导油管、点火头、控制阀组成； 2.装油量≥3L； 3.出油管长度≥250mm； 4.滴油方式：燃油靠自流滴油且出油量可调节，不用加压； 5.净质量≤1.6kg； 6.外形尺寸：135(±5mm)X280(±5mm)（直径X长度，长度不包括出油管）。; 2; 套. 27; 便携式电动手推车; 1.车轮可实现折叠、展开、合并功能。推车手把可以伸缩。推车前挡板在不使用时可以有效放置并固定。推车上表面为一个平面，便于存放和安放货物。背负支点固定在车身上，当需要时临时链接上背带，背带上有护肩软垫可以调节松紧度； 2.展开尺寸：≤1900长*950宽*700高（毫米）； 3.载重：≥150kg； 4.电池：不低于24V20AH锂电池； 5.续航里程：10-15km。; 1; 套. 28; 40多功能水枪; 1.符合GB8181-2005标准要求； 2.接口通径：40mm； 3.额定压力:0.6Mpa； 4.流量:≥4L； 5.射程≥25（m）； 6.喷雾角:≥0-100°； 7.重量：≤1.3公斤； 8.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 5; 把. 29; 异型异径接口; 1.符合GB12514.1-2005.GB12514.3-2006《消防接口》标准； 2.公称通径：按客户需求定制； 3.密封性能:0.3Mpa水压下无渗漏； 4.工作压力：≥1.6Mpa； 5.适用介质:水、泡沫混合液。; 10; 个. 30; 抢险救援头盔; 1.符合《消防员抢险救援防护服装》（XF633-2006）要求； 2.外观：由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带等构成。颜色：桔红色或红色； （1）帽壳表面色泽鲜明、光洁，无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷； （2）头盔各部件的安装牢固、端正，无松脱、滑落现象； 3.盔壳采用高强度塑料材料制成，顶部有加强筋，高抗冲击，具有优异的防紫外线功能； 4.头盔粘贴有反光标志，头盔位置可粘贴标识； 5.佩戴装置整体为黑色，采用对人体无毒、无自然伤害的阻燃材料，下颏带能灵活调节长短，宽度≥15mm；帽箍有透气孔，能灵活方便地调节大小。帽托和缓冲层形状适体，且不移位，佩戴舒适； 6.帽壳两侧设有安装通讯、照明等配件的结构，多功能模块化滑轨设计，可自由调整位置； 7.配备防雾护目； ▲8.冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值≤3780N； ▲9.阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄； 10.热稳定性能：在温度为（180±5)℃条件下，经5min后，救援头盔边沿应无明显变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象； 11.电绝缘性能：帽壳的泄漏电流不应大于3mA； 12.侧向刚性：帽壳的最大变形≤40mm，卸载后变形≤15mm；13.下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm； 14.质量（不含附件）：≤800g； 15.帽壳应配有调节头箍大小的旋钮。; 20; 顶. 31; 抢险救援服; 1.符合《消防员抢险救援防护服装》（XF633-2006）要求； 2.夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合《消防救援局关于印发<20式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357号)； 3.外观：衣领拉直后须能保持直立，并须有收紧设计；袖口须有收紧设计；救援服膝盖和肘部须有加固层；救援服的外贴口袋及上衣暗口袋须有上盖或打开的设计，设有排水口；上衣和裤子的重叠部分≥200mm；反光标志带牢固缝合在救援服的胸围、袖口和裤脚处，其宽度≥50mm； 4.外层面料阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s； ▲5.外层面料断裂强力：经、纬向干态断裂强力≥450N； ▲6.外层面料撕破强力：经、纬撕破强力≥50N； 7.外层面料色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦≥3级； 8.防水透气层耐净水压：≥17kPa； 9.针距密度：各部位明暗线每3cm≥8针，包缝线每3cm≥8针； 10.外层接缝断裂强力：≥450N； 11.防静电性能：≤0.6μC； 12.总质量：≤3kg（不含腰带和行军帽）； 13.防护服多尺寸可选，中标后采购人根据使用者体形尺寸选定。; 20; 套. 32; 抢险救援手套; 1.符合《消防员抢险救援防护服装》（XF633-2006）要求； 2.款式：由外层、防水层和舒适层等多层织物材料复合而成。抢险救援手套为五指分离式，有袖筒；手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨≥25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。手套主体颜色为橘红色和黑色或灰色； 3.材质：内层采用芳纶针织布；外层采用优质反绒头层牛皮；手掌指尖一片式翻转入手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位。加强层采用芳纶耐磨布，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置缓冲海绵； ▲4.阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s； ▲5.耐磨性能：掌心面材料在≥9kPa的压力下，经≥8000次循环摩擦后，未被磨穿； ▲6.抗切割性能：割破力≥4N； 7.耐撕破性能：掌心面和背面外层材料的撕破强力≥50N； ▲8.抗机械刺穿性能：组合材料抗刺穿力≥45N； 9.灵巧性能：徒手控制百分比≤200%； 10.抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥80%； 11.每副手套配备一个金属安全钩。; 30; 套. 33; 65型直流水枪; 1.符合GB8181-2005标准； 2.进水口公称通径:65mm； 3.出水口公称通径:19mm； 4.工作压力:0.35Mpa； 5.最大射程:≥28m； 6.操作力矩≤7.2N.m； 7.球阀开关，带背带； 8.适用介质:水、泡沫混合液； 9.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 5; 把. 34; 65型多功能水枪; 1符合GB8181-2005标准要求； 2.主要适用于各种火场的灭火和降温，显著提高消防人员的安全； 3.枪体材质：6061铝合金；接口通径：65mm；额定压力:0.6Mpa；流量:≥8L，五档可调；射程：直流射程≥30（m），喷雾角:0-100°；重量：≤2公斤； 4.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 5; 把. 35; 消防拉梯（6m）; 1.技术性能应符合GA137-2007《消防梯》标准要求； 2.二节拉梯，主体竹质； 3.工作长度6±0.2m，合并高度3.85±0.2m； 4.最小梯宽300±3mm； 5.梯蹬间距280±2mm； 6.整梯质量≤30kg，允许偏差±5%； 7.消防梯右侧铭牌标有“执行标准.名称.规格型号.梯蹬间距.整梯质量.商标.厂名.厂址.生产日期或批号.使用须知”等； 8.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 2; 套. 36; 正压式空气呼吸器; ▲1.符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准； 2.提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书； 3.压力平视显示装置：采用无线连接方式，采用进品压力传感器及进口超低功耗单片机，具有无压力自动休眠，有压力自动唤醒功能，伙伴提示功能，连续工作时间不小于90小时，连续待机不小于60天； 4.气瓶容量9L，工作压力30MPa，最大储气量2000L，使用环境温度-30～+60℃，配有藏青色气瓶专用保护套； 5.瓶阀：有防误关装置和双面气压显示功能。工作压力：30MPa，出口螺纹：G5/8； 6.供气阀：体积小，自动开启吸气装置，能确保供气充足，每分钟大于500升，可360度与面罩快接； 7.面罩：面窗为全视野球形面窗，面罩能自动除雾，总视野率不小于79%，双面视野率不小于65%，透光率不小于90%，头罩为网状结构原色凯夫拉材料，五点式连接； 8.背架：为高强度的非金属材料制成，所用织带为芳纶材料，零部件全部为不锈钢材料或阻燃材料制成； 9.减压阀：输出压力0.5～0.9MPa,配有方向型手轮； 10.胸前配有他就接口，配有一体式他救应急包及他救面罩，他救面罩管长不小于1.5米与空呼配套使用； 11.报警及压力表：采用机械表盘，外壳整体包胶工艺，具有压力指示及无线接受发射等功能.具有低压灯光报警功能，报警压力5.5±0.5MPa，连续声响警报至少应以90dB(A)的声强持续15s，间歇声响警报不应少于60s； 12.动态呼吸阻力：气瓶压力在30MPa～2MPa范围内呼吸量40x2.5L/min，全面罩内应始终保持正压,且吸气阻力≤310Pa，呼气阻力≤700Pa,气瓶压力在2MPa～1MPa范围内呼吸量25x2/min，全面罩内应始终保持正压,且吸气阻力≤290Pa，呼气阻力≤610Pa； ▲13.静态压力≤400； 14.整体重量小于14kg。; 5; 套. 37; 有毒气体探测仪; 1.检测气体：可燃气、氧气、硫化氢和一氧化碳； 2.采样方式：泵吸采样功（机器内置，无需外置）； 3.气体种类：可燃气；可燃气：0-100%LEL； 4.显示屏：高清彩色屏≥2.8英寸；可查看历史数据、实时曲线图； 5.背景灯：光线不足或报警发生时自动开启3秒钟，按任何按钮开启6秒钟； 6.警报方式：听觉、视觉和振动三种方式指示警报级别，振动、听觉和视觉警报同步振动； 7.听觉警报：距检测仪0.3米处≥90分贝处的声脉冲； 8.其他报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障； 9.存储功能：标配2万组数据存储，自动覆盖旧数据；容量可扩充到10万组； 10.防爆等级≥ExiaIICT4，并提供防爆合格证； 11.防护等级：≥IP65； 12.响应时间：≤20s； 13.电池：可充电聚合物≥4500MA电池； 14.电池使用时间：≥12小时。; 1; 个. 38; 可燃气体探测仪; 1.产品符合GB3836.4-2021《爆炸性环境第4部分：由本质安全型”i”保护的设备》标准规范,符合GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》； 2.采样方式：泵吸和扩散两种工作模式任意切换，同时配备水尘过滤器； 3.可检测气体种类：天然气、液化石油气、人工煤气等多种可燃气体； 4.典型气体检测性能：检测范围：0-100%LEL；响应时间：≤10s；基本误差：≤±5%FS； 5.报警方式：声、光、震动报警，故障及电量不足报警，警报声≥95分贝；具有跌倒报警功能； 6.显示及存储：≥2英寸彩色显示屏,中英文显示界面；可记录15万组检测记录，具有数据采集开关功能； 7.自动测试和标定、含归零、最大值（MAX）、最小值（MIN）、STEL、TWA值，用户可自行选择的新鲜空气标定（FAS）设置；瞬时低限和高限2个警报级别； 8.电源：可充电锂电池≥3500mAh,工作时间≥15小时； 9.防护等级：≥IP65； 10.防爆等级：ExiaIICT4Ga，并提供防爆合格证； 11.跌落等级：跌落高度2米，跌落6个面，跌落后基本功能正常（提供跌落等级测试报告）； 12.配置清单：气体检测仪，充电电源适配器，产品使用说明书，水尘过滤器等； 13.产品尺寸≤145*85*45mm，重量≤350克； 14.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 1; 个. 39; 氧气浓度测定仪; 1.产品符合GB3836.4-2021《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》标准规范,符合GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》； 2.采样方式：泵吸和扩散两种工作模式任意切换，同时配备水尘过滤器； 3.可检测气体种类：可检测氧气、一氧化碳、可燃气体、硫化氢等多种气体，显示环境温度湿度用于辅助测量； 4.典型气体检测性能：硫化氢:0-100PPM；氧气：0-30%VOL；一氧化碳:0-1000PPM；可燃气体：0-100%LEL； 5.报警方式：声、光、震动报警，故障及电量不足报警，警报声≥95分贝；具有跌倒报警功能； 6.显示及存储：≥2英寸彩色显示屏,中英文显示界面；可记录15万组检测记录，具有数据采集开关功能； 7.自动测试和标定、含归零、最大值（MAX）、最小值（MIN）、STEL、TWA值，用户可自行选择的新鲜空气标定（FAS）设置；瞬时低限和高限2个警报级别； 8.电源：可充电锂电池≥2800mAh,工作时间≥12小时； 9.防护等级：≥IP65； 10.防爆等级：ExiaIICT4Ga，并提供防爆合格证； 11.跌落等级：跌落高度2米，跌落6个面，跌落后基本功能正常（提供跌落等级测试报告）； 12.配置清单：气体检测仪，充电电源适配器，产品使用说明书，水尘过滤器等； 13.产品尺寸≤145*85*45mm，重量≤350克； 14.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 1; 个. 40; 指环切割器; 1.电池类型锂电池，额定充电电压220V，电池电压12V，电池容量1.5Ah，无负载转速2000-22000rpm； 2.整套产品重量2.4kg； 3.配置：指环切割器1台、固定夹具1套、合金锯片2片（直径25mm，一片装在夹具上，另一片在盒子里）、USB充电线1根、训练戒指10个、训练假手指1根、螺丝刀1个、卡簧钳1个、手电筒1个、消毒液1瓶、润滑脂1瓶。; 1; 套. 41; 躯体固定气囊; 1.PVC材料制成，表面不容易损坏，可洗涤，用于包裹伤员整个身体。在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上。可按伤员各种形态而变化； 2.整套包含躯体固定气囊1件，气泵1个，气管1根，便携包1个； 3.外形尺寸：≤2000x1100x110mm。; 1; 套. 42; 肢体固定气囊; 1.PVC材料制成，表面不容易损坏，可洗涤，用于包裹伤员的上肢、下肢和躯干部位。在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上。可按伤员各种形态而变化； 2.整套包含上肢气囊1件，下肢气囊1件，躯干气囊1件，气泵1个，气管1根，便携包1个； 3.外形尺寸：≤600x400x30mm、≤800x560x210mm、≤800*1000mm。; 1; 套. 43; 多功能升力系统; 1.材质：铝合⾦、钢、锦纶、涤纶； 2.尺⼨：≤110×60×70mm（滑轮单体尺⼨） 3.轮中心直径：（25±0.5）mm； 4.极限负荷：36kN； 5.工作负荷：22kN； 6.绳径：（8±0.5）mm； 7.绳长：16m； 8.套装重量:≤1700g； 9.配置：万向滑轮*1对；16⽶8mm绳*1；缝合抓结*2（双⾊）；左右两侧拉链腿包*1；快拆插销*2；安全盖+螺丝*1； 10.符合XF494-2023标准； 11.提拉滑轮组合作为4:1或5:1系统使⽤，可以做担架姿态调节，固定脚架，提升和释放来帮助绳索作业，内置吊环防脱销设计。; 1; 套. 44; 消防安全腰带; 1.符合《消防用防坠落装备》（XF494-2023）标准要求； 2.外观：由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带双排插孔的带尾等组成；织带为一整根，无接缝；带长连续可调；拉环无焊接，拉环与带扣无棱角、毛刺； 3.材质：织带由高强聚酰胺纤维（尼龙）制成，金属拉环材质为铝合金； 4.织带宽度：70mm(±2mm）；织带厚度≥2.5mm，金属拉环厚度≥5mm。腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使用排插形式，使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。高温下不出现熔融、焦化现象； 5.静负荷性能、抗冲击性能、耐高温性能、金属零部件耐腐蚀性能符合标准； 6.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 20; 条. 45; 65型止水器; 1.符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》； 2.由球阀、接口组成，用于为火场水带延伸铺设提供了便捷； 3.采用合金材质，防腐蚀、抗摔磨性； 4.工作压力：≥2.0Mpa； 5.65mm卡式雄接口； 6.质量：≤2kg； 7.永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号； 8.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 5; 个. 46; 20-65-20水带; 1.聚氨酯衬里消防水带，编织层采用高强度涤纶长丝编织而成。产品具有耐磨，耐高压、耐油、耐腐蚀、特别轻、柔软、使用方便等特点； 2.符合：《消防水带》GB6246-2011标准； 3.水带编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤； 4.主要参数：水带公称直径：65mm、长度20米、标准工作压力2.0Mpa，爆破压力≥6.8Mpa，无断经现象。每米克重≤330克。轴向延伸率≤4.1％，直径膨胀率≤5.2％，水带编织层与衬里之间的附着强度≥50N/25mm。扯断伸长率≥400%，扯断强度≥40MPA； 5.整条水带有夜光线，接口配备快插式，采用铁丝绑扎并配有胶质水带护套； 6.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 20; 盘. 47; 扁带环(120cm); 1.总体要求符合《消防用防坠落装备》XF494-2023标准； 2.用于绳索作业，是绳索救援中的重要附件，与快挂配合使用，用于绳索锚点的制作、绳索交叉固定、制动器的制作； 3.尼龙、涤纶等高强材质的封闭圆环，机缝锁口，缝制线顺直、整齐、牢固，明暗针，针织密度3cm≥12针； 4.强度≥16KN，宽度≥16mm，厚度≥1.8mm，圆环长度≥120cm； 5.永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标。; 5; 个. 48; 大号分力板; 1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准，大号分力板用于增加挂接点位，常用于锚点假设、担架连接等，孔位12个，可实现丰富的挂接方案； 2.材质：铝合金或优于此材质； 3.重量≤330g； 4.破断强度≥70kN； 5.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 2; 个. 49; 环锯; 1.气缸排量≥90cm³； 2.功率≥4kW； 3.最大切割深度≥250mm； 4.重量≤15kg； 5.风冷二冲程发动机； 6.提供通过CMA或CNAS认证的检测报告。; 2; 把. 50; 救援绳包; 1.安全绳、轻型安全钩、下降器、连接扁带均应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准； 2.由多功能绳包、8毫米安全绳1根、轻型安全钩2个、下降器1个、中空连接扁带1根、排绳器组成，在灭火、抢险救援作业中用于自救和救人的绳索； 3.整套套装质量≤2kg； 4.安全绳： （1）直径8mm，长度≥16m； （2）安全绳最小破断强度≥20kN； （3）延伸率1%~10%（承重达到最小破断强度的10%时）； （4）外观结构：消防安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。安全绳采用包芯绳结构。安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。安全绳的两端裹以透明套管，不留有散丝。其中一端采用绳环结构，用细绳扎缝，缝合长度为轻型安全绳50mm以上，通用型安全绳100mm以上，并在扎缝处热封，外裹透明套管。安全绳作为应急逃生自救安全绳使用时，具备高温环境承载性能。 5.下降器： 材质为7075航空铝，三孔、极限负荷≥13.5kN；工作负荷≥5KN；具备离手制停功能，具备防慌乱功能，可空中悬停,适用绳索直径范围为7.5-9.5mm。经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 6.轻型安全钩： （1）开口距离：21±1mm； （2）采用三段自动锁、D型； （3）在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应≥27KN； （4）在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应≥7KN； （5）短轴的破断强度应≥7KN； （6）在安全钩的显著位置应有永久性的标志；经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 7.中空连接扁带： 断裂强度≥35KN，扁带采用了耐高温材料，经260℃高温试验后，无熔融、焦化现象。扁带为缝合的扁平中空管状织带结构，工作长度为1.0m（周长为2.0m）。 8.绳包：绳包外层采用了耐高温材料，经260℃高温试验后，无熔融、焦化现象。绳包具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能，能合理放置安全钩、下降器和扁带，能携带于安全腰带上。; 5; 套. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

签订合同后按采购人要求时间供货，接到采购人供货通知之日起180日历天内完成全部货物的交付、安装、调试并通过验收。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包1： 付款条件说明： 所有货物安装调试并验收合格后 ，达到付款条件起 90 日内，支付合同总金额的 50.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

①验收标准：符合国家消防产品相关标准、招标文件规定的技术参数及要求、供应商投标文件承诺的内容，所有产品需有原厂合格证明、检验报告等资料。②验收方法：采购人组织相关工作人员组成验收小组，对照招标文件、投标文件及合同约定，对货物的数量、规格、型号、技术参数、质量、安装调试效果等进行现场核查、测试，形成验收报告，验收小组成员签字确认。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

①保修范围：所有采购货物的整机、核心部件及配件（含易损件，保修期内非人为损坏的易损件免费更换）。②保修期：森林消防装备器材质保期≥1年，8吨水罐消防车、压缩空气泡沫消防车质保期≥2年，质保期自货物验收合格之日起计算。保修期内供应商提供免费维修、更换配件及技术支持服务，保修期外提供终身成本价维修及配件供应服务。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

①供应商违约责任：产品质量不符合合同约定的，供应商需在7日内无条件更换合格产品，逾期未更换的，按合同总金额的5%支付违约金；未按合同约定完成安装调试的，按逾期供货条款承担违约责任；供应商违约导致采购人无法正常使用装备的，供应商需赔偿采购人因此造成的实际损失。②采购人违约责任：采购人未按合同约定支付款项的，每逾期1日，按应付款项的0.5‰向供应商支付违约金。③争议解决方法：双方在合同履行过程中发生争议，首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向白水县人民法院提起诉讼。

### 3.5其他要求

一、支付约定：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%；所有货物安装调试并验收合格后，达到付款条件起180日内，支付合同总金额的50.00%。注：因系统设置原因无法输入>99的数字，所有支付约定不一致的地方，以本条内容为准。 二、售后服务： 1.质保期内提供全天候的故障处理及咨询支持服务，并根据采购人要求和实际情况到采购人现场提供服务，并在接到采购人通知后48小时内到达现场。维保服务不得擅自设置门槛，质保期内的维保不得收取任何费用。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。 2.在免费保修期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在48小时内派工程师到达现场进行故障维修。 三、样品要求： 1.需要提供样品的货物为本章3.3技术要求“三、森林装备器材”中的序号11灭火救援靴、12阻燃头套、13灭火手套、21灭火防护服、22灭火救援头盔、30抢险救援头盔、31抢险救援服、32抢险救援手套，各提供1份，样品规格符合本章3.3技术要求中的参数要求。 2.样品递交要求： （1）样品递交时应统一密封装箱、封存完好，箱内装有所有样品的详细清单。 （2）箱体内每件样品应注明投标人及样品名称。 （3）箱体外包装应注明：投标人、项目名称、项目编号、样品数量。 3.提交样品截止时间：投标截止时间前 4.样品递交地点：渭南市临渭区西四路林业大厦四层会议室，采用邮递或现场递交均可。 5.样品退还：评审结束后，由采购人将所有样品统一封存保管。中标公告发布后一周内，未中标人的授权代表携带本公司法人授权委托书及本人身份证自行联系采购人自取，逾期未取，样品不予保留。中标人样品由采购人保存并作为验收的依据。 四、技术履约验收内容： 1.消防车：核查车辆品牌、型号、底盘参数、载水量/泡沫液容积等核心参数是否符合要求；测试消防水泵、水炮、泡沫系统、通讯警示系统等功能是否正常；检查车辆外观、内饰、配件是否完整无损。 2.森林装备器材：核查器材品牌、型号、数量是否与合同一致；测试灭火水枪等器材功能是否正常；检查森林防火服、防护装备等质量是否符合标准。 3.所有产品的安装调试效果是否满足实际使用需求，技术参数是否与检测报告、投标文件一致。 五、商务履约验收内容： 1.供应商的供货时间是否符合合同约定； 2.产品的合格证明、检验报告、3C认证证书、原厂授权等资料是否齐全、合法有效； 3.供应商是否按合同约定提供技术资料、培训服务等；④货物的包装、运输是否符合要求，有无损坏、丢失情况。 六、履约验收标准： 1.符合国家《消防产品现场检查判定规则》《消防车》等相关国家标准、行业标准； 2.符合招标文件规定的全部技术参数及实质性要求； 3.符合供应商投标文件及合同承诺的所有内容； 4.产品质量合格，功能正常，能满足白水县应急消防救援实际工作需求。 七、履约验收其他事项： 1.验收合格的，验收小组出具《履约验收报告》，双方签字盖章确认； 2.验收不合格的，验收小组出具书面整改通知，供应商需在10日内完成整改，整改后重新验收，重新验收仍不合格的，采购人有权解除合同，供应商承担违约责任； 3.验收资料一式两份，采购人和供应商各留存一份，作为付款、质保的依据。 八、合同其他条款： 1.供应商需在货物交付时提供完整的技术资料，包括产品使用说明书、维修手册、检测报告、合格证、配件清单等； 2.合同生效后，双方不得擅自变更、解除合同，如需变更，需双方协商一致并签订书面补充协议； 3.货物运输过程中的运输费、装卸费、保险费等所有费用均由供应商承担，货物在运输、装卸过程中的损坏、丢失由供应商负责更换、补齐。 九、核心产品： 本合同包为非单一产品采购项目，核心产品为8吨水罐消防车（1辆）、压缩空气泡沫消防车（1辆）。不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，评标委员会第二章投标人须知2.1投标人须知前附表第7项处理。 十、结算依据：以合同单价为结算依据，单价采购，据实结算。 十一、中标供应商签订合同时，需提交纸质投标文件正本壹份、副本贰份、电子版叁份（U盘壹份注明单位名称）编辑目录和页码，内容和通过电子化交易平台实施的政府采购项目提交的投标文件一致。纸质投标文件正副本分别胶装（建议采用双面打印）。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1.供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应资格证明文件并进行电子签章；2.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格证明文件.docx |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 1.供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应资格证明文件并进行电子签章；2.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格证明文件.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 1.供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应资格证明文件并进行电子签章；2.供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 资格证明文件.docx |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人代表身份 | 法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、授权代表身份证、授权代表本单位证明（在投标人单位近3个月内任意一个月缴纳的养老保险证明）。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。 | 资格证明文件.docx |
| 2 | 营业执照等主体资格证明文件 | 投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其它组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明； | 资格证明文件.docx |
| 3 | 财务状况报告 | 投标人提供2024年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函，以上三种形式的资料提供任何一种即可； | 资格证明文件.docx |
| 4 | 社保缴纳证明 | 投标人提供2025年7月1日至投标截止之日任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件； | 资格证明文件.docx |
| 5 | 税收缴纳证明 | 投标人提供2025年7月1日至投标截止之日任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件； | 资格证明文件.docx |
| 6 | 信用记录 | 投标人提供《投标人信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间； | 资格证明文件.docx |
| 7 | 控股管理关系 | 投标人提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效； | 资格证明文件.docx |
| 8 | 书面声明 | 投标人提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； | 资格证明文件.docx |
| 9 | 本合同包不接受联合体投标、不允许分包 | 投标人提供《非联合体投标不分包声明》，视为独立投标、不分包。 | 资格证明文件.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 投标函 分项报价明细表.docx 标的清单 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 | 开标一览表 1.公司概况及业绩.docx 2.产品的合法渠道证明文件.docx 投标函 分项报价明细表.docx 标的清单 3.产品技术参数表.docx 投标文件封面 商务应答、其它要求应答表.docx 承诺函.docx 资格证明文件.docx |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的（提交投标文件的截止之日起不少于90天） | 投标函 |
| 4 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价 | 开标一览表 投标函 分项报价明细表.docx 标的清单 |
| 5 | 投标内容 | 投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形 | 开标一览表 投标函 分项报价明细表.docx 标的清单 3.产品技术参数表.docx 投标文件封面 商务应答、其它要求应答表.docx 承诺函.docx 资格证明文件.docx |
| 6 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。（弄虚作假、串通投标的情形见附注） | 投标函 承诺函.docx |
| 7 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 | 开标一览表 投标函 分项报价明细表.docx 标的清单 3.产品技术参数表.docx 投标文件封面 商务应答、其它要求应答表.docx 承诺函.docx 资格证明文件.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 业绩 | 提供2022年1月1日（以合同签订之日为准）以来类似项目合同业绩（供货内容至少包含消防车辆，以加盖供应商公章或合同章的合同关键页及相对应的发票的扫描件为计分依据），每提供一个合格业绩得1分，满分6分。不提供不得分。 合同关键页须包括首页、金额页、加盖甲乙双方公章或合同章的合同关键页。 | 6.0000 | 客观 | 1.公司概况及业绩.docx |
|  | 样品 | 一、评审内容 提供以下样品：①灭火救援靴②阻燃头套③灭火手套④灭火防护服⑤灭火救援头盔⑥抢险救援头盔⑦抢险救援服⑧抢险救援手套。 二、评审标准 1.外观款式：所提供样品外观协调，具有非常好的整体性； 2.产品性能：所提供样品安全、操作便捷，性能稳定，舒适性高； 3.材质：所提供样品面料材质满足符合采购人需求； 4.制作工艺：样品制作工艺精细、整洁美观。 三、赋分依据（满分8分） ①灭火救援靴：每完全满足一个评审标准得0.25分，满分1分； ②阻燃头套：每完全满足一个评审标准得0.25分，满分1分； ③灭火手套：每完全满足一个评审标准得0.25分，满分1分； ④灭火防护服：每完全满足一个评审标准得0.25分，满分1分； ⑤灭火救援头盔：每完全满足一个评审标准得0.25分，满分1分； ⑥抢险救援头盔：每完全满足一个评审标准得0.25分，满分1分； ⑦抢险救援服：每完全满足一个评审标准得 0.25分，满分1分； ⑧抢险救援手套：每完全满足一个评审标准得0.25分，满分1分。 备注：未提供样品，该样品打分项不得分。 | 8.0000 | 客观 | 3.产品技术参数表.docx |
|  | 产品来源合格证明文件 | 所有产品进货渠道正常，提供全部所投产品来源渠道合法的证明文件（若为代理商须提供包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等证明材料；若为制造商须提供质量保证承诺函），提供所有产品证明材料得3分，提供不完整或未提供或质量承诺函内容无法确保产品质量的不得分。 | 3.0000 | 客观 | 2.产品的合法渠道证明文件.docx |
|  | 技术参数响应 | 所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件中所有技术参数要求，得20分，标“▲”参数，每出现一项负偏离扣 0.3分；其他指标参数，每出现一项负偏离扣0.1分。扣完为止。 注：1.技术参数均需提供佐证材料： 其中，标“▲”的技术参数以检测报告作为评审依据，提供同时具有CNAS和CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，检测报告中若技术参数指标没有体现的须提供加盖公章的产品证明材料（仅限于产品官网截图、用户使用说明书、产品使用说明书、技术规格书、产品彩页）。各佐证材料中的响应指标应保持一致，若不一致以最不利于技术参数响应的证明材料进行评审。 其他技术参数，提供佐证材料如第三方检测报告、官网截图、用户使用说明书、产品使用说明书、技术规格书、或产品彩页等。 2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，计分至最低一级指标项。 3.技术参数完全复制招标文件技术指标要求的，技术指标不明确的，该项技术参数给予10分扣分。 | 20.0000 | 客观 | 3.产品技术参数表.docx |
|  | 组织实施方案 | 一、评审内容 根据项目特点，详细描述项目货物的供货、交付、安装方案等。内容包括： ①供货进度计划及进度保障措施； ②供货运输方案； ③安装、调试方案； ④项目验收方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①供货进度计划及进度保障措施：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②供货运输方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③安装、调试方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④项目验收方案：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 6.0000 | 主观 | 4.组织实施方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案。内容包含： ①售后服务范围及售后服务承诺； ②售后服务人员配置（提供人员名单）及响应计划； ③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施； ④故障解决方案； ⑤应急预案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分15分） ①售后服务范围及售后服务承诺：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ②售后服务人员配置及响应计划：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ③产品交付后出现质量问题的响应时间及保障措施：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ④故障解决方案：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ⑤应急预案：每满足一个评审标准得1分，满分3分。 | 15.0000 | 主观 | 5.售后服务方案.docx |
|  | 培训方案 | 一、评审内容 根据项目实际需求，提供针对本项目的培训方案，方案内容包含： ①培训时间计划及培训人员（提供人员名单）安排； ②培训内容设计安排； ③重点难点及培训效果保障措施。 二、评审标准 1.完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分） ①培训时间计划及培训人员安排：每满足一个评审标准得1分，满分3分； ②培训内容设计安排：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③重点难点及培训效果保障措施：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 6.0000 | 主观 | 6.培训方案.docx |
|  | 生产水平及质量控制措施 | 一、评审内容 根据项目实际需要，提供产品生产水平及质量控制措施，方案内容包含： ①产品生产质量标准； ②生产及检测主要机械设备清单； ③产品制造工艺及原材料保障； ④产品检验及品控。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③产品制造工艺及原材料保障：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ④产品安装工艺质量保证：每满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 6.0000 | 主观 | 7.生产水平及质量控制措施.docx |
| 价格分 | 价格分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：各标人投标函中的价格分评审采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30.0000 | 客观 | 分项报价明细表.docx 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。本合同包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。特别说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，上一年度数据是指提供2024年度的数据。 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价明细表.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：商务应答、其它要求应答表.docx

详见附件：1.公司概况及业绩.docx

详见附件：2.产品的合法渠道证明文件.docx

详见附件：3.产品技术参数表.docx

详见附件：4.组织实施方案.docx

详见附件：5.售后服务方案.docx

详见附件：6.培训方案.docx

详见附件：7.生产水平及质量控制措施.docx

详见附件：承诺函.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同文本.docx