版本号：SXZJ-2026-00120260306002

# 磋 商 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：甲肝抗体检测胶体金法、戊肝抗体检测胶体金法等后附明细

### 采购项目编号：SXZJ-2026-001

### 韩城市疾病预防控制中心

### 致君项目管理有限公司共同编制

### 2026年03月06日

## 第一章 竞争性磋商邀请

致君项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受韩城市疾病预防控制中心委托，拟对甲肝抗体检测胶体金法、戊肝抗体检测胶体金法等后附明细采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 一、项目编号：SXZJ-2026-001

### 二、项目名称：甲肝抗体检测胶体金法、戊肝抗体检测胶体金法等后附明细

### 三、磋商项目简介

为进一步优化营商环境，加强从事餐饮经营、食品销售及公共场所服务等行业从业人员健康体检，保障公众身体健康和生命安全，保障预防性体检工作正常持续开展。采购一批预防性体检检测试剂及耗材。

### 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任的能力：供应商为响应磋商并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件。

2、供应商授权合法的人员参加投标全过程：供应商法定代表人直接参加投标，须提交法定代表人身份证明书和身份证。供应商授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及法人和授权代表身份证。

3、资格要求：（1）所投产品属于医疗器械的：供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》以及生产厂商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；被纳入医疗器械注册管理的，须提供《医疗器械注册证》（含附件和附页）； （2）所投产品为药品的：供应商为代理商的须提供《药品经营许可证》，并提供生产厂商的《药品生产许可证》及《药品注册证》；供应商为生产厂商的提供《药品生产许可证》及《药品注册证》。

4、财务状况报告：供应商提供2024年度的财务审计报告（三表一附注，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。

5、社会保障资金缴纳证明：供应商提供2025年7月至今至少一个月的社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

6、税收缴纳证明：供应商提供2025年7月至今至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明。（增值税、企业所得税至少提供一种）

7、供应商信用查询：供应商不得在“信用中国”中被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；不得在“国家企业信用信息公示系统”中被列入严重违法失信企业名单；不得在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供开标时间前的网页截图）

### 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

### 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十一、联系方式

#### 采购人： 韩城市疾病预防控制中心

地址： 韩城市新城区普照路东段

邮编： 715400

联系人： 严军

联系电话： 13571361880

#### 代理机构：致君项目管理有限公司

地址： 陕西省韩城市新城区盘河北路秦东商务5楼513室

邮编： 715400

联系人： 薛工

联系电话： 13201996600

#### 采购监督机构：韩城市政府采购管理股

联系人：陈乐

联系电话：18009139986

## 第二章 供应商须知

### 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：929,958.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章) |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的否产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的否产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的否产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)文件100%收取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由韩城市疾病预防控制中心和致君项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由韩城市疾病预防控制中心负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由致君项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是{采购人名称}。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是致君项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

#### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

### 2.3磋商文件

#### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位）

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网--办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

#### 2.5.4磋商

详见磋商文件第六章

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

合格，满足采购人要求。

#### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 致君项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由致君项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 致君项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：薛工

联系电话：13201996600

地址：陕西省韩城市新城区盘河北路秦东商务5楼513室

邮编：715400

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

为进一步优化营商环境，加强从事餐饮经营、食品销售及公共场所服务等行业从业人员健康体检，保障公众身体健康和生命安全，保障预防性体检工作正常持续开展。采购一批预防性体检检测试剂及耗材。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 929,958.00

采购包最高限价（元）: 929,958.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用静脉采血针 | 30,000.00 | 15,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 一次性使用真空采血管 | 30,000.00 | 21,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 一次性使用真空采血管 | 500.00 | 350.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 医用棉签(10CM) | 10,000.00 | 9,000.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 医用外科口罩 | 10,000.00 | 2,900.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 洗手衣 | 5.00 | 16,000.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 医用包布 | 2.00 | 4,000.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 利器盒 | 1,000.00 | 6,500.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 利器盒 | 20.00 | 130.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 一次性手套（小号） | 8.00 | 23,200.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 75%医用酒精消毒液 | 20.00 | 5,200.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 84消毒液 | 10.00 | 747.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 340.00 | 86,700.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 340.00 | 234,600.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 200.00 | 1,600.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 200.00 | 1,600.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 全自动酶免工作站吸头 | 3.00 | 18,720.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 一次性使用培养皿 | 2.00 | 2,000.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | SS琼脂 | 3.00 | 1,200.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 血琼脂基础培养基 | 100.00 | 700.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | SS琼脂平板 | 500.00 | 3,500.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 一次性塑料试管 | 3.00 | 1,980.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 梅毒螺旋抗体检测试剂盒（胶体金法） | 2.00 | 220.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 丙型肝炎抗体检测试剂盒（胶体金法） | 2.00 | 356.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 乙型肝炎病毒表面抗原.表面抗体.e抗原.e抗体.核心抗体检测试剂盒（乳胶法） | 4.00 | 660.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 人类免疫缺陷病毒抗体-丙型肝炎病毒抗体-梅毒螺旋体抗体-乙型肝炎病毒表面抗原联合检测试剂（胶体金法） | 30.00 | 7,200.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 30,000.00 | 51,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST） | 2.00 | 1,100.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 6.00 | 2,370.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 1.00 | 375.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 人类免疫缺陷病毒1型抗体液体标准物质 | 1.00 | 115.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | HIV抗体确证试剂（WB） | 2.00 | 34,400.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 艾滋确证放样板 | 1.00 | 8,200.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 人血清中利什曼原虫抗体快速检测试剂条（免疫层析法） | 3.00 | 6,540.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 犬血清中利什曼原虫抗体快速检测试剂条（免疫层析法） | 4.00 | 8,720.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 利什曼原虫（犬黑热病）核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 3.00 | 4,500.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 利什曼原虫（人黑热病）核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 2.00 | 3,000.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 沙门氏菌和志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 3,680.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 1,850.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 卵形疟原虫和三日疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 2.00 | 7,960.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 疟原虫通用型核酸检测试剂（荧光PCR法） | 2.00 | 3,700.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 恶性和间日疟原虫核酸检测试剂（荧光PCR法） | 2.00 | 7,960.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 全血核酸提取试剂64T | 2.00 | 4,300.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 全血核酸提取试剂20T | 2.00 | 1,160.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 细菌核酸提取试剂20T | 1.00 | 1,150.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 病毒核酸提取试剂64T | 13.00 | 29,250.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 病毒核酸提取试剂20T | 6.00 | 3,480.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 病毒核酸提取试剂20T | 6.00 | 3,480.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 新型冠状病毒和甲型流感病毒和乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 12.00 | 54,960.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 甲型流感病毒和乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 6.00 | 29,280.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | pdmH1N1(HA)和H3亚型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 4.00 | 19,520.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 乙型流感病毒分型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 4.00 | 19,520.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 甲型流感病毒和乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 4,880.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | pdmH1N1(HA)和H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 4,880.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 乙型流感病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 4,880.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 甲型H5和H7和H9亚型联合测定试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 3,560.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3.00 | 5,040.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 流行性腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 1,460.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 1,160.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | 新冠病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 350.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | 肠道病毒通用型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 1,550.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | 柯萨奇病毒A6型和A10型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 3,120.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | 柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 3,120.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 1,550.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | 柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 3,120.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | 柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 3,120.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | 乙脑病毒IgM抗体检测盒（酶联免疫捕获法） | 2.00 | 3,500.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 2.00 | 336.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 2.00 | 336.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | 麻疹病毒及风疹病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法） | 1.00 | 2,700.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | 非灭活病毒采样管 | 600.00 | 6,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 72 | 灭活病毒采样管 | 300.00 | 3,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | 生理盐水 | 10.00 | 50.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 74 | 冻干人尿中碘成份分析标准物质（高浓度） | 1.00 | 500.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | 冻干人尿中碘成份分析标准物质（低浓度） | 1.00 | 500.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 76 | 水中碘成分分析标准物质（高浓度） | 1.00 | 490.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 77 | 水中碘成分分析标准物质（低浓度） | 1.00 | 490.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | 尿碘试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒） | 6.00 | 9,780.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | 水中碘检测试剂盒（砷铈催化分光光度法水碘定量检测试剂盒） | 1.00 | 1,630.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | 尿碘试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒） | 3.00 | 4,890.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 81 | 国标法盐碘检测试剂盒（直接滴定法） | 1.00 | 1,720.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 82 | 盐中碘成份分析标准物质（高浓度） | 1.00 | 285.00 | 袋 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 83 | 盐中碘成份分析标准物质（低浓度） | 1.00 | 285.00 | 袋 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 84 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 2.00 | 320.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | 碘酸钾滴定溶液标准物质 | 2.00 | 640.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 86 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 4.00 | 2,320.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | 标样 水质 砷 | 3.00 | 150.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | 标准物质 水质 水中总砷 | 2.00 | 190.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 89 | 标样 水质 镉 | 3.00 | 150.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 90 | 标准物质 水质 镉 | 2.00 | 140.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 91 | 标样 水质 铬（六价） | 3.00 | 156.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 92 | 标准物质 水质 铬（六价） | 2.00 | 164.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 93 | 标样 水质 铅 | 3.00 | 150.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 94 | 标准物质 水质 铅 | 2.00 | 136.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 95 | 标样 水质 汞 | 3.00 | 540.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 96 | 标准物质 水质 汞 | 2.00 | 200.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 97 | 标样 水质 氟化物 | 4.00 | 1,520.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 98 | 标准物质 水质 水中氟离子 | 2.00 | 136.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 99 | 标样 水质 硝酸盐 | 3.00 | 420.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 100 | 标准物质 水质 水中硝酸根离子 | 2.00 | 460.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 101 | 标样 水质 氯酸盐 | 3.00 | 705.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 102 | 标准物质 水质 水中氯酸盐 | 2.00 | 660.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 103 | 标样 水质 氰化物 | 3.00 | 510.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 104 | 标准物质 水质 氰化物 | 2.00 | 220.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 105 | 标样 水质 铝 | 3.00 | 240.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 106 | 标准物质 水质 铝 | 2.00 | 200.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 107 | 标样 水质 铁 | 3.00 | 540.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 108 | 标准物质 水质 铁 | 2.00 | 290.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 109 | 标样 水质 锰 | 3.00 | 285.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 110 | 标准物质 水质 锰 | 2.00 | 300.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 111 | 标样 水质 铜 | 3.00 | 435.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 112 | 标准物质 水质 铜 | 2.00 | 200.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 113 | 标样 水质 锌 | 3.00 | 435.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 114 | 标准物质 水质 锌 | 2.00 | 200.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 115 | 标样 水质 氯化物 | 3.00 | 1,560.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 116 | 标准物质 水质 水中氯离子 | 2.00 | 200.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 117 | 标样 水质 硫酸盐 | 3.00 | 225.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 118 | 标准物质 水质 水中硫酸根 | 2.00 | 1,080.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 119 | 标样 水质 氨氮 | 3.00 | 255.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 120 | 标准物质 水质 水中氨氮 | 2.00 | 320.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 121 | 标样 水质 高锰酸盐指数 | 2.00 | 170.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 122 | 标样 水质 色度 | 2.00 | 420.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 123 | 标样 水质 总硬度 | 2.00 | 380.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 124 | 标准物质 水质 三溴甲烷 | 3.00 | 240.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 125 | 标准物质 水质 一氯二溴甲烷 | 3.00 | 360.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 126 | 标准物质 水质 二氯一溴甲烷 | 3.00 | 750.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 127 | 标准物质 水质 三氯甲烷 | 3.00 | 240.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 128 | 标准物质 水质 三卤甲烷 | 2.00 | 460.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 129 | 标样 水质 三卤甲烷 | 4.00 | 780.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 130 | 气相色谱瓶盖 | 2.00 | 680.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 131 | 针式过滤器滤膜一次性 | 2.00 | 700.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 132 | 离心管无菌 | 200.00 | 160.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 133 | 10ML移液器枪头（带刻度） | 2.00 | 3,160.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 134 | 5ML移液器枪头（带刻度） | 2.00 | 1,760.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 135 | 1ML移液器枪头（带刻度） | 2.00 | 1,640.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 136 | 氰化物连续流动分析仪配套试剂 | 1.00 | 2,750.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 137 | 六价铬连续流动分析仪配套试剂 | 1.00 | 2,750.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 138 | 氨氮连续流动分析仪配套试剂 | 1.00 | 2,750.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 139 | 氩气 | 1.00 | 420.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 140 | 乙酸 （冰醋酸） 优级纯 | 1.00 | 95.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 141 | 氮气 | 1.00 | 460.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 142 | 稀释液 | 2.00 | 520.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 143 | 冲洗液 | 2.00 | 360.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 144 | E-Z清洗液 | 2.00 | 350.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 145 | 探头清洗液 | 2.00 | 520.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 146 | 血细胞分析用溶血剂 | 2.00 | 1,560.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 147 | 血常规质控品(中浓度) | 2.00 | 1,800.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 148 | 尿常规质控品(中浓度) | 2.00 | 2,040.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 149 | 临床生化(谷丙转氨酶)质控(中浓度) | 2.00 | 1,640.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 150 | 谷丙转氨酶试剂 | 1.00 | 110.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 151 | 清洗液CD80 | 1.00 | 550.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 152 | HT系列干化学尿液分析试纸条 | 3.00 | 4,800.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 153 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 3.00 | 156.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 154 | 封口膜PM996 | 1.00 | 450.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 155 | 陶瓷蒸发皿 | 60.00 | 300.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 156 | 铝微量试剂 | 1.00 | 750.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 157 | DST酶底物法试剂 | 1.00 | 6,700.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 158 | 51孔定量盘 | 2.00 | 3,400.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 159 | 无菌取样瓶 | 1.00 | 1,700.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 160 | SimPlate菌落总数检测试剂 | 2.00 | 8,000.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 161 | 常量试剂 游离余氯② | 1.00 | 190.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 162 | 常量试剂 ①号试剂 | 1.00 | 260.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 163 | 2ml离心管 圆底带扣锁 | 1.00 | 30.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 164 | 次氯酸钠（活性氯10%） | 1.00 | 80.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 165 | 一次性塑料滴管（3ml） | 2.00 | 100.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 166 | 玻璃试管 | 50.00 | 500.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 167 | 医用防护口罩N95口罩（头戴式） | 2.00 | 400.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：一次性使用静脉采血针

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.7*25TWLB 技术参数：1、蝶翼式，含穿刺针、针座、双翼、连接导管、管塞穿刺针、保护套、止血护帽 针管、外径0.7mm，长度25mm，薄壁长斜面针尖，锋利无毛刺、无弯钩、无扁头 导管、医用高分子透明软管，无气泡杂质，连接牢固，适配通用持针器与真空采血管 接头、符合鲁尔圆锥接头标准，互换性、密封性达标 2、刚性、韧性、标准试验无折断、无永久变形、无裂纹 连接牢固度、针管与针座、导管与接头承受标准轴向拉力，不分离、不脱落 畅通性、内腔无堵塞、无金属屑与异物，流量符合标准要求 密封性、正负压测试无渗漏，连续穿刺无漏液 3、pH差值、易氧化物、蒸发残渣、重金属、紫外吸光度均符合标准限量 无菌、成品无菌，符合无菌检查法 细菌内毒素≤0.25EU/mL 溶血、溶血率＜5%，无溶血反应 细胞毒性≤1级；无皮内刺激、无致敏性 4、灭菌方式、环氧乙烷灭菌，工艺验证完整 EO残留量≤10μg/g 包装、单支独立无菌屏障包装，密封完好，标识清晰完整，含名称、规格、无菌、一次性、批号、灭菌方式、失效日期、注册证号、执行标准。 有效期：常温贮存下不少于3年 |

标的名称：一次性使用真空采血管

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：5ml 无附加剂 技术参数：无添加剂管（红色头盖） 1、用途：血清生化、免疫、血清学检测 2、内壁：惰性硅化处理，无抗凝/促凝成分，血液自然凝固 |

标的名称：一次性使用真空采血管

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：5ml EDTA-K2添加剂 技术参数：一次性使用真空采血管，公称容量5mL，执行YY/T 0316-2018。 1、管体13×100mm，玻璃或PET材质，管内均匀喷涂喷雾干燥EDTA-K₂抗凝剂。 2、真空度稳定，密封无渗漏；无菌、无热原、无溶血、无细胞毒性。 3、无菌包装，环氧乙烷灭菌，有效期≥24个月，适配血常规检测与通用采血器材，一次性使用。 |

标的名称：医用棉签(10CM)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：10CM；30支/包 技术参数：1、棉头采用医用脱脂棉，纤维柔软、无荧光、无污点，吸附力强，缠绕牢固不易脱落。 2、杆体为天然木质或竹质，表面光滑、无开裂、无毛刺。 3、产品符合YY/T 0330-2020相关要求，包装密封洁净，适用于临床皮肤消毒、创面清洁。 |

标的名称：医用外科口罩

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：平面型耳挂式 ，175mm*95mm ；BFE≥95%。 技术参数：符合YY 0469-2011要求。主体采用聚丙烯非织造布，分阻水外层、过滤中层、亲肤内层，结构完整无破损。细菌过滤效率（BFE）≥95%，压力差、合成血液穿透、微生物指标均合格，耳挂弹性适中、连接牢固，灭菌或非灭菌可选，独立或袋装密封包装，用于医疗机构临床防护。 |

标的名称：洗手衣

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：大褂型，120*120；400个/箱。 技术参数：1、面料材质医用涤棉混纺面料，符合医用织物物理性能要求，理化性能耐反复高温洗涤、耐消毒，不变形、不褪色、不起球、不缩水、外观工艺整体整洁无线头、无破损污渍，缝线牢固均匀，剪裁合身、使用性能透气、吸汗、舒适，满足医疗机构医护人员日常穿着、适用范围适用于医院医护人员诊疗、护理、检查等工作场景穿着。 |

标的名称：医用包布

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：120*120；400条/箱。 技术参数：1、材质选用医用纯棉或医用无纺布，质地均匀、透气性良好，可耐受高温高压蒸汽灭菌，阻菌性达标，包边缝合密实牢固，无破洞、无污渍、无飞边，符合医院消毒供应室器械包装、灭菌包裹使用要求。 |

标的名称：利器盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：5L，方形。 技术参数：方形医用利器盒，额定容积5L，主体为全新硬质聚丙烯塑料，整体一体成型，耐穿刺、无渗漏、不易碎裂。设有专用锐器投放口，配备防回弹、防二次开启闭合结构，装配牢固，标识清晰。符合医疗废物管理相关规范，用于医疗机构针头、缝合针、刀片等锐器分类收集，一次性使用。 |

标的名称：利器盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.5L，圆形。 技术参数：圆形医用利器盒，容积0.5L，主体为全新硬质聚丙烯（PP）塑料，一体成型无拼接，桶身坚固耐穿刺、防挤压碎裂、密封防渗漏。设有专用锐器投放口，配备防回弹、闭合后不可开启的安全锁合结构，印刷标准医疗废物警示标识，外观无毛刺破损，一次性使用，适用于针头、针灸针、微型刀片等小型锐器收集。 |

标的名称：一次性手套（小号）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：小号，25支/盒，20盒/箱。 技术参数：1、主体采用医用级PE或PVC材质，无粉设计，厚薄均匀、表面爽滑易穿戴，拉伸性能良好，无破损、无气泡、无渗漏，微生物与理化指标符合医用要求，密封独立或袋装包装，用于医疗机构临床检查、护理操作防护，仅限一次性使用。 |

标的名称：75%医用酒精消毒液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：2.5L/瓶 技术参数：75%医用酒精消毒液，规格2.5L/瓶，主要有效成分为乙醇，体积分数75%±5%，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌等常见致病菌。产品符合医用消毒标准，性状稳定无杂质，包装密封不漏液，适用于皮肤、物体表面消毒。 |

标的名称：84消毒液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：500g/瓶 技术参数：84消毒液，净含量500g/瓶，有效成分为次氯酸钠，有效氯含量5.0%~7.0%，符合GB 14930.2-2012、GB/T 27947等国家标准。产品理化性能稳定，无明显杂质与分层沉淀，对常见细菌、病毒具有良好杀灭效果。包装密封防泄漏，标识齐全，适用于医疗机构环境、物体表面、一般织物等的消毒与杀菌漂白。 |

标的名称：甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：96人份/盒 技术参数：1、适用于全自动酶免工作站。 2、用于体外定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒IgM抗体，辅助急性甲型肝炎感染诊断。试剂盒含预包被酶标板、酶结合物、显色液、终止液、阴性对照、阳性对照、校准品/临界值对照等完整组分，分析灵敏度、特异性、精密度、符合性等指标符合国家注册技术要求及相关行业标准，适用于临床检验酶标分析仪，结果稳定可靠。 |

标的名称：戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：96人份/盒 技术参数：1、适用于全自动酶免工作站。 2、用于体外定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒IgM抗体，辅助急性戊型肝炎感染诊断。试剂盒包含预包被酶标板、酶结合物、显色剂、终止液、阴阳对照、洗涤液等完整组分，分析性能（灵敏度、特异性、精密度、批内批间差、符合率）符合国家医疗器械注册技术要求，适用于常规酶标分析仪与洗板机，结果稳定可靠。 |

标的名称：甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20人份/盒 技术参数：1、适用于全自动酶免工作站。 2、用于体外定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒IgM抗体，辅助急性甲型肝炎感染诊断。试剂盒含检测卡、样本稀释液、一次性吸管等完整组件，无需专用仪器，肉眼判读结果，反应快速，重复性、灵敏度、特异性符合国家医疗器械注册技术要求，适用于现场快速筛查与临床急诊检测。 |

标的名称：戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20人份/盒 技术参数：1、适用于全自动酶免工作站。 2、用于体外定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒IgM抗体，辅助急性戊型肝炎感染诊断。试剂盒含检测卡、样本稀释液、一次性吸管等完整组件，操作简单、无需专用设备，反应快速，结果肉眼判读，灵敏度、特异性、重复性均符合国家医疗器械注册技术要求，适用于临床快速检测与现场筛查。 |

标的名称：全自动酶免工作站吸头

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1000ul；10000人份/箱。 技术参数：1、采用高纯医用聚丙烯（PP）材质，无DNase/RNase、无酶无热源、低液体吸附，内壁光滑无毛刺，与全自动酶免分析仪匹配度高，吸附密封良好、不漏液，无变形无杂质，适用于全自动酶免工作站样本稀释、试剂添加等精密移液操作，一次性使用。 2、需要与采购人已有设备博科biobase 4001仪器相适用。 |

标的名称：一次性使用培养皿

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：70mm；1000只/箱。 技术参数：由医用级高透明聚苯乙烯（PS）材质制成，皿底平整光洁、透明度高，便于菌落观察计数，皿盖配合严密无松动。产品经灭菌处理，无菌、无热源、无毒性，无划痕、气泡、杂质，适用于科研及临床实验室微生物培养、分离与检测。 |

标的名称：SS琼脂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：250g/瓶 技术参数：SS琼脂干粉培养基，规格250g/瓶，属于肠道菌选择性鉴别培养基，用于临床标本、食品及卫生样品中沙门氏菌、志贺菌的选择性分离培养。培养基干粉均匀疏松、无结块，溶解性良好，配制后琼脂强度、pH值、选择性、生长率与鉴别反应符合标准，典型菌落形态典型、易于辨识，批间稳定性好，满足微生物检验规范要求。 |

标的名称：血琼脂基础培养基

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：90mm 技术参数：血琼脂基础培养基，平皿直径90mm，属于营养丰富的基础分离培养基，可配合脱纤维羊血制备血平板，支持多种细菌生长，能清晰观察α、β、γ溶血特征。平皿表面平整均匀，无气泡、无干裂、无杂菌污染，含水率、pH值、生长性能、溶血反应均符合标准，适用于临床标本细菌分离培养、纯化与溶血特性判定。 |

标的名称：SS琼脂平板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：90mm 技术参数：1、标准：YY/T 0578-2005、《中国药典》2020版四部 2、pH：7.2±0.1（25℃） 3、外观：粉红色透明凝胶，表面平整、无气泡杂质 4、性能：选择性分离沙门氏菌、志贺菌；抑制金葡菌，大肠埃希氏菌抑制率≥85% |

标的名称：一次性塑料试管

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：12*75；500只/包。 技术参数：采用医用级PP或PS透明材质注塑成型，管体挺直光滑、透明度高，无气泡、裂纹、黑点与毛刺，尺寸精度统一。可配套对应试管塞使用，洁净度达标，无菌/非无菌可选，适用于医疗机构标本盛放、离心、实验室常规检测操作，一次性使用。 |

标的名称：梅毒螺旋抗体检测试剂盒（胶体金法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：50人份/盒 技术参数：用于体外定性检测人血清、血浆或静脉全血中的梅毒螺旋体特异性抗体，作为梅毒感染的辅助筛查与诊断。试剂盒含检测卡、稀释液、一次性采样装置等完整组件，操作简便、无需大型设备，结果肉眼判读，检测快速。分析灵敏度、特异性、重复性、阴阳符合率均符合国家医疗器械注册技术要求，适用于临床快速筛查与现场检测。 |

标的名称：丙型肝炎抗体检测试剂盒（胶体金法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：50人份/盒 技术参数：用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体，作为丙型肝炎病毒感染的辅助筛查。试剂盒包含检测卡、样本稀释液、一次性吸管、干燥剂等完整组件，无需大型检测设备，操作流程简单，结果肉眼判读，检测快速。分析灵敏度、特异性、批内批间重复性、阴阳符合率均符合国家医疗器械注册技术要求，适用于临床快速筛查与现场检测。 |

标的名称：乙型肝炎病毒表面抗原.表面抗体.e抗原.e抗体.核心抗体检测试剂盒（乳胶法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：用于体外定性检测人血清或血浆中的乙肝五项标志物。试剂盒采用乳胶免疫层析法，含检测卡、稀释液、一次性吸管等完整组件，操作简单、无需专用设备，15~20分钟肉眼判读结果。分析灵敏度、特异性、精密度、阴阳符合率、批间差等核心性能均符合国家医疗器械注册技术要求，适用于临床乙肝快速筛查与辅助诊断。 |

标的名称：人类免疫缺陷病毒抗体-丙型肝炎病毒抗体-梅毒螺旋体抗体-乙型肝炎病毒表面抗原联合检测试剂（胶体金法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20人份/盒 技术参数：用于体外定性检测人血清、血浆或静脉全血中HIV抗体、HCV抗体、梅毒螺旋体抗体、HBsAg四项指标。试剂盒含检测卡、样本稀释液、一次性吸管等完整组件，采用免疫层析法，操作简便、无需专用设备，15～20分钟肉眼判读结果。核心性能（灵敏度、特异性、重复性、符合率）均符合国家医疗器械注册技术要求，适用于术前、输血前、院前急救、门诊快速联合筛查。 |

标的名称：人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20人份/盒 技术参数：用于体外定性检测人血清、血浆或静脉全血中的人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体，适用于临床及现场HIV感染辅助筛查。试剂盒包含检测卡、样本稀释液、一次性吸管、干燥剂等完整组件，无需大型检测设备，操作流程简易，结果肉眼判读，检测快速。分析灵敏度、特异性、批内批间重复性、阴阳符合率等核心性能，均符合国家医疗器械注册技术要求。 |

标的名称：梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：120人份/盒 技术参数：采用甲苯胺红不加热血清试验原理，体外定性或定量检测人血清中的抗类脂质抗体，用于梅毒感染的筛查、辅助诊断及疗效观察。试剂盒含抗原悬液、阴性对照、阳性对照、稀释液、反应卡片、滴管等完整组分，操作便捷，通过肉眼观察凝集现象判读结果，精密度、特异性、符合率等核心性能符合国家医疗器械注册技术要求，适用于临床梅毒常规检测。 |

标的名称：人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：96人份/盒 技术参数：用于体外定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒HIV-1型、HIV-2型特异性抗体，作为HIV感染的辅助诊断与实验室筛查试剂。试剂盒包含预包被酶标板、酶结合物、显色液、终止液、阴阳对照、浓缩洗涤液等完整组分，各项性能指标满足国家医疗器械注册技术要求，适用于全自动/半自动酶标分析仪与配套洗板机，检测结果稳定、重复性好，适合临床批量样本检测。 |

标的名称：人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：96人份/盒 技术参数：用于体外定性检测人血清或血浆中的HIV-1型、HIV-2型抗体，适用于临床及血源筛查。试剂盒含预包被酶标板、酶结合物、显色液、终止液、阴阳对照、洗涤液等完整组分，批内批间精密度、灵敏度、特异性、符合率等性能均满足国家医疗器械注册技术要求，适配常规酶标分析仪与洗板机，适合批量样本检测，结果稳定可靠。 由于采购人实验需要，供应商需提供与第29项货物不同厂家的产品。 |

标的名称：人类免疫缺陷病毒1型抗体液体标准物质

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1NCU/ml ，12支/盒 技术参数：为经定值的液态参考标准物质，采用人血清基质配制，具备良好均匀性与长期稳定性，量值可溯源至国家/国际高等级标准。主要用于人类免疫缺陷病毒1型抗体检测试剂的校准、线性验证、精密度评价、批间比对与实验室质量控制，各项技术指标符合国家标准物质通用技术规范，保证检测结果量值准确、可比。 |

标的名称：HIV抗体确证试剂（WB）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：48人份/盒 技术参数：HIV抗体确证试剂主流为蛋白印迹法辅以条带免疫印迹法均针对HIV1/2型抗体确证适配初筛阳性样本的复核判定。 |

标的名称：艾滋确证放样板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25个/箱 技术参数：需要与采购人已有设备PROFI BLOT 48仪器相适用。 |

标的名称：人血清中利什曼原虫抗体快速检测试剂条（免疫层析法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25个/盒 技术参数：1、用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的利什曼原虫抗体； 2、胶体金法，25T,（2-30℃）存储运输及保存。有效期≥12个月； 3、利用胶体金作为标记物的免疫层析技术，主要用于检测样本中的特定抗原或抗体。其基本原理是通过胶体金颗粒与抗体或抗原结合，形成免疫复合物。当这些复合物在试纸条上移动时，会与预先固定的抗体或抗原结合，形成可见的色带。通过观察色带的位置和强度，可以判断样本中是否含有目标物质。 |

标的名称：犬血清中利什曼原虫抗体快速检测试剂条（免疫层析法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25个/盒 技术参数：1、用于体外定性检测犬血清、血浆或全血样本中的利什曼原虫抗体； 2、胶体金法，25T,（2-30℃）存储运输及保存。有效期≥12个月； 3、利用胶体金作为标记物的免疫层析技术，主要用于检测样本中的特定抗原或抗体。其基本原理是通过胶体金颗粒与抗体或抗原结合，形成免疫复合物。当这些复合物在试纸条上移动时，会与预先固定的抗体或抗原结合，形成可见的色带。通过观察色带的位置和强度，可以判断样本中是否含有目标物质。 |

标的名称：利什曼原虫（犬黑热病）核酸实时荧光PCR检测试剂盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25T/盒 技术参数：1、用于犬骨髓及血液中利什曼原虫（黑热病）核酸的DNA检测； 2、荧光PCR法，25T,冷冻运输及保存。有效期≥12个月； 3、每一个反应体系均含有利什曼原虫动基体（kDNA）基因和犬源内参（IC）的特异性引物和探针，通过收集 PCR 扩增产生的荧光信号，可对利什曼原虫进行定性检测； 4、最低检测限：5×10^3cop/ml 5、PCR仪器要求：开放性机型，适用于市面主流的PCR仪器，天隆系列、伯乐系列等。 |

标的名称：利什曼原虫（人黑热病）核酸实时荧光PCR检测试剂盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25T/盒 技术参数：1、用于人骨髓及血液中利什曼原虫（黑热病）核酸的DNA检测； 2、荧光PCR法，25T,冷冻运输及保存。有效期≥12个月； 3、每一个反应体系均含有利什曼原虫动基体（kDNA）基因和人源内参（IC）的特异性引物和探针，通过收集 PCR 扩增产生的荧光信号，可对利什曼原虫进行定性检测； 4、最低检测限：5×10^3cop/ml 5、PCR仪器要求：开放性机型，适用于市面主流的PCR仪器，天隆系列、伯乐系列等。 |

标的名称：沙门氏菌和志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25T/盒 技术参数：1、基于TaqMan荧光定量PCR原理，体外定性检测食品、临床粪便等标本中的沙门氏菌、志贺氏菌特异性核酸片段。试剂盒含PCR反应液、引物探针混合液、阳性对照、阴性对照、内标对照等完整组分，设置内参质控防止假阴性，分析灵敏度、特异性、批内/批间重复性、符合率等核心性能符合国家医疗器械及微生物检测相关标准，适配各品牌通用荧光定量PCR仪，实现致病菌快速、精准核酸检测。 2、沙门氏菌/志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25T/盒）、霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25T/盒）2项需相同反应程序 |

标的名称：霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25T/盒 技术参数：1、采用实时荧光定量PCR探针法原理，体外定性检测样本中霍乱弧菌特异性核酸，配套内参质控，灵敏度、特异性、重复性符合相关检测标准，适配通用荧光定量PCR仪，用于临床、环境及食品样本中霍乱弧菌快速筛查。 2、沙门氏菌/志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25T/盒）、霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25T/盒）2项需相同反应程序。 |

标的名称：卵形疟原虫和三日疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25T/盒 技术参数：1、基于TaqMan荧光定量PCR技术，体外定性检测人全血等临床样本中卵形疟原虫、三日疟原虫特异性核酸片段。试剂盒含PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液、阳性对照、阴性对照、内标对照等完整组分，设置内参质控监控提取与扩增流程，避免假阴性。分析灵敏度、特异性、批内/批间精密度、抗干扰性能均符合国家寄生虫核酸检测技术要求，兼容各品牌通用实时荧光定量PCR仪，适用于临床疟疾分型鉴别与快速筛查。 2、卵形疟原虫/三日疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25T/盒）、疟原虫通用型核酸检测试剂（荧光PCR法）（25T/盒）、恶性/间日疟原虫核酸检测试剂（荧光PCR法）（25T/盒）3项需相同反应程序。 |

标的名称：疟原虫通用型核酸检测试剂（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25T/盒 技术参数：1、基于TaqMan荧光定量PCR技术，体外定性检测人全血临床样本中疟原虫属保守区域特异性核酸片段，可覆盖常见致病疟原虫的通用筛查。试剂盒包含PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液、阳性对照、阴性对照、内标对照等完整组分，设置内参质控全程监控样本提取与核酸扩增过程，有效避免假阴性结果。分析灵敏度、特异性、批内/批间精密度、抗干扰性能均符合国家寄生虫病原核酸检测技术要求，兼容各品牌通用实时荧光定量PCR仪，适用于临床与疾控实验室疟原虫感染的通用快速筛查。 2、卵形疟原虫/三日疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25T/盒）、疟原虫通用型核酸检测试剂（荧光PCR法）（25T/盒）、恶性/间日疟原虫核酸检测试剂（荧光PCR法）（25T/盒）3项需相同反应程序。 |

标的名称：恶性和间日疟原虫核酸检测试剂（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25T/盒 技术参数：1、基于TaqMan荧光定量PCR技术，体外定性检测人全血临床样本中恶性疟原虫、间日疟原虫特异性核酸片段，实现两种常见致病疟原虫的同步分型检测。试剂盒含PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液、阳性对照、阴性对照、内标对照等完整组分，设置内参质控全程监控样本提取与扩增过程，有效避免假阴性。核心性能指标符合国家寄生虫核酸检测技术要求，兼容各品牌通用实时荧光定量PCR仪，适用于临床、疾控实验室疟疾快速分型筛查与鉴别诊断。 2、卵形疟原虫/三日疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25T/盒）、疟原虫通用型核酸检测试剂（荧光PCR法）（25T/盒）、恶性/间日疟原虫核酸检测试剂（荧光PCR法）（25T/盒）3项需相同反应程序。 |

标的名称：全血核酸提取试剂64T

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：1、通过磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2、样本适用性：全血样本等； 3、仪器匹配性：能够匹配天隆eneRotex 96全自动核酸提取仪； 4、试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序； 5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 6、配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。 7、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等； 8、单次提取时间：≤18分钟，并提供说明书； 9、规格：64T/盒（16T/板×4板）； 10、配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。 11、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为12个月； 12、生产企业具备医疗器械生产及经营许可、具备质量管理体系9001和13485。 13、预封装试剂有医疗器械备案凭证的产品不少于15种 |

标的名称：全血核酸提取试剂20T

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：单个条装 技术参数：1、通过磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2、样本适用性：全血样本等； 3、仪器匹配性：能够匹配天隆eneRotex 96全自动核酸提取仪； 4、试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序； 5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 6、配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。 7、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等； 8、单次提取时间：≤18分钟，并提供说明书； 9、规格：20T/盒（1T/条×20条）； 10、配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。 11、支持最小1个样本提取试剂。 12、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为12个月； 13、生产企业具备医疗器械生产及经营许可、具备质量管理体系9001和13485。 14、预封装试剂有医疗器械备案凭证的产品不少于15种 |

标的名称：细菌核酸提取试剂20T

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、通过磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2、样本适用性：拭子洗液、环境样本、粪便样本等； 3、仪器匹配性：能够匹配天隆eneRotex 96全自动核酸提取仪； 4、试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序； 5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 6、配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。 7、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等； 8、单次提取时间：≤18分钟，并提供说明书； 9、规格：20T/盒（1T/条×20条）； 10、配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。 11、支持最小1个样本提取试剂。 12、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为12个月； 13、生产企业具备医疗器械生产及经营许可、具备质量管理体系9001和13485。 14、预封装试剂有医疗器械备案凭证的产品不少于15种 |

标的名称：病毒核酸提取试剂64T

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、通过磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2、样本适用性：拭子洗液、环境样本、粪便样本等； 3、仪器匹配性：能够匹配天隆NP968系列（含NP968-C、含NP968-S）、GeneRotex 96全自动核酸提取仪； 4、试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序； 5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 6、配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。 7、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等； 8、单次提取时间：≤18分钟，并提供说明书； 9、规格：64T/盒（16T/板×4板）； 10、配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。 14、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为12个月； 12、生产企业具备医疗器械生产及经营许可、具备质量管理体系9001和13485。 13、预封装试剂有医疗器械备案凭证的产品不少于15种。 |

标的名称：病毒核酸提取试剂20T

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：整版装 技术参数：1、通过磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2、样本适用性：拭子洗液、环境样本、粪便样本等； 3、仪器匹配性：能够匹配天隆NP968系列（含NP968-C、含NP968-S）、GeneRotex 96全自动核酸提取仪； 4、试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序； 5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 6、配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。 7、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等； 8、单次提取时间：≤18分钟，并提供说明书； 9、规格：20T/盒（5T/板×4板）； 10、配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。 11、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为12个月； 12、生产企业具备医疗器械生产及经营许可、具备质量管理体系9001和13485。 13、预封装试剂有医疗器械备案凭证的产品不少于15种。 |

标的名称：病毒核酸提取试剂20T

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：单个条装 技术参数：1、通过磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物； 2、样本适用性：拭子洗液、环境样本、粪便样本等； 3、仪器匹配性：能够匹配天隆NP968系列（含NP968-C、含NP968-S）、GeneRotex 96全自动核酸提取仪； 4、试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序； 5、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； 6、配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。 7、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶k等； 8、单次提取时间：≤18分钟，并提供说明书； 9、规格：20T/盒（1T/条×20条）； 10、配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。 11、支持最小1个样本提取试剂。 12、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为12个月； 13、生产企业具备医疗器械生产及经营许可、具备质量管理体系9001和13485。 14、预封装试剂有医疗器械备案凭证的产品不少于15种。 |

标的名称：新型冠状病毒和甲型流感病毒和乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：50人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：上呼吸道标本（包括咽拭子、鼻拭子、鼻咽抽取物、深咳痰液）；下呼吸道标本（包括呼吸道抽取物、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本）；组织培养物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒仅包含1管预混液，1管阳性对照，1管阴性对照，试剂规格：50T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 |

标的名称：甲型流感病毒和乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：50人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：上呼吸道标本（包括咽拭子、鼻拭子、鼻咽抽取物、深咳痰液）；下呼吸道标本（包括呼吸道抽取物、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本）；组织培养物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒仅包含1管预混液，1管阳性对照，1管阴性对照，试剂规格：50T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.甲型流感病毒/乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（50人份/盒）、pdmH1N1(HA）/H3亚型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（50人份/盒）、乙型流感病毒分型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（50人份/盒）3项需相同反应程序。 |

标的名称：pdmH1N1(HA)和H3亚型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：50人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：上呼吸道标本（包括咽拭子、鼻拭子、鼻咽抽取物、深咳痰液）；下呼吸道标本（包括呼吸道抽取物、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本）；组织培养物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒仅包含1管预混液，1管阳性对照，1管阴性对照，试剂规格：50T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.甲型流感病毒/乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（50人份/盒）、pdmH1N1(HA）/H3亚型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（50人份/盒）、乙型流感病毒分型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（50人份/盒）3项需相同反应程序。 |

标的名称：乙型流感病毒分型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：50人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：上呼吸道标本（包括咽拭子、鼻拭子、鼻咽抽取物、深咳痰液）；下呼吸道标本（包括呼吸道抽取物、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本）；组织培养物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒仅包含1管预混液，1管阳性对照，1管阴性对照，试剂规格：50T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.甲型流感病毒/乙型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（50人份/盒）、pdmH1N1(HA）/H3亚型流感病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（50人份/盒）、乙型流感病毒分型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（50人份/盒）3项需相同反应程序。 |

标的名称：甲型流感病毒和乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；细胞、鸡胚培养物；禽类咽喉拭子、粪便；环境标本等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应体系≤25μL,扩增时间 RNA 类标本不大于 80 分钟，DNA 类标本不大于 70 分钟。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,10min；b）预变性95℃，5min；退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及55℃,40sec，循环40次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25人份/盒）、pdmH1N1(HA）/H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25人份/盒）、乙型流感病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25人份/盒）3项需相同反应程序。 |

标的名称：pdmH1N1(HA)和H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；细胞、鸡胚培养物；禽类咽喉拭子、粪便；环境标本等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应体系≤25μL,扩增时间 RNA 类标本不大于 80 分钟，DNA 类标本不大于 70 分钟。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,10min；b）预变性95℃，5min；退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及55℃,40sec，循环40次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25人份/盒）、pdmH1N1(HA）/H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25人份/盒）、乙型流感病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25人份/盒）3项需相同反应程序。 |

标的名称：乙型流感病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；细胞、鸡胚培养物；禽类咽喉拭子、粪便；环境标本等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应体系≤25μL,扩增时间 RNA 类标本不大于80分钟，DNA 类标本不大于70分钟。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,10min；b）预变性95℃，5min；退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及55℃,40sec，循环40次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25人份/盒）、pdmH1N1(HA）/H3亚型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25人份/盒）、乙型流感病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（25人份/盒）3项需相同反应程序。 |

标的名称：甲型H5和H7和H9亚型联合测定试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；细胞、鸡胚培养物；禽类咽喉拭子、粪便；环境标本等样品。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应体系≤25μL,扩增时间 RNA 类标本不大于80分钟，DNA 类标本不大于70分钟。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,10min；b）预变性95℃，5min；退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及55℃,40sec，循环40次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，含内标，减少加样次数，从而减少操作人员工作量，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 |

标的名称：猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：鼻咽拭子、血液（采集新鲜抗凝血）（非肝素）、血清、囊泡或脓疱、皮疹渗出液。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低200copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用一管法,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤60min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性97℃，30sec；变性/退火/延伸/检测荧光97℃，3sec及60℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：：1管核酸反应液、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量，含内标。试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 |

标的名称：流行性腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：口腔、呼吸道分泌物、血、尿、乳汁、脑脊液及其他组织等等样品。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应体系≤25μL,扩增时间 RNA 类标本不大于80分钟，DNA 类标本不大于70分钟。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,10min；b）预变性95℃，5min；退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及55℃,40sec，循环40次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量。试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 |

标的名称：诺如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：粪便、呕吐物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：：每盒仅包含1管预混液，1管阳性对照，1管阴性对照。含内标。试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 |

标的名称：新冠病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：50人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：咽拭子、鼻拭子、鼻咽拭子，痰液。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低150copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应体系≤40μL,反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,3min；b）预变性97℃，30sec；退火/延伸/检测荧光97℃，3sec及60℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量，试剂规格：50T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证，含注册证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 |

标的名称：肠道病毒通用型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：粪便﹑血液﹑脑脊液﹑疱疹液﹑咽喉分泌物﹑眼结膜分泌物；组织培养物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒仅包含1管预混液，1管阳性对照，1管阴性对照，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.肠道病毒通用型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A6型和A10型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）3项需相同反应程序 |

标的名称：柯萨奇病毒A6型和A10型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：粪便﹑血液﹑脑脊液﹑疱疹液﹑咽喉分泌物﹑眼结膜分泌物；组织培养物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒仅包含1管预混液，1管阳性对照，1管阴性对照，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.肠道病毒通用型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A6型和A10型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）3项需相同反应程序 |

标的名称：柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：疱疹液﹑咽喉分泌物﹑粪便﹑血清、脑脊液；组织培养物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：每盒仅包含1管预混液，1管阳性对照，1管阴性对照，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.肠道病毒通用型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A6型和A10型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）3项需相同反应程序 |

标的名称：肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：粪便﹑血液﹑脑脊液﹑疱疹液﹑咽喉分泌物﹑眼结膜分泌物；组织培养物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）3项需相同反应程序 |

标的名称：柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：粪便﹑血液﹑脑脊液﹑疱疹液﹑咽喉分泌物﹑眼结膜分泌物；组织培养物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）3项需相同反应程序。 |

标的名称：柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：粪便﹑血液﹑脑脊液﹑疱疹液﹑咽喉分泌物﹑眼结膜分泌物；组织培养物等。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：采用全混体系,反应体系≤25μL,无需配置体系，只需一步加入核酸，反应全流程时长≤70min。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,5min；b）预变性95℃，1min30sec；退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及55℃,15sec，循环42次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 11.肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）3项需相同反应程序 |

标的名称：乙脑病毒IgM抗体检测盒（酶联免疫捕获法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：48人份/盒 技术参数：基于酶联免疫捕获法原理，体外定性检测人血清或脑脊液标本中的乙型脑炎病毒特异性IgM抗体，适用于乙脑病毒感染的早期辅助诊断。试剂盒包含预包被酶标板、酶结合物、显色液、终止液、阴阳对照、浓缩洗涤液等完整组分，批内批间精密度、灵敏度、特异性、符合率等核心性能满足国家医疗器械注册技术要求，适配通用全自动/半自动酶标分析仪与配套洗板机，适合临床早期筛查与实验室检测。 |

标的名称：麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：48人份/盒 技术参数：1、适用机型：开放型平台，可适用于全自动或半自动酶免分析仪 2、适用范围：血清和血浆 3、检测技术：酶联免疫捕获法 4、检测性能：1.阴性参考品符合率 100%。 2.阳性参考品符合率 100%。 3.灵敏度参考品符合率≥3/4。 4.精密性：批内变异系数≤15%。乙肝、丙肝、戊肝、类风湿因子、风疹病毒、EB 病毒、巨细胞病毒、腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒等相关疾病通常不会影响实验结果。 5、检测时间：110min试剂反应程序:加样本温育60min,洗版5次，加抗原及酶温育30mi |

标的名称：风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：48人份/盒 技术参数：1、适用机型：开放型平台，可适用于全自动或半自动酶免分析仪 2、适用范围：血清和血浆 3、检测技术：酶联免疫捕获法 4、检测性能：1.以企业参考品做标准要求： 1.1.阴性参考品符合率100%。 1.2.阳性参考品符合率100%。 1.3.最低检出限≥3/5。 1.4.精密性：批内变异系数≤15%。 2.灵敏度分析：426例风疹患者阳性血清用贝尔试剂检测结果灵敏度422/426(99.1％) ，3.特异性分析 ：752例健康人血清用贝尔试剂和检测结果特异性752/752(100％)。4.不高于30mg/mL非特异性人总IgG抗体、不大于10mg/mL非特异性人总IgM抗体对本品未见干扰。 5、检测时间：75min 6、试剂反应程序:加样本温育30min,洗版5次，加抗原及酶温育30mn，洗版5次，加底物液温育15min,加终止液判读结果。 |

标的名称：麻疹病毒及风疹病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：25人份/盒 技术参数：1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：疱疹液、唾液、咽喉嗽洗液、眼角膜拭子、分泌物、脑脊液等样品。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 5.检测时间：反应体系≤25μL,扩增时间 RNA 类标本不大于80分钟，DNA 类标本不大于70分钟。(提供证明） 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,10min；b）预变性95℃，5min；退火/延伸 /检测荧光95℃，10sec及55℃,40sec，循环40次。(提供证明，证明等于或优于以上要求） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.试剂组成及规格：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数，从而减少操作人员工作量。含内标，试剂规格：25T。 9.获得 ISO 13485 质量管理体系认证。 10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。 |

标的名称：非灭活病毒采样管

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：3ml采样液 技术参数：非灭活病毒采样管，单管采样液规格3ml，为非灭活型病原采样与保存装置，不含胍盐等灭活裂解成分，采用生物兼容缓冲液体系，可有效维持病毒结构完整、抗原活性与核酸稳定性，适用于鼻咽拭子、口咽拭子等呼吸道样本的采集、暂存与实验室转运。采样管密封性优良、无渗漏，拭子匹配度高，常温可短程运输，低温条件下可长期保存样本，满足病毒分离培养、核酸检测、抗原检测等多种实验需求，符合临床与疾控采样耗材通用技术标准。 |

标的名称：灭活病毒采样管

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：3ml采样液 技术参数：灭活病毒采样管，单管内含灭活型保存液体积为3ml，含胍盐类等高效病毒灭活组分，可快速灭活各类呼吸道病毒与病原微生物，同时稳定保护样本核酸完整性，防止降解，显著降低采样与检测环节生物安全风险。管体密封防渗漏、刻度清晰，适配鼻咽/口咽拭子，可常温保存转运，兼容主流核酸提取仪与荧光定量PCR仪，适用于临床、疾控、第三方实验室的病毒样本采集、暂存与运输，符合体外诊断采样耗材相关标准。 |

标的名称：生理盐水

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：500ml/瓶 技术参数：生理盐水500ml，化学名称为0.9%氯化钠注射液，属于等渗灭菌水溶液，以注射级氯化钠与灭菌注射用水配制而成，不含抑菌剂、防腐剂及其他添加成分，渗透压与人体体液、细胞外液等渗，pH值、可见异物、不溶性微粒、细菌内毒素、无菌等关键指标均符合《中华人民共和国药典》现行版要求。包装密闭性良好、无渗漏，可用于临床伤口创面冲洗、口腔鼻腔黏膜冲洗、静脉用药稀释、体液补充及实验室样本稀释等场景，适用于医疗机构、疾控及实验室常规使用。 |

标的名称：冻干人尿中碘成份分析标准物质（高浓度）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：冻干人尿中碘成份分析标准物质（高浓度）为冻干基质标准物质，以人尿为基质经定值加工制备，量值准确均匀、稳定性良好，量值可溯源至国家/国际高等级标准，用于尿碘检测方法校准、仪器标定、实验室室内质控、室间质评与检测结果验证，符合国家标准物质技术规范。 |

标的名称：冻干人尿中碘成份分析标准物质（低浓度）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：冻干人尿中碘成份分析标准物质（低浓度）为冻干人尿基质标准物质，采用天然人尿基质定值冻干制备，低浓度水平赋值准确、均匀性与稳定性合格，量值可溯源至国家/国际高等级参考标准，用于尿碘检测方法校准、仪器校正、实验室室内质控、室间质评与结果准确性验证，符合国家标准物质技术规范。 |

标的名称：水中碘成分分析标准物质（高浓度）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：水中碘成分分析标准物质（高浓度）为水溶液基体标准物质，以纯水为基质配制并精准定值，高浓度碘赋值准确、均匀性与稳定性优良，量值可溯源至国家/国际高等级参考标准，用于水质碘检测仪器校准、方法验证、实验室室内质控、室间质评与结果溯源，符合国家标准物质技术规范。 |

标的名称：水中碘成分分析标准物质（低浓度）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：水中碘成分分析标准物质（低浓度）为水溶液基体标准物质，以一级实验用水为基质配制并精确定值，低浓度碘赋值准确、均匀性与稳定性优良，量值可溯源至国家/国际高等级参考标准，用于水质碘检测仪器校准、标准曲线绘制、方法验证、实验室室内质控与室间质评，符合国家标准物质技术规范。 |

标的名称：尿碘试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0-300ug/L 技术参数：1、检测范围：0–300 μg/L 2、检出限：≤1.0 μg/L 3、精密度：批内CV≤5.0%，批间CV≤8.0% 4、准确度：相对误差±10%以内 5、规格：48人份/96人份 6、保存：2–8℃避光，有效期12个月 7、适用机型：半自动/全自动生化分析仪、分光光度计 |

标的名称：水中碘检测试剂盒（砷铈催化分光光度法水碘定量检测试剂盒）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0-200ug/L 技术参数：1、检测范围：0–200 μg/L 2、检出限：≤0.5 μg/L 3、精密度：批内 CV≤5.0%，批间 CV≤8.0% 4、准确度：相对误差≤±10% 5、规格：48T/96T 6、保存：2–8℃避光，有效期 12 个月 |

标的名称：尿碘试剂盒（尿中碘的砷铈催化分光光度测定方法配套试剂盒）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：300-1200ug/L 技术参数：尿碘检测试剂盒采用砷铈催化分光光度法，定量线性范围300~1200μg/L，依据尿中碘检测国家标准方法研制，配套完整试剂、校准品与质控品，适用于人尿液中高浓度碘含量定量检测，精密度、准确度、线性符合疾控与临床检验规范，适配常规紫外可见分光光度计，用于高碘人群及特殊场景碘营养监测。 |

标的名称：国标法盐碘检测试剂盒（直接滴定法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：1. 产品名称与方法：国标法盐碘检测试剂盒（直接滴定法）；依据GB/T 13025.7-2012 2. 规格：100次/盒；含4种核心试剂，即磷酸溶液、碘化钾溶液、硫代硫酸钠滴定溶液、淀粉指示液 3. 量值与不确定度：硫代硫酸钠滴定溶液c(Na₂S₂O₃)=0.1000mol/L，U≤0.2%(k=2)；磷酸溶液.0mol/L，U≤1.0%(k=2)；碘化钾溶液50g/L；淀粉指示液5g/L 4. 准确度指标：测定范围0–200mg/kg（碘盐），结果绝对差值≤2mg/kg 5. 适用范围：碘酸盐型加碘食用盐中碘含量测定 6. 储存与有效期：常温避光密封保存，有效期≥3个月 7. 配套要求：附使用说明书，硫代硫酸钠为有证标准物质，提供COA证书 |

标的名称：盐中碘成份分析标准物质（高浓度）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：盐中碘成份分析标准物质（高浓度）为食盐基质标准物质，以食用盐为基体经定值、均匀化制备，高浓度碘赋值准确，均匀性、稳定性合格，量值可溯源至国家/国际高等级参考标准，用于盐碘直接滴定法等检测方法校准、仪器标定、室内质控、室间质评与结果溯源，符合国家标准物质技术规范。 |

标的名称：盐中碘成份分析标准物质（低浓度）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：盐中碘成份分析标准物质（低浓度）为食盐基体固态标准物质，以精制食用盐为基质均匀化、准确定值制备，低浓度碘赋值准确，均匀性与稳定性符合国家标准物质要求，量值可溯源至国家/国际高等级参考标准，用于盐碘检测方法校准、低浓度样本质控、室间质评与结果量值溯源，适配直接滴定法等国标检测方法。 |

标的名称：硫代硫酸钠滴定溶液标准物质

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.1mol/L，50ml/瓶 技术参数：1. 规格浓度：c(Na₂S₂O₃)=0.1000mol/L，50mL/瓶，棕色瓶 2. 外观介质：无色透明液体，水介质 3. 计量特性：有证标准物质，扩展不确定度 U≤0.2%（k=2） |

标的名称：碘酸钾滴定溶液标准物质

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.1mol/L，50ml/瓶 技术参数：1. 规格：c(\frac{1}{6}\text{KIO}_3)=0.1000\text{mol/L}，50mL/瓶，棕色瓶 2. 外观：无色透明液体 3. 级别：滴定分析用有证标准物质，附COA证书 4. 定值：扩展不确定度 U≤0.2%（k=2） |

标的名称：高锰酸钾滴定溶液标准物质

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.1mol/L，50ml/瓶 技术参数：1. 规格：c(\frac{1}{5}\text{KMnO}_4)=0.1000\text{mol/L}，50mL/瓶，棕色瓶 2. 外观：紫红色透明液体3.定值：扩展不确定度 U≤0.2%（k=2） |

标的名称：标样 水质 砷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：2-8ug/L 20ml/瓶 技术参数：水质砷标准样品，浓度范围2~8μg/L，规格20ml/瓶，为水溶液基体标准物质，定值准确、均匀稳定，量值可溯源至国家计量基准，用于水中砷检测仪器校准、方法验证、实验室室内质控、室间质评与能力验证，符合国家环境与水质监测标准物质技术规范。 |

标的名称：标准物质 水质 水中总砷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100mg/L，50ml/瓶 技术参数：水中总砷标准物质，标称浓度100mg/L，规格50ml/瓶，为水溶液基体有证标准物质，定值精准、均匀性与稳定性优良，量值可溯源至国家计量基准，用于水中砷检测标准曲线配制、仪器校准、方法验证、实验室质控与量值溯源，符合国家环境及水质监测标准物质技术规范。 |

标的名称：标样 水质 镉

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1-5ug/L，20ml/瓶 技术参数：水质镉标准样品，浓度范围1~5μg/L，规格20ml/瓶，为水溶液基体标准物质，定值准确、均匀稳定，量值可溯源至国家计量基准，用于水中镉检测仪器校准、方法验证、实验室室内质控、室间质评与能力验证，符合国家环境与水质监测标准物质技术规范。 |

标的名称：标准物质 水质 镉

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质镉标准物质，浓度100mg/L，规格50mL/瓶，基体为1%硝酸介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光保存、开封后2~8℃冷藏，有效期≥12个月，适用于水质镉检测的校准、质控与方法验证，符合HJ/GB相关水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 铬（六价）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.05-0.2mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质六价铬标样，浓度范围0.05-0.2mg/L，规格20mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存，有效期≥12个月，适用于水质六价铬检测的校准、质控及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 铬（六价）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质六价铬标准物质，浓度100mg/L，规格50mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质六价铬检测的校准、质控及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 铅

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20-50ug/L，20ml/瓶 技术参数：水质铅标样，浓度20-50μg/L，规格20mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质铅检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 铅

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1000mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质铅标准物质，浓度1000mg/L，规格50mL/瓶，基体为1%硝酸介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质铅检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 汞

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.5-1ug/L，20ml/瓶 技术参数：水质汞标样，浓度0.5-1μg/L，规格20mL/瓶，基体为稀硝酸介质（含保护剂），相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质汞检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 汞

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质汞标准物质，浓度100mg/L，规格50mL/瓶，基体为1%硝酸介质（含重铬酸钾保护剂），相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质汞检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 氟化物

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.5-2mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质氟化物标样，浓度0.5-2mg/L，规格20mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质氟化物检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 水中氟离子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1000mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质氟离子标准物质，浓度1000mg/L，规格50mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质氟离子检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 硝酸盐

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：5-20mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质硝酸盐标样，浓度5-20mg/L，规格20mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质硝酸盐检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 水中硝酸根离子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1000mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质硝酸根离子标准物质，浓度1000mg/L，规格50mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质硝酸根离子检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 氯酸盐

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.5-2mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质氯酸盐标样，浓度0.5-2mg/L，规格20mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质氯酸盐检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 水中氯酸盐

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质氯酸盐标准物质，浓度100mg/L，规格50mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质氯酸盐检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 氰化物

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.05-0.2mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质氰化物标样，浓度0.05-0.2mg/L，规格20mL/瓶，基体为碱性水相介质（含稳定剂），相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质氰化物检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 氰化物

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：50mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质氰化物标准物质，浓度50mg/L，规格20mL/瓶，基体为碱性水相介质（含稳定剂），相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质氰化物检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 铝

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20ml/瓶 技术参数：水质铝标样，规格20mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质铝检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 铝

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质铝标准物质，浓度100mg/L，规格50mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质铝检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 铁

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1-2mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质铁标样，浓度1-2mg/L，规格20mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质铁检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 铁

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质铁标准物质，浓度100mg/L，规格50mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质铁检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 锰

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1-2mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质锰标样，浓度1-2mg/L，规格20mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质锰检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 锰

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质锰标准物质，浓度100mg/L，规格50mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质锰检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 铜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.2-1mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质铜标样，浓度0.2-1mg/L，规格20mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质铜检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 铜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质铜标准物质，浓度100mg/L，规格50mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质铜检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 锌

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：0.2-1mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质锌标样，浓度0.2-1mg/L，规格20mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质锌检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 锌

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质锌标准物质，浓度100mg/L，规格50mL/瓶，基体为稀硝酸介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质锌检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 氯化物

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20-80mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质氯化物标样，浓度20-80mg/L，规格20mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质氯化物检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 水中氯离子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：5000mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质氯离子标准物质，浓度5000mg/L，规格50mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质氯离子检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 硫酸盐

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20-80mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质硫酸盐标样，浓度20-80mg/L，规格20mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质硫酸盐检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 水中硫酸根

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：5000mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质硫酸根标准物质，浓度5000mg/L，规格50mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质硫酸根检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 氨氮

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1-2mg/L，20ml/瓶 技术参数：水质氨氮标样，浓度1-2mg/L，规格20mL/瓶，基体为水相介质（含稳定剂），相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质氨氮检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 水中氨氮

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1000mg/L，50ml/瓶 技术参数：水质氨氮标准物质，浓度1000mg/L，规格50mL/瓶，基体为水相介质（含稳定剂），相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后2~8℃冷藏并尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质氨氮检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列国家水质检测标准。 |

标的名称：标样 水质 高锰酸盐指数

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20ml/瓶 技术参数：水质高锰酸盐指数标样，规格20mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤3%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质高锰酸盐指数检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标样 水质 色度

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20ml/瓶 技术参数：水质色度标样，规格20mL/瓶，基体为水相介质（标准色度体系），示值误差符合HJ/GB计量规范，溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质色度检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标样 水质 总硬度

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：20ml/瓶 技术参数：水质总硬度标样，规格20mL/瓶，基体为水相介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，常温避光密封保存、开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质总硬度检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测相关标准。 |

标的名称：标准物质 水质 三溴甲烷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1000mg/L 技术参数：水质三溴甲烷标准物质，浓度1000mg/L，基体为甲醇/纯水介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，2~8℃冷藏避光密封保存，开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质三溴甲烷检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测标准。 |

标的名称：标准物质 水质 一氯二溴甲烷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：2000mg/L 技术参数：水质一氯二溴甲烷标准物质，浓度2000mg/L，基体为甲醇/纯水介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，2~8℃冷藏避光密封保存，开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质一氯二溴甲烷检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测标准。 |

标的名称：标准物质 水质 二氯一溴甲烷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：2000mg/L 技术参数：水质二氯一溴甲烷标准物质，浓度2000mg/L，基体为甲醇/纯水介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，2~8℃冷藏避光密封保存，开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质二氯一溴甲烷检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测标准。 |

标的名称：标准物质 水质 三氯甲烷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：1000mg/L 技术参数：水质三氯甲烷标准物质，浓度1000mg/L，基体为甲醇/纯水介质，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，2~8℃冷藏避光密封保存，开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质三氯甲烷检测的校准、质量控制及方法验证，符合HJ/GB系列水质检测标准。 |

标的名称：标准物质 水质 三卤甲烷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：水质三卤甲烷标准物质，基体为甲醇/纯水介质，各组分浓度适配HJ/GB水质检测规范，相对扩展不确定度≤2%（k=2），溯源至国家一级标准物质，2~8℃冷藏避光密封保存，开封后尽快使用，有效期≥12个月，适用于水质三卤甲烷总量及各组分检测的校准、质量控制与方法验证，符合国家水质检测系列标准。 |

标的名称：标样 水质 三卤甲烷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：水质三卤甲烷标准物质，基体为甲醇/纯水混合介质，包含三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷典型组分，各组分浓度按需配置（常规为1000~2000mg/L），相对扩展不确定度≤2%（k=2），量值溯源至国家一级标准物质，2~8℃避光密封冷藏保存，开封后立即使用，有效期12个月，适用于水质三卤甲烷各组分及总量检测的校准、质量控制与方法验证，符合HJ/GB国家水质检测标准。 |

标的名称：气相色谱瓶盖

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：20ml气相色谱瓶盖适配20mm口径顶空瓶，本体为聚丙烯材质，密封垫多为PTFE复合材质，耐温-40℃~200℃、耐有机溶剂，无溶出无吸附，适用于GC顶空进样及样品储存。 需要与采购人已有设备福立HS930仪器相适用 |

标的名称：针式过滤器滤膜一次性

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：PES、直径13mm、孔径0.22um、100个/盒 技术参数：一次性PES针式过滤器，滤膜直径13mm、孔径0.22μm，100个/盒，PES滤膜耐水相/部分有机相，无溶出吸附，适配实验室样品过滤、色谱进样前处理，耐压性良好，即开即用 |

标的名称：离心管无菌

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：15ml 技术参数：无菌离心管，聚丙烯PP材质，带螺旋密封盖，最大离心力≥12000g，耐温-80℃~121℃，辐照灭菌无酶无热原，100个/包，适配实验室样品离心、储存与转运。 |

标的名称：10ML移液器枪头（带刻度）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：10mL带刻度移液器枪头，聚丙烯PP材质，适配主流品牌10mL移液器，带清晰容量刻度，无酶无热原（可选无菌款），耐酸碱/有机溶剂，吸排液顺畅无残留，袋装/盒装，适配实验室液体移取操作。 |

标的名称：5ML移液器枪头（带刻度）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：5mL带刻度移液器枪头，聚丙烯PP材质，适配主流品牌5mL移液器，管身带清晰容量刻度，可选无菌无酶款，耐酸碱及常规有机溶剂，吸排液无残留、密封性好，适配实验室液体精准移取，常规包装96支/盒。 |

标的名称：1ML移液器枪头（带刻度）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：1mL带刻度移液器枪头为聚丙烯PP材质，适配主流1mL移液器，管身带清晰容量刻度，可选无菌无酶款，耐酸碱及常规有机溶剂，吸排液无残留、密封性佳，适配实验室微量液体精准移取，常规盒装/袋装。 |

标的名称：氰化物连续流动分析仪配套试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：氰化物连续流动分析仪配套试剂，适配主流连续流动分析仪器，为预制液/粉末状即用型，氰化物检测量程适配国标规范，试剂稳定性≥30天（2~8℃冷藏），无交叉干扰、显色稳定，检测精密度RSD≤3%，符合HJ/GB水质氰化物检测标准，按需配置成套试剂包（含显色剂、缓冲液、载流液等）。 需要与采购人已有设备德国SEAL AA3仪器相适用 |

标的名称：六价铬连续流动分析仪配套试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：六价铬连续流动分析仪配套试剂为预制即用型（液/粉态），适配主流连续流动分析仪器，检测量程符合HJ/GB水质规范，2~8℃冷藏稳定≥30天，显色稳定无交叉干扰，检测精密度RSD≤3%，成套含显色剂/缓冲液/载流液等，满足水质六价铬连续流动法检测需求。 需要与采购人已有设备德国SEAL AA3仪器相适用 |

标的名称：氨氮连续流动分析仪配套试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：氨氮连续流动分析仪配套试剂为预制即用型（液/粉态），适配主流连续流动分析仪器，检测量程契合HJ/GB水质检测规范，2~8℃冷藏稳定性≥30天，显色稳定无交叉干扰，检测精密度RSD≤3%，成套含显色剂、缓冲液、载流液等组分，满足水质氨氮连续流动法检测的校准、样品分析需求。 需要与采购人已有设备德国SEAL AA3仪器相适用 |

标的名称：氩气

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：氩气（高纯/超纯）核心技术参数：纯度≥99.999%/99.9999%，水分≤3/0.5ppm，氧含量≤2/0.3ppm，氮含量≤5/0.5ppm，充装压力13.5±0.5MPa，钢瓶规格40L/8L，常温常压下为惰性无色无味气体，适配气相色谱、光谱分析等实验室仪器载气/保护气。 |

标的名称：乙酸 （冰醋酸） 优级纯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：500ml/瓶 技术参数：乙酸（冰醋酸）优级纯，500ml/瓶，含量≥99.8%，密度(20℃)1.048~1.051g/mL，水含量≤0.1%，蒸发残渣≤0.001%，氯化物/硫酸盐≤0.0001%，符合GB/T 676优级纯标准，密封阴凉干燥保存，适用于实验室分析、色谱检测等精密实验。 |

标的名称：氮气

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：氮气（高纯/超纯级），纯度≥99.999%/99.9999%，氧含量≤2/0.5ppm、水含量≤3/0.5ppm、总烃≤0.5/0.1ppm，充装压力13.5±0.5MPa，钢瓶常规40L/8L规格，惰性无色无味气体，适配实验室色谱载气、保护气、吹扫气等，符合高纯气体国标规范。 |

标的名称：稀释液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：实验室通用稀释液，纯水基/缓冲盐基可选，电导率≤0.1μS/cm、pH值5.5~7.5（可定制），无酶无热原、低离子干扰，微生物限度≤10CFU/mL，装量500mL/1000mL，常温密封保存有效期12个月，适配水质/样品前处理、仪器校准、试剂稀释等实验室常规操作。 需要与采购人已有设备深圳迈瑞BC-3000plus仪器相适用 |

标的名称：冲洗液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：实验室通用冲洗液，纯水基/缓冲体系可选，pH5.5~8.0（可定制）、电导率≤5μS/cm，无离子/有机干扰、无酶无热原，耐常规实验室试剂，低吸附无溶出，装量500mL/1000mL，常温密封保存有效期12个月，适配色谱/光谱仪器管路、进样针、器皿的冲洗清洁。 需要与采购人已有设备深圳迈瑞BC-3000plus仪器相适用 |

标的名称：E-Z清洗液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：1、外观：无色透明液体，主要成分含碱性蛋白酶、缓冲剂、表面活性剂、防腐剂 2、纯度/含量：符合行业专用清洗液标准，无明确纯度指标 3、pH(25℃±1℃)：8.4±0.3 4、粒子计数(≥2.0μm)：≤2.5×10⁵/L 5、包装规格：100mL/500mL/1L/5L/20L 6、需要与采购人已有设备深圳迈瑞BC-3000plus仪器相适用 |

标的名称：探头清洗液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：探头清洗液，外观为无色透明液体，含高效表面活性剂/螯合剂/缓蚀剂，无腐蚀性，pH值7.0~10.5（适配各类探头），可快速去除探头表面蛋白/水垢/有机残留，不损伤探头传感膜，适配水质/实验室/在线监测各类检测探头，包装500mL/1L/5L，常温密封保存有效期18个月。 需要与采购人已有设备深圳迈瑞BC-3000plus仪器相适用 |

标的名称：血细胞分析用溶血剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：血细胞分析用溶血剂，外观为无色/微黄色透明液体，含季铵盐类溶血成分+缓冲体系，pH 7.0~8.5（25℃），渗透压280~320mOsm/kg·H₂O，可快速裂解红细胞、释放血红蛋白且不损伤白细胞/血小板，无絮状沉淀，适配主流血细胞分析仪，包装500mL/1L/5L，2~8℃冷藏有效期12个月，符合临床检验相关标准。 需要与采购人已有设备深圳迈瑞BC-3000plus仪器相适用 |

标的名称：血常规质控品(中浓度)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：血常规中浓度质控品，为人血基质/模拟基质液态款，含白细胞、红细胞、血小板、血红蛋白等全项血常规检测指标，靶值明确且附不确定度，批内/批间CV≤3.0%，2~8℃冷藏稳定≥30天、开瓶稳定≥7天，无支原体/无热原，适配主流血细胞分析仪，规格2mL/瓶（多瓶套装），符合临床检验质控规范。 |

标的名称：尿常规质控品(中浓度)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：尿常规中浓度质控品为液态模拟尿液基质，含尿蛋白、尿糖、白细胞、红细胞等全项尿常规检测指标，靶值明确附不确定度，批内CV≤3.0%、批间CV≤4.0%，2~8℃冷藏有效期12个月、开瓶稳定≥7天，无微生物污染，适配干化学/尿液分析仪，规格10mL/20mL/瓶（套装），符合临床检验质控规范。 |

标的名称：临床生化(谷丙转氨酶)质控(中浓度)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：谷丙转氨酶（ALT）中浓度临床生化质控品，液态人血清/校准基质，ALT靶值区间适配临床常规检测范围且附不确定度，批内CV≤2.0%、批间CV≤3.0%，2~8℃冷藏有效期12个月、开瓶稳定≥7天，无热原无支原体，适配全自动生化分析仪，规格1mL/2mL/瓶（套装），符合临床生化检验质控规范。 |

标的名称：谷丙转氨酶试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：谷丙转氨酶（ALT）检测试剂为液体双试剂型，适配全自动生化分析仪，采用速率法/比色法符合临床检验国标，线性范围0~500U/L，批内CV≤1.5%、批间CV≤3.0%，2~8℃冷藏有效期12个月，开瓶稳定≥30天，无交叉反应、显色稳定，可精准检测血清中谷丙转氨酶活性。 需要与采购人已有设备mindray BS-240仪器相适用 |

标的名称：清洗液CD80

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：清洗液CD80为迈瑞生化分析仪专用碱性浓缩型，含2%氢氧化钾等成分，25℃pH12.0~13.0，2~35℃未开瓶有效期18个月、开瓶稳定≥3个月，2L/瓶规格，高效除残留且不腐蚀仪器管路/比色杯。 需要与采购人已有设备mindray BS-240仪器相适用 |

标的名称：HT系列干化学尿液分析试纸条

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100条/盒 技术参数：HT系列干化学尿液分析试纸条100条/盒，含11/14项检测项目，基于化学显色反应适配干化学尿液分析仪，检出限符合临床要求，2~30℃避光干燥保存，未开瓶有效期12~18个月、开瓶后防潮稳定≥3个月。 |

标的名称：丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒，采用速率法/比色法符合临床国标，线性范围0~500U/L，批内CV≤1.5%、批间CV≤3.0%，2~8℃冷藏未开瓶有效期12个月，开瓶稳定≥30天，显色稳定无交叉干扰，适配全自动生化分析仪，可精准检测血清中丙氨酸氨基转移酶活性。 |

标的名称：封口膜PM996

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：PM996，100mm*38m 技术参数：封口膜PM996为蜡-聚合物复合材质，厚127μm、耐温-50℃~60℃，规格10cm×38m/卷，自粘性强适配不规则器皿，化学惰性无残胶、可辐照灭菌，氧/二氧化碳透过率低、隔水蒸气压好。实验室通用自粘型拉伸封口膜 |

标的名称：陶瓷蒸发皿

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：150ml 技术参数：陶瓷蒸发皿150ml为高铝瓷材质，耐温≥1050℃，上口外径约90mm、底径约50mm、高度约45mm，壁厚均匀无砂眼，耐酸碱腐蚀、热稳定性好，适配实验室加热蒸发、浓缩结晶操作。 |

标的名称：铝微量试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数：1、常用于光度法测定铝，在 pH4-5 的醋酸及醋酸盐缓冲溶液中，与铝离子生成红色络合物，可用于水、食物及组织中铝的测定，也可用于铍和氟化物、镓、钪等的光度测定。 2、溶液特性：0.5g/L 的水溶液呈红色，中性、碱性介质中呈红或紫色，强碱中变为无色。 3、需要与采购人已有设备清时捷TA-90仪器相适用。 |

标的名称：DST酶底物法试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：200个/盒 技术参数：1.★完全符合GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》及HJ1001-2018《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》国家环境保护标准，MMO-MUG （最优化的ONPG-MUG）培养基，采用固定底物技术（DST）酶底物法。 2.每个试剂后有固定底物技术酶底物法标注 3.Snap包装的试剂； 4.a）有可视窗口，便于观察试剂的物理性状判读在保质期内是否能正常使用 5.b）有切割口，便于打开而不会有粉末喷溅，保护实验员安全 6.每个试剂上有批号 7.每个试剂上有到期时间：日/月/年 8.★每盒包装内有符合ISO9001、ISO17025质量合格体系监管的合格证书 9.设计、开发、生产、服务符合ISO14001：2015标准 10.通过伽马射线照射，符合ISO11137-02 要求，大肠菌群最低无菌保证水平（SAL）为10¯³。 |

标的名称：51孔定量盘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100个/盒 技术参数：1.★可提供 MPN 表自动生成系统 2.定量盘包装上有批号 3.定量盘包装上有到期时间 4.每盒包装内需要符合 ISO9001、ISO17025 质量合格体系监管的合格证书 5.设计、开发、生产、服务符合 ISO14001：2015标准 6.★提供的51孔定量盘MPN表有95% 置信区间 7.每包定量盘包装上需有灭菌孔，使用与ANSI/AAMI/ISO 11135(2007）方法C（灭菌方法）一致的环氧乙烷灭菌 8.★每包定量盘通过密封性测试证明 |

标的名称：无菌取样瓶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：200个/盒 技术参数：1.★内含硫代硫酸钠，可中和水中余氯，每批取样瓶附有硫代硫酸钠含量合格证明 2.无菌取样瓶均通过辐照灭菌处理，符合ISO11137要求，最低保证灭菌水平(SAL）为10¯³。 3.每个瓶盖上有塑封套，表示该取样瓶已经过灭菌工艺处理 4.每个无菌取样瓶可定量100mL 水样，瓶体通透性好，可判读阳性 5.★瓶内硫代硫酸钠含量：每100mL水样可中和15mg/L氯（提供证明） 6.每箱无菌取样瓶包装上有批号及到期时间 7.每盒包装内需要符合 ISO9001、ISO17025 质量合格体系监管的合格证书 8.设计、开发、生产、服务符合 ISO14001：2015 标准 |

标的名称：SimPlate菌落总数检测试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100个/盒 技术参数：1.★通过GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》；通过 CJ/T244-2016《泳池水质标准》检测泳池水中异养菌 2.每盒试剂上有批号 3.每盒试剂上有到期时间：日/月/年 4.每盒包装内有符合 ISO9001、ISO17025 质量合格体系监管的合格证书 5.设计、开发、生产、服务符合 ISO14001：2015标准 6.无需在专业无菌内操作，适用于应急操作 7.无需确认试验操作时间少于 2 分钟 8.通过荧光颜色变化判读结果，降低人为误差。 9.★读取时间灵活，45小时～72小时内读取结果均有效 10.计数范围<1～738 MPN/ml |

标的名称：常量试剂 游离余氯②

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100袋/包 技术参数：常量试剂游离余氯②100袋/包，采用DPD比色法，量程0.05~5.0mg/L、检出限0.05mg/L，2~8℃冷藏未开瓶效期12个月、开瓶防潮稳定≥30天，适配比色计/分光光度计检测水样游离余氯。 |

标的名称：常量试剂 ①号试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：100袋/包 技术参数：常量试剂①号试剂100袋/包，适配水质常规常量分析，易溶解无杂质、显色/反应快速稳定，批内一致性CV≤3.0%，常温密封干燥保存有效期24个月，开袋后尽快使用，无腐蚀性、操作便捷。 |

标的名称：2ml离心管 圆底带扣锁

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：500支/包 技术参数：2ml圆底带扣锁离心管500支/包，PP材质耐温-80℃~121℃，可高压灭菌，最大离心力12000g，管体透明刻度清晰，扣锁盖密封防漏，适配常规实验室离心、样品储存操作。 |

标的名称：次氯酸钠（活性氯10%）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：500ml/瓶 技术参数：次氯酸钠（活性氯10%）500ml/瓶，有效氯含量9.0%~11.0%，外观无色至淡黄色透明液体，pH≥11，易溶于水，常温密封避光保存有效期12个月，强氧化性，适用于实验室器皿消毒、水样处理等，具腐蚀性需防护。 |

标的名称：一次性塑料滴管（3ml）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：3ml，250支/包 技术参数：一次性塑料滴管3ml/250支/包，PE材质，管体带清晰刻度、吸球一体成型，密封性好无漏液，韧性强不易折损，适配实验室液体微量移取、滴加操作，一次性使用免清洗，常温干燥保存即可。 |

标的名称：玻璃试管

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：6*30，10支/包 技术参数：玻璃试管（6×30mm，10支/包），高硼硅玻璃材质耐温耐腐蚀，管身均匀无气泡无划痕，口部光滑无毛刺，可耐受常规加热与清洗，适配实验室微量样品处理、小样分装、临时反应等场景。 |

标的名称：医用防护口罩N95口罩（头戴式）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 规格型号：头戴式，50支/盒 技术参数：医用防护N95口罩（头戴式，50支/盒），符合GB19083-2010标准，非油性颗粒物过滤效率≥95%，带呼吸阀/无阀可选、立体折叠设计，挂头戴式弹性不勒耳，环氧乙烷灭菌、独立包装，阻水透气、贴合面部，有效期3年，适用于医疗防护场景。医用防护口罩，杯状/折叠式头戴款，随弃式(一次性） |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订后1年内；根据采购人工作实际需求对产品进行分批供应，在接到采购人通知后按限定时间完成供货。

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

韩城市

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 本项目采购货物全部供应完成，并验收合格后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1： 付款条件说明： 本项目采购货物全部供应完成并使用50%以上，且未出现异常不良反应 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包1： 付款条件说明： 本项目采购货物全部供应完成并使用完成，且未出现异常不良反应 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

验收合格。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

以最终签订的合同为准。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

以最终签订的合同为准。

### 3.5其他要求

无。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

#### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商资格要求.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |

#### 4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 4.3特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商为响应磋商并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件。 | 供应商资格要求.docx |
| 2 | 供应商授权合法的人员参加投标全过程 | 供应商法定代表人直接参加投标，须提交法定代表人身份证明书和身份证。供应商授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及法人和授权代表身份证。 | 供应商资格要求.docx |
| 3 | 资格要求 | （1）所投产品属于医疗器械的：供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》以及生产厂商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；被纳入医疗器械注册管理的，须提供《医疗器械注册证》（含附件和附页）； （2）所投产品为药品的：供应商为代理商的须提供《药品经营许可证》，并提供生产厂商的《药品生产许可证》及《药品注册证》；供应商为生产厂商的提供《药品生产许可证》及《药品注册证》。 | 供应商资格要求.docx |
| 4 | 财务状况报告 | 供应商提供2024年度的财务审计报告（三表一附注，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。 | 供应商资格要求.docx |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 供应商提供2025年7月至今至少一个月的社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 | 供应商资格要求.docx |
| 6 | 税收缴纳证明 | 供应商提供2025年7月至今至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明。（增值税、企业所得税至少提供一种） | 供应商资格要求.docx |
| 7 | 供应商信用查询 | 供应商不得在“信用中国”中被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；不得在“国家企业信用信息公示系统”中被列入严重违法失信企业名单；不得在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供开标时间前的网页截图） | 供应商资格要求.docx |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

## 第六章 磋商办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 标的清单 报价表 |
| 2 | 响应文件签章 | 响应文件需加盖单位公章、响应文件中要求法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。 | 业绩.docx 中小企业声明函 商务要求响应表.docx 质量保证.docx 供应商承诺书.docx 技术参数响应表.docx 响应文件封面 供应商资格要求.docx 售后服务.docx 残疾人福利性单位声明函 整体实施方案.docx 产品合法来源渠道.docx 标的清单 技术指标评审.docx 应急措施.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 响应文件有效期 | 从提交响应文件的截止之日起不少于90日历日 | 响应函 |
| 4 | 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”要求 | 业绩.docx 中小企业声明函 商务要求响应表.docx 质量保证.docx 供应商承诺书.docx 技术参数响应表.docx 响应文件封面 供应商资格要求.docx 售后服务.docx 残疾人福利性单位声明函 整体实施方案.docx 产品合法来源渠道.docx 标的清单 技术指标评审.docx 应急措施.docx 响应函 监狱企业的证明文件 |

#### 6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### 6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### 6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

#### 6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

#### 6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

#### 6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 6.4.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审65.00分 报价得分35.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 技术指标评审 | 1、评审内容：供应商提供所投产品的相关证明材料。（证明材料包含但不限于供应商出具的产品技术说明书或产品彩页、使用说明书、第三方出具的检验报告或其它有效证明文件等。同一产品提供多个证明材料的，按同一产品计取，不重复计算。） 2、评审标准：根据供应商所投产品中提供有效证明材料的产品数量进行横向比较并排序。提供有效证明材料的产品数量最多的计11分；后续排名按序依次扣减1分，扣完为止；未提供有效证明材料的不计分。 | 11.0000 | 客观 | 技术指标评审.docx |
|  | 产品合法来源渠道 | 提供所有产品合法来源渠道证明文件（生产厂家授权书或代理协议或销售协议等）；提供所有产品合法来源渠道证明文件计5分，未提供或提供不全不计分。 | 5.0000 | 客观 | 产品合法来源渠道.docx |
|  | 整体实施方案 | 1、评审内容：①总体实施方案（包括但不限于仓储、运输、交付等内容）； ②供货组织及进度计划安排； ③组织机构人员配置、协调能力；④安全配送方案。每项5分，满分20分。 2、评分标准：①内容全面、可行，表述清晰计5分； ②内容较全面、可行，表述较清晰计3分； ③内容不全，表述不够清晰计2分；④未提供不计分。 | 20.0000 | 主观 | 整体实施方案.docx |
|  | 质量保证 | 1、评审内容：①质量保证措施；②质量保证承诺。每项5分。满分10分。 2、评分标准：①内容全面、可行，表述清晰计5分；②内容较全面、可行，表述较清晰计3分；③内容不全，表述不够清晰计1分；④未提供不计分。 | 10.0000 | 主观 | 质量保证.docx |
|  | 应急措施 | 1、评审内容：提供针对本项目的应急预案，项目实施过程中针对突发事件和重大业务时间节点的风险防范措施及应急突发事件的处理预案。 2、评审标准：①内容全面、可行，表述清晰计5分； ②内容较全面、可行，表述较清晰计3分； ③内容不全，表述不够清晰计2分；④未提供不计分。 | 5.0000 | 主观 | 应急措施.docx |
|  | 售后服务 | 1、评审内容：①售后承诺；②售后服务体系及响应时间。每项4分，满分8分。 2、评审标准：①内容全面、可行，表述清晰计4分； ②内容较全面、可行，表述较清晰计2分； ③内容不全，表述不够清晰计1分；④未提供不计分。 | 8.0000 | 主观 | 售后服务.docx |
|  | 业绩 | 提供2023年1月1日以来供应商类似项目（试剂类供货）的业绩合同（以合同签订日期为准）,附业绩合同完整复印件，每份2分，满分6分，未提供的不得分。 | 6.0000 | 客观 | 业绩.docx |
| 价格分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/有效报价）×权重（35%）×100 | 35.0000 | 客观 | 报价表 标的清单 中小企业声明函 监狱企业的证明文件 残疾人福利性单位声明函 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

### 6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

### 6.6确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：供应商资格要求.docx

详见附件：供应商承诺书.docx

详见附件：技术参数响应表.docx

详见附件：商务要求响应表.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：整体实施方案.docx

详见附件：应急措施.docx

详见附件：售后服务.docx

详见附件：技术指标评审.docx

详见附件：产品合法来源渠道.docx

详见附件：质量保证.docx

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订采购合同文本.docx