| 延川县2024年黄河流域重要湿地保护治理项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 芦苇、香蒲、千屈菊 | 配置方式：块状 初植密度：6株/㎡ 苗木标准：根系完整，无腐烂变质，无病虫害 整地方式及规格:翻耕、拌肥、小穴状埋根15*15*20cm 栽植方式：埋根 | 亩 | 100 |  |
| 2 | 芦苇、香蒲 | 配置方式：块状 初植密度：5株/㎡ 苗木标准：根系完整，无腐烂变质，无病虫害 整地方式及规格:翻耕、拌肥、小穴状埋根15*15*20cm 栽植方式：埋根 | 亩 | 320 |  |
| 3 | 柽柳+黄刺玫 | 配置方式：带状 初植密度：1株/延米 苗木标准：根系完整，无腐烂变质，无病虫害； 整地方式及规格:翻耕、拌肥、挖穴种植50*50*60cm 栽植方式：植苗 从生5枝以上，H≧0.8M,营养钵13×15cm | 米 | 4600 | 小计414000含补植量 |
|  |  |  | 米 | 920 |  |
| 4 | 五叶地锦 | 配置方式：带状 初植密度：2株/穴 苗木标准：根系完整，无腐烂变质，无病虫害 整地方式及规格:翻耕、拌肥、挖穴种植10*10*15cm 栽植方式：植苗 | 穴 | 15133 | 小计363200含补植量 |
|  |  |  | 穴 | 3027 |  |
| 5 | 土地整理 | 要求：1、对恢复区域内的乱石、杂物堆积地进行移除、清理；2、对现状地形高差较大的区域进行整理、消减，凹处回填，消除高差，整理为缓坡，统一坡度。 | 亩 | 420 |  |
| 6 | 湿地封育禁牧 | 要求：1、限制和禁止在特定区域内放牧和繁殖家畜；2、封禁和植被补植养护，补植率20%；3、恢复湿地、恢复生态系统。 | 亩 | 2000 |  |
| 7 | 湿地宣传活动 | 措施：1、布置湿地保护知识展板、悬挂宣传标语、举办摄影大赛；2、发放宣传手册和纪念品；3、开展湿地保护进校园等宣传活动。 | 次 | 1 | 活动策划、实施 |
| 8 | 多功能宣传牌 | 支架材质：内支撑镀锌方钢焊接烤漆，外支撑不锈钢焊接UV木饰纹。 展板材质：UV丝印； 尺寸：高1.5-2.0米，宽0.8-2.0米。 | 个 | 2 |  |
| 9 | 警示牌 | 材质：防腐木。 尺寸：高1.5-2.0米，宽0.5-0.8米 。 | 处 | 12 |  |
| 10 | 解说牌 | 支架材质：内支撑镀锌方钢焊接烤漆，外支撑不锈钢焊接UV木饰纹。 展板材质：UV丝印； 功能：可播放音频 尺寸：高2.1米，宽2.08米。 | 个 | 3 |  |
| 11 | 湿地检测平板 | 性能：1200万像素广角摄像头；M4芯片；内存256GB； 尺寸：11英寸 | 台 | 2 |  |
| 12 | 高清智能网络球机 | 传感器类型：全景4Mp全彩4mm，细节4Mp红外23倍； 视场角：全景水平视场角88.7°，垂直视场角44.7°；细节水平视场角57.6°-2.7°水平范围：360°，垂直范围-15°-90°（自动翻转）。 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 网络存储：NAS(NFS,SMB/CIFS),ANR | 台 | 3 |  |
| 13 | 监测无人机 | 飞行性能：最大上升及下降速度10米/秒；最小水平飞行速度21米/秒；最大起飞海拔高度为6000米。 悬停性能：最大悬停时间为42分钟。具有GPS+GaIiIeo+Beidou的卫星导航系统。机载内存为8GB，广角相机的有效像素4800万。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 球机监测终端 | 白光照射距离：全景30m 红外照射距离:细节150m 视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG 网络存储：NAS(NFS,SMB/CIFS),ANR | 套 | 1 |  |