版本号：241119002

# 磋 商 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：2025年度数据中心搬迁及运维服务项目

### 采购项目编号：SXHCYJ-2024ZB-016

### 汉中市人力资源和社会保障局

### 陕西汉程云吉项目管理有限公司共同编制

### 2024年11月19日

## 第一章 竞争性磋商邀请

陕西汉程云吉项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市人力资源和社会保障局委托，拟对2025年度数据中心搬迁及运维服务项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 一、项目编号：SXHCYJ-2024ZB-016

### 二、项目名称：2025年度数据中心搬迁及运维服务项目

### 三、磋商项目简介

运维服务要求：通过对采购人数据中心内外网系统平台进行规范化的定期预防性维护和修复性服务，提高网络、主机、数据库、中间件、存储、备份、安全、监控管理等系统的可靠性、稳定性及可使用率；对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持和事前防范机制，减低故障对信息系统的影响，使设备和系统保持或迅速恢复其良好的工作状态，消除产生故障的薄弱环节，使数据中心更趋于稳定、安全、合理和高效。 机房搬迁服务要求：对采购人数据中心机房内现有信息系统和设备进行梳理并统一搬迁。本次搬迁涉及的机房硬件设备约99台，其中PC服务器、刀片服务器以及超融合一体机36台，存储、备份10台，网络及安全设备 53台。（具体搬迁设备数量及型号以现场为准）。 所有搬迁及运维服务均须流程化、规范化，要求服务内容明确，操作步骤标准，保证设备和系统的安全稳定。

### 四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

### 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照或相关证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，分支机构参加政府采购，分公司负责人参照法定代表人执行。

2、法定代表人或单位负责人授权书：法定代表人或单位负责人授权书及被授权人身份证（法定代表人或单位负责人直接参加投标除外，但须出示法定代表人或单位负责人身份证复印件及营业执照复印件

3、社保及纳税：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前六个月内任意一个月的缴纳证明）；

4、财务审计报告或资信证明或担保函：提供具有财务审计资质单位出具的2023年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

5、 专业技术能力说明：出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

6、无重大违法记录声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

7、信用截图：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动），截止时点为磋商文件发售起至响应文件递交截止时间止（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章）

8、非控股关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（注：本项目不接受联合体投标）

### 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

### 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十一、联系方式

#### 采购人： 汉中市人力资源和社会保障局

地址： 汉台区民主街43号

邮编： 723000

联系人： 任先生

联系电话： 0916-2626729

#### 代理机构：陕西汉程云吉项目管理有限公司

地址： 陕西省汉中市汉台区陕西省汉中市汉台区东大街街道办事处莲湖路749号汉台区群艺馆院内东南面二楼

邮编： 723000

联系人： 丁女士

联系电话： 0916-2215737

#### 采购监督机构：汉中市财政局政府采购管理科

联系人：陈明新

联系电话：0916-2514015

## 第二章 供应商须知

### 2.1供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,620,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法(详见第六章)。 |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | （仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 9 | 磋商保证金 | 采购包1保证金金额：5,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）,电子保函 开户名称：陕西汉程云吉项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行汉中市中山街支行 银行账号：2606050209200184323 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 响应有效期（实质性要求） | 提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：均参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（[2002]1980号）、《关于招标代理收费有关问题的通知（发改办价格（2003）857号》和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 成交通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由汉中市人力资源和社会保障局和陕西汉程云吉项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由汉中市人力资源和社会保障局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西汉程云吉项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是汉中市人力资源和社会保障局。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西汉程云吉项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

#### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

### 2.3磋商文件

#### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

（一）竞争性磋商邀请；

（二）供应商须知；

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）磋商过程中可实质性变动的内容；

（六）磋商办法；

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

#### 2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### 2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

#### 2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

#### 2.5.4磋商

详见磋商文件第六章。

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

满足国家标准，满足甲方要求

#### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

#### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西汉程云吉项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西汉程云吉项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西汉程云吉项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：丁女士

联系电话：09162215737

地址：陕西省汉中市汉台区东大街街道办事处莲湖路749号汉台区群艺馆院内东南面二楼

邮编：723000

答复主体：采购单位

联系人：任先生

联系电话：09162626322

地址：陕西省汉中市汉台区民主街43号

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

采购人数据中心内外网系统平台进行规范化的定期预防性维护和修复性服务，提高网络、主机、数据库、中间件、存储、备份、安全、监控管理等系统的可靠性、稳定性及可使用率；对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持和事前防范机制，减低故障对信息系统的影响，使设备和系统保持或迅速恢复其良好的工作状态，消除产生故障的薄弱环节，使数据中心更趋于稳定、安全、合理和高效。 对采购人数据中心机房内现有信息系统和设备进行梳理并统一搬迁。本次搬迁涉及的机房硬件设备约99台，其中PC服务器、刀片服务器以及超融合一体机36台，存储、备份10台，网络及安全设备 53台。（具体搬迁设备数量及型号以现场为准）。 托管机房要求：①机房环境（具备机房专用空调、新风系统）；②电力供应（不少于三组电源保障，保证无间断供电，包括市电供电、油机供电和UPS供电）；③消防应急（全封闭机房标准建设、火灾自动报警灭火系统、人员定期现场巡查）；④安全防护（配备安保巡逻、具备电子门禁、具备准入制度、部署视频监控摄像机）。所有搬迁及运维托管服务均须流程化、规范化，要求服务内容明确，操作步骤标准，保证设备和系统的安全稳定。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,620,000.00

采购包最高限价（元）: 1,620,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年-2025年度数据中心搬迁及运维服务 | 1.00 | 1,620,000.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：2024年-2025年度数据中心搬迁及运维服务

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一.机房搬迁工期：运维服务期内完成数据中心硬件设备搬迁。 二、机房运维服务清单 服务范围包括数据中心已出保的所有软硬件产品的质量保证与技术支持服务，以及数据中心机房的总体运行维护与保障服务，已出保及搬迁的产品信息如下表 序号; 区域; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 外网区; 备份一体机; 鼎甲DK2880; 台; 1. 2; 交换区、外网区存储; NetApp AFF A200; 台; 2. 3; 外网区虚拟化服务器; 联想Thinksystem SR860; 台; 2. 4; 外网区、交换区数据库服务器; 联想Thinksystem SR860; 台; 4. 5; 外网区网管服务器; 联想Thinksystem RD350; 台; 1. 6; 生物特征数据库服务器; 联想Thinksystem SR850; 台; 2. 7; 测试服务器、FTP服务器、应用服务器、前置服务器; 联想Thinksystem SR550; 台; 7. 8; 外网区核心交换机; 华为S7710; 台; 1. 9; 外网区业务接入交换机; 华为S5720-36C-EI; 台; 2. 10; 外网区带外管理交换机; 华三S3500V2; 台; 2. 11; 交换区核心交换机; 华为7703; 台; 1. 12; 外网、交换区光纤交换机; 博科Brocade 6505; 台; 2. 13; 外网区出口防火墙; 启明星辰USG-FW-4000-T-NF14600; 台; 1. 14; 交换区边界防火墙; 启明星辰USG-FW-4000-T-NF3600; 台; 2. 15; 外网区负载均衡; A10 Thunder3030S; 台; 1. 16; 交换区负载均衡; 启明星辰ADC 8020; 台; 1. 17; 外网区入侵防御; 启明星辰NGIPS5000-A; 台; 1. 18; 外网区入侵检测系统; 启明星辰APT800; 台; 1. 19; 交换区入侵检测系统; 启明星辰NT3000-LT-SRP; 台; 1. 20; 外网区堡垒机; 启明星辰OSM-5600-S; 台; 1. 21; WEB防火墙; 启明星辰WAF6000-A; 台; 1. 22; 安全域流审计（引擎）; 启明星辰FA6500ER; 台; 1. 23; 安全域流审计（控制中心）; 启明星辰FA6500SR; 台; 1. 24; 交换区集控探针; 启明星辰CMD-6000-1000; 台; 1. 25; 交换区网闸; 启明星辰GAP-6000-5610BD; 台; 1. 26; 数据交换服务器; 启明星辰DC-6000-2390; 台; 2. 27; 天清集中监控管理系统; 启明星辰CM-6000-3500; 台; 1. 28; 虚拟化软件; VMware vSphere 6.0; 套; 1. 29; 数据库软件; Oracle Database Enterprise 11g; 套; 1. 30; 中间件; Weblogic Server Enterprise Edition 11g; 套; 1. 31; 操作系统; Windows Server 2012数据中心版; 套; 1. 32; 操作系统; Redhat 7.0企业版; 套; 1. 33; 泰合信息安全运营中心系统; 启明星辰TSOC-USM-CDB; 套; 1. 34; 数据库审计系统; YK-DBAS-1000; 套; 1. 35; 数据中心安全服务; 系统渗透测试、代码审计、漏洞扫描、攻防演练、等保测评、应急处置; 项; 1. 36; 安全设备特征库授权等; 入侵检测（天阗NT3000-LT-SRP）; 台; 1. 入侵防御（天清NGIPS5000-A）; 台; 1. WEB防火墙（天清WAF6000-A）; 台; 1. 入侵检测（天阗APT800）; 台; 1. 入侵防御（天清NGIPS5000-M1）; 台; 1. 37; 内网区; 数据中心应用服务器; X3850 X5; 台; 5. 38; 主存储系统; FAS8040; 台; 1. 39; 终端管理系统服务器; X3650M4; 台; 2. 40; 刀片中心; Flex System; 台; 1. 41; 刀片服务器; X240 M5; 台; 8. 42; 交换机; DCRS-7608; 台; 2. 43; 交换机; DCRS-7604; 台; 2. 44; 二级交换机; DCRS-5950-52T-L; 台; 2. 45; 接入交换机; DCRS-5200-52; 台; 7. 46; 核心专线路由器; HUAWEI AR2200; 台; 1. 47; 千兆防火墙; NGFW4000-UF TG-5330; 台; 2. 48; VPN安全网关; TV-6524-VONE; 台; 2. 49; 负载均衡; AX2500; 台; 1. 50; 路由器; icg 3000d; 台; 2. 51; 多业务安全网A; DCFW-1800E-N7204; 台; 2. 52; 多业务安全网B; DCFW-1800E-N6104; 台; 2. 53; 多业务安全网C; DCFW-1800E-N6008; 台; 1. 54; 运维安全审计系统; DCSAS-1000; 台; 1. 55; 人社信息网络边界防护及接入终端合规管理平台准入控制系统硬件; 天清NGIPS5000-M1; 台; 1. 56; 视频会议终端（含高清摄像头）; XT1000; 台; 1. 57; 数据库软件; Oracle Database Enterprise 10g; 套; 1. 58; 中间件; Weblogic Server Enterprise Edition 10g; 套; 1. 59; 操作系统; Windows Server 2012数据中心版; 套; 1. 60; 操作系统; Redhat 6.0企业版; 套; 1. 61; 人社信息网络边界防护及接入终端合规管理平台; 天珣内网安全风险管理与审计系统; 套; 1. 62; 数据库; SQL Server2008企业版; 套; 1. 63; 生物特征采集系统运维; 智慧眼; 套; 1. 64; 计算存储超融合一体机; aServer-R-2105P超融合一体机; 套; 1. 65; 备份一体机; BoxSure XT-5260备份一体机; 台; 1. 66; 存储系统; NCS4450H存储; 台; 1. 67; FC光纤交换机; DS6510光纤交换机; 台; 2. 68; 服务器深度安全防护系统; Deep Security服务器深度安全防护系统; 套; 1. 69; 防火墙; DCFW-1800E-N6008下一代防火墙; 台; 1. 70; 核心万兆防火墙; DCFW-1800E-X7160下一代防火墙; 台; 2. 71; 入侵检测系统; IDS-ICSNX3-N1010A入侵检测系统; 台; 1. 72; 数据库审计系统; YK-DBAS-1000数据库审计系统; 台; 1. 73; 日志审计系统; DCSSA-D110日志审计系统; 台; 1. 74; 漏洞扫描系统; YK-LS-100漏洞扫描系统; 台; 1. 75; 网络管理系统; DCLM-ITMS IT资源管理平台; 台; 1. 76; 核心交换机（含光模块）; DCRS-7608E; 台; 2. 77; 搬迁前动力环境运维; 精密空调; STULZ CPD612A; 台; 2. 78; 艾默生; UL33-0600L 60KVA 含60节蓄电池; 台; 2. 79; 新风机; 天方X-15G; 台; 1. 80; 配电装修; 施耐德; 项; 1. 81; 发电机; 威尔逊P550E; 台; 1. 82; 机房动力环境监控系统; CSS3000机房安全自动化监控系统; 套; 1. 83; 消防系统; 消防控制器、温感、烟感、气体灭火; 套; 1. 84; 视频监控; 海康威视视频监控; 套; 1. 85; 门禁系统; 海康威视门禁系统; 套; 1. 86; 搬迁; 机房搬迁至托管机房; 除动力环境外，搬迁其它所有在用设备，具体搬迁设备数量及型号以现场为准; 项; 1. 87; 托管; 设备托管; 标准IDC机房，具备恒温恒湿、14个标准42U服务器机柜、完善的动力环境监控系统、消防系统、视频监控系统和门禁系统; 项; 1. 88; 专线; 业务专网; 专网数字电路，托管机房至汉中人社现有机房，线路带宽100M; 条; 5. 三、总体要求 运维服务要求：通过对采购人数据中心内外网系统平台进行规范化的定期预防性维护和修复性服务，提高网络、主机、数据库、中间件、存储、备份、安全、监控管理等系统的可靠性、稳定性及可使用率；对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持和事前防范机制，减低故障对信息系统的影响，使设备和系统保持或迅速恢复其良好的工作状态，消除产生故障的薄弱环节，使数据中心更趋于稳定、安全、合理和高效。 机房搬迁服务要求：对采购人数据中心机房内现有信息系统和设备进行梳理并统一搬迁。本次搬迁涉及的机房硬件设备约99台，其中PC服务器、刀片服务器以及超融合一体机36台，存储、备份10台，网络及安全设备 53台。（具体搬迁设备数量及型号以现场为准）。 所有搬迁及运维服务均须流程化、规范化，要求服务内容明确，操作步骤标准，保证设备和系统的安全稳定。 3.1总体和服务管理要求 需熟悉人社业务、技术实力强、具有专业服务和运维能力的公司来承担采购人数据中心的搬迁、运维工作，保障采购人数据中心软硬件及整套系统的正常工作及全市人社业务的可靠性和连续性。 采购人数据中心IT系统结构复杂，系统技术难度高，包含了大量的高端精密且相对封闭的设备和软件，特别是核心存储、服务器、核心网络设备、负载均衡及若干 ORACLE 数据库、LINUX 软件等。服务商须保证系统在出现问题后能够及时修复，并保证系统变更和发布过程中的风险可控；服务商须针对采购人业务建立规范的服务管理体系，包括事件管理、问题管理、变更和发布管理、配置管理等，从而保证技术人员按照业务和服务管理的规范进行维护和操作，风险可控。制定和完善运维管理制度，包含事件管理、问题管理、安全管理、配置管理、变更管理、发布管理以及应急响应预案等。 1、调研评估服务，根据行业管理规定、业务功能及系统运行情况，对现有系统的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估，提出相应的建议和服务方案。 2、提供运维范围内的例行操作服务，主要包括监控、预防性检查和常规作业。 3、响应支持服务，分为事件驱动响应、服务请求响应和应急响应。 4、优化改善服务，分为适应性改进、增强性改进和预防性改进三种类型。 为保证采购人多个信息化业务系统的可用性和安全性，需对数据中心支撑业务系统的各软件、操作系统、数据库、中间件，以及基础硬件平台中的服务器、存储、网络、安全等设备进行集中化和专业化的运营和维护管理，满足采购人信息共享和业务服务需求。 3.2 服务级别要求 诊断、分析系统故障或风险，及时采取有效措施解决，最大限度保障系统正常运行。服务商承担项目范围内的所有设备的维修和维护工作，如出现零部件损坏，必须进行更换或修复，相应费用由服务商承担。 故障级别; 现象; 响应. 一级：属于紧急问题; 业务停止; 服务热线：7X24 技术响应：5分钟 现场支持：10分钟内 完全解决：4小时. 二级：属于严重问题; 部分部件失效、系统性能下降但不影响正常业务运作。; 服务热线：7X24 技术响应：5分钟 现场支持：10分钟内 完全解决：8小时. 三级：属于较严重问题; 系统能继续运行且性能不受影响，但出现系统报错或部分部件故障，存在较大安全隐患。; 服务热线：7X24 技术响应：5分钟 现场支持：10分钟内 完全解决：12小时. 四级：一般性问题处理; 属于常见问题类型，对业务运转的影响不大; 服务热线：7X24 技术响应：15分钟 现场或远程支持：30分钟内 完全解决：48小时. 五级：普通事件; 系统技术功能、安装或配置咨询，或其他不影响业务的服务。; 服务热线：7X24 技术响应：15分钟 现场或远程支持：30分钟内 完全解决：72小时. 四、机房搬迁具体要求 服务商必须根据采购人数据中心实际情况，深化搬迁服务方案，包括搬迁规划方案、搬迁实施方案、重难点分析报告、应急预案等，其中搬迁实施方案和应急方案必须经采购人确认无误后方可实施。 服务商及所有参与机房搬迁的人员须与采购人签署保密协议，严格遵循汉中人社相关保密制度和保密要求，凡涉及采购人的机型配置、IP 地址、软件等信息不得向第三方泄露。未经授权不得将本项目的任何信息泄露给任何单位和个人，不得将其用于本项目以外的任何用途，否则采购人有权追究服务商的责任。 4.1 目标机房要求 ①机房环境（具备机房专用空调、新风系统）； ②电力供应（不少于三组电源保障，保证无间断供电，包括市电供电、油机供电和UPS供电）； ③消防应急（全封闭机房标准建设、火灾自动报警灭火系统、人员定期现场巡查）； ④安全防护（配备安保巡逻、具备电子门禁、具备准入制度、部署视频监控摄像机）。 4.2搬迁规划方案要求 服务商须完成待搬迁机房运行状况的调研工作，包括对机房整体规划、网络架构等现状调研，确定需搬迁设备清单，并对设备按照物理设备类型进行分类，并在调研报告中详细表述。 服务商须对搬迁所涉及的应用系统及应用系统间的关联关系进行详细调研分析，分析应用系统之间的业务关联关系和影响，形成业务关联关系表，并按业务系统重要性对应用系统的优先级进行分类（关键重要业务、一般业务），依据业务关联关系表及业务等级的分类结果对物理设备的优先级进行划分，合理安排搬迁顺序，并在调研报告中详细表述。 服务商须对待搬迁的网络策略进行详细的调研分析，确定网络区域、网络互联、网络安全控制、外联链路、系统之间的访问关系、网络设备类型、网络配置等，形成详细的网络系统拓扑图、接口连接表、关联设备等情况记录表。并在调研报告中详细表述。 服务商须完成搬迁所涉及的所有设备包括但不限于网络设备、安全设备、数据库、虚拟化平台等设备的物理现状、接口等标记、设备配置、安全策略、互联互通等调研，并在调研报告中详细表述。 服务商须梳理待搬迁网络设备、服务器、存储、安全设备等的业务关系及逻辑联系，并在调研报告中详细表述。 服务商须负责整体搬迁方案的制定和实施工作。搬迁方案要涵盖电源、网络、线缆、设备、机柜等各个方面，既要考虑方便搬迁工作又要便于以后日常运维管理，方案必须经过采购人审核。对需搬迁设备将来在新机房中的机柜布局，以及机柜内的设备布局和线缆连接进行设计，并提交目标机房机柜布局设计文件。 此次机房搬迁涉及采购人的待搬机房和目标机房，服务商应在充分调研的基础上，结合每个业务系统实际情况，提出针对性搬迁实施方案，每套搬迁实施方案须采购人审核同意后，方可实施。 搬迁前，服务商必须做好系统和数据的备份，确保业务系统数据和设备在搬迁过程中不损坏、不崩溃，满足业务系统正常运行条件，全部搬迁后应在最短时间内恢复运行。业务系统搬迁要符合项目管理方法和流程，遵循合理的搬迁原则和计划安排，按照系统间的关系、重要程度和具备的条件合理安排搬迁进度。整个搬迁方案要考虑到各种可能的风险，并提供相应的预防措施、补救措施，保证数据和应用系统的绝对安全。 搬迁前，必须明确每一个业务系统的相关信息，包含但不限于数据库节点信息、应用节点信息、涉及硬件设备信息、与其他业务系统的数据交换相关信息、是否有应用捆绑IP 或硬件等特殊情况信息。 针对无法搬迁或保留设备进行整体合理规划，确保搬迁设备稳定搬迁至目标机房正常运行，保留设备能够正常运行确保网络、业务正常访问。 搬迁完成后工作要求。对运行状态的系统进行状态检查，查看设备外观，是否有故障报警灯；查看系统运行情况，包括CPU、内存、磁盘使用情况、系统日志分析等。按照设备在新机房的安装位置，制作设备标签及对应表。 本次搬迁设备业务系统会随之迁移至目标机房，为保证设备搬迁后业务系统能够正常运行，完成搬迁后服务商协调系统开发商、应用软件服务商和原维保服务商到场进行业务恢复，检查网络是否连接正常，服务器、存储、系统、中间件、数据库等恢复情况。服务商、采购人和应用系统服务商三方对应用系统可用性的最终确认。 未尽事宜，以本项目实际要求为准。 4.3搬迁要求 （1）项目组织管理要求 机房搬迁工作量大且实施难度高，需要协调多方面的人力、物力资源，项目参与单位涉及线路运营商、应用软件服务商、系统维保单位等。因此本项目搬迁服务商需成立搬迁项目工作组，工作组应至少包含项目经理1 人，技术保障人员4人，实施保障人员按需配置。 人员要求如下： 序号; 岗位; 职责; 人数最低要求. 1; 项目经理; 项目整体管控、指挥协调、进度控制; 1人. 2; 技术保障人员; 搬迁规划工程师; 1人. 3; 技术保障人员; 网络工程师; 1人. 4; 技术保障人员; 数据库工程师; 1人. 5; 技术保障人员; 主机、存储工程师; 1人. 6; 搬迁实施; 设备拆卸、包装、运输及上架安装; 按需. （2）设备搬迁要求 设备搬迁是指服务商将采购人部署在原机房的硬件设备搬迁到目标机房，并完成相关设备在新机房的设计、综合布线、系统集成、联调测试等工作，具体如下： 服务商负责实施目的机房综合布线，所有线材由服务商负责，整个布线工程要设计合理、施工规范、标识清晰，文档齐全，符合机房布线标准。其中，网络布线包括采购人要求的服务器、存储、交换机、路由器，防火墙等设备之间的互联的双绞线和光纤线；机柜、网络列头柜之间互联的双绞线和光纤，电源布线负责列头柜之后的所有线缆、工业连接器、航空插头等；所有设备电源线缆及设备互联线缆要求捆扎整齐，标识清晰，布线工程根据最终采购人使用的实际设备数量为准。 根据采购人提供的目的机房功能分布架构以及目标机房现有设备位置，规划设计拟搬迁设备在目的机房内的位置分布，并提供目的机房系统及网络架构图，负责完成目的机房的综合布线工作，包含所有线材，其中网络布线标准为六类非屏蔽双绞线、多模光纤，且光纤布线要求定制不允许现场制作，所有布线预留10%的冗余。服务期内目的机房现有设备或新增设备布线，采购人不再支付任何费用。 搬迁过程中，服务商必须对搬迁设备进行妥善的包装和安全的运输，所有搬迁的设备必须加装防震装置，搬迁过程中任何损坏的设备，均由服务商负责更新或更换备件。 服务商必须购买机房搬迁期间的相关保险（包括但不限于以下险种：运输、人身等），保险有效期至少三个月，所购保险应当无附加条件的全额赔付，由于未可预料的原因导致设备损坏、财产损失或人员伤害，责任由保险公司承担，未购买保险的所有责任由服务商承担，与采购人无关。 搬迁后应完成设备系统的搭建安装，配合采购人完成系统一致性、完好性、可用性测试，保证设备维保服务的可延续性，提供有效的质量监控。 每台设备在搬迁前和搬迁后，采购人、本项目服务商、现有设备原厂服务商对硬件设备完好性、可用性进行确认，分清责任。除拟报废设备外，搬迁之前损坏的设备和部件由现有设备服务商（维保期内设备）进行维修或采购人相关工作人员进行确认（维保期外设备），搬迁过程中损坏的设备和部件由本项目服务商进行维修。 4.4网络割接要求 按照网络先行的原则，服务商优先进行网络系统部署规划实施，在设备搬迁前完成目标机房网络、光纤链路接入、电路等重新部署所需要的调研、评估、系统关联分析、风险分析等，完成网络系统（包括人社业务专网、政务外网、互联网等）基础环境连通搭建。 项目实施前，针对机房搬迁所涉及省市专网、市县专网、电子政务外网、信息办互联网专线、银行互联专网等核心网络割接所提出的技术方案。 本次搬迁后网络拓扑结构原则上与搬迁前保持一致，若因网络架构重新规划，需要更换IP地址，服务商需提出相应方案，包括但不限于操作系统、网络和安全、数据库、中间件、应用的 IP 地址更改，并在方案中详细表述。 4.5搬迁收尾要求 配合采购人完成硬件、软件、网络系统验证工作。 确保机房搬迁后，采购人各设备的保修维护服务继续有效。 服务商、采购人及系统维保商对相关搬迁设备进行问题排查和解决。 4.6项目资料交付要求 搬迁项目结束后，服务商提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。提供的资料应涵盖搬迁调研、分析、规划、设计、实施方案、应急回退方案等方面，至少包括如下文档：搬迁调研报告；机房设备标识规范；搬迁重难点分析报告；机房搬迁实施计划和资源安排（进度安排及人员分工等）；搬迁实施方案；应急响应方案；搬迁基础信息表；网络信息表；光纤信息表；网络设备互联信息表；逻辑业务对应表；新机房平面图；新机房设备部署图；新机房网络拓扑图；新机房上架图等。各类文档应采用标准简体中文书写，要求文档命名、格式统一，版本清晰，内容正确，纸质版和电子版一并移交。 4.7应急方案要求 服务商须制定详细的应急响应预案，该方案要求科学可靠、切实可行，详细表述一旦无法顺利搬迁的回退和恢复方案，细化到每个操作步骤，提升应对突发意外状况的能力，包括但不限于硬件设备、系统软件、业务系统、网络等的故障处置，并在应急方案中详细表述。 4.8重难点分析要求 服务商需对机房搬迁的重难点进行分析。包括但不限于前期调研准备、机房硬件设备统计盘点、业务系统梳理及关联性分析、搬迁前系统及数据库备份、搬迁方案制定与细化、应急方案的制定和测试、搬迁后系统搭建恢复及系统完好性测试等过程。 五、运维服务具体要求 5.1日常维护要求 服务商必须按照本项目最终确定的运行维护体系的要求（在服务期内固定专人，人员变化应得到用户方同意）执行日常运维管理工作，并做好记录； 服务商必须按照本项目最终确定的运行维护体系的要求全面负责数据中心机房的管理，保持机房环境和辅助系统正常运行； 服务商安排一名运维开发DOF证书和一名网络工程师专业技术人员驻场开展运维服务工作，食宿、工资及保险均由服务商承担，并成立二线支持团队。 5.2设备质保服务 设备质保期限： （1）动力环境系统：合同签订之日起至搬迁完毕。 （2）其它软硬件设备：合同签订之日起一年。 服务商须在运维服务期内保证所有系统平台正常使用，更换备件必须是合法的备件，不得以其它方式替代。服务商在服务过程中使用或提供给客户的软件产品，须保证拥有合法的所有权或使用权。 若数据中心有需求，服务商应对过保产品提供操作系统、相关设备硬件系统微码、补丁等升级服务，并按照采购单位需求提供免费上门现场服务。 按照项目要求，提供软件产品的补丁和版本升级服务，并按照需求提供免费上门现场服务。 服务商和设备厂商组成项目质保小组，负责主要设备的备件供应。服务商如未在72小时（五级故障解决时限）内解决故障，用户单位可直接向设备厂商提出备件或服务提供需求，产生的额外费用由服务商承担。 5.3软硬件运维要求 5.3.1备件服务 服务商根据数据中心维保设备的情况，为采购人数据中心提供备件支持，以保证采购单位的系统发生故障时得到及时的恢复。服务商须根据采购单位设备情况提供充足的备品备件以及备机。采购单位可对备件库存情况进行查验，备件和备机的使用权归采购人，所有权归服务商。 服务商须制定备品、备件及消耗品方案，并详细列出备品备件的名称、型号、数量、放置地点等内容。 一级备件库需求：设在采购人数据中心办公室，服务期开始1个月内备件库建成，备件库提供故障发生率较高的备件和备机，数据中心硬件设备发生故障时，可以直接从一级备件提取备件更换，一级备件库的补充小于1个工作日。提供以下整机和备件： 序号; 整机/备件; 性能指标要求; 数量; 维保目标设备. 1; 服务器整机; CPU:16C 内存32G，2块600G硬盘，2个千兆光口，2个8GB FC光口，双电源; 1台; 内网区和外网区服务器. 2; 负载均衡整机; 吞吐性能1.3Gbps，包含链路负载均衡、服务器负载均衡、全局负载均衡以及缓存、压缩、SSL卸载、TCP连接复用等优化特性。至少4个千兆电口。; 1台; 内网区和外网区负载均衡. 3; 服务器X3850 X5电源; 同型号电源; 2块; 5台X3850 X5服务器. 4; 服务器X3850 X5硬盘; 同型号硬盘; 2块; 5台X3850 X5服务器. 5; 存储硬盘; 主存储系统FAS8040硬盘; 2块; 1台主存储系统FAS8040. 6; 刀片中心电源; 刀片中心Flex System电源; 2块; 1台刀片中心Flex System. 7; 刀片服务器硬盘; 刀片服务器X240 M5硬盘; 2块; 8台刀片服务器X240 M5. 二级备件库需求：设在服务商备件库，提供一些故障发生率较低和其他重要的备件等。二级备件库的响应时间为2小时，补充小于2个工作日。 专人负责机制需求：有专人负责建立备件管理档案，了解备件消耗情况，及时补充备件库。 5.3.2新增需求的部署与调整 响应配合用户完成数据中心新增功能系统规划，配合集成商完成新设备的部署以及集成，同时确保现有系统的正常运转、不受影响。新增设备部署集成过程中，服务商负责本项目范围内的设备调试。 5.3.3系统巡检 服务商提供主动维护服务，保证系统的正常运行。系统巡检报告日检查、周检查。 定期对系统进行例行检查，重点在于硬件设备及与之相关的各种环境信息、系统日志的检查，发现并设法消除可能的隐患，保证采购单位了解其自身系统的实际运行状况，便于在今后的运维工作中采取相应的预防措施。检查须出具书面报告，包括以下内容： （1）场地环境检查：包括机房环境的检测； （2）硬件设备检查：包括设备的工作状况、状态指示、电缆连接、资源使用情况等； （3）系统和数据备份检查。 5.3.4数据库运维 服务商提供的服务应包含但不限于以下内容： ORACLE数据库规划： 服务商将协助采购人对数据库物理结构进行规划，在采购人需要改变数据库物理结构之前，服务商将根据采购人需求来评价实施方案的可行性、安全性。 ORACLE数据库安装及升级： 服务商按照采购人要求，进行Oracle数据库的安装升级，并进行数据迁移工作。 数据库备份规划实施： 协助搭建备份恢复测试环境，培训用户熟练使用备份系统，保证用户数据库的安全可靠运行。 • 根据采购人要求决定数据库的备份方式； • 规划采购人的备份频率和介质数目； • 推荐采购人使用专业的备份软件； • 培训采购人RMAN的使用方法； • 帮助采购人实现数据库的自动备份； • 保证oracle数据的完整性； • 搭建备份环境并检查备份数据的有效性； • 帮助采购人构建灾难恢复系统 注：以上服务在采购人确实有实际需求时提供，无实际系统需求时不作为验收标准。 Oracle性能调整： 随着采购人应用系统投入使用时间加长，ORACLE数据库将会由于数据量的增加或用户数量的增加或应用的修改而导致数据库的性能降低。数据库性能降低后将导致应用响应慢、统计或报表计算时间加长和难于维护等不良影响。 分析采购人的应用类型和采购人数据库现状； 评价并修改ORACLE数据库的参数设置； 评价并调整ORACLE数据库的数据分布； 评价应用对硬件和系统的使用情况，并提出建议； 利用先进的性能调整工具实施数据库的性能调整； 培训采购人有关性能调整的概念； 提供采购人完整的性能调整报告和解决方法（涉及应用sql语句的问题，响应人工程师只负责指出问题语句，并不负责语句的修改）。 软件安装帮助； 软件升级的规划和实施； 数据库故障记录的分析，排除故障隐患； 数据库的全面诊断； 数据库健康检查； 数据库基本的性能分析，提出潜在的问题警告； 检查数据库空间的使用情况，提供对存储空间增长需求的估计，协助进行数据库空间规划管理； 检查数据库备份和恢复步骤及完整性，提供完整的数据库备份和恢复解决方案； 数据库安全暨用户的管理，发现并排除数据库安全隐患； 每次检查完一周内向采购人提交详细的预防性维护服务报告和总结（季度巡检小结及年度维保技术服务总结报告）； 日志文件和空间整理、分析等； 协助搭建用户数据库的异地容灾系统，并协助进行数据库整合。 5.3.5数据备份与恢复 系统现有的备份与恢复机制（生产库到历史库、备份库的备份，历史库到磁带的备份）进行分析评估，完善备份与恢复体系；按照完善后的备份与恢复体系对数据进行备份；对相应备份介质进行管理；定期对备份数据进行数据备份与恢复的演练，确保备份数据和应急应用环境的有效性；当出现故障后，服务商应按照恢复体系对备份数据进行恢复。 5.3.6系统升级 在各系统原厂商发布升级程序或升级补丁后，服务商应及时分析该补丁程序对应漏洞（或缺陷）对本系统的影响，及时升级对系统安全、稳定有意义的补丁，并保证系统不间断运行。 5.3.7系统基础安全服务及系统性能评估 为保证数据中心硬件平台和业务系统的安全，服务商每季度进行基础性安全检查和评估，全面检查系统安全策略，及时发现并处理系统存在的安全漏洞和风险；建立安全管理制度，实时监控系统安全状况，及时更新安全策略、及时升级安全补丁，提交书面报告。帮助采购单位定位隐患，并提出改进建议。并根据采购单位设备使用情况、软件使用情况和具体要求，对系统性能进行全面评估，提出评估报告。如工作需要，客户可组织相关信息化建设专家对性能评估报告要进行论证。 5.3.8系统优化 对系统性能进行分析和评估，根据业务应用系统运行需要对主机系统、数据库系统、中间件、网络系统等系统平台提出优化方案并实施；根据采购单位业务特点和业务周期跟踪分析系统，提出相应时段的系统优化策略并实施。 5.3.9网络管理 承担市级数据中心业务专网、办公网和互联网的日常运行和维护工作。根据系统设计全面管理和分配网络资源，实时监控网络运行状况，一旦出现网络故障必须在最短时间内发现并及时解决；负责网络链路运营维护和管理。 5.3.10运维服务保障 服务商按照下列要求提供完整的技术支撑服务： （1）服务方案。服务商应根据汉中市人力资源和社会保障数据中心的实际情况，制定完备的服务方案，提供详尽的技术手册，实施严格的项目管理，成立专门的运维团队。并指定项目经理作为与采购单位的统一接口，对维护保修服务实施严格的项目管理，统筹相关工作，以保证此项目的正常高效运作。 （2）运维团队。服务商要根据金保工程运维实际需求，建立服务高效、技术可靠和保障有力的运维团队。运维团队分为常驻工程师、远程技术支持工程师和专家团队。服务商须提供至少1名系统运维和1名网络专业人员常驻数据中心现场，要求具有信息系统运维或数据中心运维经验。 专家团队：服务商必须后备3名技术专家作为本项目的技术团队。专家团队负责为数据中心运维工作提供高级别技术支持，支撑常驻工程师的日常运维；组织实施数据中心的安全和性能现场评估工作，并提出评估报告；对服务期内数据中心的设备系统集成提供咨询或现场技术支持。 不得随意更换运维服务管理和技术人员（如需更换人员，必须向用户提交正式的申请，经过审批同意后方可更换）。 5.3.11技术文档 服务商负责在项目实施过程中，将技术文件、资料及巡检、验收报告等文档汇集成册交付采购单位。 5.3.12安全服务内容 （1）安全服务基本要求 服务商须建立安全服务流程，建立信息安全应急预案，服务期内至少进行一次信息安全应急演练。 服务期内对数据中心专网核心区和公共服务区业务系统至少进行四次漏洞扫描，扫描的目的是：及时发现部署环境漏洞和应用软件漏洞。扫描结束后，以书面形式向采购人提交扫描报告，并协助采购人进行封堵漏洞，漏洞封堵完成后，服务商必须再次进行复查，并以书面形式向采购人提交复查报告，复查和封堵漏洞不限次数，直到复查结果无高危、中危漏洞为止。 采购人的新系统正式上线运行前，服务商须对应用程序进行代码审计和全面的安全评估后，并以书面形式向采购人提交审计报告，并协助采购人进行整改，整改完成后，服务商必须再次进行复查，并以书面形式向采购人提交复查报告，复查和整改不限次数，直到复查结果无高危、中危漏洞为止。 服务期内，服务商须对采购人数据中心的核心区和公共服务系统至少进行四次全面的应用渗透测试，渗透测试结束后，以书面形式向采购人提交测试报告，并协助采购人进行封堵漏洞，漏洞封堵完成后，服务商必须再次进行复查，并以书面形式向采购人提交复查报告，复查和封堵漏洞不限次数，直到复查结果无高危、中危漏洞为止。 服务期内，按采购人需求对公共服务系统进行等级保护测评（每年不超过3次），并取得等保测评证书。 （2）安全服务团队要求 服务商要根据采购人数据中心安全服务的实际需求，建立服务高效、技术可靠和保障有力的运维团队。 服务商须提供至少1名安全服务工程师定期到场参与系统安全运维工作，具体要求如下： 负责维护采购人数据中心网络安全设备，收集日常网络安全日志，协助用户处置日常网络安全维护工作。熟悉人力资源和社会保障行业信息系统。 专家团队：服务商必须后备1名技术专家作为本项目的技术团队。专家团队负责为数据中心安全服务提供高级别技术支持，支撑安全工程师的日常安全服务。 （3）应急响应及重大安全演练活动现场保障 服务商须提供7×24小时安全应急保障服务及重大安全演练活动现场保障服务； 服务商提供现场安全应急服务，一线工程师30分钟内到达现场，提供技术支持；二线技术支持提供远程响应服务，当无法通过远程响应的方式解决问题时，经采购人确认后，二线技术支持专家在8小时内赶到用户现场解决问题。 重大安全演练活动开始前，服务商须指派安全技术专家驻场服务，确保演练活动顺利进行。 （4）信息安全培训 为增强数据中心信息化工作人员信息安全技能、提升工作能力，服务商每年至少提供一次对采购人信息化工作人员进行安全技术培训，如漏洞扫描技术培训、渗透测试技术培训、网站安全培训等。培训要求2人次，中级水平培训。 5.3.13机房动力环境维保要求 5.3.13.1 UPS及配电具体维护内容 （1）每季度进行1次常规巡检、维护，并提供巡检报告。 （2）检查UPS输入、输出空开温度及运行情况。 （3）检查UPS输入、输出线缆是否有发热、发烫现象。 （4）测量地线阻值、零地电压是否符合标准。 （5）测试市电和电池相互转换是否正常，手动旁路是否可靠。 （6）测量后备电池电压、内阻值，UPS蓄电池组在使用寿命期内发生故障时，需要及时免费更换。 （7）检查UPS风扇运行是否正常。 （8）每季度对UPS进行放电测试。 （9）每季度对配电柜空开、线缆防雷检测。 （10）对配电柜内空开温度进行测量，看是否在正常范围内。 （11）对配电柜内ATS切换测试。 （12）对配电柜内接线端子等进行检查，看接线端子是否紧固。 （13）检查市电配电柜、UPS输出柜、列头柜的运行情况以及配电柜壳体是否掉漆、划痕。 （14）配电柜内母排、线缆温度是否在正常范围。 （15）检查配电柜内各电压表、电流表工作是否正常，液晶显示采集的数据是否和实际测量的电流、电压是否一致。 （16）检查防雷器工作是否正常，测试接地线对地阻值是否正常。 （17）三项电流是否平衡、如果三相之间相差25%以上，需要对其进行调平。 （18）重大节日前，对设备进行维护，保证设备安全运行。 服务期内招标人需进行与被保设备相关联的改造或更新时，服务商免费提供技术支持。 5.3.13.2精密空调具体维护内容 （1）一般维护，由服务商工程师不定时的进行维护。 - 查看空调面板显示的数据，调整相应的参数，使其更好的为机房的设备服务。 - 清洗过滤网和室外蒸发器。 （2）季度巡检，由服务商工程师进行维护，检测的内容如下： 空气处理机部分检测内容 - 设备表面、内部清洁。 - 过滤器清洁、修整或更换。 - 蒸发器污垢清洁，冷凝水接水盘沉积物清洁，冷凝水管疏通。 - 修补送、回风及静压箱跑、冒、漏风。 - 清除送、回风通道堵塞物。 制冷系统部分检测内容 - 测试高、低压保护装置，发现问题及时排除，保证系统保护性能正常。 - 排除、修补系统渗漏，加注制冷剂，保证系统正常工作。 - 紧固、固定松动的管路，修补管道保温层。 - 更换损坏的零部件（压缩机、干燥过滤器、高低压保护装置等）。 风冷冷凝器部分检测内容 - 紧固风机底座，必要部分加注润滑油。 - 清洁电机、风扇叶。 - 清洁冷凝器翅片，机体表面，保证散热良好。 - 密封接线盒及电器部分，防止进水。 - 更换损坏的风机或电器控制部分。 加湿器部分检测内容 - 清洁加湿罐内水垢，疏通排水管路。 - 修补进排水管路渗漏现象。 - 更换不能使用的加湿罐或相关部件。 电器控制部分检测内容 - 检查和修正系统运行参数，保证系统工作正常。 - 紧固螺丝、连接件，保证接触良好。 - 清洁电器部件、控制板尘埃。 - 维修或更换损坏的电器元件及相关部件。 - 校正和调整温、湿度传感器，保证指示正常。 5.3.13.3新风机维护 - 检查新风机电源的各相电压、电流是否在正常范围内。 - 检查所有的接触器，接触是否可靠，对各接点进行紧固，确保安全运行。 - 对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。 - 检查新风机强、中、弱三档出风是否正常。 - 检查新风出风口是否有灰尘，如有则进行处理。 - 检查新风机过滤网是否脏堵，如果脏堵进行更换。 - 检查风机风扇，检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音。 5.3.13.4机房装修系统 - 检查机房铝塑板墙表面是否出现鼓包、裂痕、起翘、脱皮。 - 检查抗静电地板安装是否平整、是否出现缝隙、裂痕、表层脱落、晃动。 - 检查机房门窗开闭是否困难、变形、晃动。 - 对机房墙面、地板、天花、门窗等每季度进行一次检查，对出现故障的部件进行免费更换或维修。 - 当增加设备时，配合提供地板开孔等服务。 5.3.13.5发电机系统 - 检查燃油箱内的存油量是否需要加满燃油。 - 检查油底壳内的机油液面高度，需要更换时进行更换。 - 清洁柴油机、水泵、发电机及其它附属设备。 - 检查冷却水水位。 - 检查各传动皮带是否良好。 - 检查机组水预热系统工作是否正常。 - 检查启动电池内电解液液位及浮充状况。 - 定期对发电机三滤进行更换。 - 定期对机油、冷却液进行更换。 5.3.13.6响应时间 - 当维保设备发现异常或故障时，服务商接到报修电话后，要以最快的速度提供上门服务，在10分钟内响应，4小时内赶到现场进行故障处理，最终确保设备运行正常。 - 每季度进行一次巡检服务，并对存在的问题进行整理，提出优化改进措施及方案。 5.3.13.7备品备件库 服务商对机房动力环境维保设备主要备件及易损件都进行存量，当设备出现故障时，及时了解故障部位，在处理故障时，带好备件。以最快速度更换备品备件，用最短的时间解决故障。 5.3.14技术培训 （1）运维服务期内，服务商应向用户提供网络、安全、主机、数据库方面的现场技术培训。 （2）所有的培训教员必须用中文授课； （3）培训时间和内容随响应文件一起提交，最终培训时间、内容和培训地点由双方共同协商决定； （4）培训期间产生的所有费用（包括车程、食宿和培训费等）由服务商承担。 5.3.15保密要求 服务商须与采购人签订保密协议，对项目相关的各种数据、应用和设备使用情况严格保密。 5.3.16其它要求 （1）维护保修服务期限内，维修维护费用，包括人工费、更换零部件的费用均由服务商承担。 （2）服务商应认真履行规定的各项服务。若未按期提供维护或到达现场处理故障，采购单位可以降低支付服务费用。 （3）如运维工作需要，客户需组织信息化专家对性能评估报告等运维交付材料进行论证，论证费用由服务商承担。 （4）双方认为服务商无能力维修的故障，经双方协商后，服务商可另请第三方维修，所发生费用由服务商承担。 （5）因服务商技术问题或服务管理问题造成采购单位设备损坏或故障未能按期排除或未能完全排除的，服务商应按合同约定赔偿采购单位的损失。 |

### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

1.本项目搬迁服务商需成立搬迁项目工作组，工作组应至少包含项目经理 1 人，技术保障人员4人，实施保障人员按需配置。 2.运维团队分为常驻工程师、远程技术支持工程师和专家团队。服务商须提供至少1名系统运维和1名网络专业人员常驻数据中心现场。

### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

/

### 3.2.5其他要求

采购包1：

无

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起1年

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

甲方指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

合同期满前一个月，进行最终验收

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 1.签订合同后3个工作日内付款90%；2.通过验收后，3个工作日内付尾款10%。 ，达到付款条件起 3 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，成交人未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向成交人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交人造成的经济损失。

### 3.4其他要求

无

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

#### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 服务内容及服务邀请应答表 响应函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 响应函 |

#### 4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 4.3特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或相关证明文件 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，分支机构参加政府采购，分公司负责人参照法定代表人执行。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 法定代表人或单位负责人授权书 | 法定代表人或单位负责人授权书及被授权人身份证（法定代表人或单位负责人直接参加投标除外，但须出示法定代表人或单位负责人身份证复印件及营业执照复印件 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 社保及纳税 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前六个月内任意一个月的缴纳证明）； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 财务审计报告或资信证明或担保函 | 提供具有财务审计资质单位出具的2023年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 专业技术能力说明 | 出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明； | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 信用截图 | 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录（不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动），截止时点为磋商文件发售起至响应文件递交截止时间止（提供查询结果网页清晰截图并加盖供应商公章） | 供应商应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 非控股关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（注：本项目不接受联合体投标） | 供应商应提交的相关资格证明材料 |

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

## 第六章 磋商办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1.熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 | 报价表 |
| 2 | 投标人名称 | 与营业执照一致 | 响应文件封面 |
| 3 | 磋商响应文件的签署盖章 | 需逐页签章。 | 响应文件封面 |
| 4 | 磋商响应文件格式 | 完全符合磋商响应文件格的要求 | 响应文件封面 服务内容及服务邀请应答表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 服务方案 供应商应提交的相关资格证明材料 标的清单 报价表 响应函 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 报价唯一性 | 只能有一个有效报价 | 报价表 |
| 6 | 第一次磋商报价 | 未超最高限价 | 标的清单 报价表 |
| 7 | 服务期 | 自合同签订之日起1年 | 响应文件封面 报价表 |
| 8 | 质保期 | 自合同签订之日一起1年 | 报价表 |

#### 6.3.3磋商

一、 磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### 6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### 6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

#### 6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

#### 6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

#### 6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

#### 6.4.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审100.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 价格 | 有效最低服务商报价为基准价计10分；其他服务商的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）×10＝报价得分 | 10.0000 | 客观 | 标的清单 报价表 |
|  | 整体服务方案 | 1、服务商能充分了解本项目需求和实施特点，提供针对本项目实施的整体思路及整体服务方案： ①能充分了解项目需求，思路清晰、服务方案考虑完善，科学可行，完全满足采购人需求得（4-5]分； ②基本了解项目需求，思路较清晰、服务方案基本完善，基本满足采购人需求得（2-4]分； ③项目需求理解不透彻，思路简单，服务方案简单；得（0-2]分； | 5.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 维保实施方案 | 针对本项目制定具体详细的维保实施方案的比较，包括但不限于：①数据中心软硬件系统实时监控方案；②生物特征采集系统维护方案；③备品、备件及消耗品方案；④安全服务方案；⑤维保资料后期归集、整理、移交。要求维保服务实施方案科学合理，先进，可操作性强，针对作业区域现状和作业特点有全面深入的了解，并有详细的维保方案： ①方案内容详细全面、科学合理、规范，可操作性强；得（6-8]分； ②方案内容较详细，基本合理可行，操作性一般；得（3-6]分； ③方案内容一般，可行性差，操作性差；得（0-3]分。 | 8.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 搬迁方案 | 针对本项目搬迁实施制定具体详细的搬迁方案的比较（包括但不限于：①搬迁方案规划；②搬迁实施方案；③搬迁应急方案；④搬迁收尾方案；⑤搬迁资料后期归集、整理、移交）。要求搬迁实施方案科学合理，先进，可操作性强，针对作业区域现状和作业特点有全面深入的了解，并有详细的搬迁方案： ①方案内容详细全面、科学合理、规范，可操作性强；得（10-14]分； ②方案内容较详细，基本合理可行，操作性一般；得 （5-10]分； ③方案内容一般，可行性差，操作性差；得（0-5]分。 | 14.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 数据维护方案 | 针对本项目制定具体详细的数据维护方案，包括以下内容：①数据备份方案；②数据迁移方案；③数据恢复方案；④人社业务数据回流方案；要求方案科学合理，先进，可操作性强： ①方案内容详细全面、科学合理、规范，可操作性强；得（10-14]分； ②方案内容较详细，基本合理可行，操作性一般；得 （5-10]分； ③方案内容一般，可行性差，操作性差；得（0-5]分。 | 14.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 应急处理维护方案 | 针对本项目制定的应急处理维护方案的比较（包括但不限于：①对机房系统突发故障应急预案处理；②数据中心数据库、核心网络应急演练方案；③服务商需对数据和网络安全事件给出应急承诺）： ①方案内容详细全面、科学合理、规范，可操作性强；得 （4-5]分； ②方案内容较详细，基本合理可行，操作性一般；得（2-4]分； ③方案内容一般，可行性差，操作性差；得（0-2]分。 | 5.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 整机备件方案 | 针对服务商建立设备系统档案，提供整机备件方案的比较： ①方案内容详细全面、科学合理、规范，可操作性强；得（3-4]分； ②方案内容较详细，基本合理可行，操作性一般；得 （2-3]分； ③无方案或方案内容一般，可行性差，操作性差；得（0-2]分。 | 4.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 培训方案 | 提供切实可行的设备操作和技术人员培训方案，包括应用培训、系统管理培训、系统运行维护培训等： ①方案内容详细全面、科学合理、规范，可操作性强；得（1-2]分；②无方案或方案内容一般，可行性差，操作性差；得（0-1]分。 | 2.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 服务承诺和保证措施 | 服务商确保项目能按质完成，与采购人配合衔接有明确计划和措施，双方权责清晰，提供相应服务承诺和保证措施： ①衔接计划完善，服务承诺及措施科学合理，可实施性较强;得（4-5]分； ②衔接计划不完善，服务承诺、措施及可实施操作性基本满足项目需求;得（2-4]分； ③衔接计划一般，服务承诺及措施简单，实施操作性一般;得（0-2]分； | 5.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 保密制度与保密措施 | 服务商针对本次维保制定详细的保密制度与保密措施： 1、保密制度完善，措施完整、科学可行的;得（1-2]分； 2、无保密制度或有保密制度，但保密措施有欠缺、科学可行性差;得（0-1]分； | 2.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 解决方案和实施建议 | 针对本项目特点、难点进行分析，提出解决方案和实施建议； 1、准确分析项目特点、难点，提出的方案和建议针对性强、可行性高得（4-6]分。2、分析出项目特点、难点，提出的方案和建议针对性、可行性一般得（2-4]分。3、提供解决方案和实施建议可行性差得（0-2]。 | 6.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 托管机房设施 | 服务商提供的托管机房设施，包括但不限于： ①机房环境（具备机房专用空调、新风系统）； 每满足1项得0.5分，最多得1分。 ② 电力供应（不少于三组电源保障，保证无间断供电）除市电供电以外，具备油机供电、UPS供电，每满足一项得0.5分，最多得1分。 ③ 消防应急（全封闭机房标准建设、火灾自动报警灭火系统）；每满足1项得0.5分，最多得1分。 ④安全防护（配备安保巡逻、具备电子门禁、具备准入制度、部署视频监控摄像机）每满足1项得0.5分，最多得2分。 服务商需提供相关证明材料，包括但不限于机房实物照片等证明材料，未提供不得分。 | 5.0000 | 客观 | 服务方案 商务应答表 |
|  | 网络安全等级保护能力证明 | 服务商网络安全等级保护能力证明 ①机房内自有业务系统提供网络安全等级保护等级测评报告、信息系统安全等级保护备案证明。满足1项得1分，满分得3分，缺项不得分。（需提供有效期内的信息系统安全等级保护备案证明扫描件及测评报告扫描件并加盖公章）； ②机房内客户业务系统完成等保测评，提供三级及以上信息系统安全等级保护备案证明，有效期内的每一个证书得1.5分，最高得3分，没有不得分 。 （需提供有效期内的信息系统安全等级保护备案证明扫描件及合同扫描件并加盖公章） | 6.0000 | 客观 | 服务方案 商务应答表 |
|  | 业绩 | 服务商提供2021年以来签订的本地同类项目(设备托管)合同扫描件并加盖公章，每提供1个，得2分；最多计6分。 | 6.0000 | 客观 | 商务应答表 服务方案 |
|  | 服务团队 | 有针对本项目成立专业服务团队，综合比较得分： ①项目负责人应具备系统集成项目管理工程师、或信息系统项目管理师、或一级建造师（通信与广电工程）证书，满足以上条件之一得3分，不满足不得分。 ②除项目经理外，服务商为本项目拟配备服务团队人员须不少于3人，团队人员须具备以下证书：网络工程师证书、通信工程师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、中华人民共和国特种作业操作证（电工作业证）、消防设施操作员证书。每满足一项得1分，全部满足得5分。 注：以上人员必须为服务商自有员工，提供服务商近半年内任意3个月为其缴纳的社保证明并加盖服务商公章，人员资质需提供相关证书扫描件。 | 8.0000 | 客观 | 商务应答表 服务方案 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

### 6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

### 6.6确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

### 6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：服务类.docx