工程量清单编制说明

工程名称：汉中市石门水库管理局2025年第二批中央水利发展资金项目

一、工程概况

汉中市石门水库管理局2025年第二批中央水利发展资金项目位于汉中市 ，建设内容主要包括：1、南干三支渠洪沟河段加固改造及补水工程：南干三支渠洪沟河段加固改造 400m，全断面采用 C25 砼现浇结构，厚 10cm；渠道每隔 5m 设横向伸缩缝1条，缝宽 2cm，采用聚乙烯闭孔泡沫板填充，聚氨酯密封膏封口。渠道北侧边坡局部重新碾压回填夯实，压实度不小于 0.93；坡面、坡脚设置 C20 现浇砼排水沟 265m；新建钢筋混凝土盖板涵斗门一座，斗门采用 M7.5 浆砌石结构，斗门尺寸 0.6m×0.6m，采用铸铁闸门 0.6m×0.6m 结构，盖板、闸台板均采用 C25 钢筋混凝土结构；对原泵站出水池进行加固修复。

洪沟河泵站新增一台250QJ100-36/2 型潜水泵，埋设DN125PE管 60m，向上游南干三支渠补水，出水口处渠道新建出水消力坑一座，降低渠道底板 10cm，同渠道均采用 C25砼现浇结构；泵站进水前池新增弧形拦污栅一座。

2、西干新一支渠固废段改造工程：将西干新一支渠（原西干渠）原底宽 1.8m 梯形渠改造为底宽 1.2m 梯形渠,长度 350m,改造保留右侧原衬砌，拆除原渠底板、左侧原衬砌体，按设计比降开挖渠底，回填土夯实左侧渠坎至设计衬砌部位后，全断面采用 C25砼现浇结构。渠道每隔 5m 设横向伸缩缝 1 条，缝宽 2cm，采用聚乙烯闭孔泡沫板填充，聚氨酯密封膏封口。

本项目建设单位为汉中市石门水库管理局，设计单位为汉中市汉江水利水电勘察设计有限公司。

二、编制依据

1.汉中市石门水库管理局2025年第二批中央水利发展资金项目初步设计图纸；

2.依据陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024年修正）、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2024年修正）、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）进行编制，并执行陕发改投资〔2016〕1303号关于《陕西省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》文件规定；

3.其他临时工程：其他临时工程费按建筑工程的2%计取；

4.施工安全生产专项：按建筑工程、机电设备及安装工程（不含设备费）、其他施工临时工程之和的2.5%计取；

5.工程保险费：按建筑工程、临时工程（含其他临时工程、施工安全生产专项）合计的0.45%计列；

6.暂列金：按建筑工程、临时工程（含其他临时工程、施工安全生产专项）合计的5%计列。

三、计价软件

造价软件：易投造价软件

四、工期与质量等级要求：

工   期：    日历天            质量等级：合格

- 中昕国际项目管理有限公司

- 2025年11月12日