碑坝镇坝溪村瓦厂组2025年通组道路建设项目

工程量清单编制说明

一、工程概况：

碑坝镇坝溪村瓦厂组2025年通组道路建设项目，该项目位于碑坝镇坝溪村，起点位于方家沟，终点位于瓦厂，路线全长2.0公里。主要建设内容：土边沟，路面结构形式：18厘米水泥混凝土面层（4.0Mpa）+16厘米石灰稳定细粒土基层，新建圆管涵等。

二、编制范围：

详见工程量清单。

三、编制依据：

1、由陕西启新工程咨询有限公司设计的碑坝镇坝溪村瓦厂组2025年通组道路建设项目施工图纸；

2、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）；

3、《公路工程预算定额》（JTG/T3832—2018）和《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018）；

4、陕西省交通运输厅关于执行交通运输部《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知（陕交函〔2016〕475号）及交通运输部公告（第26号）关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关公告；

5、交通运输部颁布的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）；

6、陕西省交通运输厅关于《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知陕交发（2019）93号文件；

7、陕西省交通运输工程造价事务中心《关于印发陕西省公路主要参考运杂

费参考标准的通知》。

四、取费情况：

1、人工单价：按105.89元/工日计取；

2、措施费：按规定计取冬季、雨季施工费；夜间、高原、风沙、沿海施工、行车干扰不计取，工地转移费不计取，施工辅助计取；

3、企业管理费：基本费用计取，综合里程、职工探亲、职工取暖、财务费用、辅助生产不计取，利润计取；

4、规费：按陕西省有关规定为人工费的33.36%；

5、工程一切险为100章-700章之和（不含一切险和第三者责任险）的0.3%，第三责任险为100章-700章之和（不含一切险和第三者责任险）的0.1%，安全生产费为招标公示最高限价的1.5%；

6、利润率7.42%，税率9%；

- 五、其他说明：

- 1、按设计回复，厚16cm石灰稳定细粒土基层，石灰剂量按10%计取；

- 2、工程内挖填方路基及路侧安全设施波形护栏本次不计。