2025年南郑区小南海镇回军坝村道路硬化革命老区项目工程量清单编制说明

汉中市南郑区小南海镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位2025年南郑区小南海镇回军坝村道路硬化革命老区项目，依据国家现行造价政策编制了工程量清单，现将编制情况说明如下：

- 工程概况：

该项目位于小南海回军坝村，路线起点位于回军坝村蒋家坝、与旧水泥路相接，终点位于回军坝村席家坪，路线全长2.4公里，路基宽度采用4.5m，路面宽度采用3.5m，两侧路肩宽度各0.5m；路面结构组合（自上而下）为：18cm4.0MPa水泥混凝土面层和16cm2.5Mpa水泥稳定山砂基层，全线共设置错车道8道；共设置标志牌6处，为1处禁令标志，5处警告标志；全线共设置涵洞10道，均为新建1-0.6mⅡ级钢筋混凝土圆管涵10道；Gr-C-2E标准段波形护栏214米，圆头式端头（AT2）4处。

二、编制依据：

1．《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018），以下简称“编制办法”；

2．《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

3．《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4．陕西省交通运输厅关于印发《＜公路工程建设项目投资估算编制办法＞＜公路工程建设项目概算预算编制办法＞补充规定》的通知（陕交发〔2019〕93 号文件）；

5．《2025年南郑区小南海镇回军坝村道路硬化革命老区项目》施工图设计图纸；

三、直接费：

1、人工费:根据陕西省交通运输关于印发《<公路工程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》陕交发[2019]93文件的通知，公路工程生产工人人工费标准为105.89元/工日。

2、材料单价计取：外购材料及部分地方材料单价根据陕西省交通厅发布的《陕西省2025年6月汉中地区公路工程主要材料价格信息》并结合实地调查价格加运至工地的运杂费计算，材料单价均按陕交发[2016]475号文件及交办公路[2016]66号文规定计算。

3、机械费:按《公路工程机械班费用定额》(JTG/T3833-2018)执行，车船使用税按2012年1月10日陕西省人民政府令第153号公布的《陕西省车船税征收办法》计算；不变费用按交办公路[2016]66号文规定调整，可变费用中汽油、柴油单价按2025年6月公布的陕西地区最新市场除税价计算。

4、措施费、企业管理费及规费:措施费的冬季施工增加费费率按淮二区计取，雨季施工增加费费率按雨量1区3个月计算，施工增加费及施工辅助费、行车干扰增加费、工地转移费按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)计取;夜间施工增加费、高原地区施工增加费、风沙地区增加费用、沿海地区施工增加费不计;企业管理费的基本费用、职工探亲路费、职工取暖补贴费、主副食运费补贴，财务费用按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)计取，规费按陕交发[2019]93号文件规定计取。养老保险费费率16%,失业保险费费率0.7%,医疗保险费费率7.25%,住房公积金费率8.5%,工伤保险费费率0.91%，规费合计为33.36%。工地转移里程按地级市至施工路段距离计算，距离在50km以内的工程按50km计算;主副食运输综合里程按燃料、蔬菜、粮食、水实际运距综合计算，综合里程在3km以内的工程，按3km计取。

- 5、利润:按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计算。

- 6、税金:按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费与利润之和的9%计算。