南郑区黄官镇2025年通组道路(第一次)、(第二次)建设项目工程量清单编制说明

汉中市南郑区黄官镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位南郑区黄官镇2025年通组道路(第一次)、(第二次)建设项目，依据国家现行造价政策编制了工程量清单，现将编制情况说明如下：

- 工程概况：

南郑区黄官镇2025年通组道路(第一次)、(第二次)建设项目主要建设内容为南郑区黄官镇2025年通组道路(第一次)、(第二次)建设项目计划7个通组道路，共计6.12公里;主要功能或目标:采用四级公路技术标准，路面宽度为3.5米，水泥路面面板厚度为18厘米、石灰稳定细粒土基层为16厘米、两侧土路肩各0.5m。

二、编制依据：

1．《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018），以下简称“编制办法”；

2．《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

3．《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4．陕西省交通运输厅关于印发《＜公路工程建设项目投资估算编制办法＞＜公路工程建设项目概算预算编制办法＞补充规定》的通知（陕交发〔2019〕93 号文件）；

5．《南郑区黄官镇2025年通组道路(第一次)、(第二次)建设项目》施工图设计图纸；

三、直接费：

1、人工费:根据陕西省交通运输关于印发《<公路工程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》陕交发[2019]93文件的通知，公路工程生产工人人工费标准为105.89元/工日。

2、材料单价计取，外购材料及部分地方材料单价根据陕西省交通厅发布的《陕西省2025年6月汉中地区公路工程主要材料价格信息》并结合实地调查价格加运至工地的运杂费计算，材料单价均按陕交发[2016]475号文件及交办公路[2016]66号文规定计算。

3、机械费:按《公路工程机械班费用定额》(JTG/T3833-2018)执行，车船使用税按2012年1月10日陕西省人民政府令第153号公布的《陕西省车船税征收办法》计算:不变费用按交办公路[2016]66号文规定调整，可变费用中汽油、柴油单价按2025年6月公布的陕西南部地区最新市场除税价计算。

4、措施费、企业管理费及规费:措施费的冬季施工增加费费率按淮二区计取，雨季施工增加费费率按雨量1区3个月计算，施工增加费及施工辅助费、行车干扰增加费、工地转移费、夜间施工增加费、高原地区施工增加费、风沙地区增加费用、沿海地区施工增加费不计;企业管理费的基本费用、职工探亲路费、职工取暖补贴费、主副食运费补贴，财务费用按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)计取。

- 5、利润:按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计算。

- 6、税金:按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费与利润之和的9%计算。