法镇后河村道路桥梁建设革命老区项目

工程量清单编制说明

汉中市南郑区法镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位法镇后河村道路桥梁建设革命老区项目，依据国家现行造价政策编制了工程量清单，现将编制情况说明如下：

- 工程概况：

法镇后河村道路桥梁建设革命老区项目建设地点为法镇后河村，道路总长0.6Km,起止桩号由K0+000-K0+600,包含正交2*10m钢筋混凝土空心板桥1座，桥长23.94延米。道路设计标准为四级公路Ⅱ类，设计时速 15km/h，设计为水泥混凝土路面，路面宽度3.5米，路基宽度3.5m（行车道）+0.5mX2（土路肩），沿线完善沿线排水、桥涵、防护工程。

二、编制依据：

1．《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018），以下简称“编制办法”；

2．《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；

3．《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4．陕西省交通运输厅关于印发《＜公路工程建设项目投资估算编制办法＞＜公路工程建设项目概算预算编制办法＞补充规定》的通知（陕交发〔2019〕93 号文件）；

5．《法镇后河村道路桥梁建设革命老区项目》施工图设计图纸；

三、直接费：

1、人工费:根据陕西省交通运输关于印发《<公路工程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定》陕交发[2019]93文件的通知，公路工程生产工人人工费标准为105.89元/工日。

2、材料单价计取：外购材料及部分地方材料单价根据陕西省交通厅发布的《陕西省2025年6月汉中地区公路工程主要材料价格信息》并结合实地调查价格加运至工地的运杂费计算，材料单价均按陕交发[2016]475号文件及交办公路[2016]66号文规定计算。

3、机械费:按《公路工程机械班费用定额》(JTG/T3833-2018)执行，车船使用税按2012年1月10日陕西省人民政府令第153号公布的《陕西省车船税征收办法》计算；不变费用按交办公路[2016]66号文规定调整，可变费用中汽油、柴油单价按2025年6月公布的陕西地区最新市场除税价计算。

4、措施费、企业管理费及规费:冬季施工增加费按准备准二区计取；雨季施工增加费按雨I区3个月计取；夜间施工增加费、高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费、沿海地区施工增加费按《编制办法》规定不计取；行车干扰费施工增加费按《编制办法》规定不计取；安全生产费、施工辅助费、工地转移费和企业管理费的基本费用、主副食运费补贴、财务费用按《编制办法》规定计取；养老保险费费率16%,失业保险费费率0.7%,医疗保险费费率7.25%,住房公积金费率8.5%,工伤保险费费率0.91%，规费合计为33.36%。

- 5、利润:按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计算。

- 6、税金:按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费与利润之和的9%计算。