洋县华阳镇2026年以工代赈中央预算内投资项目

工程量清单编制说明

- 一、工程概况

1.道路工程：水毁道路修复长800米，宽3米，厚18厘米。

2.渠道工程：新建40*40矩形混凝土渠道长4100米。

3.砌护工程：河堤砌护1061米，其中M7.5墙身合计3476.53 立方米，C20埋石混凝土基础合计2125.79立方米(挡墙一，顶宽50cm,墙高2.5m,基础深1m;共3处，合计461米，挡墙二，顶宽50cm,墙高3:5m,基础深1m,共2处，合计300米，挡墙三，顶宽1m,墙高4.5m,基础深1.5m,共2处，合计300米)。

4.供水工程：PEφ50管1560米，PEφ75管1560米。蓄水池1 座，沉淀池1座，过滤池1座，阀门检查井1座。（具体内容详见施工图纸及工程量清单）

二、编制依据

1、根据 2024 年陕水规计发 [2024]107 号文“陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额(2024 年修正)》等计价依据的通知 ”进行编制；

2、建筑工程依据 2024 年《陕西省水利建筑工程预算定额(2024 年修正)》，安装工程依据 2024 年《陕西省水利设备安装工程预算定额(2024 年修正)》，施工机械台班费定额依据 2024 年《陕西省水利工程施工机械台班费定额(2024 年修正)》；

3 、基础单价及费用标准

（1）人工预算单价：按照“2024 计价依据”技工 75 元/工日、普工 50 元/工日。

（2）主要材料预算价格

材料预算单价：主材除以 1.13 调整系数，地方性主材除以 1.02 调整系数，次要材料除以1.03调整系数。预算价与规定价之差在计取税金后列入单价中。采购保管费费率按3.0%计取。

（3）其它直接费均以基本直接费为取费基础，建筑工程费率为5.6% ，安装工程费率为6.16%。

（4）利润：按直接费与间接费的 5％。

（5）税金：按直接费、间接费、利润、价差之和的 9%计。

4、项目设计图纸、初步设计报告等相关资料；

5、费用计取

（1）临时工程费（建筑安装工程费的3%）计取；

（2）工程保险费（建安费+临时工程费的0.45%）计取；

三、相关说明

1、本工程量清单所提供的分部分项项目特征仅表达了主要工程做法及项目特征，计价根据图纸设计说明、相关图集、结合技术规范、图纸及现场踏勘情况等进行计价；

2、其它事宜详见招标文件的有关说明。