- 采购需求

- 一、服务内容

- 1、一标段：西乡县2023年中央财政森林修复项目一标段，森林修复作业区位于西乡县堰口镇三坪村，23个小班，作业面积4000亩，设置1块宣传牌。

- 2、二标段：西乡县2023年中央财政森林修复项目二标段，森林修复作业区位于西乡县峡口镇水磨村，24个小班，作业面积3000亩，设置1块宣传牌。

- 3、三标段：西乡县2023年中央财政森林修复项目三标段，森林修复作业区位于西乡县峡口镇文溪村，22个小班，作业面积3000亩，设置1块宣传牌。

- 二、森林修复措施

- 1、森林修复对象

- 项目区所属地类均为乔木林地，龄组为中龄林，林分郁闭度0.75-0.85，主要树种为栓皮栎、桦树、杨树、侧柏和杉木。项目区内部分作业小班内林分密度过大，林木生长空间不足；部分作业小班内林下杂灌丛生，藤本植物交错缠绕，严重影响了目标树种的生长；部分作业小班内目标树侧枝分散杂乱，林内通风透光条件差。

- 2、森林修复方式

- 根据项目区内的林分类型、特点及作业措施要求，抚育方式确定为综合抚育。整个作业区进行取疏伐，并结合修枝、割灌等抚育措施。通过以上综合抚育措施，改善林木生长环境，促进林木生长，提高林分质量。

- 3、施工方式

- 根据当地地形特点和资源状况，森林修复的疏伐、修枝、割灌作业工序均采用人力方式。

- 4、施工流程

- ①森林修复作业小班周界标定:在指定作业小班区域后，施工技术人员按照设计图纸沿周界采用打桩或用红漆在固定物标注等形式确定施工作业小班的周界，使森林修复准确率达到100%。

- ②标记：疏伐作业前，根据作业设计要求，用红油漆对采伐木进行标记。

- ③伐木：在林木密度较大的林分中，依据“砍劣留优、砍小留大、砍密留匀、分布均匀、疏密适度”的原则，通过采伐劣势木、濒死木、病害木和枯立木，部分径级较大的干形弯曲、生长不良木等，为保留木提供足够的生长空间。采伐强度为15%（株数比），采伐木顺序为：干扰树、（必要时）其他树；保留木顺序为：目标树、辅助树、其他树。

- 技术要求：疏伐作业前，应根据作业设计要求，用红油漆对采伐木进行标记。根据要求，确定并标记伐木顺序和作业小班总的树倒方向。伐木者要认真观察被伐木树冠形状、干是否腐朽、倾斜、弯曲，风向和风力，判断树木的自然倒向，根据上述诸因素和周围其他树木的位置，有无挂枝、枯枝和其他危险因素，正确选定树木伐倒方向。应尽量降低伐根高度，伐根高度不大于5厘米，禁伐木技术，防止劈裂、搭挂，并在间伐过程中减少对保留木的损害。

- 疏伐后林分郁闭度不低于0.6；在容易遭受风倒雪压危害的地段，或第一次疏伐时，郁闭度降低不超过0.2；目的树种和辅助树种的林木株数所占林分总株数的比例不减少；目的树种平均胸径不低于采伐前平均胸径；林木分布均匀，不造成林窗、林中空地等。

- 为避免破坏森林资源，山脊两侧100米地域内林木，沟坎楞边、石崖或悬崖边上的林木，坡度50°以上地域内林木尽量保持自然原貌。

- ④修枝：对于天然整枝不良影响林内通风光照和目的树种生长的林木进行修枝，通过修掉林木下部过多的枝条、枯死枝，调节林内通风透光条件，给林木的生长发育创造适宜条件，减轻目的树种树冠火灾、雪压和风灾程度，防治病虫害蔓延。修枝主要是修去枯死枝和树冠下部1~2轮活枝，枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。

- ⑤割灌：对于灌木、藤本高度超过目的幼树幼苗并对其生长造成严重影响的小班，进行割灌。割灌时以目标树为中心，割除其周围1～1.5m范围内影响目的树种幼苗幼树生长的杂灌，进行局部割灌，避免全面割灌。割灌-割藤时贴近地面切割，留茬高度不宜超过5cm，施工作业时注重保护珍稀濒危树木、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗，稀疏地段适度保留灌木。

- ⑥剩余物处理与林地清理：森林修复作业完成后，将抚育剩余物平辅在林内。对于感染松材线虫病的林木、抚育剩余物等，要全株清理出林分，就地集中烧毁。

- 5、宣传标识

- 每个作业区设置1块宣传牌。宣传牌规格为2000×1200mm热镀锌钢架+5年膜反光印刷。宣传牌上应标明建设项目名称、建设地点、抚育规模、抚育方式、抚育方法、建设期限、建设单位、施工单位、项目负责人、设计单位及监理单位等内容，背面为管护制度，标明禁止烧荒、采伐、放牧割草砍柴和一切不利于林木生长繁殖的人为活动行为及奖罚措施。

- 三、生物多样性与环境保护

- 1、野生动物保护

- （1）树冠上有鸟巢的林木，应作为辅助木保留。

- （2）树干上有动物巢穴、隐蔽地的林木应作为辅助木保留。

- （3）保护野生动物的栖息地和动物廊道。抚育作业要考虑作业次序和作业的连接与隔离，以便在作业时野生动物有躲避场所。

- 2、野生植物保护

- （1）国家或地方重点保护树种或列入珍稀濒危植物名录的树种要标记辅助树或目标树保留。

- （2）在针叶纯林中的空地上的乡土阔叶树种，应作为辅助木保留。

- （3）保留国家或地方重点保护的植物种类。

- （4）保留有观赏和食用药用价值的植物。

- （5）保留利用价值不大但不影响林分卫生和自然生长的林木。

- 3其他生物多样性保护

- （1）森林修复作业时要采取必要措施保护林下目的树种及珍贵树种幼苗幼树。

- （2）适当保留林下木，凡不影响作业或目的树种幼苗幼树生长的林下灌木不得伐除。

- 4、环境保护

- 每一作业区作业结束后，根据垃圾类型带出生活垃圾，压实填平坑洼，移走容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物。

- 将抚育剩余物，如枝丫、半截头、小径木等，截短散辅，以利于腐烂，增加土壤肥力，长度控制在1.5m～2.0m之间。对于清除的病虫危害木，为了防止病虫危害蔓延，应运出林外进行火烧或打碎成1cm左右碎块

- 7、安全生产与森林防火

- （1）森林抚育作业首先要做到“安全第一”，保证作业人员的安全与健康，避免发生伤亡事故。

- （2）建立相应的安全管理机构，制定严格的安全生产管理制度，与有关施工人员签订安全生产责任书，并对安全生产和劳动安全实施有效的管理、监督和检查。

- 当劳动保护设施不完备、作业场地不安全、作业环境不适宜时，投标人应及时采取相应的措施。

- 投标人要组织开展有关安全生产和劳动安全的教育，增强作业人员的安全意识。

- （3）作业人员必须严格执行相关的安全生产技术操作规程。凡违反相关的安全生产技术操作规程造成事故的,必须追究当事人、投标人的责任。森林抚育时应使用专用的作业工具。

- （4）劳动保护

- ①生产单位必须为作业人员提供安全、健康的工作环境。

- ②必须为森林抚育作业人员提供足够的、符合饮用标准的生活用水。

- ③必须为作业人员配备安全设备和劳动保护用品。

- ④作业点或作业点附近要有常用的急救药品和器具。

- ⑤作业人员在作业现场必须使用所要求的防护用品。

- （5）森林防火

- 森林防火要以预防为主。在森林抚育作业的全部活动中，都要严格执行当地有关的防火规定，避免发生森林火灾和居住场地火灾。

- ①对于所有参与森林抚育作业的工作人员，都要进行防火、灭火的教育与培训。

- ②临时居住场地防火

- 为作业人员休息、吃饭所搭建的帐蓬、简易房屋或其附近的活动场地，都要设置防火隔离带，清除隔离带中的杂草、灌木、枯木和倒木。居住场地必须配备消防器材。用于取暖、做饭、照明的火源，必须有专人看管，火源周围不得有可燃物质。吸烟必须在特定的地点，吸剩的烟头要马上熄灭，不得乱扔。工棚、房屋外的烟囱必须安装防火罩，并防止风向改变造成一氧化碳中毒。及时清除容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物。

- ③作业区防火

- 在作业区不得用火。如遇特殊情况必须用火时，要清理出场地，火源半径3m内不得堆放任何可燃物质，作业人员离开火源时，必须彻底将火熄灭。

- ④机械设备防火

- 清除机械设备表面多余的油污，以防高温或遇明火而引起火灾。机械加油时，应保证加油点3.0m内无任何可燃物质。机械的排气、点火或产生高温的系统，要安装防火装置或采取防火措施。

- ⑤火情处理

- 一旦发生火情，必须立即停止作业，采取必要的灭火措施，并向有关部门报告。火情处理时，要对火情进行危险性估计，以保证人身安全。

- （6）投标人应为施工人员购买意外伤害保险。