工程量清单说明

工程名称：茶镇渔丰村一组排洪渠新建工程

一、工程概况

茶镇渔丰村一组排洪渠新建工程，排洪渠全长 408m，本次设计尺寸为顶宽2.20m，底宽1.4m，深1.6m的梯形渠，结构为M7.5浆砌石排洪渠，为支沟排水渠，上游与现状已砌护断面相连接，末端排入主河道，10年一遇洪水洪峰流量6.59m³/h。现为方便村民横跨排洪渠，新增1道1-2m钢筋混凝土盖板涵；为防止河流冲刷农田，在排洪渠出口上游新建挡墙30米，下游新建挡墙10米。

本项目建设单位为西乡县库区移民工作办公室，设计单位为四川西南交大土木工程设计有限公司。

二、编制依据

1、茶镇渔丰村一组排洪渠新建工程施工图设计；

2、依据陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024年修正）、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2024年修正）、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）进行编制，并执行陕发改投资〔2016〕1303号关于《陕西省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》文件规定。

3、人工预算单价：技工 75 元/工日，普工 50 元/工日；水泥、钢筋材料价格依据2026年3月《汉中建设工程造价信息》西乡县材料价格；砂、碎石、片石采用西乡县市场价，运杂费按照《陕西省交通运输工程造价事务中心关于印发〈陕西省公路工程主要材料运杂费参考标准〉的通知》计算；

4、其他直接费以基本直接费为取费基数，按建筑工程5.6%，安装工程6.16%计列；

5、间接费：土方工程取直接费的5%，石方工程取直接费的10.5%，模板工程取直接费的7%，混凝土工程取直接费的8.5%，钢筋制作安装工程取直接费的5%，设备安装工程取人工费的70%；

6、利润：按直接费、间接费之和的5%计列；

7、税金：按直接费、间接费、利润及价差之和的9%计列；

8、其他临时工程：按建筑工程、施工安全生产专项之和的2%计取；

9、施工安全生产专项：按建筑工程之和的2.5%计取；

10、工程保险费：按建筑工程、临时工程合计的0.5%计列。

三、计价软件

- 造价软件：易投造价软件

四、工期与质量等级要求：

工   期：90日历天            质量等级：合格