工程量清单说明

工程名称：茶镇木竹坝村供水改造提升工程

一、工程概况

茶镇木竹坝村供水改造提升工程是提升茶镇木竹坝村一、二、四、五、七组农户511户1783人的饮水水平的基础建设工程。工程建设内容：新建砼拦水坝集水池1座，新建砼沉淀池1座，新建水厂1座（新建100方砼蓄水池1座，新建围墙62米，新建管理房57.6平方米，场地硬化110平方米,衬砌砼排水渠80米）, 新建二组50方砼蓄水池1座 ，新建四组100方砼蓄水池1座 ，新建闸阀井11座，埋设PE100引水塑管7900米(其中：D90mm1MPaPE100引水塑管420米，D75mm1MPaPE100引水塑管1600米，D50mm2.0MPaPE100引水塑管5880米）, 配电盘柜1套，净化消毒设施一套，监控设施一套，380V线路380米，管沟切割恢复砼路面300米，其他附属设施。

本项目建设单位为西乡县库区移民工作办公室，设计单位为陕西佳昱工程咨询有限公司。

二、编制依据

1、茶镇木竹坝村供水改造提升工程实施方案图纸；

2、依据陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024年修正）、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2024年修正）、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）进行编制，并执行陕发改投资〔2016〕1303号关于《陕西省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》文件规定。

3、人工预算单价：技工 75 元/工日，普工 50 元/工日；水泥、钢筋材料价格依据2026年3月《汉中建设工程造价信息》西乡县材料价格；砂、碎石、片石采用西乡县市场价，运杂费按照《陕西省交通运输工程造价事务中心关于印发〈陕西省公路工程主要材料运杂费参考标准〉的通知》计算；

4、其他直接费以基本直接费为取费基数，按建筑工程5.6%，安装工程6.16%计列；

5、间接费：土方工程取直接费的5%，石方工程取直接费的10.5%，模板工程取直接费的7%，混凝土工程取直接费的8.5%，钢筋制作安装工程取直接费的5%，设备安装工程取人工费的70%；

6、利润：按直接费、间接费之和的5%计列；

7、税金：按直接费、间接费、利润及价差之和的9%计列；

8、其他临时工程：按建筑工程、机电设备及安装工程（不含设备费）、除其他临时工程及施工安全生产专项以外的临时工程费之和的2%计取；

9、施工安全生产专项：按建筑工程、机电设备及安装工程（不含设备费）、除施工安全生产专项以外的临时工程费之和的2.5%计取；

10、工程保险费：按建筑工程、机电设备及安装工程、临时工程合计的0.5%计列。

三、相关问题说明

1、本工程采用15方每小时旋流汽浮澄清工艺技术的净化消毒设备，该设备购置及安装费暂定综合单价562100.00元/套，据实结算；

2、暂列金：按3200元/项计列。

四、计价软件

- 造价软件：易投造价软件

五、工期与质量等级要求：

工   期：90日历天            质量等级：合格