省级垃圾分类试点县垃圾分类收集转运中转站建设项目计算说明

图纸未尽事宜，以下列计算说明为准：

- 外墙真石漆做法参考陕09J01-外涂4；

- 自流平环氧地面做法参考陕09J01-地11及图纸大样，自流平环氧地面面层暂定综合单价：60元/㎡；

- 本工程混凝土均使用商品混凝土；

- 天棚抹灰修改为天棚铝扣板吊顶（不上人型），做法采用：方型铝扣板面层，U型轻钢龙骨横撑，中距1200，膨胀螺栓固定，离地高度4.3m；

- 电气照明线路未设计图纸，暂按以下工程量计入本次预算：配电箱LJAT：1台、防水双开：2套、防溅盒二、三极插座：2套、PC20:45.9m、WDZ-BYJ-2.5mm2：46.8m、WDZ-BYJ-4mm2：100m、防水防尘灯：4套、消毒杀菌灯：2套、灭蝇灯：2组；

- 高压冲洗机1台，规格2.2kw，2900rpm、最大压力90bar、电压220V,暂定综合单价2000元/台；

- 分类收集桶暂定综合单价：260元/个；分类收集架暂定综合单价：500元/个；

- 余土外运运距暂按5KM计入。

- 勉县园林环卫服务中心

- 二〇二五年六月七日