镇巴县2024年春季风（雪）倒枯死松树

应急除治项目采购内容及要求

一、项目基本情况

2023年冬及2024年元月，我县长岭镇部分区域松林发生因风雪成片倒伏现象，同时该区域存在零星枯死松树，由于我县为松材线虫病疫区县，为有效控制松材线虫病疫情扩散，保护森林资源和生态安全，根据国家林业和草原局《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》规定和有关要求，决定对该区域倒伏、枯死松树进行除治性采伐。

二、采购预算及形成方式

此项目采购预算为80万元，由建设单位按政府采购程序组织采购。

三、具体采购内容和技术规格要求

1、预计采伐风（雪）倒木15560株，蓄积1631m³。

2、采伐技术要求

采用油锯采伐，严禁使用斧头，控制伐桩高度低于5cm，将树干、大树枝及直径1厘米以上的树枝截成长度100cm～150cm的木段，捡净散落在地面的所有直径1厘米以上的枝条，全部清理收集成堆。

3、树干、枝桠处理方式

（1）松树疫木除治采取 “一伐二捡三熏四埋五烧六查”的工作流程，按照国家林草局《松材线虫病除治技术方案（2022年版）》的技术要求进行施工作业，严禁松树疫木下山，就地就近予以清理烧毁处理。

（2）对砍伐清理的松树树干和1cm以上的枝桠，及时就地就近集中到空旷地或避风之山凹，清理干净四周易燃物，选择无风或微风天气，实行焚烧处理，必须烧毁成灰烬。

（3）当天砍伐的松树疫木应当天集中销毁，同时避免造成森林火灾的发生。

（4）焚烧死亡松树疫木必须在焚烧坑内进行，可根据实际地形挖焚烧坑，坑大小为：长3米，宽2米，坑内低外高，成15%夹角。并开好防火线，选择无风天气，在确保安全情况下进行焚烧。

（5）所有木段、枝桠焚烧要彻底，严禁遗漏和流失。

（6）为避免火灾，处理前先应向有关部门报批，焚烧时要实行全过程现场严密监控，准备好灭火工具，直至烧尽无火为止，确保不造成森林火灾。

4、伐桩处理方式

（1）覆膜处理

适用范围：适用于处理期间气温达到药物熏蒸所需温度的地区，原则上重点生态区域禁用。

作业方式：在伐桩上放置磷化铝片1—2粒，用0.1毫米以上厚度的塑料薄膜覆盖，绑紧后用土将塑料薄膜四周压实。

（2）钢丝网罩

适用范围：适用于所有疫情发生区。

作业方式：使用钢丝直径≥0.12毫米，网目数≥20目的锻压钢丝网罩覆盖伐桩，并将钢丝网罩严密固定在伐桩上。

（3）居住点及河流周边伐桩处理

临近群众居住点的伐桩及临近河流周边的伐桩，需用铁丝网罩进行处理，并在周围醒目处设立警示牌（注明：处理单位、处理时间、药剂名称）。可以使用国家主管部门允许的其他有效药剂用于伐桩除害。

五、验收方法及标准：所有倒伏、枯死、濒死松树必须全部采伐，做到砍伐、清理、烧毁和伐桩处理四个环节100%合格，实行全过程现场监管，防止疫木流失。

六、付款方式：按合同支付。

七、供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

②《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

③《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

④《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；

⑤《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

⑥《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑦《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

3.本项目的特定资格要求：

①供应商为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，并提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；

②供应商应具有林业有害生物防治资质及施工能力；

③供应商应授权合法的人员参加投标，法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证。授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；④供应商不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商。