镇巴县2025年农村公路危桥改造工程（七股水桥）

工程量清单编制说明

一、工程概况：

镇巴县2025年农村公路危桥改造工程（七股水桥），本项目位于镇巴县兴隆镇，该项目位于 X203线路上，桥梁全长19米，按照四级公路标准建设，设计速度20km/h，桥梁上部为1-13米装配式预应力混凝土空心板桥，桥梁全宽7.846～8.7米；下部结构桥台采用重力式台，扩大基础。

二、编制范围：

详见工程量清单。

三、编制依据：

1、由恒万达设计咨询有限公司设计的镇巴县2025年农村公路危桥改造工程（七股水桥）施工图纸；

2、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）；

3、《公路工程预算定额》（JTG/T3832—2018）和《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018）；

4、陕西省交通运输厅关于执行交通运输部《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知（陕交函〔2016〕475号）及交通运输部公告（第26号）关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关公告；

5、交通运输部颁布的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）；

6、陕西省交通运输厅关于《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知陕交发（2019）93号文件；

7、陕西省交通运输工程造价事务中心《关于印发陕西省公路主要参考运杂

费参考标准的通知》。

四、取费情况：

1、人工单价：按105.89元/工日计取；

2、措施费：按规定计取冬季、雨季、夜间施工费；高原、风沙、沿海施工、行车干扰费、工地转移费不计取，施工辅助计取；

3、企业管理费：基本费用计取，综合里程、职工探亲、职工取暖、财务费用、辅助生产不计取，利润计取；

4、规费：按陕西省有关规定为人工费的33.36%；

5、工程一切险为100章-700章之和（不含一切险和第三者责任险）的0.3%，第三责任险为100章-700章之和（不含一切险和第三者责任险）的0.1%，安全生产费为招标公示最高限价的1.5%；

6、利润率7.42%，税率9%。