镇巴县2025年县乡公路水毁恢复重建工程

（X214长枣路、S318安镇线）

编　制　说　明

一、工程概况：

建设地点：镇巴县长岭镇、观音镇；

建设规模及内容：长岭镇X214长枣路：M7.5浆砌片石1010立方米。观音镇S318安镇线：M7.5浆砌片石1189.0立方米，C20片石砼597.0立方米，18cm普通水泥混凝土面层225.00平方米钢筋57.96千克，挖除旧路面层40.5立方米，Gr-C-4C波形护栏28米，端头2个等（详见工程量清单）。

二、编制范围：

详见工程量清单。

三、编制依据：

1、设计施工图：汉中坤仪工程管理有限公司设计的《镇巴县2025年县乡公路水毁恢复重建工程》施工图设计文件。

2、使用定额及相关规范：

中华人民共和国行业标准《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、中华人民共和国行业标准《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、中华人民共和国行业标准《公路工程机械台班费用定额》（JTGT 3833-2018）、陕西省交通厅关于执行交通部分《公路工程基本建设项目概算预算定额及编制办法补充规定》、陕西省交通运输厅关于执行交通运输部《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知。

四、计价取费说明

1、直接费

(1).人工费：

根据《补充规定》按105.89元/工日计算。

(2).材料费:

材料价格依据汉中市建设工程造价信息2025年第9期镇巴县材料价格信息及市场询价。

(3).机械台班费：

依据交通部颁发的《公路工程机械台班费用定额》（JTGT 3833-2018）计算，车船使用税和养路费按《陕西省养路费及车船使用税》执行。

2、其它直接费

(1).本工程临时设施费、施工辅助费、辅助生产费按《编制办法》规定计列。

(2).本工程不计夜间施工增加费。

(3).本工程不计行车干扰增加费。

(4).本工程不计沿海地区工程施工增加费。

(5).本工程不计高原施工增加费。

(6).本工程不计风沙地区施工增加费。

(7).本工程不计取工地转移费。

3、间接费

(1).规费：按陕西省有关规定为人工费的33.36%;。

(2).利润、税金按规定计取。

4、增值税按照9%计取。

5、企业管理费、基本费用,综合里程、职工探亲、职工取暖、财务费用、辅助生产计取,利润计取;

6、工程一切险为100章-700章之和（不含一切险和第三者责任险）的0.3%，第三责任险为100章-700章之和（不含一切险和第三者责任险）的0.1%，安全生产费为招标公示最高限价的1.5%。

7、暂列金额按100-700章合计的3%。

8、最高限价分别说明：X214 长枣路 406630.61元、

S318 安镇线 122706.86元。