招标内容及采购需求

本次采购项目为穹幕影院投影机更新改造及轨道影院、VR体验设备采购货物项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

一标段:榆林市科技馆穹幕影院设备更新改造项目

- 项目介绍：为了榆林市科技馆提高科普水平，为观众提供符合时代和未来方向的科普节目，计划将目前影院进行设备升级，将投影机和服务器系统进行全面更新后，球幕影院整体分辨率将由原有4K效果提高到8K效果，投影机更新为4K激光投影机，能够为观众提供全面的科普服务，让广大观众享受到最新最好的科普硬件和教育活动，项目预算420.4万元。（项目具体实施区域投标人可自行现场勘察。）

- 设备技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K激光投影机 | 1、▲光源类别：激光光源； 显示技术为3×LCOS或3×SXRD或3×DLP； 2、▲光通量（亮度）：不低于10000流明； 3、▲对比度：不低于5000：1； 4、▲分辨率：不低于 4K(4096×2160)； 5、▲光源寿命：不低于 20000 小时； 6、▲刷新率：不低于 60fps； | 6 |
| 2 | 投影机镜头 | 1、▲镜头，含投射比在 0.9：1 范围内镜头； | 6 |
| 3 | 投影机支架及机位 | 1、▲定制投影支架，根据光路设计及定制6套投影机安装支架； | 6 |
| 4 | 融合遮挡片 | ▲根据画面融合拼接情况，按需求制作画面融合遮挡片； | 6 |
| 5 | 自动校准系统 | ▲包含自动校正软件和两台自动校正相机及配套鱼眼镜头，需与现有球幕系统（DigitalSky 2）无缝兼容。 | 1 |

3、技术服务需求：

- （1）、▲安装服务：至少 2名资深人员进行安装调试。

- （2）、▲开机测试：产品安装调试前对各个产品进行开机测试，并进行色彩、亮度一致性调试。验收时提供相关项目实测报告。

（3）、▲光源及冷却系统集成：要求光源及冷却系统需集成在产品内部。

（4）、▲与数字天象系统的兼容性：与数字天象系统兼容。

（5）、▲6台投影机融合拼接达到8K分辨率效果，需提供对应融合拼接光路图、提供投影系统融合拼接调试配合等服务，使画面效果满足需求，能够正常播放球幕电影及数字天象系统内容。

（6）、▲质保服务：设备安装完成验收之日起提供 24个月整机免费质保服务。

（7）、 ▲切片服务：对现有影片进行重新切割及安装，保证设备升级后影片能正常播放。

- 二标段:榆林市科技馆轨道影院采购项目

- 1、项目介绍：随着科学技术的发展，在智能科技裸眼3D技术盛行的当下，近距离感受极具震感的沉浸式体验，轨道影院通过融合系统和播控系统将特制的沉浸式影片映射到空间内，加上动感系统风雨雷电特效的配合从而使包裹在虚拟空间中的体验者置身于影片之中，感受到俯冲、摇晃等刺激震撼的沉浸式视听享受，项目预算39.3万元。

- 2、布展装修：轨道影院实施位置为现有科技馆二楼共享大厅左侧展品“虚拟现实”处，除拆除现有展品外，需对轨道影院的整体空间布展环境进行设计与装修，设计风格需具备科技感和现代感，同时材料选用符合国家现有规范，满足采购人使用需求标准。（展品具体区域投标人可自行现场勘察。）

- 3、展品技术参数：

| 轨道影院 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 技术规格 | 数量 |
| 规格 | 影院面积:≥9*6*3.5m |  |
| 投影显 示系统 | 投影技术：DLP 标准亮度：≥5000流明（根据ISO21118标准） 标准分辨率：1920*1080 光源：激光， 寿命≥20000小时，节能寿命≥30000小时 对比度：≥300000：1 镜头投射比：0.80:1范围 | 2 |
|  | 投影机吊装设备(定制加工)： 1、投影机配套专用吊架 2、吊装可调式投影机支架 3、适用于多种规格投影机 | 2 |
|  | 图形几何校正系统 图像获取识别预处理系统 平面、曲面、异型面、各自定义曲面图像处理校正系统 线性、非线性、均匀、非均匀图像校正、变形处理 多通道图像同步变形处理系统 N*N模式图像上下左右四面边缘羽化融合处理系统 | 1 |
|  | 图像边缘融合系统 多通道投影颜色校正、亮度、色彩、饱和度、均匀性调整处理 多分辨率、多模式融合处理系统 多通道图像实时、无缝处理系统 多通道、超大分辨率数字内容播放处理模块 视频播放软件 同步系统控制端 定制：数字信号处理，逻辑关系处理，信号发送处理 | 2 |
| 播控系统 | 动感影院主控系统+服务器≥I7 ；内存：≥32G DDR4；硬盘：≥240G； 1、数字工控媒体播放器 2、支持1080P高清数字媒体播放 3、支持MPEG2、MKV、DivX、Xvid、AVC等主流视频格式解码 4、支持CD、MP3、OGG、DTS、AC3、MPEG等所有主流音频格式解码 5、DVI、VGA、HDMI视频输出 6、支持5.1声道环绕立体声效果 7、千兆以太网，高速数据传输 | 1 |
|  | 音响系统 5.1声道环音系统 | 1 |
| 特效系统 | 特效总控系统 特效控制系统，同步影片特效，接收数字信号，命令特效器启停 泡泡机、雪花机、风特效系统、中压鼓风机 、自动喷雾系统、自动水泵，供水自动化实现喷水机不间断供水、1500W雾化喷水机及固定架，实现影片情节喷水特效 | 1 |
| 轨道系统+动感平台系统 | 定制上平台车体模型外壳，含座位、车体安全压杆、自锁装置、平台安全压杆、车体动感平台、电动缸闭环控制装置、8座结构平台，大功率伺服电机，电动缸驱动器，匹配8人及以上动感动力要求。 | 1 |
| 软件内容 | 专版高清数字内容不少于12个： 飞越类≥1个，自然灾害科普类≥1个，关于海底类≥2个，侏罗纪时代≥2个，星际太空类≥3个，其他神话、沙漠等自然科普类软件不少于3个，同时软件永久免费更新。 | 13 |
| 轨道影院装修 |  |  |
| 名称 | 项目特征描述 | 数量 |
| 拆除 | 木质板材结构 | 74平方 |
| 隔墙 | 1、龙骨材料种类、规格:75轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格：双层12阻燃板基层、石膏板 | 70平方 |
| 乳胶漆 | 1、腻子基层 2、灰色乳胶漆 | 145平方 |
| 地台 | 1、钢龙骨基础（抬高约800mm） 2、木工板基层 3、地面饰面（地毯） | 19.2平方 |
| 软膜灯箱 | 1、木工基础框架 2、灯箱专用灯片 3、软膜 | 6平方 |
| 发光字、发光造型 | 亚克力发光字 | 20个 |
| 电路改造 | 1、强电布管穿线：阻燃PVC 2、强电施工电缆、电线：1.5-6平方电线 | 54平方 |
| 感应门 | 定制感应门 | 1个 |
| 垃圾清理 | 1、装饰垃圾清运 2、开荒保洁一次 | 4次 |
| 装饰综合 脚手架 | 1、本工程所有需搭设的装饰脚手架，包括墙面装饰、天棚装饰 2、场内、场外材料搬运 3、搭、拆脚手架、斜道、上料平台 4、拆除脚手架后材料分类堆放 | 4个 |

- 三标段：榆林市科技馆VR设备体验项目

- 1、项目介绍：为满足公众日益增长的对新科技、新产品的体验需求，VR星空飞碟采用前沿专利曲柄技术+360°回旋结构技术，模拟更多角度及多种姿态游戏或视频匹配多种特效，更好的展示了太空景象，带给游客身临其境的体验感，项目预算20.3万元。

- 2、布展装修：VR星空飞碟实施位置为现有科技馆三楼拓展创新区展品“信息花园”处，除拆除现有展品外，展品外形设计需具有科技感和现代感，同时与原有环境相融合，保证整个展区的空间统一性。另材料选用符合国家现有规范，满足采购人使用需求标准。（展品具体区域投标人可自行现场勘察。）

- 3、展品技术参数：

| VR星空飞碟（五人座） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 技术规格 | 数量（项/个） |
| 外形 | 尺寸：长*宽*高≥4120*3339*2440mm 玩家数量：5人 蛋壳材质：玻璃钢 底座材质：冷轧板 | 1 |
| 图形 工作站 | 数量：5套； 内存：配置≥8GB；硬盘：配置≥120G SSD硬盘； 音响：采用双声道，立体声环绕功放系统 ； | 5 |
| 运动 平台 | 自由度：6DOF 支撑点为直角三角形配置 平台速度：上下、前后、左右各为±100mm/s 运动形式：回旋式 | 1 |
| 定制特效功能 | 360°旋转，倾斜、双通道吹风、扫腿、震背、震臀、射击 | 7 |
| 电控柜、伺服驱动器、动作系统 | 可用播放软件采集影片的动作和播放影片的动作 数字式特效编程系统，支持不少于16路特效数字输出 | 1 |
| 控制板 | 控制系统：计算机自动控制 | 1 |
| 控制台 | 尺寸：≥32寸，触控、键鼠一体 | 1 |
| VR头显 | 屏幕材质：AMOLED； 分辨率：≥2560*1440；刷新率：≥90hz； 屏幕尺寸：≥5.7； | 5 |
| 软件 内容 | 科普软件要求不少于6个，关于太空类科普软件≥4个，自然灾害等软件科普不少于2个，娱乐类不少于20+，同时软件永久免费更新。 | 1 |