- 谈判内容及采购需求

本次采购项目为五楼院史馆提升改造工程货物采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

| 神木市人民检察院五楼院史馆提升改造工程货物采购项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 |  | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 神木检察赋提升 | 造型背景板 | 拆除原有造型，40方管搭建背墙，展层木工板，表面铝塑板贴图，装U型型材灯槽。 | ㎡ | 15.5 |
| 2 |  | LED屏 | 灯珠间距≤P1.86 1. 像素间距 ≤2.5mm2.分辨率≥3520*1920，3. 寿命典型值≥100000 小时4. PCB 阻燃等级通过UL94 V-0 等级要求5. 产品防尘等级满足 IP6X 防护等级6. 支持一键调节亮、暗线功能7. 亮度≥650cd/㎡8.色温可调范围：≥3000k~15000k，并可自定义色温值。9. 对比度 ≥5500:1☆10.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥150°11. 刷新频率≥3840HZ12.换帧频率：≤50&60HZ 12.模组亮度均匀性≥98% 13.平均功耗≤150W/㎡ 峰值功耗≤450W/㎡ 14.产品满足盐雾 10 级要求15.工作温度范围-30℃到40℃,在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常。16.图像处理：具有降噪、增强、运动补偿处理功能。17.抗紫外UV辐射达到5级或以上。18. 光生物安全：无危害。19.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电功能。 | ㎡ | 6.8 |
| 3 |  | 电源 | 5根网线，2组2.5平方线缆 | 套 | 1 |
| 4 |  | 音箱 | 主要功能特点： 1.阵列声柱扬声器采用流线型设计，外形美观实用，适合各种建筑空间扩声，音质优美动听。 2.声柱扬声器采用复合材料箱体，坚固耐用。 3.前方的圆形波导孔与箱体的阻尼口形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满。 4.用于中小型视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统。 5.解决传统会议室扬声器体积过大，壁挂在墙上而不美观的问题。 主要技术参数： 驱动单元：≥4x3"铁氧体单元； 额定阻抗：≥8Ω； 额定功率：≥100W（400W，PEAK）； | 套 | 1 |
| 5 |  | 窑洞造型改造 | 木工基础、铝塑板造型、10亚克力立体字，暗藏灯带 | ㎡ | 5.5 |
| 6 |  | 入口诗句 | 15亚克力烤漆立体字 | cm | 286 |
| 6 |  | 入口顶部党徽灯光提升 | 党徽需要灯光处理，提升展示效果 | 项 | 1 |
| 7 | 表彰奖励情况提升 | 造型背景板改造 | 原基础墙增加造型展示，木工造型，表面石膏板基层，批腻子两遍，打麿，轩绒布写真画面，10PVC烤漆板UV | ㎡ | 18.5 |
|  |  | 造型展台 | 木工造型烤漆面， ≥10mm钢化玻璃罩 | m | 5 |
| 8 |  | 投影机+数字动画内容 | 产品类型: ≥1080p, 5000Lm 基本规格 显示系统:DLP 分辨率: ≥0.65" S600 DC3,≥ 1920x1080 亮度:≥5000流明 ANSI 对比度:≥100000:1 图像尺寸:80" ~150" 缩放比例:固定 光源类型:激光 功耗：≤ 480W 待机功耗：≤ 0.5W | 台 | 3 |
|  |  | 投影机吊架 | 加厚吊架 | 只 | 3 |
| 9 |  | 融合软件 | 定制软件 | 套 | 3 |
|  |  | 雷达 | 探测范围 ≥ 0.1-5m @ 90%反射率 0.1-5m @ 10%反射率扫描范围270°，点云数据合并 1/2/4/8点 ，扫描帧率10-30 Hz最小角分辨率0.08°功耗 ≥2.5 W数据传输接口Ethernet 100BASE-TX启动时间≤10 s，振动测试≥10-55Hz，振幅0.75mm，XYZ三轴向，每轴2小时；50-200Hz，196m/s2(20G)，扫频速度2min/循环， XYZ三轴向，每轴2小时，防护等级IP65 | 套 | 1 |
| 10 |  | 音箱 | 主要功能特点： 1、室内高档天花喇叭，同轴高音设计，高音辐射角度可调，音质清晰明亮； 2、采用ABS塑料盆架，铝质网罩，螺丝紧固安装系统，安全牢靠； 产品技术参数： 3、额定功率：≥20W； 4、最大功率：≥40W； 5、灵敏度（1m,1W)：≥91dB； 6、最大声压级(1m)：≥104dB； 7、频率响应：≥80~18000Hz； | 套 | 1 |
| 11 |  | 拆除书架+修补地面顶面 | 清理建筑垃圾，修补木地板、地面石膏板及顶部天花软膜。 | 套 | 1 |
| 12 | 案件办理情况一览表区 | 造型背景板改造 | 木工造型，表面石膏板基层，批腻子两遍，打麿，轩绒布写真画面，10PVC烤漆板UV | ㎡ | 7 |
|  |  | 85寸液晶屏 | 尺寸≥85寸 | ㎡ | 1 |
| 13 |  | 造型展台 | 木工造型烤漆面，≥10mm钢化玻璃罩 | m | 2.5 |
| 14 | 神木行政区划图造型 | 神木行政区划图造型展台 | 木工造型地台烤漆面、暗藏灯带（地台尺寸1700mm*1700mm*600mm） | 项 | 1 |
| 15 |  | 数字投影、动态数字内容 | 产品类型: ≥1080p, 5000Lm 基本规格 显示系统:DLP 分辨率: ≥0.65" S600 DC3, ≥1920x1080 亮度:≥5000流明 ANSI 对比度:≥100000:1 图像尺寸:80" ~150" 缩放比例:固定 光源类型:激光 功耗：≤480W 待机功耗：≤ 0.5W | 套 | 1 |
|  |  | 投影机吊架 | 加厚吊架 | 只 | 1 |
| 16 |  | 隔空互动 | ★4点快速校准，调试非常方便，无需安装各类插件，一键切换接口。 ★支持任意水平面或者有角度的水平面，或者不规则的平面上实现多点触控。 ★将任意大小的矩形转换成多点触控区域，实现用户与影像的触控互动。 ★可达到隔空触屏的效果，形成与屏幕内容的互动 ★可串联多个雷达，实现立体空间的触控互动。 ★可以模拟鼠标操作，可以通过TUIO协议操控，可以通过UDP协议操作，可以同时多个点触控 | 套 | 1 |
| 17 |  | 音箱 | 主要功能特点： 1、室内高档天花喇叭，同轴高音设计，高音辐射角度可调，音质清晰明亮； 2、采用ABS塑料盆架，铝质网罩，螺丝紧固安装系统，安全牢靠； 产品技术参数： 3、额定功率：≥20W； 4、最大功率：≥40W； 5、灵敏度（1m,1W)：≥91dB； 6、最大声压级(1m)：≥104dB； 7、频率响应：≥80~18000Hz； | 套 | 1 |
| 18 | 强弱电 | 灯光提升 | 原有筒灯改为射灯41个，更换原轨道射灯10组，强弱电走线等 | 项 | 1 |