榆阳区亚洲开发银行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目

第三方质量检测清单

| 检测类别 | 检测项目 | 单位 | 检测量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鱼河镇 |  |  |  |  |  |  |
| （1）鱼河农场 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 1.2坡面防护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1M7.5浆砌石挡墙（1.3m高） |  |  |  |  |  |  |
| 岩石 | 单轴抗压强度（饱和） | 组 | 1 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1渠道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1渠道新建 | 梯形砖砌渠道1.99km，D40砖砌渠道0.23km |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 20 |  |  |  |
| 2.1.2梯形渠道修复 | 砖砌渠道4.66km |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 20 |  |  |  |
| 2.2渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1分水闸（166座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 40 |  |  |  |
| 2.2.2渠涵与桥涵（149座） | DN1000mm5座、DN400mm144座 |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 40 |  |  |  |
| 2.2.3跌水（16座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2.2.4节制闸（135座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 70 |  |  |  |
| 2.2.5机耕桥（2座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 1 |  |  |  |
| 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、重量偏差、最大力总延伸率、反向弯曲 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.3排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1地埋排水暗管 | 4.77km |  |  |  |  |  |
| DN200渗水管 | 环刚度 | 组 | 5 |  |  |  |
| 2.4田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1机耕路 | 长2.14km，宽3m |  |  |  |  |  |
| 路基6%水泥沙 | 击实试验（重型） | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（环刀法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 2.4.2生产路 | 长2.96km，宽3m |  |  |  |  |  |
| 路基素土 | 击实试验（重型） | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（环刀法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 路面砂砾石 | 粗颗粒土相对密度试验 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（灌砂法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 3、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| （2）李家沟 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1渠道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1渠道新建 | DN60砖砌渠道0.71km，D40混凝土渠道6.54km， |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2.1.2渠道修复 | DN60砖砌渠道1.94km，D40混凝土渠道1.32km， |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 20 |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 15 |  |  |  |
| 2.2渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1分水闸（283座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 70 |  |  |  |
| 2.2.2渠涵与桥涵（150座） | DN600mm6座、DN400mm144座 |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 40 |  |  |  |
| 2.2.3跌水（48座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 2.2.4节制闸（115） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 30 |  |  |  |
| 3、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| （3）梁渠村 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1渠道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1渠道新建 | DN50混凝土渠道1.82km |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 1.1.2渠道修复 | DN50混凝土渠道0.72km |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 1.2渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1分水闸（32座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 1.2.2渠涵与桥涵（117座） | DN400mm117座 |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 30 |  |  |  |
| 1.2.3跌水（18座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 1.2.4节制闸（24） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 2、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| （4）鱼河村 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1渠道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1渠道新建 | DN50混凝土渠道4.3km |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 20 |  |  |  |
| 2.1.2渠道修复 | DN50混凝土渠道8.37km，DN60混凝土渠道2.33km， |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 40 |  |  |  |
| 2.2渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1分水闸（248座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 60 |  |  |  |
| 2.2.2渠涵与桥涵（144座） | DN1000mm27座、DN400mm117座 |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 30 |  |  |  |
| 2.2.3跌水（1座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2.2.4节制闸（234） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 60 |  |  |  |
| 2.2.5机耕桥（1座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 1 |  |  |  |
| 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、重量偏差、最大力总延伸率、反向弯曲 | 组 | 1 |  |  |  |
| 3.3田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1机耕路 | 长5.27km，宽4m |  |  |  |  |  |
| 路基6%水泥沙 | 击实试验（重型） | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（环刀法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 3.3.2生产路 | 长4.65km，宽3m |  |  |  |  |  |
| 路基素土 | 击实试验（重型） | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（环刀法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 路面砂砾石 | 粗颗粒土相对密度试验 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（灌砂法） | 组 | 5 |  |  |  |
| 4、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| 二、朝阳路街道办事处 |  |  |  |  |  |  |
| （5）归德堡 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1渠道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1渠道新建 | DN60混凝土渠道2.86km，DN40混凝土渠道1.28km |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 20 |  |  |  |
| 2.2渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1分水闸（104座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 30 |  |  |  |
| 2.2.2渠涵与桥涵（38座） | DN600mm7座、DN400mm31座 |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 2.2.3节制闸（57座） | DN600mm36座、DN400mm21座 |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 30 |  |  |  |
| 2.3田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1生产路 | 长2.96km，宽3m |  |  |  |  |  |
| 路基素土 | 击实试验（重型） | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（环刀法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 路面砂砾石 | 粗颗粒土相对密度试验 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（灌砂法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 3、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| （6）韦家楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1渠道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1渠道新建 | DN50混凝土渠道2.34km |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 15 |  |  |  |
| 2.2渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1分水闸（66座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 20 |  |  |  |
| 2.2.2渠涵与桥涵（19座） | DN600mm5座、DN400mm14座 |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 2.2.3跌水（5座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2.2.4节制闸（39） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 2.3田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1机耕路 | 长5.27km，宽4m |  |  |  |  |  |
| 路基6%水泥沙 | 击实试验（重型） | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（环刀法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 2.3.2生产路 | 长4.65km，宽3m |  |  |  |  |  |
| 路基素土 | 击实试验（重型） | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（环刀法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 路面砂砾石 | 粗颗粒土相对密度试验 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（灌砂法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 3、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| 三、金鸡滩 |  |  |  |  |  |  |
| （7）海流滩 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1水源工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1机井工程（5） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 水泵电缆 | 直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验 | 断面 | 1 |  |  |  |
| 水泵电机 | 检查转子、型号等 | 断面 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2多管井工程（18） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2.2渠道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1渠道新建 | DN50混凝土渠道2.0km |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 2.2.2渠道修复 | DN50混凝土渠道4.51km， |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 20 |  |  |  |
| 2.3节水灌溉 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1地埋输水管 |  |  |  |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 11 |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 3 |  |  |  |
| DN160、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 3 |  |  |  |
| DN160、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.4地表水沉淀过滤池 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1预制C25钢筋混凝土沉淀池（3.5×3.5×3） | （112座） |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 5 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 30 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2.5、农田输配电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm²导线，12m杆基） | 380V低压线{标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能} | 组 | 1 |  |  |  |
| 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm²导线，12m杆基） | 10kV高压线{标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能} | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.6施肥机管理房（56座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 3 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 15 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 3 |  |  |  |
| 2.7渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1分水闸（35座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 2.7.2渠涵与桥涵（171座） | DN1000mm60座、DN600mm2座、DN400mm109座 |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 40 |  |  |  |
| 2.7.3节制闸（21） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 20 |  |  |  |
| 2.7.4机耕桥（14座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 2 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 2 |  |  |  |
| 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、重量偏差、最大力总延伸率、反向弯曲 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2.8排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1地埋排水暗管 | 93km |  |  |  |  |  |
| DN160渗水管 | 环刚度 | 组 | 9 |  |  |  |
| 3、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| （8）上河村 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1渠道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1渠道新建 | DN50混凝土渠道2.57km |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 2.1.2渠道修复 | DN50混凝土渠道2.46km， |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 2.2渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1分水闸（53座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 50 |  |  |  |
| 2.2.2渠涵与桥涵（23座） | DN1000mm4座、DN400mm19座 |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2.2.3节制闸（22） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2.2.4机耕桥（5座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 1 |  |  |  |
| 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、重量偏差、最大力总延伸率、反向弯曲 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.3排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1地埋排水暗管 | 31.15km |  |  |  |  |  |
| DN160渗水管 | 环刚度 | 组 | 3 |  |  |  |
| 2.4节水灌溉 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1地埋输水管 |  |  |  |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 8 |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2.5地表水沉淀过滤池 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1预制C25钢筋混凝土沉淀池 | （31座） |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 3 |  |  |  |
| 水泵电机 | 检查转子、型号等 | 断面 | 3 |  |  |  |
| 2.6、农田输配电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm²导线，12m杆基） | 380V低压线{标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能} | 组 | 1 |  |  |  |
| 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm²导线，12m杆基） | 10kV高压线{标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能} | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.7施肥机管理房（31座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 3 |  |  |  |
| 3、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| 四、古塔镇 |  |  |  |  |  |  |
| （9）罗硷村 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1节水灌溉 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1地埋输水管 |  |  |  |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 2 |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 1 |  |  |  |
| DN160、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 2 |  |  |  |
| DN160、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.2水源工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1提水泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 2 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 2 |  |  |  |
| 2.2.2溢流坝及冲沙闸 |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 15 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 3 |  |  |  |
| 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、重量偏差、最大力总延伸率、反向弯曲 | 组 | 1 |  |  |  |
| DN50PVC管 | 尺寸、纵向回缩率、落锤冲击试验 | 测区 | 1 |  |  |  |
| 300g土工布 | 单位面积质量、拉伸强度、撕裂顶破强力 | 组 | 1 |  |  |  |
| 泡沫板 | 厚度、拉伸试验、撕裂强力 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.3 高位蓄水池 |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 2 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 25 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 1 |  |  |  |
| 2.4管道泵房（2座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 1 |  |  |  |
| 2.5施肥机管理房（31座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 2 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 3 |  |  |  |
| 2.6田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1机耕路 | 长1.04km，宽3m |  |  |  |  |  |
| 路基6%水泥沙 | 击实试验（重型） | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（环刀法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 2.6.2生产路 | 长1.04km，宽3m |  |  |  |  |  |
| 路基素土 | 击实试验（重型） | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（环刀法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 路面砂砾石 | 粗颗粒土相对密度试验 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（灌砂法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 2.6、农田输配电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm²导线，12m杆基） | 380V低压线{标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能} | 组 | 1 |  |  |  |
| 3、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| （10）松树峁 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1渠道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1渠道新建 | DN60混凝土渠道0.33km |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2.2渠系建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1分水闸（8座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2.2.2渠涵与桥涵（18座） | DN400mm18座 |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
| 2.2.3节制闸（7） |  |  |  |  |  |  |
| 实体砂浆 | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1节水灌溉 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1地埋输水管 |  |  |  |  |  |  |
| DN90、0.8MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| DN90、0.8MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 1 |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 2 |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 1 |  |  |  |
| DN160、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 2 |  |  |  |
| DN160、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.2水源工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1提水泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 2 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 2 |  |  |  |
| 2.3 高位蓄水池 |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 2 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 25 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 2 |  |  |  |
| 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、重量偏差、最大力总延伸率、反向弯曲 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.4管道泵房（2座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 1 |  |  |  |
| 2.5施肥机管理房（4座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 1 |  |  |  |
| 2.6、农田输配电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm²导线，12m杆基） | 380V低压线{标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能} | 组 | 1 |  |  |  |
| 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm²导线，12m杆基） | 10kV高压线{标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能} | 组 | 1 |  |  |  |
| 3、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| （11）张雷沟 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.2水源工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1提水泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 10 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 2 |  |  |  |
| 2.2.2 M7.5浆砌石溢流坝 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 高位蓄水池 |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 2 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 25 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 5 |  |  |  |
| 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、重量偏差、最大力总延伸率、反向弯曲 | 组 | 1 |  |  |  |
| 1000g/㎡土工膜 | 单位面积质量、拉伸强度、撕裂顶破强力、厚度、渗透系数 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.4节水灌溉 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1地埋输水管 |  |  |  |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 1 |  |  |  |
| DN160、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| DN160、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.5施肥机管理房（3座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 1 |  |  |  |
| 2.6田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1生产路 | 长3.04km，宽3m |  |  |  |  |  |
| 路基素土 | 击实试验（重型） | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（环刀法） | 组 | 3 |  |  |  |
| 路面砂砾石 | 粗颗粒土相对密度试验 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 压实度（灌砂法） | 组 | 5 |  |  |  |
| 2.7、农田输配电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm²导线，12m杆基） | 380V低压线{标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能} | 组 | 1 |  |  |  |
| 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm²导线，12m杆基） | 10kV高压线{标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能} | 组 | 1 |  |  |  |
| 3、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| 五、青云镇 |  |  |  |  |  |  |
| （12）丰山村 |  |  |  |  |  |  |
| 1、农田保护和生态环境改善工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1田块有机肥推广 |  |  |  |  |  |  |
| 生物有机肥 | 枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2、农田基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1节水灌溉 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1地埋输水管 |  |  |  |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 2 |  |  |  |
| DN110、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 1 |  |  |  |
| DN160、0.6MPaPE管（A级） | 尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验 | 组 | 1 |  |  |  |
| DN160、0.6MPaPE管（A级） | 熔体质量流动速率、氧化 诱导时间、灰分 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2.2施肥机管理房（5座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 1 |  |  |  |
| 2.3管道泵房（2座） |  |  |  |  |  |  |
| 实体混凝土 | 内部缺陷（超声法） | 测区 | 1 |  |  |  |
|  | 抗压强度（回弹法） | 测区 | 5 |  |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度（电磁法） | 测区 | 1 |  |  |  |
| 2.4农田输配电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm²导线，12m杆基） | 380V低压线{标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能} | 组 | 1 |  |  |  |
| 3、质量抽检组日 | 现场工作组日 | 组日 | 2 |  |  |  |
| 六、直接工程费 | ∑一～五 |  |  |  |  |  |
| 七、技术工作费 | 六×22% |  |  |  |  |  |
| 合 计 | ∑六～七 |  |  |  |  |  |