| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼土建工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 011604002001 | 拆除一层办公室-1内墙面涂料 | m2 | 50.39 |
| 2 | AB002 | 拆除一层办公室-2内墙面PVC扣板 | ㎡ | 50.39 |
| 3 | 011608002001 | 拆除一层办公室-1顶棚涂料 | m2 | 19.46 |
| 4 | 011608002002 | 铲除外墙面涂料 | m2 | 516 |
| 5 | 011614001001 | 暖气罩拆除 | m | 50 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |
|  |  | 墙、柱面工程 |  |  |
| 6 | 020506001001 | 乳胶漆墙面 内33 『用料及用法』 A饰面： 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 100.77 |
| 7 | 020507001001 | 外墙真石漆 外涂3 『用料及用法』 1、涂饰第二遍面层涂料 2、涂饰面层涂料 3、涂抗碱封底涂料 4、喷主层涂料，并滚压成花纹或平 纹，主层养护 5、内设4mm抗裂砂浆 6、填补缝隙，刮腻子 7、清理基层 | m2 | 516 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |
| 8 | 020302001002 | 天棚吊顶 棚100 1、矿棉吸音板 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27 ,间距1200，用挂件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60×27， 间距400，用挂件与承载龙骨联结 | m2 | 19.46 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 其 他 工 程 |  |  |
| 9 | AB003 | 暖气罩恢复 | 组 | 26 |
| 10 | AB004 | 清理垃圾外运20km 榆政建规发【2013】54号 | m³ | 45 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：多功能活动室土建 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除外墙面涂料 | m2 | 313.46 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 外墙面 |  |  |
| 2 | 020507001002 | 外墙真石漆 外涂3 『用料及用法』 1、涂饰第二遍面层涂料 2、涂饰面层涂料 3、涂抗碱封底涂料 4、喷主层涂料，并滚压成花纹或平 纹，主层养护 5、内设4mm抗裂砂浆 6、填补缝隙，刮腻子 7、清理基层 | m2 | 313.46 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：保育楼土建 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除外墙面涂料 | m2 | 388.49 |
| 2 | 011607002001 | 铲除屋面水泥砂浆面层 | m2 | 458.45 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 外墙工程 |  |  |
| 3 | 020507001002 | 外墙真石漆 外涂3 『用料及用法』 1、涂饰第二遍面层涂料 2、涂饰面层涂料 3、涂抗碱封底涂料 4、喷主层涂料，并滚压成花纹或平 纹，主层养护 5、内设4mm抗裂砂浆 6、填补缝隙，刮腻子 7、清理基层 | m2 | 319.6 |
| 4 | 020204003001 | 仿青砖文化砖外墙面 1.底层厚度、砂浆配合比:内设4mm 抗裂砂浆 2.贴结层厚度、材料种类:胶粘 3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:仿青砖文化砖 | m2 | 68.9 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  |  | 屋面防水 |  |  |
| 5 | 010702001001 | 屋面卷材防水 『用料及用法』 1、4厚高聚物改性沥青防水卷材( 带保护层）一道 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材一 道 3、1.5厚高分子防水涂膜 4、25厚1：3水泥砂浆找平层 5、100厚EPS保温 6、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处 30（或结构找坡） | m2 | 458.45 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：室外工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB001 | 拆除人造草坪 | ㎡ | 619.38 |
| 2 | 011608002001 | 铲除围墙涂料 | m2 | 180.06 |
| 3 | AB002 | 铺设人造草坪 曲丝草（深绿色） (果绿色) 草高：15mm 材质：pp＋pe 背胶：MPU 密度：69000针 3/16 磅重：5500 | ㎡ | 619.38 |
| 4 | 020507001002 | 外墙真石漆 外涂3 『用料及用法』 1、涂饰第二遍面层涂料 2、涂饰面层涂料 3、涂抗碱封底涂料 4、喷主层涂料，并滚压成花纹或平 纹，主层养护 5、填补缝隙，刮腻子 6、清理基层 | m2 | 180.06 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：采暖工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB001 | 拆除柱式散热器 | 组 | 26 |
| 2 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:17 2.型号、规格:低碳钢质柱式60*30 双柱1800*60*100 | 组 | 6 |
| 3 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 1.片数:16 2.型号、规格:低碳钢质柱式60*30 双柱1800*60*100 | 组 | 3 |
| 4 | 030805006004 | 钢制柱式散热器 1.片数:22 2.型号、规格:低碳钢质柱式60*30 双柱1800*60*100 | 组 | 1 |
| 5 | 030805006005 | 钢制柱式散热器 1.片数:15 2.型号、规格:低碳钢质柱式60*30 双柱1800*60*100 | 组 | 6 |
| 6 | 030805006006 | 钢制柱式散热器 1.片数:14 2.型号、规格:低碳钢质柱式60*30 双柱1800*60*100 | 组 | 8 |
| 7 | 030805006007 | 钢制柱式散热器 1.片数:13 2.型号、规格:低碳钢质柱式60*30 双柱1800*60*100 | 组 | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
| 本页合计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |