| # 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A-B区 |  |  |
| 1 | 040801006001 | 拆除砖石结构 1、拆除围墙基础240mm*240mm 2、围墙长59.84m | m3 | 3.45 |
| 2 | 010404001001 | 直形墙 1、C25混凝土基础 2、内直径12钢筋及10mm厚预埋钢板（150*1 50） | m3 | 3.45 |
| 3 | 010403004001 | 圈梁 1、C25混凝土圈梁 2、内包钢筋4 14、 6@250 | m3 | 3.45 |
| 4 | 010606009001 | 钢栏杆 1、100*150*5厚镀锌钢管立柱 2、25*25*2厚镀锌钢管格栅 | t | 2.839 |
| 5 | 020206003001 | 块料零星项目 1、栏杆底部混凝土面水泥砂浆粘贴200*400灰 色蘑菇石 | m2 | 38.3 |
|  |  | B-C区 |  |  |
| 6 | 040801006002 | 拆除砖石结构 1、拆除围墙基础240mm*240mm 2、围墙长59.84m | m3 | 10.35 |
| 7 | 010404001002 | 直形墙 1、C25混凝土基础 2、内直径12钢筋及10mm厚预埋钢板（150*1 50） | m3 | 10.35 |
| 8 | 010403004002 | 圈梁 1、C25混凝土圈梁 2、内包钢筋4 14、 6@250 | m3 | 10.35 |
| 9 | 010606009002 | 钢栏杆 1、100*150*5厚镀锌钢管立柱 2、25*25*2厚镀锌钢管格栅 | t | 8.44 |
| 10 | 020206003002 | 块料零星项目 1、栏杆底部混凝土面水泥砂浆粘贴200*400灰 色蘑菇石 | m2 | 115.05 |
|  |  | C-D区 |  |  |
| 11 | 040801006003 | 拆除砖石结构 1、拆除围墙基础240mm*240mm 2、围墙长59.84m | m3 | 7.49 |
| 12 | 010404001003 | 直形墙 1、C25混凝土基础 2、内直径12钢筋及10mm厚预埋钢板（150*1 50） | m3 | 7.49 |
| 13 | 010403004003 | 圈梁 1、C25混凝土圈梁 2、内包钢筋4 14、 6@250 | m3 | 7.49 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 010606009003 | 钢栏杆 1、100*150*5厚镀锌钢管立柱 2、25*25*2厚镀锌钢管格栅 | t | 6.118 |
| 15 | 020206003003 | 块料零星项目 1、栏杆底部混凝土面水泥砂浆粘贴200*400灰 色蘑菇石 | m2 | 83.23 |
|  |  | D-E区 |  |  |
| 16 | 040801006004 | 拆除砖石结构 1、拆除围墙基础240mm*240mm 2、围墙长59.84m | m3 | 8.76 |
| 17 | 010404001004 | 直形墙 1、C25混凝土基础 2、内直径12钢筋及10mm厚预埋钢板（150*1 50） | m3 | 8.76 |
| 18 | 010403004004 | 圈梁 1、C25混凝土圈梁 2、内包钢筋4 14、 6@250 | m3 | 8.76 |
| 19 | 010606009004 | 钢栏杆 1、100*150*5厚镀锌钢管立柱 2、25*25*2厚镀锌钢管格栅 | t | 7.15 |
| 20 | 020206003004 | 块料零星项目 1、栏杆底部混凝土面水泥砂浆粘贴200*400灰 色蘑菇石 | m2 | 97.36 |
|  |  | E-F区 |  |  |
| 21 | 040801006005 | 拆除砖石结构 1、拆除围墙基础240mm*240mm 2、围墙长59.84m | m3 | 2.22 |
| 22 | 010404001005 | 直形墙 1、C25混凝土基础 2、内直径12钢筋及10mm厚预埋钢板（150*1 50） | m3 | 2.22 |
| 23 | 010403004005 | 圈梁 1、C25混凝土圈梁 2、内包钢筋4 14、 6@250 | m3 | 2.22 |
| 24 | 010606009005 | 钢栏杆 1、100*150*5厚镀锌钢管立柱 2、25*25*2厚镀锌钢管格栅 | t | 1.842 |
| 25 | 020206003005 | 块料零星项目 1、栏杆底部混凝土面水泥砂浆粘贴200*400灰 色蘑菇石 | m2 | 24.63 |
|  |  | F-G区 |  |  |
| 26 | 040801006006 | 拆除砖石结构 1、拆除围墙基础240mm*240mm 2、围墙长59.84m | m3 | 1.53 |
| 27 | 010404001006 | 直形墙 1、C25混凝土基础 | m3 | 1.53 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、内直径12钢筋及10mm厚预埋钢板（150*1 50） |  |  |
| 28 | 010403004006 | 圈梁 1、C25混凝土圈梁 2、内包钢筋4 14、 6@250 | m3 | 1.53 |
| 29 | 010606009006 | 钢栏杆 1、100*150*5厚镀锌钢管立柱 2、25*25*2厚镀锌钢管格栅 | t | 1.283 |
| 30 | AB001 | 运输材料保护草坪铺设 1.购买竹胶板318平方米，铺设竹胶板及材料运 输 | m2 | 318 |
| 31 | 020206003006 | 块料零星项目 1、栏杆底部混凝土面水泥砂浆粘贴200*400灰 色蘑菇石 | m2 | 16.97 |