# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区金鸡滩镇中心小学

屋面防水工程                                                专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 餐厅屋面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707002001 | 拆除现有防水层 1.拆除现有卷材防水 2.垃圾外运暂按5km |  | m2 | 231 |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1 、40厚C20细石混凝 土捣实压光 ， 内配φ5 钢丝网片 ，按纵横3～6 m设分隔缝 ，缝宽5mm , 缝内用建筑防水密封 膏封严 2 、4厚SBS防水卷材两 道+一遍聚氨酯涂膜防 水 3 、25厚1： 3水泥砂浆 找平层 |  | m2 | 231 |  |  |
|  |  | 综合楼屋面 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002002 | 拆除现有防水层 1.拆除现有卷材防水 2.垃圾外运暂按5km |  | m2 | 523 |  |  |
| 4 | 010902001002 | 屋面卷材防水 1 、40厚C20细石混凝 土捣实压光 ， 内配φ5 钢丝网片 ，按纵横3～6 m设分隔缝 ，缝宽5mm , 缝内用建筑防水密封 膏封严 2 、4厚SBS防水卷材两 道+一遍聚氨酯涂膜防 水 3 、25厚1： 3水泥砂浆 找平层 |  | m2 | 523 |  |  |
|  |  | 教学楼屋面 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002003 | 拆除现有防水层 1.拆除现有卷材防水 2.垃圾外运暂按5km |  | m2 | 382.31 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市榆阳区金鸡滩镇中心小学

屋面防水工程                                                专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 010902001003 | 屋面卷材防水 1 、40厚C20细石混凝 土捣实压光 ， 内配φ5 钢丝网片 ，按纵横3～6 m设分隔缝 ，缝宽5mm , 缝内用建筑防水密封 膏封严 2 、4厚SBS防水卷材两 道+一遍聚氨酯涂膜防 水 3 、25厚1： 3水泥砂浆 找平层 |  | m2 | 382.31 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |