工程量清单：

| 土建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 路面 |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商砼 2.厚度:18cm [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生 | m2 | 2528 |
| 2 | 水泥稳定土 [项目特征] 1.厚度:18cm水泥土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 2528 |
| 3 | 安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1.材料:600x250x100厚芝麻黑花岗石光面 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 632 |
|  | 新做连廊矿棉板吊顶 |  |  |
| 4 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板吊顶 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 530 |
|  | 室内管线石膏板包装共600处，每处0.4*0.8*2.3㎡ |  |  |
| 5 | 室内管线石膏板装饰 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 | m2 | 441.6 |
|  | 新建停车场,停车位80个 |  |  |
| 6 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.材质:200*100*50厚透水砖 2.垫层材料品种、厚度、强度:60厚1:1黄土粗砂层，200厚C25砼垫层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 | m2 | 240 |
| 7 | 安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1.材料:600x250x100厚芝麻黑花岗石光面 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 257 |
| 8 | 嵌草砖铺装 [项目特征] 1.垫层厚度:60厚1:1黄土粗砂层，200厚C25砼垫层 2.嵌草砖品种、规格、颜色:250x190x65mm井字型草坪砖 [工作内容] 1.原土夯实 2.垫层铺设 3.铺砖 4.填土 | m2 | 1795 |
|  | 庭院路灯5座,路面路灯15座 |  |  |
| 9 | 一般路灯(市政借用) 1.名称:太阳能路灯 2.型号:详见图纸 3.灯杆材质及高度:优质Q235钢；灯杆高6m 4.灯架形式及臂长:1.5m 5.灯杆形式（单、双）:单 6.太阳能电池组件:锂电池,12V80AH 7.光源:灯分别为65W LED截光型灯寿命8000h~60000h。 | 套 | 15 |
| 10 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C20混凝土基础 2.尺寸:500*500*8000 3.钢筋网片 | m3 | 4 |
| 11 | 一般路灯(市政借用) [项目特征] 1.名称:庭院路灯（仿古路灯） 2.型号:详见图纸（参考图） 3.灯杆材质及高度:Q235镀锌钢杆；灯杆高6m；壁厚4mm 4.灯杆形式（单、双）:单:双 | 套 | 5 |
|  | 机井 |  |  |
| 12 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJY22-5*6 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 | m | 236.06 |
| 13 | 砌筑检查井 [项目特征] 1.井深、尺寸:1700mm [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.爬梯制作、安装 6.勾缝 7.抹面 8.防腐 9.盖板、过梁制作、安装 10.井盖及井座制作、安装 | 座 | 3 |
| 14 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 80 |
| 15 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.材质:PPR DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 150 |
| 16 | 回填土方(运距8km） | m3 | 7684 |
| 17 | 100mm厚碎石垫层 | m3 | 136.01 |
| 18 | DN30cm钢套管机井深度为 | m | 30 |
| 19 | 人工挖基土方 | m3 | 4.4 |
| 20 | 打水井一口 | m | 30 |
| 21 | 停车位100mm厚碎石垫层 | m3 | 179.5 |
| 电气设备 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 配电箱 1.名称、型号:照明配电箱 2.规格:3.0KW | 台 | 7 |
| 2 | 开关电源 1.规格:防水开关电源 2.型号:350W/24V | 台 | 28 |
| 3 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED全彩智能线条灯 2.型号:DC24V/9W [工作内容] 1.安装 | m | 829 |
| 4 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED全彩智能线条灯 2.型号:DC24V/3W [工作内容] 1.安装 | m | 9.9 |
| 5 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 | m | 900 |
| 6 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 | m | 900 |
| 7 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:RC20 | m | 1800 |
| 8 | 控制电缆 1.型号:ZR RYY-2*4 | m | 838.9 |
| 9 | 电力电缆 1.型号:YJY-3*4 | m | 900 |
| 10 | 电力电缆 1.型号:YJY-5*6 | m | 900 |
| 11 | 净水设备 120L四开直饮 | 台 | 1 |
| 室外绿化 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 停车场边坡臭柏种植 [项目特征] 1.苗木种类:臭柏 2.苗木株高、株距:苗高0.4-0.6米，每平米种植20株 3.养护期:2年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | m2 | 667 |
| 2 | 栽植色带 [项目特征] 1.苗木种类:臭柏 2.苗木株高、株距:株高0.8-1.0米，每平米25株 3.养护期:2年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 | m2 | 158 |