- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府水洞村党群服务中心建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

1.工程名称：场坪土方                      专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 场坪土方 | m3 | 11496 |

2.工程名称：1#号办公楼                    专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |
| 1 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:砖基础 非实心粘土砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 45.01 |
| 2 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.墙体厚度:240mm 2.空心砖、砌块品种、规格、强度 等级:非实心粘土砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥 砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 55.4 |
| 3 | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.墙体厚度:370mm 2.空心砖、砌块品种、规格、强度 等级:非实心粘土砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥 砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 79.15 |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 4 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] - 混凝土强度等级:C30 - [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 1.57 |
| 5 | 010403001001 | 地下圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 4.56 |
| 6 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] - 混凝土强度等级:C15 - [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 8.04 |
| 7 | 010402001001 | 矩形柱 [项目特征] - 柱截面尺寸:＜1.8m - 2.混凝土强度等级:C30 - [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 0.58 |
| 8 | 010402001002 | 构造柱 [项目特征] - 混凝土强度等级:C30 - [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 10.59 |
| 9 | 010404001001 | 直形墙 [项目特征] - 墙厚度: ≥200 - [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 3.5 |
| 10 | 010403002001 | 矩形梁 [项目特征] - 混凝土强度等级:C30 - [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 1.12 |
| 11 | 010403004001 | 圈梁 [项目特征] - 混凝土强度等级:C30 - [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 | m3 | 13.73 |
| 12 | 010412001001 | 平板 [项目特征] 1.构件尺寸:＞100mm 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.构件制作、运输 3.构件安装 4.升板提升 5.砂浆制作、运输 6.接头灌缝、养护 | m3 | 23.41 |
| 13 | 010412001002 | 平板 [项目特征] 1.构件尺寸:＜100mm 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 2.构件制作、运输 3.构件安装 4.升板提升 5.砂浆制作、运输 6.接头灌缝、养护 | m3 | 19.96 |
| 14 | 010407002001 | 散水、坡道 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1 水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层3 00 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 4.变形缝填塞 | m2 | 39.1 |
| 15 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] - 钢筋种类、规格:圆钢〈10 - [工作内容] - 钢筋（网、笼）制作、运输 - 钢筋（网、笼）安装 | t | 0.837 |
| 16 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] - 钢筋种类、规格:螺纹钢〈10 - [工作内容] - 钢筋（网、笼）制作、运输 - 钢筋（网、笼）安装 | t | 3.439 |
| 17 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 10以上 （含10） [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 2.711 |
| 18 | 010606008001 | 钢梯 1.固定式钢斜梯-参照15J401-C4 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | t | 0.91 |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 19 | 010702001001 | 屋面卷材防水 『用料及用法』 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每 1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、保温层 80厚硬质聚氨酯泡沫塑 料保温(燃烧性能为A级)（单列） 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处 30 （或结构找坡）（单列） 6、钢筋混凝土屋面板 『备注』 1.防水卷材及涂膜名称由设计人定 2.保温材料A、B、C、D、E及厚度由 设计人选定 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 | m2 | 164.89 |
| 20 | 010702004001 | 屋面雨水口 参陕09J02 雨水口-19 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 | 个 | 2 |
|  | A.8 | A.8 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 21 | 010803001001 | 保温隔热屋面 [项目特征] 1.保温隔热部位:屋面 2.保温隔热方式（内保温、外保温 、夹心保温） :外保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、 性能:80厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温 层 4.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处3 0（或结构找坡） [工作内容] 1.基层清理 2.铺粘保温层 3.刷防护材料 | m2 | 164.89 |
| 22 | 010803003001 | 保温隔热墙 [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙保温80厚聚苯 板（颜色见立面规格现场定） [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.粘贴龙骨 4.填贴保温材料 5.粘贴面层 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 359.42 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 23 | 020102002003 | 块料楼地面 地28 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 103.49 |
| 24 | 020102002005 | 块料楼地面 楼39 1、铺6～10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑 胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 149.66 |
| 25 | 020102002004 | 块料楼地面 卫生间 地29 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚 ,坡向地漏， 一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 18.64 |
| 26 | 020105003001 | 块料踢脚线 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶 )粘结层 3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划 出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶, 砖墙无此道工序） [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 35.97 |
| 27 | 020108003001 | 水泥砂浆台阶面 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步 三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥 砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.铺设垫层 3.抹找平层 4.抹面层 5.抹防滑条 6.材料运输 | m2 | 30.45 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 28 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 外涂3 1. 涂饰面层涂料二遍 2. 涂饰弹性中层料并作表面造型 3. 涂饰耐碱弹性封底涂料 4. 刮柔性耐水腻子 5. 外保温系统抗裂层完成面（如无 外保温系统，则清理基层，且中层 料造型亦可作成浮雕状，即凹凸花 纹允许起伏较大） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 359.42 |
| 29 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 A饰面： 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层： 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 645.27 |
| 30 | 020204003001 | 块料墙面 卫生间 A饰面： 1、白水泥擦缝（或1:1彩色 水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸 水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉 压实 B基层： 1、1.5厚聚合物水泥基复合 防水涂料防水层（防水层材料或按 工程材料） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶 ) [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.面层挂贴 7.面层干挂 8.嵌缝 9.刷防护材料 10.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 84.75 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |
| 31 | 020301001001 | 天棚抹灰 其它 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料 饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找 平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 扫毛或划出纹道5、素水泥浆一道甩 毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.抹装饰线条 | m2 | 263.74 |
| 32 | 020302001001 | 天棚吊顶卫生间 1、钉（粘）塑料线脚 2、9厚阻燃型PVC（或PS）条板面层 ,宽136（或186），用自攻螺丝固定 3、U型轻钢龙骨CB50*20，设于条板纵向接缝处 4、U型轻钢龙骨CB50*20，中距500,找平后用吊件直接吊挂 5、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900（预 制混凝土板、板缝内预留吊环） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 18.64 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |
| 33 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:木门0821 2.框截面尺寸、单扇面积:800*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 34 | 020401003002 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:木门1021 2.框截面尺寸、单扇面积:1000*210 0 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 35 | 020406002001 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:C1518 2.框材质、外围尺寸:1500*1800 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品 种、规格:中空玻璃窗（6中透光LOW -E+12+6）透明，传热系数2.4w/m² K。 (限值K≤2.4w/m² K) [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 12 |
| 36 | 020406002003 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:C2118 2.框材质、外围尺寸:2100*1800 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品 种、规格:中空玻璃窗（6中透光LOW -E+12+6）透明，传热系数2.4w/m² K。 (限值K≤2.4w/m² K) [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 7 |
| 37 | 020406002002 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:MLC-1 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 11 |
| 38 |  | 机械土方开挖 | m3 | 330.36 |
| 39 |  | 机械土方回填 | m3 | 270.6 |

3.工程名称：电气工程                  专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:AL1~2照明配电箱 450*200*100 | 台 | 2 |
| 2 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电气配管 SC40 | m | 3.3 |
| 3 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:PC20电线管 | m | 322.05 |
| 4 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:ZR-YJV22-4*35+1*16 | m | 103.83 |
| 5 | 030208001002 | 电力电缆 1.型号:ZR-YJV22-5*16 | m | 3.3 |
| 6 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 | m | 394.29 |
| 7 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 | m | 571.86 |
| 8 | 030213002001 | 工厂灯 1.名称、型号:LED防水防尘吸顶灯 | 套 | 4 |
| 9 | 030213004001 | 荧光灯 1.名称:LED双管荧光灯 2*18W | 套 | 22 |
| 10 | 030204031003 | 小电器 1.名称:单联开关 | 套 | 10 |
| 11 | 030204031001 | 小电器 1.名称:双联开关 | 套 | 3 |
| 12 | 030204031002 | 小电器 1.名称:单相二三极暗插座 | 套 | 32 |
| 13 | 030204031005 | 小电器 1.名称:空调插座 | 套 | 10 |
| 14 | 030204031004 | 小电器 1.名称:排气扇 | 套 | 2 |
| 15 | 030209001001 | 接地装置 1.利用基础梁内钢筋网焊接连通做 接地连接线62.65m 2.利用-40*4镀锌扁钢伸出室外，距外墙皮不小于1m，距地面1.5m做户 外接地母线 10m 3.设MEB总等电位端子箱 1台 4.设LEB局部等电位端子箱 2台 | 项 | 1 |
| 16 | 030209002001 | 避雷装置 1.利用Φ10镀锌圆钢做屋面避雷网58.93m 2.利用Φ10镀锌圆钢，L：0.15m做 避雷网支架13个 3.利用结构柱内两根16mm以上主筋 焊接做引下线 57.6m | 项 | 1 |
| 17 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |
| 18 | 030211008001 | 接地装置 | 系统 | 1 |

4.工程名称：弱电工程	      专业：建筑智能化系统设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031103015001 | 接线箱 1.规格:多媒体接线盒 | 台 | 2 |
| 2 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:电气配管 SC40 | m | 7.84 |
| 3 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:PC20电线管 | m | 169.48 |
| 4 | 031103022001 | 光纤束 1.规格:光纤 | m | 7.84 |
| 5 | 031103017001 | 4对双绞电缆 1.规格:CAT6-UTP4P | m | 169.48 |
| 6 | 031103025001 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 1.规格:网络+电话插座 | 个 | 11 |

5.工程名称：给排水工程	        专业：给排水采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801008005 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 | m | 13.89 |
| 2 | 030801008002 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 | m | 8.85 |
| 3 | 030801008006 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN15 5.连接形式:螺纹连接 | m | 10.97 |
| 4 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 DN40 | 个 | 1 |
| 5 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN40 | 个 | 3 |
| 6 | 030803010001 | 水表 1.材质:水表 DN40 | 组 | 1 |
| 7 | 030803005001 | 自动排气阀 1.类型: 自动排气阀 DN15 | 个 | 1 |
| 8 | CB002 | MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 14 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 9 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:U-PVC塑料排水管 4.规格:DN150 5.连接形式:粘接 | m | 3.42 |
| 10 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :排水 3.材质:U-PVC塑料排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 | m | 3.67 |
| 11 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :排水 3.材质:U-PVC塑料排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 | m | 6.35 |
| 12 | 030804018001 | 地面扫除口 1.材质:清扫口 DN100 | 个 | 1 |
| 13 | 030804017001 | 地漏 1.材质:地漏 DN50 | 个 | 3 |
| 14 | 030804003001 | 洗脸盆 | 组 | 2 |
| 15 | 030804012001 | 大便器 1.材质:蹲便器 | 套 | 3 |
| 16 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） 1.材质:拖布池 | 组 | 1 |